CAIET DE SARCINI

Pentru proiectare

- Obiectul: Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru ”Reparația capitală a  aripii stângi a blocului spitalicesc din str.Costiujeni 5/1, or.Codru, mun.Chișinău”, din  cadrul IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma Ciorbă”,  prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (servicii).

- Administratorul alocațiilor bugetare: Bugetul de stat.

- Termenul limită de executare a serviciilor: 120 zile calendaristice, după semnarea și înregistrarea contractului.

- Descrierea generală:

  - Amplasarea: str.Costiujeni, 5/1, or.Codru,  mun.Chișinău, Republica Moldova.

  - Faza de proiect: proiect de execuție.

  - Conținutul-cadru al documentației de proiect: volum complet și anume:

    - SAC-Solutii Arhitectural-Constructive.

    - IVC-Incalzirea ,Ventilarea și Condiționarea.

    - REI-Retele Electrice interioare.

    - SI-Semnalizarea de Incendiu.

    - TS-Comicații telefonice și de semnalizare.d

    - TH-Tehnologia.

    - RAC-Rețele interioare de  alimentare cu apă și canalizare.sdsd

    - A-Automatizarea (conform compartimentelor necesare).

    - Deviz.

    - Memoriu explicativ.

    - Raportul unic de verificare.

1.4. Sarcini și Responsabilități: Compania de proiectare va fi responsabila pentru realizarea următoarelor sarcini:

1.4.1.obținerea tuturor avizelor necesare (în comun cu beneficiarul).

1.4.2.obținerea condițiilor tehnice de racordare la rețelele edilitare (apa/canalizare/electricitate

/etc.) (în comun cu beneficiarul).

1.4.3. efectuarea măsurărilor releveu.

1.4.4. compartiment tehnologic.

1.4.5.elaborarea compartimentelor de baza ale proiectului de execuție (soluții arhitecturale,

rezistența).

1.4.6. proiectarea sistemului de încălzire și ventilare.

1.4.7.proiectarea rețelelor de apă și canalizare interioare.

1.4.8.proiectarea rețelei de comunicații (telefonie, internet).

1.4.9.proiectarea rețelelor interioare de energie electrica.

1.4.10.proiectarea sistemelor de pază și siguranța anti incendiară, supraveghere video.

1.4.11.elaborarea documentației de deviz.

1.4.12.Raportul unic de verificare a Documentaţiei de proiect și a documentației de deviz.

1.4.13.Coordonarea și aprobarea proiectului cu autoritățile de resort.

1.4.14.alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului în conformitate cu Legea

nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

1.5. Cerințe generale:

1.5.1.Ieșirile de urgență sunt pe ambele părți ale coridorului și o copertină închisă pentru

staționarea temporară a ambulanței.

1.5.2.Amenajarea teritoriului adiacent în preajma clădirii a instituției.

1.5.3.Prevederea uni ascensor, pentru pacienți în exeteriorul clădirii.

1.5.4.Toate ușile vor fi din aluminiu sau analog. Lățimea ușilor trebuie să fie de cel puțin 1,20

Și toate ușile trebuie să se închidă independent.

1.5.5.Toate suprafețele podeaua și a pereților trebuie să fie ușor de curățat și rezistente la

dezinfectant.

1.5.6.În toate încăperile trebuie să fie instalate lavoare în apropierea ușilor de intrare.

1.5.7.Trebuie să existe suficiente prize în toate zonele de lucru, care sunt conectate la circuite

independente.

1.5.8.Sistemele tehnice de securitate, astfel cum ar fi sistemele de alarmă de incendiu,

marcajele de bordură, sistemele de stingere a incendiilor trebuie să respecte reglementările

locale.

1.5.9.Aerul exterior este aspirat de o unitate centrală de ventilație. Unitatea de ventilație este

utilizată pentru filtrarea, încălzirea și răcirea aerului de alimentare pentru camere.

1.5.10.Sistemul funcționează complet automat fără intervenție manuală.

1.5.11.Proiectarea ventilației și a aerului condiționat se bazează pe standardele internaționale.

1.6.Finisajul pereţilor  interior:

1.6.1Finisajul încăperilor se va efectua conform cerinţelor normative în vigoare, inclusiv şi

conform cerinţelor sanitare-igienice.

1.7.Geamurile şi uşile exterioare:

1.7.1Profil de aluminiu, sticlă „Termopan” în conformitate cu normativele în vigoare. Se vor

aplica în proiect materiale, tehnologii moderne pentru elemente de închidere. Se vor utiliza

numai materiale certificate sau agrementate.

1.7.2.Uşa de acces se va prevedea cu sisteme de protecție ”anti-vandal” și card-acces control.

1.8.Izolaţiile, hidrofuge, fonice şi termice vor fi prevăzute conform normativelor în vigoare. Se vor utiliza materiale termoizolante ca să asigure parametrii necesari de conservare a energiei.

1.9.Parametri de calcul a elementelor constructive.

1.10.Seismicitatea – standardele naţionale în construcţii.

1.11.Structura de rezistenţă pentru edificii existente:

- Fundaţia - continuă, monolită.

- Pereţii supraterani – material existent.

- Cadre - elemente prefabricate sau existente.

- Planşee, scări - beton armat monolit sau elemente prefabricate.

- Pereţii despărţitori – cărămidă, bloc de ipsos și cotileț.

La necesitate vor fi excluse sau incluse și alte cerințe.

- Soluţiile tehnice pentru infrastructura edilitară

1.5.1.Alimentarea cu energie electrica: de prevăzut executarea reţelelor electrice şi corpurilor de iluminat, conform normativelor sanitar-igienice și în construcţii, condiţiilor tehnice pentru racordare şi cerinţelor Certificatului de urbanism.

1.5.2. Comunicaţii telefonice: de prevăzut legătura telefonică, semnalizarea de pază şi incendiu, supraveghere video, conform normativelor în construcţii.

1.5.3.Comunicaţii internet: de prevăzut legătura internet prin fibră optică, reţeaua internă

pentru a asigura interconexiunea computerelor şi echipamentului periferic, conform

normativelor în construcţii.

1.5.4.Alimentare cu apă şi canalizare: proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului

şi canalizaţie conform normelor în vigoare.

- apa caldă – centralizat.

- canalizarea din interiorul clădirii de executat din ţevi de tip plastic.

- evacuarea apelor reziduale prin sistem centralizat de canalizare.

- apeductul din interiorul clădirii din ţevi din polipropilen pentru apă potabilă.

1.5.5.Încălzire şi ventilare:

- apa caldă – centralizat.

- proiectarea reţelelor din interiorul clădirii de racordare la reţele de încălzire centralizată.

- încălzirea şi ventilarea conform normativelor sanitare.

- sistema de încălzire cu radiatoare cu suprafeţe netede.

- menţinerea temperaturii în spaţii de muncă conform normativelor sanitare;

La necesitate vor fi excluse sau incluse și alte cerințe.

Condiții Speciale

1. Serviciile de proiectare se consideră a fi finalizate doar după ce proiectul (inclusiv devizele) sunt verificate și aprobate.

2. Proiectantul ca asigura ridicările topografice, geologia, expertiza tehnică a clădirii.

Devizul de cheltuieli

| Nr. | Caracterizarea intreprinderii, cladirii, edificiului sau aspectul lucrarilor | Nr. părților, capitol., tabelelor și a punct de indicat. la capit. culeg. de prețuri pentru lucr. de proiect. și cercetare in construcție | Calcul costului a+bx% sau volumul lucrarilor de constructți montaj X% | Costul (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ridicare topografica |  |  |  |
|  | Lucrarile de masurare a cladirei existente | Lucrările de măsurare,cercetare și proiectari a reparațiilor capitale a cladiilor. tabelul 8 C-14,100-indexarea prețurilor DC și DT din 21.12.2007 C -1,15 cladire administr. C-0,5-volumul de lucru, tab 6. C-0,2- volumul de lucru |  |  |
| 2 | V-14780,0 m3 h-3,5m nivel |  |  |  |
|  | II cat. lucrar. |  |  |  |
|  | II cat. cladire |  |  |  |
|  |  | Tabelul 12 |  |  |
| 3 | Lucrarile de cercetare a cladirii existente V-14780 m3, h-3,5m II cat. lucrar. II cat. cladire | C-14,100-indexarea preturilor DC și DT din 21.12.2007 C -1,15 cladire administr. C-14,100-indexarea prețurilor DC și DT din 21.12.2007 C-0,8-nota 3, 4, C-0,7- |  |  |
|  |  | volumul de lucru |  |  |
|  | Proiect de executie |  |  |  |
|  | Replanificarea incaperilor, |  |  |  |
|  | retelelor ingineresti | NCM L.02.11-1:2013 |  |  |
| 4 | S-3300m2 Compartimente: ME, SA, PG, PC, TH, CBA îvc, AIVC,EL, IEI/EEF, SI, | tabelul 25 p.3 C -0,85 -proiect de execuție C-0,50-volumul de lucru C-1 ,2- recortstrucția |  |  |
|  | MASI, POC, Deviz |  |  |  |
|  | Automatizarea instalațiilor de | Compartiment. 60 tab. 60-5 C - 1.1 - proiect de executie C - 21,200 - indexarea pret. din l.02.2017 C-0.4- volumul de lucru |  |  |
| 5 | semnalizare de stingere a incendiilor S-3300 m2 |  |  |  |
| 6 | Retele computer | Compartiment 37 tabel 37-20, p,18 37-20 p. I 8 C -1.25 -proiect de execuție |  |  |
| 7 | Design interior | 1 m2=15 euro (1 euro -20,00 MDL) C- 0,25-volumul de lucru |  |  |
| 8 | Raport unic de verificare | Conform CP L,01,12-2013 |  |  |
| 9 | Total fara TVA |  |  |  |
| 10 | TVA20% |  |  |  |
| 11 | Total deviz |  |  |  |