Caiet de sarcini

| Nr. d/o |  | Servicii de instalare a sistemului de acces control și video integrat | Cantitatea | Unitate de măsură | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Sursă de alimentare | 10 | buc | Sursa de alimentare de rezerva, 5A, persista loc pentru acumulator 12V, 7A/h, carcasa din plastic |  |
| 2 |  | Acumulator | 10 | buc | Acumulator 12V, 7A/h |  |
| 3 |  | Lacăt electromecanic | 10 | buc | Lăcata de tip Bolt Ajustare timp de inchidere 0/3/6/9 secunde Alimentare 12V consum ≤1,2 А (curent de pornire) 0,2 А (in regim de așteptare) |  |
| 4 |  | Amortizor ușă | 10 | buc | Amortizator pentru închiderea automată a ușilor Predestinat pentru usi cu greutatea de la 60 kg pina la 85 kg Putere de inchidere En4 Unghi de fixare a uși de la 0 până la 15° Unghi de inchidere a usei de la 15 până la 180° |  |
| 5 |  | Trecere flexibilă | 10 | buc | Trecere flexibilă |  |
| 6 |  | Cablu UTP Cat 5.(interior) | 610 | m | UTP interior, cat. 5E, bobina de 305 metri, CU |  |
| 7 |  | Terminal biometric cu recunoașterea faciala și cu card (exterior) | 20 | buc | Terminal biometric cu recunoasterea faciala si cu card Obiectiv dublu cu unghi larg de 2MP anti-spoofing. Ecran tactil LCD de 7”; Suport de recunoaștere a feței, distanță de până la 1,8 m; Cititor de carduri; Suport pentru autentificare cu doi factori; Baza de date locală – facială minim 3000, carduri de acces 3000; Evenimente locale – până la 100 000 Interfață rețea- 1 x 100/1000Mbps; Audio bidirecțional; Indice protecție IP - IP65; Temperatura de funcționare - -30 .. +60 grade; |  |
| 8 |  | Camera video exterior (minim 4 mpx) | 5 | buc | Camera de supraveghere tip BULLET minim 4MP, 1/2.7″ Progressive Scan CMOS, rezolutie: 2560 × 1920 @20fps, iluminare: Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux cu IR, compresie: H.265+, lentila: 2.8mm, distanța IR: 30m, lumina LED suplimentar IR unghi vizualizare: orizontala FOV 98.0°, vertical FOV 71.7°, diagonal FOV 127.0°, 120 dB WDR/3D DNR/IR Cut Filter/BLC, 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port, alimentare: 12VDC si POE : 802.3af, IP67, temperatura de functionare: -30 °C la +60 °C |  |
| 9 |  | Camera video interior (minim 6 mpx) | 20 | buc | Camera de supraveghere tip DOME minim 5MP; rezolutie: 2560 x 1944 luminare: 0.01 Lux, 0 Lux cu IR, lentila: 2.8mm, unghi vizualizare: horizontal FOV: 98°, vertical FOV:71.7°, diagonal FOV:127.0°, distanța IR: 30M, unghi de ajustare Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75, Wide Dynamic Range 120 dB, Protectie: 67 IP; protectie de vandalism - IK10 |  |
| 10 |  | Switch 16 port PoE(10/100)+2 Uplink (100/1000) | 2 | buc | Switch POE Număr porturi: 16x RJ45 100 Mbps PoE, 2x RJ45 Gigabit (combo) + 2 SFP Standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab and IEEE 802.3z Porturi cu prioritate: de la 1 la 8 Capacitate de comutare: 7.2 Gbps Rata de transfer a pachetelor de date: 5.3568 Mpps Memorie pachete buffer: 4 Mb Putere maximă/port: 30 W Buget total PoE: 230 W Mentenanta dispozitiv: supoarta actualizare de la distanta, revenire la parametrii initiali, vizualizare autentificari, configurare parametrii de baza a rețelei Management rețea: suporta management utilizator Managementul topologiei vizualizate Monitorizarea sănătății a rețelei Push-uri de alarmă în timp real Transmiterea datelor si a alimentarii la o distanta de pana la 300 de metri Posibilitatea de restartare a fiecărui port POE in parte de la distanță |  |
| 11 |  | Canal cablu 20x10 | 100 | m | Cablu canal de plastic alb |  |
| 12 |  | Canal cablu 25x16 | 300 | m | Cablu canal de plastic alb |  |
| 13 |  | Cutii de distribuție 100x100 | 13 | Buc | Cutie de distribuție marimea 100x100 montare exterior |  |
| 14 |  | Set de montare | 80 |  | Materiale necesare pentru montare ( dibluri, suruburi, conectoare, etc) |  |
| 15 |  | Cablu FTP Cat 5.(exterior) | 610 | m | FTP exterior , cat. 5E, bobina de 305 metri, |  |
| 16 |  | Cablu alimentare | 100 | m | Cablu alimentare cu secțiunea de 2x0,75 |  |
| 17 |  | Cutie de distribuție 500*400 | 2 | buc | Cutie de distribuție 500*400 |  |
| 18 |  | Buton de ieșire în caz de incendiu | 10 | Buc | Buton de culoare verde (cu siguranța) care poate fi apăsat pentru a debloca ușa de urgență |  |
| 19 |  | Poe Repeater | 10 | Buc | Repeater Poe 100Mb |  |
| 20 |  | Puncte de acces | 10 | Buc | Puncte de acces pentru conexiunea cu punctele mai îndepărtate |  |
| 21 |  | Priza pentru Rack | 2 | Buc | Priza 220V rack mount |  |
| 22 |  | Rack 6U 600*450 | 2 | Buc | Rack 6U cu adâncimea 600*400 |  |
| 23 |  | Switch 8 managed port PoE | 5 | Buc |  |  |
| 24 |  | Lucrări de Instalare |  |  | Lucrări de instalare și conectare a tuturor echipamentelor menționate mai sus |  |
| 25 |  | Programare |  |  | Programarea dispozitivelor și serverului central conform cerințelor indicate |  |

Extinderea sistemului video și de acces control

Obiectiv: Extinderea sistemului video și de acces control , acoperirea zonelor de interes sporit cu funcționalități noi pentru creșterea nivelului de securitate a teritoriului și încăperilor.

Scopul este de a instala camere de supraveghere video și acces control atît hadware cît și sofware pentru

monitorizarea și limitarea accesului în zonele cu acces limitat și supravegherea zonelor de interes.

Instalarea de camere video și acces control biometric, multifactorial în zonele cu acces limitat.

Integrarea sistemului cu cel existent care la moment este creat din :

● platforma de gestionare Hik-Central

● camere video atât interioare cât și exterioare

● video registrator

● server

● controlere de acces control

● terminale de acces control multifactoriale

Specificații pentru software și echipament :

1. Echipamentul nou instalat trebuie sa fie nativ compatibil cu sistemul existent la moment (Hik-Central)

2. Echipamentul trebuie să poată trimite absolut toate datele către serverul instalat (notificări, datele

analitice,evenimente de defecțiuni, etc)

4. Echipamentele propuse trebuie să permită înregistrarea video de pe terminalele de acces control instalate

5. Afișarea topologiei sistemului per ansamblu este obligatoriu

6. Sistemul de acces control să permită crearea machetelor pentru imprimarea permiselor, cartelelor de

acces control.

7. Camerele de exterior vor fi instalate în așa mod ca zonele de interes să fie monitorizate de serviciul de

securitate intern.

8. Pentru fiecare echipament se va asigura accesoriile necesare pentru o instalare corectă.

Soluționarea incidentelor:

În cazul incidentelor prestatorul de servicii se obligă să intervină pentru remedierea și suportul necesar în

rezolvarea rapidă a incidentelor apărute.

În cazul incidentelor critice timpul de intervenție este imediat din momentul înștiințării de către beneficiar

În cazul incidentelor care nu influențează critic funcționalitatea sistemului timpul de reacționare a prestatorului

este de 4-5 ore.

Prestatorul este în drept să solicite informații adiționale de la beneficiar pentru a putea corect și prompt intervine în

soluționarea rapidă a incidentelor apărute.

Se va elabora un registru în care vor fi notate incidentele apărute, timpul de reacție și timpul de soluționare a

incidentelor.

Informarea rapidă a incidentelor va permite remedierea în cel mai scurt timp.

Operatorul economic va asigura :

- testarea completă la punerea în funcțiune

- instruirea personalului responsabil

- racordarea unghiurilor și zonelor conform cerințelor

- setarea graficelor și nivelelor de acces conform necesității