# A P R O B

Șeful Inspectoratului General

pentru Situații de Urgență al MAI

colonel al s/intern

# Alexandru OPREA

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea uniformei funcționarului public cu statut special din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI

- Generalități:

  - Caietul de sarcini reprezintă ansamblul cerințelor minime necesare pentru elaborarea ofertelor tehnice de către participanți la procedura de achiziție publică.

  - Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele similare.

- Obiectul achiziției:

  - Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie achiziționarea uniformei funcționarului public cu statut special, conform cantităților estimative, duratei minime de garanție și Graficului de livrare reflectat în tabelul de mai jos.

| Nr. d/o | Denumirea bunului | Cantitatea estimată | Specificația tehnică | Standarde/acte normative aplicabile | Termenul de livrare | Valoarea estimată cu TVA (MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|  | I. C O I F U R A |  |  |  |  |  |
| 1 | Chipiu de campanie | 2600 buc | - Conform anexei nr.1; - Mostrei prezentată de IGSU | HG nr.676/2023 HG nr.83/2024 SM EN ISO 3758:2024 Legea nr.105/2003 | până la 120 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria MF | 273000,00 |
| 2 | Fes | 1000 buc | -Conform anexei nr.2 -Mostrei prezentată de IGSU | HG nr.676/2023 HG nr.83/2024 SM EN ISO 3758:2024 Legea nr.105/2003 | până la 120 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria MF | 190000,00 |
|  | II. Î M B R Ă C Ă M I N T E |  |  |  |  |  |
| 3 | Scurtă cu glugă (primăvară/toamnă) | 400 buc | - Conform anexei nr.3 - Mostrei prezentată de IGSU | HG nr.676/2023 HG nr.83/2024 Legea nr.105/2003 SM EN ISO 3758:2024 SM SR EN 14360:2010 | până la 120 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria MF | 308800,00 |
| 4 | Scurtă de iarnă cu glugă și mesadă detașabilă | 293buc | Conform anexei nr.4 | HG nr.676/2023 HG nr.83/2024 Legea nr.105/2003 SM EN ISO 3758:2024 SM SR EN 14360:2010 | până la 120zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria MF | 1151490,00 |
| 5 | Costum (tunică și pantaloni) | 2600 comp | Conform anexei nr.5 | HG nr.676/2023 HG nr.83/2024 Legea nr.105/2003 SM EN ISO 3758:2024 SM SR EN ISO 13937-2:2013 | până la 120 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria MF | 2574000,00 |
| 6 | Tricou cu mâneci scurte | 2600 buc | Conform anexei nr.6 | HG nr.676/2023 HG nr.83/2024 Legea nr.105/2003 SM EN ISO 3758:2024 | până la 120 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria MF | 312000,00 |
| 7 | Tricou cu guler | 1000 buc | Conform anexei nr.7 | HG nr.676/2023 HG nr.83/2024 SM EN ISO 3758:2024 Legea nr.105/2003 | până la 90 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria MF | 317000,00 |
| 8 | Epoleți husă | 287 buc | Conform anexei nr.8 | HG nr.676/2023 HG nr.83/2024 | până la 60 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria MF | 4910,00 |
| 9 | Epoleți de piept | 2550 buc | Conform anexei nr.8 | HG nr.676/2023 HG nr.83/2024 | până la 90 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria MF | 40800,00 |
| III ÎNCĂLȚĂMINTE |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ghete tactice (vară) | 1685 per | Conform anexei nr.9 | HG nr.676/2023 SM EN ISO 24266:2021 | până la 90 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria MF | 1348000,00 |

  - Mărimile pentru loturile de uniformă vor fi stabilite în contractele de achiziție  a bunurilor.

  - Produsele confecționate trebuie să respecte toate cerințele caietului de sarcini și cele ergonomice.

  - Pentru bunurile confecționate, producătorul trebuie să se asigure că materialele introduse în procesul de fabricaţie pentru realizarea produselor, au calitatea impusă de cerinţele prezentei specificaţii tehnice şi nu au efecte nocive asupra organismului uman (valoare pH, amine, cancerogene, formaldehidă, etc).

  - Calitatea produselor va fi atestată de certificate de calitate şi certificate de analiză. În certificatul de calitate se vor menţiona termenele de garanţie.

  - Ofertantul câştigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenul de garanţie. Autoritatea achizitoare este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităţilor de produse care nu se încadrează în termenul de garanţie.

  - Declarație pe propria răspundere original, confirmată prin aplicarea și semnăturii electronice a participantului privind Garanția de minim 12 luni din momentul livrării bunurilor la depozit. (în declarație urmează a fi menționat că în caz de deteriorare a bunurilor, schimbarea culorii țesăturii, formarea de piling, redimensionarea după spălare, defectarea furniturii, etc., operatorul economic își ia angajamentul de a ridica bunurile deteriorate de la sediul Autorității contractante (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 69) pentru a le repara/înlocui).

- Criteriile de calificare:

  - Specificația tehnică și preț, după efectuarea analizei modelelor aprobate.

  - Copia certificatului de conformitate a materiei prime (document care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformităţii şi că la momentul evaluării produsul este conform cerințelor specificate aplicabile), eliberat de organul național pentru verificarea conformității, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, valabil la data deschiderii ofertelor.

  - Copie a certificatului igienic al materiei prime (pentru loturile 1, 2 5, 6, 7,10), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, valabil la data deschiderii ofertelor.

  - Mostre. Loturile 1-10. Mostra se prezintă cel târziu până la termenul limită de depunere al ofertelor. Mostra trebuie să corespundă modelului aprobat/specificațiilor tehnice.  Mostrele întârziate nu vor fi recepționate. Mostrele operatorului economic desemnat câștigător și căruia i-a fost atribuit contractul de achiziții publice vor fi păstrate pe toată perioada de executare a contractului.

Toate mostrele prezentate trebuie să fie însoțite de o etichetă sigilată cu inscripția următoare:

- Denumirea operatorului economic;

- Numărul procedurii de achiziție;

- Denumirea lotului;

3.5 Fișa de selectare p/u materia primă și furnitură. (pentru loturile 1, 3 – 10) - se prezintă cel târziu până la termenul limită de deschidere al ofertelor.

3.6 Copia la Raportul de încercări a țesăturii corespunde certificatului de conformitate a materiei prime și confirmă calitatea impusă de cerințele specificației tehnice, metoda de fixare, rezistenţa culorii la spălare, efort fizic, pilling de la abraziune și la lumină; etc.

3.7 Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului – în original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.

3.8 Garanție minim 12 luni - Declarație pe propria răspundere original, confirmată prin aplicarea și semnăturii electronice a participantului privind Garanția de minim 12 luni din momentul livrării bunurilor la depozit. (în declarație urmează a fi menționat că în caz de deteriorare a bunurilor, schimbarea culorii țesăturii, formarea de piling, redimensionarea după spălare, defectarea furniturii, deformarea tălpii, dezlipirea etc., operatorul economic își ia angajamentul de a ridica bunurile deteriorate de la sediul Autorității contractante (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 69) pentru a le repara/înlocui.

- Cerințe obligatorii la executarea contractului/livrarea bunurilor:

4.1În cazul necorespunderii mărimilor standard la bunuri, operatorii economici, la necesitate, urmează să confecționeze bunurile prin confecționare individuală (prin asigurarea măsurării) pentru toate loturile;

4.2 Operatorului economic va asigura descărcarea bunurilor la depozitul IGSU, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 69;

4.3 Bunurile urmează a fi împachetate în ambalaj aparte pe unitate/ pereche/ compleu (pentru toate loturile);

4.4 Bunurile livrate trebuie să dispună de eticheta de marcare conform GOST ISO 3758-2024, plus să fie indicat anul producerii, denumirea producătorului și beneficiarului (pentru toate loturile, cu excepția la lot 8, 9);

4.5 Bunurile livrate la depozit urmează să corespundă mostrei prezentate/ modelului aprobat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU);

4.6 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime auxiliare folosită, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele ce se vor livra s-au au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul constatării de neconformități.

Cerințe finale:

3.1 Mostra se va prezenta cel târziu până la termenul limită de depunere al ofertelor.

Mostra trebuie să corespundă modelului aprobat/specificație tehnică.  Mostrele întârziate nu vor fi recepționate. Mostrele operatorilor economici vor fi păstrate până la atribuirea contractului la lotul respectiv. Mostrele operatorului economic desemnat câștigător și căruia i-a fost atribuit contractul de achiziții publice vor fi păstrate pe toată perioada de executare a contractului.

Toate mostrele prezentate trebuie să fie însoțite de o etichetă cu inscripția următoare:

- Denumirea operatorului economic;

- Numărul procedurii de achiziție;

- Denumirea lotului;

- Semnătura și ștampila umedă.

3.2 Ofertele care nu vor fi însoțite de mostre de produs, declarații de conformitate,

certificate/rapoarte de examinare/testare, conform standardelor în vigoare, actuale, vor fi considerate nule.

3.3 Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în cantitățile și

mărimile stabilite în contractele de achiziție a bunurilor materiale. Totodată este răspunzător     atât de siguranța tuturor operațiunilor cât și a modului de livrare.

  - Autoritatea contractantă garantează păstrarea mostrelor de produs după semnarea

contractului, până la livrarea mărfii, acestea servind drept model. Mostrele vor fi eliberate după semnarea Actului de primire a mărfii în decurs de până la 5 zile. Autoritatea contractantă nu răspunde pentru mostrele care nu au fost ridicate în termenul prevăzut.

  - În cazul în care produsul își pierde calitatea pentru care a fost conceput, în perioada

de garanție, atunci furnizorul este obligat să înlocuiască respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa. Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

  - Autoritatea contractantă este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de

produse care nu se încadrează în termenul de garanție și a căror parametrii tehnici sau de conformitate nu corespund condițiilor prevăzute prin specificația tehnică de produs.

  - Calitatea produselor va fi atestată de certificate de calitate şi certificate/rapoarte de

încercări/testare conform standardelor în vigoare. În certificatul de calitate se va menționa termenul de garanție.

  - Livrarea produselor se va asigura conform graficului, de la data  semnării contractului,

termen stabilit în funcție de nevoile autorității contractante și de fondurile alocate cu această destinație.

Anexe:  – 14  file.

Anexa nr.1

la caietul de sarcini

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

- Chipiu de campanie – 2600 buc

1.1 Materiale folosite: Pentru confecţionarea chipiului de campanie va fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm şi prelucrare impermeabilă. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy.

Densitatea: 220-250 gr/m².

Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester.

Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s.

Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Cocarda de chipiu pentru ținuta de campanie se confecționează și se aplică conform prevederilor  HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.

Banda „velcro”, ața, cozoroc, etc. conform Fișei de selectare a materialelor.

1.2 Descriere:  Chipiul este confecţionat din calotă, cozoroc rigid şi bordură interioară. Calota este obţinută prin asamblarea a şase clini; patru clini frontali care sunt dublaţi cu ţesătură de întărire, doi clini posteriori prezintă decupaje în partea inferioară pe linia medie posterioară a chipiului. În punctul superior de îmbinare a clinilor este fixat un nasture, îmbrăcat cu material de bază. Pe fiecare clin, în partea superioară, la distanţa de 65 mm de la punctul superior de îmbinare este amplasat un orificiu perforat, cu marginile festonate.

Cozorocul este format din reper superior şi reper inferior din țesuturi de bază şi  un element interior rigid. La distanţa de 15 mm de la marginea exterioară a cozorocului sunt prezente 3 tighele decorative paralele, amplasate la distanţa de 5 mm între ele. Chipiul se reglează pe perimetru printr-o  banda „velcro” aplicată pe fîşie din material de bază, lățimea 30 mm, amplasate în decupajul posterior. Produsul este prelucrat cu o bordură interioară cu lăţimea de 30 mm.

În partea frontală a chipiului, la distanţa de 30 mm de la linia de asamblare a calotei din clini şi a cozorocului, este confecționată cocarda.

La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST ISO 3758-2024

Anexa nr.2

la caietul de sarcini

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

- Fes – 1000 buc

1.1 Materialele folosite: Tricotaj din semilună cu compoziţia 50% - lână,  50 % - acril. Împletitură de tip lacăt în două fire. Fleece – țesătură din polyester. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy.

Cocardă pentru fes este brodată și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.

1.2 Descrierea: Fesul este tricotat din semi lână în amestec dintr-un reper în formă de emisferă cu terminaţia răsfrântă de 80 mm, pe care este cusut cocarda din țesătură. Produsul este tricotat în structura patent dublu cu lățimea de 7 mm.

Partea interioară este căptușită cu fleece, compus din 4 clini care se unesc între ei cu cusătură de aplicare cu lățimea de 7 mm.

La confecţionarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

GOST ISO 3758-2024

Anexa nr.3

la caietul de sarcini

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

- Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă) – 400 buc.

1.1  Materialele folosite: Pentru confecţionarea scurtei cu glugă (primăvară-toamnă) să fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm şi prelucrare impermeabilă. Culoarea - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Pentru căptușeala scurtei se va folosi țesătura „Fleese” 100% poliester cu densitatea 160 gr/m² culoarea negru, iar pentru căptușeala glugii țesătura de tricot 100% bumbac cu densitatea 140-150gr/m² culoarea negru. Ecusoanele pe mânecă sunt brodate și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.

Conform modelului aprobat. Ecusoanele pe mânecă se aplică la scurtă pe bandă ,,velcro”.

Banda „velcro”, ața, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor.

1.2 Descriere: Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă) de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mânecă şi glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminaţia produsului şi 6 butoni ascunși, situate pe întreaga lungime a plăncii de acoperire a fermoarului, unu fiind amplasat pe glugă. Faţa scurtei prezintă două repere simetrice. Pe partea din față, cu 20 mm de la nivelul liniei taliei, pe ambele fețe, sunt realizate 2 buzunare tăiate cu lungimea liniei de intrare 180 mm, orientate oblic sub un unghi de 30°. Buzunarele se închid cu fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă. Pe piepți din fața, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*25 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.

La nivelul taliei, pe interior este amplasat brâul (culisa), cu destinația ajustării mărimii.

În cusătura laterală, în ambele părți, la terminația produsului sunt amplasate fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă, cu lungime de 200 mm. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm.

Pe căptușeala feței stângi, la distanța de 3 cm de la bizeț, la nivelul liniei bustului este aplicat un buzunar interior, cu dimensiunile 100*115 mm, cu închidere pe un nasture și butonieră.

Partea din spate se confecționează dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gâtului pe centru este aplicată o banda „velcro” (Loops) cu dimensiunile 320*80 mm pentru fixarea emblemei. Emblema brodată/printată va conține inscripția „IGSU”, plasata in un chenar cu lățimea de 3 mm, de dimensiunile 320*80 mm, fixata pe banda „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Terminația de jos a spatelui este sub forma semi-ovală, cu creștere pe mijloc cu 50 mm.

Mâneca de croială raglan clasic este confecționată dintr-un reper. La distanța de 28 cm de la răscroiala gâtului sunt aplicate 2 benzi „velcro” (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 80*70 mm. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecţie(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălţimea similară ecusonului.

Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 35 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la 25 mm de la terminație, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook).

Gluga scurtei este constituită din trei repere: 2 laterale simetrice și o detalie centrală, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un şnal pentru reglarea volumului glugii în faţă.

Căptușeala scurtei până la gluga este din materialul „fleece” de culoarea neagră. Glugă este prelucrată cu căptușeală din material tricotat de culoarea neagră.

Pe terminaţia produsului este realizat un tighel decorativ cu lăţimea de 20 mm, pe terminaţia mânecii – un tighel decorativ cu lăţimea de 20 mm. Linia cantului este prelucrată cu tighele decorative cu lăţimea de 6 mm. Linia de aplicare a mânecilor în răscroială, liniile de asamblare a detaliilor glugii, cotierele și chingi sunt garnisite cu tighele decorative duble.

Notă: Toate dimensiunile specificate in acest document sunt cu referenta pentru mărimea 54/176.

La confecţionarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST ISO 3758-2024

SM SR EN 14360:2010

Anexa nr.4

la caietul de sarcini

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

- Scurtă de iarnă cu gluga și mesadă detașabilă – 293 bucăți

  - Materialele folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | Țesătură din 3 straturi, compoziția fibroasă - 92% polyester, 8% spandex + membrană TPU 100%PA (nailon), cu densitatea –180 gr/m2 , culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | Poliester -100 %, densitatea - 55 gr/m2 (+/- 3%) |
| 3 | Umplutura scurtei | Vatelina cu densitatea 150 gr/m2 |
| 4 | Stofa pentru mesadă detașabilă | Fleece 300 gr/m2, , compoziția fibroasă 100% poliester, culoare Dark Navy 19-4013 TPX. |
| 5 | Stofa pentru punga buzunarului | Fleece 300 gr/m2, , compoziția fibroasă 100% poliester, culoare Dark Navy 19-4013 TPX. Poliester 65%, Bumbac 35%, densitatea 110 gr/m2 (+/- 3%) |
| 6 | Bandă «velcro» | Dimensiuni de 70 mm lățime și 90 mm înălțime pentru ecusoane pe mâneci |
| 7 | Ecuson de mânecă | HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Conform modelului aprobat. Ecusonul de mânecă se aplică pe bandă ,,velcro”. |

Banda „velcro”, ața, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor.

1.2 Descriere: Scurtă de iarnă cu gluga cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, este constituit din două unităţi: produsul exterior de tip scurtă călduroasă şi produsul interior scurtă din fleece.

Produsul exterior de tip scurtă călduroasă de culoare albastru-închis, căptuşit cu vată de umplutură (vatelină), prezintă siluetă dreaptă.  Produsul exterior este format din reperele feţei, reperul spatelui, reperele mânecilor şi  reperele glugii.

Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar injectat detașabil cu o deschidere, fente aplicate pe reperul drept şi reperul stâng ale feţei, care se suprapun şi se fixează cu un rând de capse din metal, finisajul nichel negru, cu diametrul de 15 mm fixate pe 7 nivele. Pe fenta stângă, la distanţa de 220 mm de la extremitatea superioară se aplică o chingă cu lungimea de 160 mm şi lăţimea de 40 mm, pe care se îmbracă elementul de distincţie, extremitatea inferioară a chingii prevede sistem de fixare cu capsă ascunsă. Pe linia sistemul de închidere la distanta de 10 mm de la linia de asamblare a fermoarului central în linia de aplicare a fentelor pe partea dreaptă și stângă, la distanța de 170 mm de la linia răscroielii gâtului, este prevăzut un buzunar tăiat cu sistem de închidere cu fermoar spiralat de 18 cm.

Partea faţă este formată din doua detalii simetrice. Pe reperul feței sub un unghi de 15° este proiectat un buzunar tăiat cu fermoar spiralat Water Repellent. Lungimea intrării în buzunar este de 205 mm. Pe capete intrarea în buzunar este întărită cu triunghiuri echilaterale.

Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale ale scurtei sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. În partea superioară a reperului spatelui la distanţă de 155 mm de la răscroiala gâtului este prelucrat un buzunar orizontal tăiat cu laist cu capetele montate și cu fermoar injectat. Lungimea intrării în buzunar este de 350 mm. Buzunarul prevede o clapa de dimensiunile 320/135 mm pe care este aplicată inscripția „IGSU”, fixata pe banda „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat. Clapa cu inscripție se fixează de reperul spatelui cu două capse metalice ascunse.

Mâneca de croială raglan clasic, formată dintr-un reper, prezintă în partea posterioară inferioară un element de întărire aplicat cu dimensiunile: lungimea 355 mm de la linia tivului, lăţimea pe conturul superior 285 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanţa de 270 mm de la răscroiala gâtului este fixată bandă velcro  cu dimensiunile: 80/70 mm. de care se va fixa ecusoanele de mânecă a angajaților. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii (din interior) este prelucrat cu manșeta din tricotaj albastru închis.

Gluga scurtei exterioare este constituită din trei repere: reperul central, două repere laterale. Conturul anterior al reperului central şi a celor laterale este de formă complexă, formând cozoroc indivizibil. Pentru ajustarea volumului pe linia exterioară a glugii este prevăzut un tunel cu șnur și cu opritori din plastic negru. Linia cozorocului este fixată de căptușeală cu un tighel.  La capăt șnurul este fixat cu terminație din plastic.

Produsul este căptușit cu vatelina matlasat de căptuşeala produsului de culoare neagră. Căptușeala nu prezintă divizări constructiv – tehnologice pe reperele feței și a spatelui.

Produsul poate fi ajustat pe nivelul liniei tivului datorită tunelului cu 2 opritori din plastic și șiret elastic de la nivelul liniei tivului. Terminaţia produsului este prelucrată cu tighel de garnisire cu lăţimea de 20 mm.

Conturul exterior al fentelor prezintă tighele de garnisire cu lăţimea de 6 mm.  Pe  conturul elementului inferior de întărire a mânecilor,  pe conturul exterior al glugii pe chinga pentru fixarea elementului de distincţie se aplică tighele de garnisire cu lăţimea de 1 mm. Toate cusăturile scurtei exterioare sunt acoperite cu bandă etanșă termosudată.

Mesadă detașabilă din fleece.

Produsul prezintă din fleece detașabilă, confecţionat din material de fleece de culoare albastru-închis cu mâneci din țesătură matlasată cu vata. Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperele feţei, reperul spatelui, reperele mânecilor şi  reperele gulerului.

Reperul feţei este format din doua detalii simetrice. La distanța de 130 mm, de la linia răscroielii gâtului pe verticală, și la distanța de 60 mm de la linia de simetrie a feței pe orizontală sunt amplasate benzi velcro loop cu dimensiunile de 25/105 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanţa de 265 mm de la răscroiala gâtului este fixată bandă velcro loop cu dimensiunile 80/70 mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pe reperele feței sunt amplasate două buzunare tăiate cu fermoar spiralat sub un unghi de 15° cu lungimea de 170mm.

Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. Reperele mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru.

Gulerul de tip ștei are înălțimea de 90 mm, cu tighel de garnisire pe conturul exterior de 65 mm și poate fi din material de bază sau tricotat dublu cu structura patent. Sistemul de închidere este central cu fermoar injectat detașabil dimensiunea dinților de 5 mm. Cusăturile de montare a mânicilor și tivul produsului sunt prelucrate cu cusătura de acoperire cu 5 ațe. Restul cusăturilor de asamblare sunt surfilate la surfilator cu 3 ațe.

Notă:

Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referință pentru mărimea 50/176,  pentru mai multe informații suplimentare (mărimi, lungimi pentru elaborarea şabloanelor scurtei şi a gradaţiei pe mărimi şi talii) se consultă următoarele standarde:

Noţiunea de membrană - fir ultrafin, microporos, impermeabil, care prezintă o mulţime de pori (mici cavităţi) mai mari decât molecula de apă rezultată din transpiraţie, dar mult mai mici decât molecula de apă condensată.

La confecţionarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST ISO 3758-2024

SM SR EN 14360:2010

Anexa nr.5

la caietul de sarcini

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

- Costum (tunica și pantaloni) -2600 complete.

1.1  Materialele folosite: Pentru confecţionarea tunică şi pantaloni fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-240 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - polyester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Ecusonul de mânecă se confecționează și se aplică conform prevederilor  HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.

Conform modelului aprobat. Ecusoanele pe mânecă se aplică la scurtă pe bandă ,,velcro”.

Banda „velcro”, ața, fermoar spiralat, nasturi, benzi elastic, butoni de metal conform Fișei de selectare a materialelor.

1.2 Descrierea: Tunica de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia şoldurilor; este compusă din faţă, spate, mânecă şi guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminaţia produsului cu 180 mm, fermoarul este acoperit cu fentă cu lăţimea de 40 mm, croită integral cu faţa produsului.  Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 butoni ascunși.

Faţa tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar aplicat cu lăţimea tighelului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoni de metal ascunși. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops   fără bordură). Totodată benzile sunt amplasate astfel ca marginile de sus ale benzilor sunt pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.

Partea din spate se constituie din trei repere unul central şi doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcţionate cu lungimea de 300 mm şi adâncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gâtului este aplicată pe banda cu arici inscripția „IGSU”.

Mâneca clasică aplicată  constituită din două repere – anterior şi unul posterior, de forma trapeție, îngustată spre terminație. Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm buzunare la distanța de 90 mm de la linia de montare a mânecii în răscroială. Pe partea posterioară şi cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanţa de 30 mm de liniile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoane.

Pe buzunarele ambelor mâneci sunt aplicate benzi „velcro” cu dimensiunile 80*70 mm pentru însemne. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecţie (cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălţimea de 195 mm.

Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 10 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la terminația, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Chinga este aplicată pe reperul mânecii cu cusătura de fixare la 5 mm, capătul fiind lăsat liber.

Pe terminaţia produsului este realizat un tighel decorativ cu lăţimea de 20 mm, pe terminaţia mânecii – un tighel decorativ cu lăţimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lăţimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor şi a chingilor sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Linia umărului, linia de aplicare a mânecilor în răscroială, liniile de relief pe reperul spate, linia cotului ale mânecii sunt garnisite cu tighele decorative duble.

Toate dimensiunile specificate in acest document sânt cu referința pentru mărimea 54/176.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

1.3 Descrierea: Pantaloni sunt de siluetă semi ajustată, îngustaţi spre terminaţie; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din faţă a liniei de simetrie. Pe terminaţia de jos a produsului este prelucrat un şnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lăţimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate şapte găici cu lungimea de 60 mm şi lăţimea de 30 mm.

Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecţie (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.

Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.

Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.

Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum şi linia de intrare în buzunarele laterale a părţilor din faţă sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.

Toate dimensiunile specificate in acest document sunt cu referenta pentru mărimea 54/176.

Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mânicilor) se consultă GOST 24871-81.

La confecţionarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST ISO 3758-2024

Anexa nr.6

la caietul de sarcini

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

- Tricou cu mâneci scurte – 2600 buc.

  - Materiale folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | Componenţa fibroasă de tip tricot din bumbac - 92%, elastan - 8%. Rezistenţa culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. Densitatea 190 - 220 g/m2. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) |

1.2 Descriere: Tricou cu mâneci scurte de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper faţă şi mâneci scurte, răscroiala gâtului este la baza gâtului. Terminaţia superioară a produsului (răscroiala gâtului) şi terminaţia mânecilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază cu lăţimea de 12 mm. Are croiala ergonomică, care să permită integrarea acestuia în uniforma de companie/patrulare

La confecţionarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST ISO 3758-2024

Anexa nr.7

la caietul de sarcini

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

- Tricou cu guler  – 1000 buc.

  - Materialele folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | 1.2.1 Componenţa fibroasă de tip tricot; „pike” din bumbac - 47%, polyester - 48%, elastan - 5%. Densitatea 200 - 220 gr/m2. Rezistenţa culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy și/sau albă) |
| 2 | Bandă «velcro» | Dimensiuni de 100 mm lungime și 25 mm înălțime pentru epoleți pe piept, Dimensiuni de 70 mm lungime și 80 mm înălțime pentru ecusoane pe mâneci, |
| 3 | Ecuson pe mânecă | HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Conform modelului aprobat. Ecuson pe mânecă se aplică pe bandă ,,velcro”. |

Banda „velcro”, ața și nasturi conform Fișei de selectare a materialelor.

1.2.1 Descriere: Tricou cu guler, de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper faţă, mâneci scurte şi guler.  Pe partea din faţă se prelucrează o fentă parţială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi şi butoniere. Gulerul este răsfrânt din țesătura de bază. Pe ambele  mâneci, la distanța de 20 mm de la terminația de jos se aplică banda „velcro” (Loops fără bordură) cu dimensiunile 80*70 mm.

Pe piepți din fața, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*25 mm.

Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.

În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gâtului este realizată inscripția „IGSU”. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat.

Toate dimensiunile specificate in acest document sânt cu referința pentru mărimea 48/182.

La confecţionarea tricou cu guler (de tip ,,polo”) obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST ISO 3758-2024

Anexa nr.8

la caietul de sarcini

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

- Elemente şi accesorii.

1.1 Cocarda de chipiu pentru ținuta de campanie/intervenție.

Cocarda de chipiu reprezintă un scut rotund, cu diametrul de 50 mm, negru, șnuruit de argint pe perimetru și purtând în mijloc Stema de Stat a Republicii Moldova, cu acvila și accesoriile acvilei de aur. Cocarda se realizează prin brodare, imprimare sau în formă de insignă aplicată conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.

1.2 Epoleții.

Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.

Conform destinației uniformei funcționarului public cu statut special, epoleții se divizează în epoleți pentru ținuta de ceremonie, epoleți pentru ținuta de serviciu și epoleți pentru ținuta de campanie; după metoda de confecționare – în epoleți brodați, epoleți cu furnitură metalică și epoleți-husă; iar după metoda de fixare pe umere – în epoleți cusuți și epoleți detașabili.

La distanța de 10 mm de la marginea interioară este dispusă insigna de epolet. Furnitura epoletului este de argint. La distanța de 5 mm de la marginea inferioară a epoletului, este dispus un galon cu lățimea de 20 mm (pentru gradele de comisar-șef, comisar principal și comisar) și cu lățimea de 10 mm (pentru gradele de inspector principal, inspector superior și inspector).

Pe epoleții pentru efectivul cu grade superioare și inferioare, galonul este dispus în conformitate cu gradul special.

1. 3 Galonul de epolet.

Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.

Galonul de epolet reprezintă o panglică de argint, ornamentată în zigzaguri, având lățimea de 20 mm pentru corpul de ofițeri cu grade superioare și de 10 mm – pentru corpul de ofițeri cu grade inferioare. Poate fi realizat fie din metal, alt material metalizat sau din țesătură și aplicat, fie prin broderie sau imprimare. Pe epoleții pentru efectivul cu grade inferioare, galonul este dispus în conformitate cu gradul special:

| Gradul special | Numărul de galoane transversale | Lățimea galonului (mm) | Distanța de la marginea inferioară a epoletului până la marginea inferioară a primului galon (mm) | Distanța dintre galoane (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sernent-major | 1 | 20 | 50 | - |
| sergent | 3 | 10 | 40 | 3 |
| Sergent-inferior | 2 | 10 | 48 | 3 |

1.4 Stele de grad.

Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.

Steaua de grad reprezintă o stea cu opt raze, de aur sau de argint, înscriindu-se într-un cerc imaginar cu diametrul de 28 mm pentru corpul de ofițeri cu grade supreme, de 20 mm – pentru corpul de ofițeri cu grade superioare, de 13 mm – pentru corpul de ofițeri cu grade inferioare și efectivul de subofițeri. Stelele aplicate se realizează din metal sau din alt material dur, metalizat sau nu, și se prezintă ca poliedre convexe cu înălțimea convexității de 7 mm, 5 mm sau, respectiv, 3 mm.

Stelele brodate se realizează cu fir de aur sau de argint, iar stelele imprimate cu imitarea broderiei. Stelele de grad pe epoletul pentru corpul de ofițeri și subofițeri se dispun într-un singur rând, pe axul longitudinal al epoletului, corespunzător gradului special, după cum urmează:

| Gradul special | Numărul de stele | Mărimea stelelor (mm) | Lățimea galonului (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Colonel | 3 | 20 | 20 |
| Locotenent- colonel | 2 | 20 | 20 |
| Maior | 1 | 20 | 20 |
| Căpitan | 4 | 13 | 10 |
| Locotenent-major | 3 | 13 | 10 |
| Locotenent | 2 | 13 | 10 |
| Pluronier adjutant | 3 | 13 | - |
| Plutonier major | 2 | 13 | - |
| plutonier | 1 | 13 | - |

1.5 Insigna de epolet generală.

Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.

Insigna de epolet generală reprezintă Acvila Ministerului Afacerilor Interne, în întregime de argint. Înălțimea insignei este de 20 mm, iar lățimea de 16 mm.

1.6 Ecusonul de mânecă stângă de apartenență la MAI.

Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.

Ecusonul de mânecă stângă de apartenență la Ministerul Afacerilor Interne reprezintă un scut heraldic de tip rectangular cu vârful rotunjit, șnuruit de argint pe perimetru și încărcat, în câmp de o culoare specifică, cu Acvila Ministerului Afacerilor Interne, de aur.

Culorile specifice ale câmpului ecusonului sunt:

e) în câmp de azur (Albastru de Berlin, ca în Drapelul de Stat al Republicii Moldova, Pantone 293 C) – pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;

Înălțimea ecusonului este de 80 mm, iar lățimea de 70 mm.

1.7 Ecusonul generic de mânecă dreaptă.

Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.

Ecusonul generic de mânecă dreaptă reprezintă un scut heraldic de tip rectangular cu vârful rotunjit, șnuruit de argint pe perimetru și încărcat cu stema (sau o altă emblemă heraldică) de apartenență la autoritatea administrativă sau a instituției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

1.8 Ecusonul de piept de apartenență corporativă al MAI.

Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.

Ecusonul de piept de apartenență corporativă reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 100 mm și înălțimea de 25 mm, cu colțurile rotunjite, albastru-închis (Pantone 19-4013 TCX Dark Navy), având pe perimetru un chenar de argint cu lățimea de 2 mm și în câmp legenda cuprinzând denumirea scurtă sau acronimul autorității sau instituției, după caz, înscrisă cu litere capitale de argint cu înălțimea de 12 mm:

a) „IGSU” pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

1.9 Ecusonul de piept pentru identificarea gradului special.

Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.

Ecusonul de piept pentru identificarea gradului special reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 100 mm și înălțimea de 25 mm, cu colțurile rotunjite, albastru-închis (Pantone 19-4013 TCX Dark Navy), având pe perimetru un chenar de argint cu lățimea de 2 mm și în câmp ‒ însemnele de gradul special respectiv, de argint.

Ordonarea stelelor și galoanelor pe ecusonul de piept urmează logica epoletului gradului respectiv, marginea stângă a ecusonului fiind considerată echivalentă cu marginea de jos (exterioară) a epoletului.

1.10 Ecusonul de spate de apartenență corporativă al MAI.

Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.

Ecusonul de spate de apartenență corporativă reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 320 mm și înălțimea de 80 mm, cu colțurile rotunjite, de culoarea stofei din care este confecționată piesa vestimentară, având pe perimetru un chenar de argint cu lățimea de 3 mm și în câmp legenda cuprinzând denumirea completă, scurtă sau acronimul autorității sau instituției, după caz, înscrisă cu litere capitale de argint cu înălțimea de 48 mm, întrun rânduri: „IGSU”.

Anexa nr.9

la caietul de sarcini

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

- Ghete tactice (vară)-1685 per.

1.1 Ghetele tactice de vară sunt fabricate din piele naturala  în combinație cu material textil de culoare neagră.

Ghetele tactice sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior.

Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar.

Subansamblul exterior este alcătuit din piele naturala  cu granulație superioară în combinație cu material textil rezistentă la uzură.

Căptușeala interioară este executată  din material textil multistratificat pentru restabilitatea maximă cu proprietăți igienice înalte.

Branțul se solicită  a fi detașabil din material textil respirabil și rezistent la abraziuni.

Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 50±5 mm și 70±5 mm din spate.

Talpa să realizează din material care să ofere greutate scăzută, flexibilă, cu rezistență mare la uzură, confortabilă la pentru utilizarea zilnică. Talpa intermediară din EVA cu amortizare Shok pentru un confort suplimentar, talpa exterioară din cauciuc rezistent la alunecare.

Ghetele se fixează de picior cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în minim 5 perechi de inele.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat. Dimensiunile comandate variază de la 35 la 48.

SM EN ISO 24266:2021