| Obiect Reconstructia capitala la biblioteca incinta Casei de cultura situata in r-nul Ialoveni, sat. Costesti | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Formular Nr.5

WinCmeta

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Iluminare |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-396-6 apl | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 |  |  |  |  |
|  |  | m ( sina pentru corpuri de iluminat ) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 2 | Pret furnizor | Sina corpuri iluminat |  |  |  |  |
|  |  |  | m |  |  |  |
|  | 965-750300 | Sina corpuri iluminat | m | 1,0000 |  |  |
| 3 | 08-03-593-9 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente |  |  |  |  |
|  |  | de luminare locala | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 85,3000 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |  |  |
|  | 5009603 | Folie de arama | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1600 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,6000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 4 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( трековый |  |  |  |  |
|  |  | светодиодный светильник ) | buc |  |  |  |
|  | 7776743 | Corp de iluminat ( трековый светодиодный светильник ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 5 | 08-03-593-11 | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5 |  |  |  |  |
|  | apl |  | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2100 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00016 |  |  |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0005 |  |  |
|  | 1011148 | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm | t | 0,00026 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5009361 | Clema de lustra | buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,9900 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 6 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 93,4000 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 40,0000 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 7 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( bra ) | buc |  |  |  |
|  | 7776745 | Corp de iluminat ( bra ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 8 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00153 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,6000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1200 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( LED panou ) | buc |  |  |  |
|  | 7776746 | Corp de iluminat ( LED panou ) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.2. Prize si intrerupatoare |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
| 11 | Pret de piata | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ | buc |  |  |  |
|  | 545-0013 | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ | buc | 1,0000 |  |  |
| 12 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
| 13 | Pret de piata | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 KБ | buc |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 545-0014 | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 KБ | buc | 1,0000 |  |  |
| 14 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 15 | Pret furnizor | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РС10-3- КБ | buc |  |  |  |
|  | 9001-098 | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РС10-3-КБ | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | Pret furnizor | Priza TV/Internet | buc |  |  |  |
|  | 9001-099 | Priza TV/Internet | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Iluminare |  |  |  |  |
| 17 | Pret furnizor | Corp de iluminat suspendat | buc |  |  |  |
|  | 7776744 | Corp de iluminat suspendat | buc | 1,0000 |  |  |

## APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.	L.S.