Caracteristici tehnice a monitoarelor

| Nr. d/o | Denumirea articolului | Monitor 21.5” + Android System |
| --- | --- | --- |
| 1 | Model procesor (CPU) | RK3566, quad-core, up to 1.8GHz sau compatibil |
| 2 | Memorie RAM | Minim : 2 GB, opțional 4 GB |
| 3 | Memorie internă (eMMC): | Minim: 32 GB |
| 4 | Sistem de Operare | Minim Android 11 |
| 5 | Dimensiune ecran | 21.5" |
| 6 | Tip ecran | TFT/LED LCD |
| 7 | Protectie ecan | Sticlă securizată (călită) cu grosimea minim de 3 mm. |
| 8 | Rezolutie ecran | 1920*1080, 16:9 |
| 9 | Display colors | 16.7M Colors, 73% NTSC |
| 10 | Contrast | 1000:1 |
| 11 | Timp de raspuns | Min 14ms |
| 12 | Back-light Tip | WLED |
| 13 | Luminozitate | 500 cd/m² |
| 14 | WiFi / HotSpot | Support 2.4GHz Wi-Fi 802.11b/g/n protocol, support HotSpot |
| 15 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| 16 | 4G | 4G network |
| 17 | Ethernet | 10M/100M |
| 18 | Interface | RJ45, 1-way USB-3.0 HOST, 1-way USB2.0 OTG, 2-way extended USB port, HDMI output, up to 4K, 3.5mm earphone jack, DC power input 9-36V |
| 19 | Product Colors | Negru |
| 20 | VESA | 75x75 |
| 21 | Speaker | 4Ω*5W*2 |
| 22 | Language | Multi-language |
| 23 | Working Temperature | 0℃~50℃ |
| 24 | Storage Temperature | -20℃~60℃ |
| 25 | Working Humidity | 20~80%RH |
| 26 | Storage Humidity | 10~95%RH |
| 27 | Video format | Support H.265, H.264, VP8, MAV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 and other video formats |
| 28 | Audio format | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP and other formats |
| 29 | Photo | Support JPG, BMP, PNG and other image formats |
| 30 | CMS | Sistem de gestionare a contentului prin Cloud (compatibilitate cu Xiaohui Cloud Platform) |
| 31 | Carcasa | Metal cu grosimea minim 1,8 mm, Antivandal p/u montarea in autobuze |
| 32 | Tipurile de fixare | Tavan, perete (anexa 2), bara (anexa 1) |
| 33 | Gestionare | Telecomandă IR - gestionare Android |

Complectare:

- Cablu HDMI 10m – cîte o bucată pentru fiecare set.

- Cablu audio 3.5 jack cu reglare sunet, 6m -  cîte o bucată pentru fiecare set.

Caracteristici tehnice a monitoarelor

| Nr. d/o | Denumirea articolului | Monitor 21.5” |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dimensiune ecran | 21.5" |
| 2 | Tip ecran | TFT/LED LCD |
| 3 | Protectie ecan | Sticlă securizată (călită) cu grosimea minim de 3 mm. |
| 4 | Rezolutie ecran | 1920*1080, 16:9 |
| 5 | Display colors | 16.7M Colors, 73% NTSC |
| 6 | Contrast | 1000:1 |
| 7 | Timp de raspuns | Min 14ms |
| 8 | Back-light Tip | WLED |
| 9 | Luminozitate | 500 cd/m² |
| 10 | Interface | HDMI x 1, VGA x 1, DC-IN 9-36V |
| 11 | Product Colors | Negru |
| 12 | VESA | 75x75 |
| 13 | Speaker | 4Ω*5W*2 |
| 14 | Language | Multi-language |
| 15 | Working Temperature | 0℃~50℃ |
| 16 | Storage Temperature | -20℃~60℃ |
| 17 | Working Humidity | 20~80%RH |
| 18 | Storage Humidity | 10~95%RH |
| 19 | Carcasa | Metal cu grosimea minim 1,8 mm, Antivandal p/u montarea in autobuze |
| 20 | Tipurile de fixare | Tavan, perete (anexa 2), bara (anexa 1) |

Instalare Bara (anexa 1)

Instalare Perete sau Tavan (anexa 2)