| Lucrari de reparatii in cadrul LT "Principesa Natalia Dadiani", din str. Calea Iesilor 21, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatii interioare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Educatie tehnologica |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Pardoseli |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, inclusiv plintele | m2 | 69,000 |
| 2 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 69,000 |
| 3 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.60 mm | m3 | 4,140 |
| 4 | CC03C | Montare plase sudate BpI 3x100x100 (1,13 kg/m2), la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 77,970 |
| 5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 69,000 |
| 6 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului finala de 40 mm | m2 | 69,000 |
| 7 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 69,000 |
| 8 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,5 ml/m2 | m2 | 69,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Tavane |  |  |
| 9 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 69,000 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 69,000 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 69,000 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 69,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pereti |  |  |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, pina la zidarie, inclusiv glafurile | m2 | 50,220 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de finisare | m2 | 62,540 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 112,760 |
| 16 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa Bp3x100x100 = 1,2 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2 | 42,460 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 112,760 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 112,760 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 105,000 |
| 20 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 7,760 |
| 21 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 31,040 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 112,760 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 112,760 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 112,760 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 112,760 |
| 26 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 3,360 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Retele electrice |  |  |
| 27 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 30,000 |
| 28 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 30,000 |
| 29 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 14,000 |
| 30 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 14,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Timplarii |  |  |
| 31 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,430 |
| 32 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, cu 3 balamale pe o parte, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare / 1400x2450h - 1buc | m2 | 3,430 |
| 33 | CK33C | Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Arte plastice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Pardoseli |  |  |
| 34 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, inclusiv plintele | m2 | 51,500 |
| 35 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 51,500 |
| 36 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,55 ml/m2 | m2 | 51,500 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Tavan |  |  |
| 37 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 51,500 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,500 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 51,500 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 51,500 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pereti |  |  |
| 41 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 36,690 |
| 42 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de finisare | m2 | 51,560 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 88,250 |
| 44 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 88,250 |
| 45 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 88,250 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 88,250 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 88,250 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 94,470 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 94,470 |
| 50 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 2,830 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Timplarii |  |  |
| 51 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,430 |
| 52 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, cu 3 balamale pe o parte, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare / 1400x2450h - 1buc | m2 | 3,430 |
| 53 | CK33C | Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Atelier 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Pardoseli |  |  |
| 54 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, inclusiv plintele | m2 | 21,100 |
| 55 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 21,100 |
| 56 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,96 ml/m2 | m2 | 21,100 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Tavan |  |  |
| 57 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 21,100 |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 21,100 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 21,100 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,100 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pereti |  |  |
| 61 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de finisare | m2 | 33,080 |
| 62 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala gr.100mm, dens.35kg/m3 | m2 | 28,200 |
| 63 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 6,440 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,080 |
| 65 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 33,080 |
| 66 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 33,080 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 67,720 |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 67,720 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 70,820 |
| 70 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 70,820 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Retele electrice |  |  |
| 71 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 12,000 |
| 72 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 12,000 |
| 73 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,000 |
| 74 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Timplarii |  |  |
| 75 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,680 |
| 76 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, cu 3 balamale, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare / 800x2100h - 1buc | m2 | 1,680 |
| 77 | CK33C | Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele | buc | 1,000 |
| 78 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usi pentru dulap din MDF laminat 1500x3500(h) - 1buc, 1400x3500(h) - 1buc | m2 | 10,150 |
|  |  | Capitolul 1.4. Atelier 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Pardoseli |  |  |
| 79 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, inclusiv plintele | m2 | 19,650 |
| 80 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 19,650 |
| 81 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,90 ml/m2 | m2 | 19,650 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Tavan |  |  |
| 82 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 19,650 |
| 83 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19,650 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 19,650 |
| 85 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19,650 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Pereti |  |  |
| 86 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 27,750 |
| 87 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de finisare | m2 | 32,050 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 59,800 |
| 89 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 59,800 |
| 90 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 59,800 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 61,350 |
| 92 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 61,350 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 61,350 |
| 94 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 61,350 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Retele electrice |  |  |
| 95 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 15,000 |
| 96 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 15,000 |
| 97 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 9,000 |
| 98 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Timplarii |  |  |
| 99 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,680 |
| 100 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, cu 3 balamale, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare / 800x2100h - 1buc | m2 | 1,680 |
| 101 | CK33C | Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Coridor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Pardoseli |  |  |
| 102 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, inclusiv plintele | m2 | 21,630 |
| 103 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 21,630 |
| 104 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,83 ml/m2 | m2 | 21,630 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Tavan |  |  |
| 105 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 21,630 |
| 106 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 21,630 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 21,630 |
| 108 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,630 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Pereti |  |  |
| 109 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,050 |
| 110 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; grinzi | m3 | 0,050 |
| 111 | CE31A1 | Placarea peretilor cu lambriu din lemn gr.12,5mm, (scinduri geluite se inlocuiesc cu "Lambriu din lemn gr. 12,5 mm" = 1.05 m2/m2) | m2 | 12,200 |
| 112 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi | m2 | 12,200 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Timplarii |  |  |
| 113 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,430 |
| 114 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, cu 3 balamale pe o parte, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare / 1400x2450h - 1buc | m2 | 3,430 |
| 115 | CK33C | Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Cabinet Nr.7 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Pardoseli |  |  |
| 116 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, inclusiv plintele | m2 | 48,900 |
| 117 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 48,900 |
| 118 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.60 mm | m3 | 2,940 |
| 119 | CC03C | Montare plase sudate BpI 3x100x100 (1,13 kg/m2), la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 55,260 |
| 120 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 48,900 |
| 121 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului finala de 40 mm | m2 | 48,900 |
| 122 | CG36A | Pardoseli din placi laminat Clasa 33 gr.12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 47,650 |
|  |  | Capitolul 1.7. Sistem de incalzire |  |  |
| 123 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 161,250 |
| 124 | RpIB11D | Demontarea radiatoarelor din otel monobloc, cu recuperarea radiatoarelor pentru remontare ulterioara | buc | 10,000 |
| 125 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc, demontate anterior | buc | 10,000 |
| 126 | RpIE04B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" | m | 82,400 |
| 127 | RpIE05B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2" | m | 82,400 |
|  |  | Capitolul 1.8. Sistemul pluvial |  |  |
| 128 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum Piesa de racordare jgheab -burlan - 0.151 buc/m.l.) | m | 58,000 |
| 129 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 36,000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Deseuri de constructie |  |  |
| 130 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 13,750 |
| 131 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 13,750 |
| 132 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 13,750 |
|  |  | Capitolul 1.10. Alte lucrari |  |  |
| 133 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 134 | RpSE06A | Demontarea unui boiler | buc | 1,000 |
| 135 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) de canalizare | m | 1,500 |
| 136 | RpSB03A | Demontarea tevii din polipropilena pentru apa rece si calda | m | 6,500 |
| 137 | TrB05B1-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului | t | 15,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 138 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 28,000 |
| 139 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / prize, intrerupatoare | buc | 30,000 |
| 140 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,600 |
| 141 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 260,000 |
| 142 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 3,800 |
| 143 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 380,000 |
| 144 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,000 |
| 145 |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм | m | 500,000 |
| 146 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 | 100 buc | 0,280 |
| 147 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V | buc | 28,000 |
| 148 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 149 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V | buc | 2,000 |
| 150 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
| 151 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V | buc | 5,000 |
| 152 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,320 |
| 153 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V | buc | 32,000 |
| 154 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 25,000 |
| 155 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie | 100 buc | 0,060 |
| 156 |  | Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog | buc | 6,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.