| ____ Reparatia acoperisului la Gradinita de copii s.Vilcele | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 24-10-2024

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz

Intocmit  24.10.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов) |  |  | m2 |  | 298,000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  |  | m2 |  | 298,000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCH32D |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente |  |  | m2 |  | 46,000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  | m2 |  | 298,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CE27A1 |  | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat |  |  | m2 |  | 298,000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. |  |  | m2 |  | 298,000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; |  |  | m3 |  | 11,000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: |  |  | m3 |  | 11,000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  | m2 |  | 298,000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  | m2 |  | 298,000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CE31C2 |  | Streasina infundata, fara console aparente, din tabla , cu latimea medie de 0,4 m |  |  | m2 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CK42B |  | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, neizolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din tabla |  |  | m2 |  | 16,000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 90,000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 28,000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | RpCU15A |  | Rezidirea cosurilor de fum sub acoperis |  |  | m |  | 12,000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | RpCU15B |  | Rezidirea cosurilor de fum deasupra acoperisului |  |  | m |  | 4,500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 7 % |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |