| Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-24-A-2-TH-2-6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 |  | 1 HALA TEHNOLOGIC (3500*2500*2500)m set 1, (Container modular din panouri sandwich set 1, Panou cu Instalatii elecrice si modul de protectie set 1, Instalatie ventilare si climatizare set 1, Instalatie iluminare interioara/exterioara set 1, Instalatie incalzire autonoma set 1. Lavuar sanitar, inox set 1). 2 INSTALATIE PREFILTRARE APA BRUTA set 1, ( Filtru sedimentar, lavabil cu sita set 1, Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant set 1, Supape de sens si siguranta set 2). 3 SISTEM DEZINFECTARE APA POTABILA set 1, (Pompa dozatoare cu membrana buc 2, Recipient de stocare a solutiei de hipoclorit set 2, Debitmetru cu transmitator de impulsuri buc 1, Unitate de comanda si control al dozarii buc 1, Celula de masurare clor rezidual liber cu filtru de impuritati buc 1, Sonda/sensor Cl rezidual buc 1, Supapa multifunctionala buc 2). 4 CONSUMABILE/SERVICII set 1 (KIT tubulatura/fitinguri p/u montare apeduct/canalizare SDAP-C set 1, KIT electrotehnice p/u montare echipamente SDAP-C set 1, Reagent chimic (NaOCl) p/u testare-punere in functie litru 100, Set elemente filtrante sedimentare set 1, Servicii livrare/montare/punere in functie set 1) | buc | 1,0000 |

| Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-24-C-8-TH-2-18

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 |  | 1 HALA TEHNOLOGIC (3500*2500*2500)m set 1, (Container modular din panouri sandwich set 1, Panou cu Instalatii elecrice si modul de protectie set 1, Instalatie ventilare si climatizare set 1, Instalatie iluminare interioara/exterioara set 1, Instalatie incalzire autonoma set 1. Lavuar sanitar, inox set 1). 2 INSTALATIE PREFILTRARE APA BRUTA set 1, ( Filtru sedimentar, lavabil cu sita set 1, Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant set 1, Supape de sens si siguranta set 2). 3 SISTEM DEZINFECTARE APA POTABILA set 1, (Pompa dozatoare cu membrana buc 2, Recipient de stocare a solutiei de hipoclorit set 2, Debitmetru cu transmitator de impulsuri buc 1, Unitate de comanda si control al dozarii buc 1, Celula de masurare clor rezidual liber cu filtru de impuritati buc 1, Sonda/sensor Cl rezidual buc 1, Supapa multifunctionala buc 2). 4 CONSUMABILE/SERVICII set 1 (KIT tubulatura/fitinguri p/u montare apeduct/canalizare SDAP-C set 1, KIT electrotehnice p/u montare echipamente SDAP-C set 1, Reagent chimic (NaOCl) p/u testare-punere in functie litru 100, Set elemente filtrante sedimentare set 1, Servicii livrare/montare/punere in functie set 1) | buc | 1,0000 |

| Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-24-B-5-TH-2-12

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 |  | 1 HALA TEHNOLOGIC (3500*2500*2500)m set 1, (Container modular din panouri sandwich set 1, Panou cu Instalatii elecrice si modul de protectie set 1, Instalatie ventilare si climatizare set 1, Instalatie iluminare interioara/exterioara set 1, Instalatie incalzire autonoma set 1. Lavuar sanitar, inox set 1). 2 INSTALATIE PREFILTRARE APA BRUTA set 1, ( Filtru sedimentar, lavabil cu sita set 1, Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant set 1, Supape de sens si siguranta set 2). 3 SISTEM DEZINFECTARE APA POTABILA set 1, (Pompa dozatoare cu membrana buc 2, Recipient de stocare a solutiei de hipoclorit set 2, Debitmetru cu transmitator de impulsuri buc 1, Unitate de comanda si control al dozarii buc 1, Celula de masurare clor rezidual liber cu filtru de impuritati buc 1, Sonda/sensor Cl rezidual buc 1, Supapa multifunctionala buc 2). 4 CONSUMABILE/SERVICII set 1 (KIT tubulatura/fitinguri p/u montare apeduct/canalizare SDAP-C set 1, KIT electrotehnice p/u montare echipamente SDAP-C set 1, Reagent chimic (NaOCl) p/u testare-punere in functie litru 100, Set elemente filtrante sedimentare set 1, Servicii livrare/montare/punere in functie set 1) | buc | 1,0000 |

| Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-24-A-2-TH-2-5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistema A1 |  |  |
| 1 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord compresiune cu filet D40*32 mm | buc | 2,0000 |
| 2 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Cot compresiune D32 mm 90* | buc | 2,0000 |
| 3 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava PE D32 PN10 | m | 6,0000 |
| 4 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 1,0000 |
| 5 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema C1 |  |  |
| 6 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa de curatare cu dop si filet D 110 mm | buc | 1,0000 |
| 7 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,0000 |
| 8 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie egala 45* D 110 mm | buc | 4,0000 |
| 9 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot D50 mm 45* | buc | 2,0000 |
| 10 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot D110 mm 45* | buc | 4,0000 |
| 11 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 10,0000 |
| 12 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 2,0000 |
| 13 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 | m | 5,0000 |

| Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-24-C-8-TH-2-17

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistema A1 |  |  |
| 1 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord compresiune cu filet D40*32 mm | buc | 2,0000 |
| 2 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Cot compresiune D32 mm 90* | buc | 2,0000 |
| 3 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava PE D32 PN10 | m | 6,0000 |
| 4 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 1,0000 |
| 5 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema C1 |  |  |
| 6 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa de curatare cu dop si filet D 110 mm | buc | 1,0000 |
| 7 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,0000 |
| 8 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie egala 45* D 110 mm | buc | 4,0000 |
| 9 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot D50 mm 45* | buc | 2,0000 |
| 10 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot D110 mm 45* | buc | 4,0000 |
| 11 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 10,0000 |
| 12 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 2,0000 |
| 13 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 | m | 5,0000 |

| Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-24-B-5-TH-2-11

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistema A1 |  |  |
| 1 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord compresiune cu filet D40*32 mm | buc | 2,0000 |
| 2 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Cot compresiune D32 mm 90* | buc | 2,0000 |
| 3 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava PE D32 PN10 | m | 6,0000 |
| 4 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 1,0000 |
| 5 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema C1 |  |  |
| 6 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa de curatare cu dop si filet D 110 mm | buc | 1,0000 |
| 7 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,0000 |
| 8 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie egala 45* D 110 mm | buc | 4,0000 |
| 9 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot D50 mm 45* | buc | 2,0000 |
| 10 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot D110 mm 45* | buc | 4,0000 |
| 11 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 10,0000 |
| 12 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 2,0000 |
| 13 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 | m | 5,0000 |

| Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-24-B-5-SAC-2-10

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Platforma din beton armat |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,1500 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,0000 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,1500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructie |  |  |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 3,8200 |
| 5 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C8/10 | m3 | 3,5000 |
| 6 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 17,2800 |
| 7 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 A I | kg | 12,0000 |
| 8 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 12 mm A III | kg | 286,0000 |
| 9 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12/15 | m3 | 6,3000 |
| 10 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 15,7500 |
| 11 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -15,7500 |
| 12 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 273 x 6 mm | buc | 1,0000 |
| 13 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 325 x 7 mm | buc | 2,0000 |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,9500 |
| 15 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 33,0000 |

| Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-24-C-8-SAC-2-16

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Platforma din beton armat |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,1500 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,0000 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,1500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructie |  |  |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 3,8200 |
| 5 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C8/10 | m3 | 3,5000 |
| 6 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 17,2800 |
| 7 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 A I | kg | 12,0000 |
| 8 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 12 mm A III | kg | 286,0000 |
| 9 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12/15 | m3 | 6,3000 |
| 10 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 15,7500 |
| 11 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -15,7500 |
| 12 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 273 x 6 mm | buc | 1,0000 |
| 13 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 325 x 7 mm | buc | 2,0000 |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,9500 |
| 15 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 33,0000 |

| Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-24-A-2-SAC-2-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Platforma din beton armat |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,2200 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,0000 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,1200 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,1300 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (transportare argila) | t | 24,7000 |
| 6 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul | 100 m3 | 0,1300 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructie |  |  |
| 7 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C8/10 | m3 | 3,5000 |
| 8 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 17,2800 |
| 9 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 A I | kg | 12,0000 |
| 10 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 12 mm A III | kg | 286,0000 |
| 11 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12/15 | m3 | 6,3000 |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 15,7500 |
| 13 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -15,7500 |
| 14 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 273 x 6 mm | buc | 1,0000 |
| 15 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 325 x 7 mm | buc | 2,0000 |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,9500 |
| 17 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 33,0000 |

| Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-24-A-3-CBA-2-7

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,7400 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,0000 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 19,5000 |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 19,5000 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,4600 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,4600 |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,7000 |
| 8 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,6000 |
| 9 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum . In 2 straturi | m2 | 22,1000 |
| 10 | IzF30B | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B | m2 | 20,1000 |
| 11 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,9300 |
| 12 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦ20-9 | buc | 3,0000 |
| 13 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦД-20 | buc | 1,0000 |
| 14 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦП1-20-1 | buc | 1,0000 |
| 15 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 | buc | 1,0000 |
| 16 | AcE15A1 | Capac cu rama L | buc | 1,0000 |
| 17 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 44,0000 |
| 18 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0440 |
| 19 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm | buc | 1,0000 |
| 20 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,5400 |
| 21 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,4000 |

| Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-24-B-6-CBA-2-13

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,7400 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,0000 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 19,5000 |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 19,5000 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,4600 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,4600 |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,7000 |
| 8 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,6000 |
| 9 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum . In 2 straturi | m2 | 22,1000 |
| 10 | IzF30B | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B | m2 | 20,1000 |
| 11 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,9300 |
| 12 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦ20-9 | buc | 3,0000 |
| 13 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦД-20 | buc | 1,0000 |
| 14 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦП1-20-1 | buc | 1,0000 |
| 15 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 | buc | 1,0000 |
| 16 | AcE15A1 | Capac cu rama L | buc | 1,0000 |
| 17 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 44,0000 |
| 18 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0440 |
| 19 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm | buc | 1,0000 |
| 20 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,5400 |
| 21 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,4000 |

| Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-24-C-9-CBA-2-19

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,7400 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,0000 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 19,5000 |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 19,5000 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,4600 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,4600 |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,7000 |
| 8 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,6000 |
| 9 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum . In 2 straturi | m2 | 22,1000 |
| 10 | IzF30B | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B | m2 | 20,1000 |
| 11 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,9300 |
| 12 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦ20-9 | buc | 3,0000 |
| 13 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦД-20 | buc | 1,0000 |
| 14 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦП1-20-1 | buc | 1,0000 |
| 15 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 | buc | 1,0000 |
| 16 | AcE15A1 | Capac cu rama L | buc | 1,0000 |
| 17 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 44,0000 |
| 18 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0440 |
| 19 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm | buc | 1,0000 |
| 20 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,5400 |
| 21 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,4000 |

| Forarea sondei arteziene in s. Zuzulenii Vechi, r-nul Ungheni. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. LUCRARI DE FORAJ |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Forarea sondei arteziene |  |  |
| 1 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,15 |
| 2 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica 1BA-15V (Doar manopera h-om, restul materialelor se exclud) | buc | 1,00 |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,15 |
| 4 | FjH01B | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 | m3 | 11,65 |
| 5 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190 mm | m | 5,00 |
| 6 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190 mm | m | 139,00 |
| 7 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=190 mm | m | 46,00 |
| 8 | FjF01A | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatia 1BA-15V hidraulica | operatie | 1,00 |
| 9 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea sondei d=346 mm | m | 5,00 |
| 10 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea sondei d=346 mm | m | 15,00 |
| 11 | Pretul de piata | Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=273x7 mm | m | 20,00 |
| 12 | FjD01A | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatia 1BA-15V | m | 20,00 |
| 13 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul 20.0-0.0 m. Dop de ciment 5 m | m3 | 0,92 |
| 14 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. d=244.5 mm | m | 5,00 |
| 15 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=244.5 mm | m | 124,00 |
| 16 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. Largirea gaurei sondei d=244,5 mm | m | 46,00 |
| 17 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj PVC, R16 d=140x10.4 mm | m | 147,50 |
| 18 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj PVC pentru filtru, R16 d=140x10.4 mm | m | 43,00 |
| 19 | FjD03C | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executata cu instalatie 1BA-15V hidraulica (filtru perforat) in intervalul 145-188 m | m | 43,00 |
| 20 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica | m | 147,50 |
| 21 | FjD04A | Introducerea dopului de lemn la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica la adincimea de 144,5 m | buc | 1,00 |
| 22 | FjF03A | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica intervalul 144-124 m. Dop de ciment 5 m. | m3 | 0,87 |
| 23 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Frezarea dopului de lemn si ciment 5 m, d=98 mm | m | 6,00 |
| 24 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatia 1BA15V hidraulica | m | 190,00 |
| 25 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica | m | 43,00 |
| 26 | FjE03B | Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric (Norma h-om/ora - 1 si electrocentrala pentru curent electric). | ora | 72,00 |
| 27 | 07-04-030-03 k=0.6 | Demontarea pompei arteziene, cu motor electric submersibil, marca pompa de lucru (inclusiv cablu electric si tevile de ridicare a apei, din resurse doar manopera h-om si utilaj h-ut, restul resurselor se exclud) dupa determinarea parametrilor sondei | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucari de montare |  |  |
| 28 | 07-04-030-03 | Montarea pompei arteziene, cu motor electric submersibil, marca pompa de lucru (inclusiv cablu electric si tevile de ridicare a apei fara pret, din resurse doar manopera h-om si utilaj h-ut, restul resurselor se exclud) pentru determinarea parametrilor sondei | buc | 1,00 |

| Forarea sondei arteziene in s.Țîghira, r-nul Ungheni. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. LUCRARI DE FORAJ |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Forarea sondei arteziene |  |  |
| 1 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,15 |
| 2 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica 1BA-15V (Doar manopera h-om, restul materialelor se exclud) | buc | 1,00 |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,15 |
| 4 | FjH01B | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 | m3 | 12,87 |
| 5 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190 mm | m | 5,00 |
| 6 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190 mm | m | 159,00 |
| 7 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=190 mm | m | 46,00 |
| 8 | FjF01A | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatia 1BA-15V hidraulica | operatie | 1,00 |
| 9 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea sondei d=346 mm | m | 5,00 |
| 10 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea sondei d=346 mm | m | 20,00 |
| 11 | Pretul de piata | Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=273x7 mm | m | 25,00 |
| 12 | FjD01A | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatia 1BA-15V | m | 25,00 |
| 13 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul 20.0-0.0 m. Dop de ciment 5 m | m3 | 1,15 |
| 14 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. d=244.5 mm | m | 5,00 |
| 15 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=244.5 mm | m | 139,00 |
| 16 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. Largirea gaurei sondei d=244,5 mm | m | 46,00 |
| 17 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj PVC, R16 d=140x10.4 mm | m | 167,50 |
| 18 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj PVC pentru filtru, R16 d=140x10.4 mm | m | 43,00 |
| 19 | FjD03C | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executata cu instalatie 1BA-15V hidraulica (filtru perforat) in intervalul 145-188 m | m | 43,00 |
| 20 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica | m | 167,50 |
| 21 | FjD04A | Introducerea dopului de lemn la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica la adincimea de 144,5 m | buc | 1,00 |
| 22 | FjF03A | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica intervalul 144-124 m. Dop de ciment 5 m. | m3 | 0,87 |
| 23 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Frezarea dopului de lemn si ciment 5 m, d=98 mm | m | 6,00 |
| 24 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatia 1BA15V hidraulica | m | 210,00 |
| 25 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica | m | 43,00 |
| 26 | FjE03B | Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric (Norma h-om/ora - 1 si electrocentrala pentru curent electric). | ora | 72,00 |
| 27 | 07-04-030-03 k=0.6 | Demontarea pompei arteziene, cu motor electric submersibil, marca pompa de lucru (inclusiv cablu electric si tevile de ridicare a apei, din resurse doar manopera h-om si utilaj h-ut, restul resurselor se exclud) dupa determinarea parametrilor sondei | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucari de montare |  |  |
| 28 | 07-04-030-03 | Montarea pompei arteziene, cu motor electric submersibil, marca pompa de lucru (inclusiv cablu electric si tevile de ridicare a apei fara pret, din resurse doar manopera h-om si utilaj h-ut, restul resurselor se exclud) pentru determinarea parametrilor sondei | buc | 1,00 |

| Forarea sondei arteziene in s. Coseni, r-nul Ungheni. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. LUCRARI DE FORAJ |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Forarea sondei arteziene |  |  |
| 1 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,15 |
| 2 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica 1BA-15V (Doar manopera h-om, restul materialelor se exclud) | buc | 1,00 |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,15 |
| 4 | FjH01B | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 | m3 | 11,34 |
| 5 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190 mm | m | 5,00 |
| 6 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190 mm | m | 138,00 |
| 7 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=190 mm | m | 42,00 |
| 8 | FjF01A | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatia 1BA-15V hidraulica | operatie | 1,00 |
| 9 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea sondei d=346 mm | m | 5,00 |
| 10 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea sondei d=346 mm | m | 15,00 |
| 11 | Pretul de piata | Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=273x7 mm | m | 20,00 |
| 12 | FjD01A | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatia 1BA-15V | m | 20,00 |
| 13 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul 20.0-0.0 m. Dop de ciment 5 m | m3 | 0,92 |
| 14 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. d=244.5 mm | m | 5,00 |
| 15 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=244.5 mm | m | 123,00 |
| 16 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. Largirea gaurei sondei d=244,5 mm | m | 42,00 |
| 17 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj PVC, R16 d=140x10.4 mm | m | 146,50 |
| 18 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj PVC pentru filtru, R16 d=140x10.4 mm | m | 39,00 |
| 19 | FjD03C | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executata cu instalatie 1BA-15V hidraulica (filtru perforat) in intervalul 144-183 m | m | 39,00 |
| 20 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica | m | 146,50 |
| 21 | FjD04A | Introducerea dopului de lemn la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica la adincimea de 143,5 m | buc | 1,00 |
| 22 | FjF03A | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica intervalul 143-123 m. Dop de ciment 5 m. | m3 | 0,87 |
| 23 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Frezarea dopului de lemn si ciment 5 m, d=98 mm | m | 6,00 |
| 24 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatia 1BA15V hidraulica | m | 185,00 |
| 25 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica | m | 39,00 |
| 26 | FjE03B | Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric (Norma h-om/ora - 1 si electrocentrala pentru curent electric). | ora | 72,00 |
| 27 | 07-04-030-03 k=0.6 | Demontarea pompei arteziene, cu motor electric submersibil, marca pompa de lucru (inclusiv cablu electric si tevile de ridicare a apei, din resurse doar manopera h-om si utilaj h-ut, restul resurselor se exclud) dupa determinarea parametrilor sondei | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucari de montare |  |  |
| 28 | 07-04-030-03 | Montarea pompei arteziene, cu motor electric submersibil, marca pompa de lucru (inclusiv cablu electric si tevile de ridicare a apei fara pret, din resurse doar manopera h-om si utilaj h-ut, restul resurselor se exclud) pentru determinarea parametrilor sondei | buc | 1,00 |

| Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-24-B-PG-7-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol) | 100 m3 | 1,5300 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 244,8000 |
| 3 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol) | 100 m3 | 1,6000 |
| 4 | TsC22B1 k=6 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 1,6000 |
| 5 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1,6000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Imbracamintea rutiera |  |  |
| 6 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 68,4000 |
| 7 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 3,8000 |
| 8 | DI134A1 k=9 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 3,8000 |
| 9 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 1,9500 |
| 10 | DI134A1 k=5 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | -1,9500 |
|  |  | Capitolul 1.3. Inverzirea |  |  |
| 11 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 8,8000 |
| 12 | 47-02-040-3 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare | 100 buc | 0,5500 |
| 13 | TsH226A | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m | 100 buc | 0,5500 |
| 14 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники) | buc | 55,0000 |
| 15 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc | 0,5500 |
|  |  | Capitolul 1.4. Imprejmuiri |  |  |
| 16 | CO06A3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri gata confectionat de gard euro zincat pe stilpi metalici montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Stilpi din otel 60x60x2400 62- buc cu capac, Panouri gata confectionate - 4.625 m2 -61 buc | m | 151,0000 |
| 17 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu для опор калитки и ворот | m3 | 0,2560 |
| 18 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5 | m3 | 0,2880 |
| 19 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal | m2 | 6,5000 |
| 20 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,0000 |
| 21 | CK33B | Miner | buc | 2,0000 |

| Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-24-A-PG-7-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol) | 100 m3 | 1,4500 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 232,0000 |
| 3 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol) | 100 m3 | 2,2700 |
| 4 | TsC22B1 k=5 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 1,3500 |
| 5 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 147,2000 |
| 6 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1,3500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Imbracamintea rutiera |  |  |
| 7 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 97,2000 |
| 8 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 5,4000 |
| 9 | DI134A1 k=9 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 5,4000 |
| 10 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 2,4000 |
| 11 | DI134A1 k=5 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | -2,4000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Rigole de scurgere |  |  |
| 12 | TsC53B | Compactarea pamintului | 100m2 | 1,5600 |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 7,8000 |
| 14 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 12,4800 |
|  |  | Capitolul 1.4. Inverzirea |  |  |
| 15 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 10,5000 |
| 16 | 47-02-040-3 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare | 100 buc | 0,5500 |
| 17 | TsH226A | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m | 100 buc | 0,5500 |
| 18 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники) | buc | 55,0000 |
| 19 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc | 0,5500 |
|  |  | Capitolul 1.5. Imprejmuiri |  |  |
| 20 | CO06A3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri gata confectionat de gard euro zincat pe stilpi metalici montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Stilpi din otel 60x60x2400 58- buc cu capac, Panouri gata confectionate - 4.625 m2 -57 buc | m | 141,0000 |
| 21 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu для опор калитки и ворот | m3 | 0,2560 |
| 22 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5 | m3 | 0,2880 |
| 23 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal | m2 | 6,5000 |
| 24 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,0000 |
| 25 | CK33B | Miner | buc | 2,0000 |

| Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-24-C-PG-7-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol) | 100 m3 | 1,9600 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 313,6000 |
| 3 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol) | 100 m3 | 1,0300 |
| 4 | TsC22B1 k=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 1,0300 |
| 5 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol) | 100 m3 | 1,8100 |
| 6 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,4900 |
| 7 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 211,2000 |
| 8 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1,5200 |
|  |  | Capitolul 1.2. Imbracamintea rutiera |  |  |
| 9 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 77,4000 |
| 10 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 4,3000 |
| 11 | DI134A1 k=9 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 4,3000 |
| 12 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 2,1500 |
| 13 | DI134A1 k=5 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | -2,1500 |
|  |  | Capitolul 1.3. Rigole de scurgere |  |  |
| 14 | TsC53B | Compactarea pamintului | 100m2 | 1,5000 |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 7,5000 |
| 16 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 12,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Inverzirea |  |  |
| 17 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 10,2000 |
| 18 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Consolidarea pantelor) | 100m2 | 0,8000 |
| 19 | 47-02-040-3 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare | 100 buc | 0,5500 |
| 20 | TsH226A | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m | 100 buc | 0,5500 |
| 21 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники) | buc | 55,0000 |
| 22 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc | 0,5500 |
|  |  | Capitolul 1.5. Imprejmuiri |  |  |
| 23 | CO06A3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri gata confectionat de gard euro zincat pe stilpi metalici montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Stilpi din otel 60x60x2400 54- buc cu capac, Panouri gata confectionate - 4.625 m2 -53 buc | m | 131,0000 |
| 24 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu для опор калитки и ворот | m3 | 0,2560 |
| 25 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5 | m3 | 0,2880 |
| 26 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal | m2 | 6,5000 |
| 27 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,0000 |
| 28 | CK33B | Miner | buc | 2,0000 |

| Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-24-AE.S-2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Reteaua A1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 8,6800 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,8400 |
| 3 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 29,4000 |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte) | m3 | 28,8000 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 81,8000 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 276,0000 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 276,0000 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 6,2100 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 6,2100 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 134,4000 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,8400 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armatura |  |  |
| 12 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare intarita 90*40 mm | buc | 4,0000 |
| 13 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 219x4.5 L=200 mm 4buc * 4.76 = 19.04 kg | kg | 19,0400 |
| 14 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa e/f D40 mm | buc | 3,0000 |
| 15 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Cot e/f D40 mm 90* | buc | 6,0000 |
| 16 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava PE 100 SDR 17 PN10 D40 mm | m | 1 860,0000 |
| 17 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 1 860,0000 |
| 18 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 1 860,0000 |
| 19 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 168 x 4.5 mm | m | 49,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 64 m2 |  |  |
| 20 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 9,6000 |
| 21 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 6,4000 |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 9,6000 |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului |  |  |
| 23 | Pret de piata | Motopompa de apa analogic tip МП-800 (depozit) | buc | 1,0000 |

| Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/extravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-24-A-1-SAC.TH-2-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Montarea retelelor |  |  |
| 1 | AcA31C | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Оголовок герметизированный ОГ-51 | buc | 1,0000 |
| 2 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a armaturilor, inclusiv a armaturilor, Вантуз для впуска и выпуска воздуха Д50 | buc | 1,0000 |
| 3 | IA18B | Armaturi fine : manometru ОБМ1-100 | buc | 1,0000 |
| 4 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Трехходовой кран 50 mm | buc | 1,0000 |
| 5 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка Дн50 | buc | 2,0000 |
| 6 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный поворотный дисковой Ду 50 | buc | 1,0000 |
| 7 |  | Труба водоподьемная Дн60 *5 | m | 140,8000 |
| 8 |  | Муфта соединительная Дн60*5 | buc | 10,0000 |
| 9 | AcA04A | Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57 х 3.5 mm | m | 1,0000 |
| 10 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Головка соединительная муфтовая ГМ Дн50 | buc | 1,0000 |
| 11 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm Тройник стальной Дн 57 x 57 | buc | 1,0000 |
| 12 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D50 mm | buc | 8,0000 |
| 13 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord filet interior D40 | buc | 1,0000 |
| 14 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Reductie 50*40 mm | buc | 1,0000 |
| 15 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Reductie 50*25 mm | buc | 2,0000 |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 25 mm Tiava cu filet D25 L=125 mm | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Constructia caminului |  |  |
| 17 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,2500 |
| 18 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,9000 |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 25,0000 |
| 20 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 8,0000 |
| 21 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,1700 |
| 22 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 200мм | m3 | 1,4200 |
| 23 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 6,0300 |
| 24 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В15 | m3 | 0,9000 |
| 25 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В12.5 | m3 | 3,6200 |
| 26 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,6000 |
| 27 | AcE12A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 | buc | 2,0000 |
| 28 | AcE12A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 | buc | 1,0000 |
| 29 | AcE12A1 | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 1,0000 |
| 30 | AcE12A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 | buc | 1,0000 |
| 31 |  | Capac cu rama L | buc | 1,0000 |
| 32 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 6,0000 |
| 33 |  | А/цементная труба Дн100 L=600 | buc | 1,0000 |
| 34 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MC-1, MC-2 CX | kg | 34,6000 |
| 35 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0350 |
| 36 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Сальник Дн50 | buc | 1,0000 |
| 37 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,1400 |
| 38 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -3,1400 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
| 39 | 07-04-030-07 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-10-235" | buc | 1,0000 |
| 40 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Станция управления насосом | buc | 1,0000 |
| 41 | AcB03B | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 25 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 42 |  | Pompa NS-96X/42 , H=217 m Q=2.48 m3/h P2=2.83 kW- 1 buc Panou XTREME1 - 1 buc, 11kW Punerea in functiune - 1 buc | set | 1,0000 |
| 43 |  | Contor de apa D 25 mm cu transmiterea datelor la distanta | buc | 1,0000 |

| Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/extravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-24-B-4-SAC.TH-2-9

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Montarea retelelor |  |  |
| 1 | AcA31C | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Оголовок герметизированный ОГ-51 | buc | 1,0000 |
| 2 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a armaturilor, inclusiv a armaturilor, Вантуз для впуска и выпуска воздуха Д50 | buc | 1,0000 |
| 3 | IA18B | Armaturi fine : manometru ОБМ1-100 | buc | 1,0000 |
| 4 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Трехходовой кран 50 mm | buc | 1,0000 |
| 5 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка Дн50 | buc | 2,0000 |
| 6 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный поворотный дисковой Ду 50 | buc | 1,0000 |
| 7 |  | Труба водоподьемная Дн60 *5 | m | 108,8000 |
| 8 |  | Муфта соединительная Дн60*5 | buc | 13,0000 |
| 9 | AcA04A | Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57 х 3.5 mm | m | 1,0000 |
| 10 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Головка соединительная муфтовая ГМ Дн50 | buc | 1,0000 |
| 11 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm Тройник стальной Дн 57 x 57 | buc | 1,0000 |
| 12 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D50 mm | buc | 8,0000 |
| 13 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord filet interior D40 | buc | 1,0000 |
| 14 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Reductie 50*40 mm | buc | 1,0000 |
| 15 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Reductie 50*20 mm | buc | 2,0000 |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 20 mm Tiava cu filet D20 L=125 mm | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Constructia caminului |  |  |
| 17 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,2500 |
| 18 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,9000 |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 25,0000 |
| 20 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 8,0000 |
| 21 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,1700 |
| 22 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 200мм | m3 | 1,4200 |
| 23 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 6,0300 |
| 24 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В15 | m3 | 0,9000 |
| 25 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В12.5 | m3 | 3,6200 |
| 26 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,6000 |
| 27 | AcE12A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 | buc | 2,0000 |
| 28 | AcE12A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 | buc | 1,0000 |
| 29 | AcE12A1 | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 1,0000 |
| 30 | AcE12A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 | buc | 1,0000 |
| 31 |  | Capac cu rama L | buc | 1,0000 |
| 32 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 6,0000 |
| 33 |  | А/цементная труба Дн100 L=600 | buc | 1,0000 |
| 34 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MC-1, MC-2 CX | kg | 34,6000 |
| 35 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0350 |
| 36 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Сальник Дн50 | buc | 1,0000 |
| 37 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,1400 |
| 38 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -3,1400 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
| 39 | 07-04-030-06 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185" | buc | 1,0000 |
| 40 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Станция управления насосом | buc | 1,0000 |
| 41 | AcB03A | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 20 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 42 |  | Pompa NS-96A/36 , H=181 m Q=1.53 m3/h P2=1.59 kW- 1 buc Panou XTREME1 - 1 buc, 11kW Punerea in functiune - 1 buc | set | 1,0000 |
| 43 |  | Contor de apa D 20 mm cu transmiterea datelor la distanta | buc | 1,0000 |

| Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-24-C-7-SAC.TH-2-15

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Montarea retelelor |  |  |
| 1 | AcA31C | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Оголовок герметизированный ОГ-51 | buc | 1,0000 |
| 2 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a armaturilor, inclusiv a armaturilor, Вантуз для впуска и выпуска воздуха Д50 | buc | 1,0000 |
| 3 | IA18B | Armaturi fine : manometru ОБМ1-100 | buc | 1,0000 |
| 4 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Трехходовой кран 50 mm | buc | 1,0000 |
| 5 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка Дн50 | buc | 2,0000 |
| 6 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный поворотный дисковой Ду 50 | buc | 1,0000 |
| 7 |  | Труба водоподьемная Дн60 *5 | m | 127,8000 |
| 8 |  | Муфта соединительная Дн60*5 | buc | 15,0000 |
| 9 | AcA04A | Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57 х 3.5 mm | m | 1,0000 |
| 10 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Головка соединительная муфтовая ГМ Дн50 | buc | 1,0000 |
| 11 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm Тройник стальной Дн 57 x 57 | buc | 1,0000 |
| 12 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D50 mm | buc | 8,0000 |
| 13 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord filet interior D40 | buc | 1,0000 |
| 14 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Reductie 50*40 mm | buc | 1,0000 |
| 15 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Reductie 50*25 mm | buc | 2,0000 |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 20 mm Tiava cu filet D20 L=125 mm | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Constructia caminului |  |  |
| 17 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,2500 |
| 18 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,9000 |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 25,0000 |
| 20 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 8,0000 |
| 21 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,1700 |
| 22 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 200мм | m3 | 1,4200 |
| 23 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 6,0300 |
| 24 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В15 | m3 | 0,9000 |
| 25 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В12.5 | m3 | 3,6200 |
| 26 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,6000 |
| 27 | AcE12A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 | buc | 2,0000 |
| 28 | AcE12A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 | buc | 1,0000 |
| 29 | AcE12A1 | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 1,0000 |
| 30 | AcE12A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 | buc | 1,0000 |
| 31 |  | Capac cu rama L | buc | 1,0000 |
| 32 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 6,0000 |
| 33 |  | А/цементная труба Дн100 L=600 | buc | 1,0000 |
| 34 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MC-1, MC-2 CX | kg | 34,6000 |
| 35 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0350 |
| 36 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Сальник Дн50 | buc | 1,0000 |
| 37 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,1400 |
| 38 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -3,1400 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
| 39 | 07-04-030-06 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185" | buc | 1,0000 |
| 40 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Станция управления насосом | buc | 1,0000 |
| 41 | AcB03B | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 25 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 42 |  | Pompa NS-96B/30 , H=175 m Q=3.09 m3/h P2=2.66 kW- 1 buc Panou XTREME1 - 1 buc, 11kW Punerea in functiune - 1 buc | set | 1,0000 |
| 43 |  | Contor de apa D 25 mm cu transmiterea datelor la distanta | buc | 1,0000 |

| Construirea sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente, amplasate pe terenuri din intravilanul / extravilanul s. Tighira, Coseni si Zazulenii Vechi | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ LOCAL № 4-1-1

Alimentarea ci energie electrica s. Tigira (03-24-C-7,8 AEE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 33-04-003-4 |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | pret ofertant |  | Stilp din beton armat CB 95-3 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CP15A |  | Montarea Suport sub stilp din beton armat de tip П-3и |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos |  |  | 1000 m |  | 0,068 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | pret furnizor |  | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2 sectiunea 3х35+1x50 mm2 |  |  | m.l. |  | 68,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Conductor ЗП-6 L=0.3 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK |  |  | set |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Conductor ЗП-6 L=0.65 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK |  |  | set |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Conductor ЗП-2 L=3.8 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-2 de tip CDR/CN IS95UK |  |  | set |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007 |  |  | m |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni de tip ES - 1500 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Clema de conexiune de tip ПС 1-1 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Brida de legatura (tip bratara), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Pivot de ancorare de tip СА-2000 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni de tip PA - 1500 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Clema de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip SIP de tip ЗОИ 16-95/2,5-35 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Catarama de tip G11 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Consola de tip U4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Consola de tip U21 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (transeu T10 - 30 m) |  |  | m3 |  | 11,25 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (transeu T1 - 12 m - contur impamintare) |  |  | m3 |  | 2,16 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din Teava corugata D=63 mm (52mm) HDPE 250 N/m dublu strat |  |  | 1 km |  | 0,066 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | RpEJ04B |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina |  |  | m3 |  | 13,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - BZUM-DDE-63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - PD |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 08-01-080-3 |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - ОПС |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - priza montata pe bara DIN |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - intrerupatoar crepuscular |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 08-03-524-8 |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | pret furnizor |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm |  |  | m.l. |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 08-02-411-2 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm |  |  | 100 m |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | pret furnizor |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm |  |  | m.l. |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | pret furnizor |  | Conductor electric tip ПВ-3 1x2.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 6,38 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | pret furnizor |  | Cablu de tip ВВГнг-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | pret furnizor |  | Cablu de tip ВВП 1x4,0 mm2 |  |  | m.l. |  | 632,00 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | pret furnizor |  | Cablu de tip ВВГнг-0.66 3x4 mm2 |  |  | m.l. |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | pret furnizor |  | Conductor electric de tip ПВ-3 1x10 mm2 |  |  | m.l. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 08-02-412-5 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | pret furnizor |  | Cablu de tip ВВГнг-0.66 5х10 mm2 |  |  | m.l. |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | pret furnizor |  | Cablu de tip ВВГнг-0.66 5х16 mm2 |  |  | m.l. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=3 m |  |  | 10 buc |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | pret furnizor |  | Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-DDE-63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | pret furnizor |  | Contor electronic trifazat de tuip ZMG310 CR, 5-100 A, 230/400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | pret furnizor |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-24з-0-74-У2, IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | pret furnizor |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=13A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=13A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10А, 30мА, Un=230V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | pret furnizor |  | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПС1-В (3 pol) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | pret furnizor |  | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПС1-C (3 pol) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | pret furnizor |  | Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | pret furnizor |  | Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  | Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip КРСТ (КР-4) protejat anticoroziv |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  | Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | pret furnizor |  | Ruptor tripolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile, montare pe pilon, Inom 160A de tip SZ 51 Ensto sau similar |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | pret furnizor |  | Siguranta fizibile IP 00, Inom # 32A de tip ППН-33 |  |  | set |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Construirea sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente, amplasate pe terenuri din intravilanul / extravilanul s. Tighira, Coseni si Zazulenii Vechi | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ LOCAL № 4-3-1

Alimentarea ci energie electrica s. Zazulenii Vechi (03-24-C-7,8 AEE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 33-04-003-4 |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | pret ofertant |  | Stilp din beton armat CB 95-3 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | pret ofertant |  | Stilp din beton armat CB 105-5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CP15A |  | Montarea Suport sub stilp din beton armat de tip П-3и |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos |  |  | 1000 m |  | 0,146 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | pret furnizor |  | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2 sectiunea 3х35+1x50 mm2 |  |  | m.l. |  | 146,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Conductor ЗП-6 L=0.3 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK |  |  | set |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Conductor ЗП-6 L=0.65 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK |  |  | set |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Conductor ЗП-6 L=0.5 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK |  |  | set |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Conductor ЗП-2 L=3.8 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-2 de tip CDR/CN IS95UK |  |  | set |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007 |  |  | m |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni de tip ES - 1500 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Clema de conexiune de tip ПС 1-1 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Brida de legatura (tip bratara), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Pivot de ancorare de tip СА-2000 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni de tip PA - 1500 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Clema de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip SIP de tip ЗОИ 16-95/2,5-35 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Catarama de tip G11 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Consola de tip U4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Consola de tip U21 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (transeu T10 - 27 m) |  |  | m3 |  | 10,13 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (transeu T1 - 12 m - contur impamintare) |  |  | m3 |  | 2,16 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din Teava corugata D=63 mm (52mm) HDPE 250 N/m dublu strat |  |  | 1 km |  | 0,049 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | RpEJ04B |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina |  |  | m3 |  | 12,29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - BZUM-DDE-63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - PD |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 08-01-080-3 |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - ОПС |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - priza montata pe bara DIN |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - intrerupatoar crepuscular |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 08-03-524-8 |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | pret furnizor |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm |  |  | m.l. |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 08-02-411-2 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm |  |  | 100 m |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | pret furnizor |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm |  |  | m.l. |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | pret furnizor |  | Conductor electric tip ПВ-3 1x2.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 5,66 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | pret furnizor |  | Cablu de tip ВВГнг-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | pret furnizor |  | Cablu de tip ВВП 1x4,0 mm2 |  |  | m.l. |  | 560,00 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | pret furnizor |  | Cablu de tip ВВГнг-0.66 3x4 mm2 |  |  | m.l. |  | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | pret furnizor |  | Conductor electric de tip ПВ-3 1x10 mm2 |  |  | m.l. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 08-02-412-5 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | pret furnizor |  | Cablu de tip ВВГнг-0.66 5х10 mm2 |  |  | m.l. |  | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | pret furnizor |  | Cablu de tip ВВГнг-0.66 5х16 mm2 |  |  | m.l. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=3 m |  |  | 10 buc |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | pret furnizor |  | Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-DDE-63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | pret furnizor |  | Contor electronic trifazat de tuip ZMG310 CR, 5-100 A, 230/400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | pret furnizor |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-24з-0-74-У2, IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | pret furnizor |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=13A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=13A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10А, 30мА, Un=230V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | pret furnizor |  | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПС1-В (3 pol) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | pret furnizor |  | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПС1-C (3 pol) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | pret furnizor |  | Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | pret furnizor |  | Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  | Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip КРСТ (КР-4) protejat anticoroziv |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  | Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | pret furnizor |  | Ruptor tripolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile, montare pe pilon, Inom 160A de tip SZ 51 Ensto sau similar |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | pret furnizor |  | Siguranta fizibile IP 00, Inom 32A de tip ППН-33 |  |  | set |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Construirea sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente, amplasate pe terenuri din intravilanul / extravilanul s. Tighira, Coseni si Zazulenii Vechi | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ LOCAL № 4-2-1

Alimentarea ci energie electrica s. Coseni (03-24-C-7,8 AEE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 33-04-003-4 |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | pret ofertant |  | Stilp din beton armat CB 95-3 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CP15A |  | Montarea Suport sub stilp din beton armat de tip П-3и |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos |  |  | 1000 m |  | 0,266 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | pret furnizor |  | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2 sectiunea 3х35+1x50 mm2 |  |  | m.l. |  | 266,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Conductor ЗП-6 L=0.3 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK |  |  | set |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Conductor ЗП-6 L=0.65 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK |  |  | set |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Conductor ЗП-2 L=3.8 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-2 de tip CDR/CN IS95UK |  |  | set |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007 |  |  | m |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200 |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni de tip ES - 1500 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Clema de conexiune de tip ПС 1-1 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Brida de legatura (tip bratara), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Pivot de ancorare de tip СА-2000 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni de tip PA - 1500 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Clema de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip SIP de tip ЗОИ 16-95/2,5-35 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Catarama de tip G11 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Consola de tip U4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Consola de tip U21 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (transeu T10 - 28 m) |  |  | m3 |  | 10,50 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (transeu T1 - 12 m - contur impamintare) |  |  | m3 |  | 2,16 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din Teava corugata D=63 mm (52mm) HDPE 250 N/m dublu strat |  |  | 1 km |  | 0,061 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | RpEJ04B |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina |  |  | m3 |  | 12,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - BZUM-DDE-63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - PD |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 08-01-080-3 |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - ОПС |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - priza montata pe bara DIN |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - intrerupatoar crepuscular |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 08-03-524-8 |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | pret furnizor |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm |  |  | m.l. |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 08-02-411-2 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm |  |  | 100 m |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | pret furnizor |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm |  |  | m.l. |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | pret furnizor |  | Conductor electric tip ПВ-3 1x2.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 5,02 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | pret furnizor |  | Cablu de tip ВВГнг-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | pret furnizor |  | Cablu de tip ВВП 1x4,0 mm2 |  |  | m.l. |  | 496,00 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,28 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | pret furnizor |  | Cablu de tip ВВГнг-0.66 3x4 mm2 |  |  | m.l. |  | 26,00 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | pret furnizor |  | Conductor electric de tip ПВ-3 1x10 mm2 |  |  | m.l. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 08-02-412-5 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,28 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | pret furnizor |  | Cablu de tip ВВГнг-0.66 5х10 mm2 |  |  | m.l. |  | 26,00 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | pret furnizor |  | Cablu de tip ВВГнг-0.66 5х16 mm2 |  |  | m.l. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=3 m |  |  | 10 buc |  | 0,90 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | pret furnizor |  | Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-DDE-63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | pret furnizor |  | Contor electronic trifazat de tuip ZMG310 CR, 5-100 A, 230/400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | pret furnizor |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-24з-0-74-У2, IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | pret furnizor |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=13A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=13A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10А, 30мА, Un=230V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | pret furnizor |  | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПС1-В (3 pol) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | pret furnizor |  | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПС1-C (3 pol) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | pret furnizor |  | Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | pret furnizor |  | Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  | Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip КРСТ (КР-4) protejat anticoroziv |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  | Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | pret furnizor |  | Ruptor tripolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile, montare pe pilon, Inom 160A de tip SZ 51 Ensto sau similar |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | pret furnizor |  | Siguranta fizibile IP 00, Inom # 32A de tip ППН-33 |  |  | set |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |