| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:_ Utilaje agricole sau forestiere specializate |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Remorca pentru tractor |  |  | Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ) : 3000x1920x1700 mm Capacitatea de încărcare : 4000 kg Tip anvelopa : 10,0/75-15.3 Volum : 4,03 m.cub. Descărcarea: 3 părti Greutatea: 1180 kg Completarea: cu obloane suplimentare, frână hidraulică, 1 axă |  |  |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Freză |  |  | Modul de agregare purtat Transmisia: cu roți dintate Adîncimea de prelucrare: 20 cm Viteza de lucru: 1,5-5 km/oră Numărul organelor de lucru: 24 buc Greutatea: 375 kg Completarea: cu arbore cardanic Lățimea de lucru: 120 cm APP spate: 540 rot./min Puterea necesară: 20-35 CP |  |  |  |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Grapă cu discuri |  |  | Modul de agregare purtat Lățimea de lucru: 2,1 m Productivitatea: 1,8-2,2 ha/oră Viteza de lucru : 8-12 km/oră Puterea necesară : 80 C.P. Numărul de discuri: 12 buc Adîncimea de prelucrare: 4-18 cm Diametrul discului: 655 mm Greutatea: 780 kg |  |  |  |
|  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Tocător |  |  | Lățimea de lucru: 227 cm Turatii APP recomandate: 540 rot./min Numărul organelor de lucru: 28 ciocane/ 56 cutite (incluse ambele seturi) Puterea necesară: 55-75 c.p Completarea: cu arbore cardanic Productivitatea: 1.5-2.2 ha/oră Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): 1010x2470x1080 mm Diametrul crengilor: 3-5 cm Greutatea: 580 kg Deplasare laterală prin sistem hidraulic |  |  |  |
|  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Remorcă pentru tractor cu 2 axe |  |  | Capacitatea de încărcare : 6000 kg Descărcarea: 3 părți Greutatea: 2200 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ) 4500x2100x900mm Tip anvelopa: 12.5 Volum: 8.5 m3 Completarea: frână pneumaticä+hidraulica+prelată |  |  |  |
|  | Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Scoabă pentru scoaterea puieților din pepinieră |  |  | Modul de agregare purtat unire 3 puncte spate Cutit chisel: inclus Sistem de vibrare: pentru scoaterea ușoară a puieților Cardan: 6x6 sau 6x8 Roata cu reglare hidraulică a adîncimii |  |  |  |
|  | Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Semănătoare mecanică |  |  | Tipul agregatului tractat/purtat Viteza de lucru km/h 6-8 Lățimea de lucru: 3.6 - 4.0 m Adîncimea de prelucrare 3/6 cm Numărul de discuri 24 - 28 Capacitate buncărelor de cereale 380 kg Capacitatea buncărului de semințe marunte 80 litri. Distanța între rânduri 12.5 cm Roțile motoare de însămânțare: 12.4 * 24 Capacitate buncăr fertilizator 380 kg Lățimea totala: 400 cm Puterea tractorului necesară 70-80 cp Greutate 1155 kg |  |  |  |
|  | Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Lamă pentru nivelare spate |  |  | Tipul agregatului purtat Lățimea: 2,3 – 2,5 m Lățimea de lucru: 2,2-2,4 m Greutate: 400 kg max Grosimea lamei: 15 mm min Unghi reglabil Arcuri pentru amortizare Puterea necesară: 50-80 CP Garanției min 12 luni |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ ## Specificații de preț; Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:_ Utilaje agricole sau forestiere specializate. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1. 16600000-1; Remorca pentru tractor; Bucată; 1; În termen de 60 de zile de la data semnării contractului; MD68ML000000002251723251. Lotul 2. 16600000-1; Freză; Bucată; 1; În termen de 60 de zile de la data semnării contractului; MD68ML000000002251723251. Lotul 3. 16600000-1; Grapă cu discuri; Bucată; 2; În termen de 60 de zile de la data semnării contractului; MD68ML000000002251723251. Lotul 4. 16600000-1; Tocător; Bucată; 1; În termen de 60 de zile de la data semnării contractului; MD68ML000000002251723251. Lotul 5. 16600000-1; Remorcă pentru tractor cu 2 axe; Bucată; 1; În termen de 60 de zile de la data semnării contractului; MD68ML000000002251723251. Lotul 6. 16600000-1; Scoabă pentru scoaterea puieților din pepinieră; Bucată; 2; În termen de 60 de zile de la data semnării contractului; MD68ML000000002251723251. Lotul 7. 16600000-1; Semănătoare mecanică; Bucată; 1; În termen de 60 de zile de la data semnării contractului; MD68ML000000002251723251. Lotul 8. 16600000-1; Lamă pentru nivelare; Bucată; 1; În termen de 60 de zile de la data semnării contractului; MD68ML000000002251723251. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |