Conform Anexei nr.23

la Documentația standard aprobată prin

Ordinul ministrului finanțelor nr.69 din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de amenajare a teritoriului

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei, MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1.

1 . Descriere generală

Lucrările de amenajare a teritoriului și a echipamentului  multifuncțional în aer liber, inclusiv instalare, montare și transportare.

Adresa lucrărilor: Casa de odihnă „La Nistru”, satul Molovata Nouă, Raionul Dubăsari;

Lucrătorii cheie implicați în derularea lucrărilor: diriginte de șantier, zidar, tencuitor, betonist, pavator, peisagist-floricultor, asfaltator, muncitor necalificat, zugrav, macaragiu.

2. Informaţii şi proiectare

Oferta va fi însoțită în mod obligatoriu de Documentația de deviz, Anexa nr.1 cu Formularul F1, desfășurată pentru fiecare lot în parte și Schițele nr. 1 - 5.

Înlocuirea materialelor de construcții și a procedeelor prevăzute de deviz cu altele care îndeplinesc condițiile prestabilite, se efectuează numai în baza soluțiilor stabilite/acceptate de către Beneficiar.

Antreprenorul va stabili și prezenta grupului de lucru răspunderea tuturor participanților la procesul de producție (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți) în corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat cu prevederile legale în vigoare.

Antreprenorul va asigura o comunicare eficientă prin intermediul Managerului de proiect desemnat pentru organizarea și coordonarea lucrărilor de amenajare a teritoriului.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Calitatea, conformitate și aplicabilitatea materialelor trebuie să corespundă cerințelor Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii, și altor acte normative.

Cerințe de calitate pentru instalarea echipamentelor de joacă pentru copii:

Elementele de joacă pentru copii, trebui să corespundă normelor de siguranță și exploatare, conform standartului EN 1176-1:2012.2 (echivalent);

Toate elementele de joacă trebuie să cuprindă un spectru de culori aprinse și pronunțate, și confencționate în condiții de fabrică.

Toate suprafețele și echipamentelor multifuncționale în aer liber, vor fi prelucrate în conformitate cu cerințele tehnice și de securitate, menționate în Anexa 1, și Schițele 1-5.

Antreprenorul va comporta răspundere pentru calitatea materiei prime și/sau de producție a materialelor utilizate în procesul de execuție a lucrărilor.

Se solicită obligatoriu, din partea Antreprenorului:

- Reducerea și gestionarea rațională a deșeurilor.

- Reducerea și gestionarea rațională a surselor de energie.

Recepția materialelor și a lucrărilor pe șantier: efectuarea zilnică a monitorizării și controlului conformității lucrărilor de construcție, materialelor utilizate, utilajul livrat va respecta cerințele, normele și regulamentele în construcție, indicațiile metodologice și tehnologice, cu obligațiunile din contract stipulate.

Recepția la terminarea lucrărilor se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente.

Se vor respecta obligatoriu următoarele cerințe privind recepția la terminarea lucrărilor:

- antreprenorul este obligat pentru supunerea la recepţie numai a lucrărilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care au predat beneficiarului documentele necesare;

- beneficiarul va iniția recepția la terminarea lucrărilor executate doar ca urmare a notificării parvenite din partea Antreprenorului.

Responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor revine primordial Antreprenorului, pentru acțiunile întreprinse de către personalul angajat executoriu răspunde direct și inechivoc  Antreprenorul.

4. Mostre

Mostrele la produsele/materialele preconizate a fi utilizate se vor prezenta la solicitarea autorității cotractante în termen de 3 zile, din data recepționării solicitării. Antreprenorul va prezenta fotografii a elementelor propuse pentru instalare, care vor fi aprobate de Beneficiar.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita contracte sau facturii ce atestă proveniența materialelor/bunurilor care urmează a fi livrate. Pentru anumite bunuri, antreprenorul va prezenta ghiduri tehnice sau modele fizice.

În cazul în care, parametrii tehnici ale materialelor, utilajelor/bunurilor sau a lucrărilor de construcții diferă de la cele indicate în deviz sau care nu sunt prevăzute de către producător, antreprenorul va prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de marfă necesară pentru aprecierea parametrilor tehnici, la cererea autorității contractante.

Antreprenorul va prezenta acte/certificate confirmative, prin care se atestă faptul că antreprenorul respectă standardele de asigurare a calității, raportate la sistemele de asigurare a calității și respectă standarde de protecție a mediului.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor și bunurilor pentru realizarea lucrărilor va fi efectuată de către antreprenor conform parametrilor tehnici stipulaţi în pașaportul tehnic al materialelor și bunurilor, antreprenorul purtând răspundere de calitatea produselor transportate, manipulate, depozitate şi protecția lor.

Conform Regulamentului de recepție a construcțiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 antreprenorul efectuează protecția şi securitatea lucrărilor executate, construcţiilor şi teritoriilor aferente în funcţie de condiţiile atmosferice până la semnarea procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate.

Antreprenorul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii. Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență și care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

Întregul personal care ia parte la execuția lucrării va fi instruit asupra procesului tehnologic, succesiunea operațiilor şi fazelor de execuție, asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice şi asupra măsurilor specifice de protecția a muncii decurgând din natura acestor operații.

Antreprenorul trebuie să adopte acele măsuri care să asigure protecția persoanelor aflate pe șantierul de lucru, semnalizarea şi marcarea corespunzătoare a lucrărilor, semnalizarea şi devierea circulației în zonă, izolarea zonelor aflate sub raza de riscuri aparente a cablurilor electrice, demolării etc.

Antreprenorul va evalua factorii de risc sub propria răspundere, până la inițierea lucrărilor în cadrul BNM și va întreprinde măsurile corespunzătoare întru exluderea factorilor de risc și accidentare.

Beneficiarul va sesiza în timp de 24 de ore Agenția de Supraveghere Tehnică, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În cazul depistării defecțiunilor sau a lucrărilor necorespunzătoare, Antreprenorul va remedia pe cont propriu, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înaintării pretenției invocate de către Beneficiar.

Antreprenorul în conformitate cu prevederile art.30 a Legii RM nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii, răspunde potrivit obligaţiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor, ivite într-un interval de 5 ani de la recepţia lucrărilor, precum şi pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi execuţie în vigoare la data realizării ei.

Lucrările de remediere vor fi coordonate și aprobate în prealabil cu reprezentantul Beneficiarului, anterior întreprinderii măsurilor de remediere.

În toate cazurile, în care, la verificarea unei lucrări ascunse și/sau în faze determinante, se constată abateri peste limitele admise sau neîncadrarea în prevederile din documentele normative, proiecte și prescripții tehnice, urmează procedura remedierilor, fiind strict interzis de a se executa în continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau înglobare, lucrarea defectuoasă în cauză, sau care ar impedica accesul la ea.

7. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Mărimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebuie să corespundă normelor şi cerinţelor tehnice în vigoare.

8. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Amplasarea tuturor instalațiilor interioare, modul şi locul de fixare, protecția anticorozivă, materialele şi produsele utilizate trebuie să corespundă normativelor tehnice în vigoare. Antreprenorul va stabili reguli specifice pe perioada desfășurării șantierului astfel încât să se evite contaminarea terenului, contaminarea apelor curgătoare, freatice învecinate, poluarea fonică a vecinătății, degajarea de noxe sau substanțe în suspensie în atmosferă.

9. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor, tipurile de materiale, toleranțele admise, cerințele privind executarea acestor lucrări trebuie să corespundă standardelor, normelor tehnice în vigoare.

10. Articole, materialele şi piese necesare instalaţiilor

Furnizorul articolelor, materialelor şi pieselor necesare instalațiilor, tipurile şi cantitatea sunt stipulate în caietul de sarcini, certificate în modul stabilit în Republica Moldova.

11. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Pentu respectarea strictă a tehnologiilor de execuție și într-o abordare globală a lucrărilor se vor executa lucrări de organizare pe șantier care presupun:

- împrejmuirea provizorie a amplasamentului și asigurarea accesului;

- amenajarea unui depozit provizoriu pentru depozitarea utilajului pentu construcții, sculelor, crearea condițiilor necesare pentru muncitori etc;

- responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiară și utilajului industrial periculos conform legislației în vigoare о poartă executantul lucrărilor de construcție până la finalizarea lor;

- amenajarea   zonei   de depozitare   provizorie   a   materialelor   și   produselor semifabricate.

Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiară și funcționalitatea utilajului industrial periculos, conform legislației în vigoare, o poartă executantul lucrărilor de construcție pînă la finalizarea lor.

Întru confirmarea disponibilității de personal instruit în domeniul securității și sănătății în muncă, eliminării factorilor de risc şi accidentare, antreprenorul va prezenta la solicitare: - certificate de atestare a persoanelor responsabile în domeniul securității și sănătății în muncă; - fișe personale de instruire a  lucrătorilor în domeniul SSM.

Antreprenorul va dota în procesul de execuție a lucrărilor, personalul cu echipament specializat individual și colectiv, conform necesităților și prevederilor normelor corespunzătoare de acordare şi utilizare a echipamentului de protecție din ramura construcțiilor  NCM A.08 .02  -2014.

Din categoria de echipament individual:  haine de lucru cu indicarea denumirii companiei, încălțăminte, cască, ochelari de protecție, echipament de protecție etc.

Din categoria de echipament colectiv: conuri, scară, balustrade, platforme, plase de prindere, bandă de securizare a zonei de lucru, sfoară, carabină etc.

12. Cerinţe privind calculul costului

Calcularea costului deviz - ofertă se efectuează în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții", CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcție-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie, la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții" .

Totodată, normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Atenție! Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de Beneficiar și vor fi excluse din devizele prezentate de Ofertant!

13. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Se prezintă documentele conform pct. 16 subpct.1-4 din Anunțul de participare.

14. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Se prezintă documentele conform pct. 16 din Anunțul de participare.

15. Durata maximă de finalizare a lucrărilor de executare trebuie să fie de 60 de zile lucrătoare.

Termen recomandat de autoritatea contractantă. Ofertantul poate indica în Specificația de preț alt termen, cu indicarea argumentelor de rigoare dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare.

Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

16. Recepția și garanția lucrărilor

1. Antreprenorul este obligat să notifice Beneficiarul despre data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul Beneficiarului pe şantier.

2. La terminarea verificării lucrărilor executate, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie a lucrărilor executate şi îl va înainta Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. Nu se va accepta recepţia parţială a lucrărilor.

3. Garanţia pentru lucrările executate și a bunurilor, mecanismelor instalate este de minimum 5 ani.

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului

Conform Anexei nr.3 la Caietul de sarcini Partea II. din Contractul-model.

Conducătorul grupului de lucru:

Vladimir MUNTEANU

(semnat electronic)

Anexa nr.1

la Caietul de sarcini

SPECIFICAŢII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări de amenajare a teritoriului la Casa de odihnă “La Nistru” din satul Molovata Nouă, Raionul Dubăsari | 45111291-4 | Conform Caietului de sarcini, Anexei nr.1, Formularului de deviz F1, Schițelor 1-5, și formularele 7 desfășurat, 3 și 5. |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

Semnătura electronică a ofertantului

Obiectul: Lotul: Lucrări de amenajare a teritoriului la Casa de odihnă “La Nistru” din  satul Molovata Nouă, Raionul Dubăsari

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei

Formular Nr.1

Lista cu cantităţile de lucrări №1

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. |  | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  |  | 1. Lucrari de amenajare |  |  |  |  |
| 1 | TsH29A | Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme, gard viu cu inaltimea pina la 1.20 m | m2 |  | 1 220,00 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om |  | 36,6000 |  |
| 2 | TsH90A | Reparatia bancilor de forme diferite (Marimea unei banci -1.60m x 0,40m cu 4 bare din lemn 0,05m x 0,07m, 40 buc) | m3 |  | 0,96 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 18,2400 |  |
|  | 1421102200001 | Leat rindeluit | m3 |  | 0,9600 |  |
|  | 2873145887002 | Cuie | kg |  | 5,2800 |  |
| 3 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane, foisare, banci, mese), in doua straturi (Marimea unei banci -1.60m x 0,40m cu 4 bare din lemn 0,05m x 0,07m, inclusiv vopsire lemnului si a picioarelor din metal) | m2 |  | 92,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 76,3600 |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg |  | 13,8000 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 27,6000 |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l |  | 1,8400 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 46,0000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 3,6800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,1040 |  |
| 4 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare (Marimea unei banci -1.60m x 0,40m cu 4 bare din lemn 0,05m x 0,070m). | buc |  | 14,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 26,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 6,3000 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om |  | 67,9000 |  |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc |  | 14,0000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 |  | 0,5040 |  |
| 5 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane, foisare, banci, mese), în doua straturi (De vopsit 20 de scaune de la foisoare si pe teritoriu (20buc x 7,4 m2 = 148m2 - (marimea unui scaun 2,2mx1m cu bare din lemn 0,05m x 0,070m, de vopsit pe 2 parti si partile laterale a barelor din lemn) | m2 |  | 148,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 122,8400 |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg |  | 22,2000 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 44,4000 |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l |  | 2,9600 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 74,0000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 5,9200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,7760 |  |
| 6 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane, foisare, banci, mese), în doua straturi (De vopsit mese din lemn: 3buc x (3,3m x 0,80m) = 8m2; 4 buc x (2,80 x 0,85m) = 9,5m2, astereala de la foisoare - 30,5m2) | m2 |  | 48,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 39,8400 |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg |  | 7,2000 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 14,4000 |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l |  | 0,9600 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 24,0000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 1,9200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,5760 |  |
| 7 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (grile de metal la foisoare) | m2 |  | 105,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 105,0000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg |  | 8,4000 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg |  | 10,5000 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg |  | 3,1500 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg |  | 7,3500 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 10,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 5,2500 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 10,5000 |  |
| 8 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (terenul de volei: marimea terenului 20m x 10m = 220 m2, sapatul 20m x 10m x 0,15m =30m3, plaja: marimea 5m x 55m = 220 m2, sapatul 15cm =33,7m3) | 100 m3 |  | 0,63 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut |  | 2,3436 |  |
| 9 | TsA18A1 | Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (teren si plaja) | m3 |  | 9,60 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 26,0160 |  |
| 10 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (transportarea solulului de pe teren si plaja) | t |  | 80,00 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 4,5680 |  |
| 11 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip ( marimea terenului 20m x 10m = 220 m2, nisip nou teren - 30m3, plaja - 50m3, teren de joaca pentru copii - 8 m3) | m3 |  | 88,00 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 101,2000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 115,3680 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 13,4640 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 2,0240 |  |
| 12 | CO02A | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment | m2 |  | 210,00 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 136,5000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 21,0000 |  |
|  | 2661112800600 | Placi din beton | m2 |  | 220,5000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 10,5000 |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg |  | 2 835,0000 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 6,3000 |  |
| 13 | CO03A | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar | m |  | 100,00 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 62,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 8,0000 |  |
|  | 2666122800301 | Bordura pentru trotuare | m |  | 100,5000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 5,2000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 1 337,5000 |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 3,1000 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut |  | 4,0000 |  |
|  | 2952270004001 | Malaxor argila | h-ut |  | 2,0000 |  |
| 14 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 |  | 1,05 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 10,5000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,6750 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,2100 |  |
| 15 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 30,00 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 1,5000 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut |  | 1,5000 |  |
| 16 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,02 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t |  | 0,0206 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut |  | 0,0060 |  |
| 17 | DB20D | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  | 30,00 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 12,6000 |  |
|  | 1111000200010 | Asfalt turnat | t |  | 4,3200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,0600 |  |
| 18 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 2,10 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 0,4410 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,4410 |  |
| 19 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 |  | 2,10 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 1,3860 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,1470 |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 |  | 2,1000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 8,4000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 0,9870 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  | 0,3465 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 0,8400 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 1,6800 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0420 |  |
| 20 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 35,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 4,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,2500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,3500 |  |
| 21 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 35,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 35,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 7,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 276,5000 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  | 21,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,8400 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0700 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,1750 |  |
| 22 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 |  | 190,00 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 72,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 47,5000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 665,0000 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 |  | 0,1520 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 2,2800 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,4750 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,2850 |  |
| 23 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial ( beton deteriorat la pereu ) | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 9,5000 |  |
| 24 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 16,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 23,0000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,0600 |  |
| 25 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) ( Beton la pereu ) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 |  | 1,00 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 7,7000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,6500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 189,8800 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,7939 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 |  | 0,7322 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,2500 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut |  | 0,4000 |  |
| 26 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie antiderapanta, praguri WC) | m2 |  | 6,40 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 16,7040 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,8560 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 |  | 6,5920 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg |  | 25,9200 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 1,9200 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc |  | 128,0000 |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg |  | 5,7600 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,2880 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,0768 |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 |  | 268,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 8,0400 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg |  | 40,2000 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 13,4000 |  |
| 28 | CN06A apl | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (bucatarie - 43m2, depozit - 35m2, garaj - 145m2, veceu - 45m2) | m2 |  | 268,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 147,4000 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 107,2000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 134,0000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 13,4000 |  |
|  |  | 1.2. Lucrări de montare a mobilierului urban |  |  |  |  |
| 29 | TsH91A K=8 | Instalarea complexului multifuncțional în aer liber, pe beton B15. Dimensiuni generale ale construcției: minim L 4000 mm*l 3160 mm* H2200 mm. Fundația cu dimensiuni: minim L 400*l400*H700 mm. Коэффициент к трудозатратам=8,0000 Коэффициент к материалам=8,0000 Коэффициент к машинам=8,0000 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 15,2000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 3,6000 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om |  | 38,8000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 |  | 0,2880 |  |
| 30 | TsH91A | Instalarea balansoarului cu 2 locuri, pe Beton B15. Dimensiuni minime: L 2200 mm * l 280 mm * H 800mm. Fundația din beton va avea dimensiuni minime: L500*l500*h590 mm. | buc |  | 1,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,9000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om |  | 4,8500 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 |  | 0,0360 |  |
| 31 | TsH91A K=7 | Instalarea echipamentului de agrement în aer liber, pe Beton B15. Dimensiuni minime: L2900mm*l 2600mm*H1800mm. Fundația cu dimensiuni minime: L400*l400*H700 mm. Componente: - - Turn fară acoperiș, - - Tobogan drept din HDPE (H=1m), - - Scară, - - Cățărătoare din metal de tip “scară pompieri”, - - Cățărătoare din metal de tip "Liana". Коэффициент к трудозатратам=7,0000 Коэффициент к материалам=7,0000 Коэффициент к машинам=7,0000 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 13,3000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 3,1500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om |  | 33,9500 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 |  | 0,2520 |  |
| 32 | TsH91A | Instalarea aparatului de forță multifuncțional, în aer liber, pe beton B15. Dimensiuni minime: L1700 mm*l595 mm*H 1590 mm. Fundația cu dimensiuni minime: L400*l400*H500 mm. Componente: - bază inferioară, - sistem de pârghii, - mânere, - suport pentru picioare. | buc |  | 1,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,9000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om |  | 4,8500 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 |  | 0,0360 |  |
| 33 | TsH91A | Instalarea aparatului de forță pentru 2 persoane, în aer liber. Dimensiunile minime: L1500 mm*l1240 mm*H610 mm. | buc |  | 1,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,9000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om |  | 4,8500 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 |  | 0,0360 |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Echipament multifuncțional în aer liber |  |  |  |  |
| 34 | Pret de piata | Complex multifuncțional în aer liber, pe Beton B15 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 3101 | Complex multifuncțional în aer liber, pe Beton B15 | buc |  | 1,0000 |  |
| 35 | Pret de piata | Balansoar cu 2 locuri, pe Beton B15. | buc |  | 1,00 |  |
|  | 3102 | Balansoar cu 2 locuri, pe Beton B15 | buc |  | 1,0000 |  |
| 36 | Pret de piata | Echipament de agrement în aer liber, pe Beton B15. Componente: turn fara acoperis, cu tobogan drept din HDPE (H=1m), scara, cataratoare din metal de tip "scara pompieri", cataratoare din metal de tip "Liana" | buc |  | 1,00 |  |
|  | 3104 | Echipament de agrement în aer liber, pe Beton B15. Componente: turn fără acoperis, cu tobogan drept din HDPE (H=1m), scara, cataratoare din metal de tip "scara pompieri", cataratoare din metal de tip "Liana" | buc |  | 1,0000 |  |
| 37 | Pret de piata | Aparat de forță multifuncțional în aer liber, pe Beton B15 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 31031 | Aparat de forță multifuncțional în aer liber, pe Beton B15 | buc |  | 1,0000 |  |
| 38 | Pret de piata | Aparat de forță pentru 2 persoane, în aer liber | buc |  | 1,00 |  |
|  | 3103 | Aparat de forță pentru 2 persoane, în aer liber | buc |  | 1,0000 |  |

Schițele cu specificațiile tehnice pentru pozițiile 29-38 din deviz

Echipament multifuncțional în aer liber, inclusiv montarea, instalarea, și transportarea

SCHIȚA 1 (poz 29; 34 din Formularul F1)

Complex multifuncțional în aer liber.

Dimensiuni generale ale construcției: minim L 4000 mm*l 3160 mm* H2 200 mm.

Fundația cu dimensiuni: minim L 400*l400*H700 mm.

Greutatea maximă a unui utilizator: 120 kg.

Componentele minime ale complexului:

- 6 Piloni de sprijin executați din țeavă din oțel, rotundă, cu diametrul minim de 76 mm, iar grosimea de minim 3mm,

- 3 Bare de diferite niveluri, realizate din țeavă din oțel de formă rotundă cu diametrul minim de 33 mm,

- Bare paralele din țeavă, cu diametrul minim de 42 mm,

- Spalier suedez gimnastic vertical, executat din țeavă cu diametrul de cel puțin de 33 mm,

- 1 Bară fixă pentru dezvoltarea mușchilor abdomenului,

- 1 Bancă executată din profil cu dimensiunile minime 50x20 mm, și țeavă cu diametrul de minim 42 mm.

Dispozitivele de fixare ale echipamentului vor fi zincate, cu capace din plastic în locurile suturilor de filet. Pilonii metalici vor fi acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice vor fi acoperite cu vopsea pulbere în câmp electrostatic aplicată în 2 straturi.

SCHIȚA 2 (poz 30; 35 din Formularul F1)

Balansoar cu 2 locuri

Dimensiuni minime: L 2200 mm * l 280 mm * H 800mm.

Fundația din beton va avea dimensiuni minime: L500*l500*h590 mm

Componente minime:

- Echipamentul va fi construit integral din bază metalică, vopsită în două straturi cu grosimea minimă 100 microni, în câmp electrostatic.

- Suport de legănare va fi confecționat din țeavă profil cu o secțiune minimă de 48mm, și va fi fixat pe o bază metalică din țeavă cu o secțiune minima de 42 mm, cu elemente de amortizare din cauciuc la bază.

- Scaune, confecționate din scândură cu structură multistrat (HDPE) cu grosimea de minim 15mm, vopsite în diverse culori.

- Mânere metalice, cu o secțiune minimă de 20 mm și amortizoare din cauciuc, cu grosimea de minim 20 mm.

Greutatea maximă a unui utilizator: 55 kg.

Materiale: HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Cerințe pentru instalare: elementele de sprijin vor fi adâncite în sol nu mai puțin de 0,70 m, urmând procesul de betonare.

SCHIȚA 3 (poz 31; 36 din Formularul F1)

Echipament de agrement în aer liber

Dimensiuni minime:  L2900mm*l 2600mm*H1800mm.

Fundația cu dimensiuni minime: L400*l400*H700 mm.

Componente:

- Turn fară acoperiș,

- Tobogan drept din HDPE (H=1m),

- Scară,

- Cățărătoare din metal de tip “scară pompieri”,

- Cățărătoare din metal de tip "Liana".

Echipamentul va fi executat din piloni din țeavă din oțel cu diametrul de minim 76mm, și grosime minimă - 3mm, “scară pompieri” și “liana”, vor avea o secțiune de minim 33 mm și grosimea de minim 2.8 mm. Scara din oțel cu o secțiune de cel puțin 33 mm și grosimea 2.8 mm.

Tobogan vor fi realizate din polietelenă HDPE, cu borduri în ambele părți cu înălțimea minimă de 120 mm. Podeaua turnului va avea formă rotundă cu diametrul minim de 930 mm și va fi confecționată din HDPE cu grosimea minimă de 15mm. Pilonii vor fi acoperiţi cu capace de plastic. Elementele metalice vor fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă de 100 microni.

Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Cerințe pentru instalare: toate elementele de sprijin vor fi adâncite în sol minim 0,70 m urmând procesul de betonare.

SCHIȚA 4 (poz 32; 37 din Formularul F1)

Aparat de forță multifuncțional în aer liber.

Dimensiunile minime: L1700 mm*l 595 mm*H1598 mm. Fundația aparatului va avea dimensiuni minime: L400*l400*H500 mm.

Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Greutatea maximă a unui utilizator: 92 kg cu înălțime minimă de H1,4 m.

Dimensiuni minime: L1700 mm*l595 mm*H 1590 mm.

Fundația cu dimensiuni minime: L400*l400*H500 mm.

Componente:

- bază inferioară,

- sistem de pârghii,

- mânere,

- suport pentru picioare.

Vârsta: recomandat pentru persoanelor cu înălțime de cel puțin H = 1,4 m.

Greutatea maximă a unui utilizator: 92 kg

Structura echipamentului va fi din țeavă cu diametrul minim de 76 mm și grosimea de 4mm. Pilonul de sprijin va fi confecționat din țeavă din otel, cu grosimea minimă de 3 mm si diametrul minim de 130 mm, și montat pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul.

Tijele executate din țeavă dreptunghiulară cu dimensiuni minime de 60*40 mm și grosime de minim 3 mm.

Suporturile pentru picioare vor fi confecționate din material polietilenă LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”.

Mișcarea elementelor mobile va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior, iar nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți întăriți de tip închis.

Mânerele sunt confecționate din țeavă cu diametrul minim de 33 mm, cu grosimea de minim 2.8mm și vor fi îmbrăcate cu cauciuc, pentru a preveni alunecarea membrelor.

Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele vor fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice vor fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni.

Materiale: oțel, LLDPE (polietilenă liniară de joasă densitate), cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic.

Cerințe pentru instalare: echipamentul va fi adâncit în sol minim 0,50m, urmând procesul de betonare.

SCHIȚA 5 (poz 33; 38 din Formularul F1)

Aparat de forță pentru 2 persoane, în aer liber.

Dimensiunile minime: L1500 mm*l1240 mm*H610 mm.

Vârsta: Recomandat persoanelor cu înălțime de minim H 1,4 m.

Greutatea maximă a unui utilizator: 92 kg

Structura construcției este din metal vopsit în câmp electrostatic.

Pilonul de sprijin al echipamentului va fi confecționat din țeavă din oțel, cu grosimea de minim 3 mm și diametrul minim de 130 mm, fiind montat pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul.

Structura principală a echipamentului va fi confecționată din țeavă cu diametrul de 48 mm și grosimea de 3mm. Suporturile pentru spate vor fi confecționate din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice.

Cerințe pentru instalare a echipamentului:

- Conform Formularului F1 și Anexelor nr.1-5, la prezentul Caiet de sarcini.

- Elementele de sprijin vor fi adâncite în sol minim 0,50m, urmând procesul de betonare.

- Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special.

Garanția lucrărilor de amenajare a teritoriului și a echipamentului multifuncțional, după livrare, instalare și darea în exploatare, va constitui minim 60 luni (5 ani).

| Semnături autorizate: |  |
| --- | --- |

Eugeniu PRODAN

Director al Departamentului,

Departamentul Securitate și Administrare

(semnat electronic)

Dmitri SALTÎSKI

Șef de Direcție,

Departamentul Securitate și Administrare,

Direcția administrarea patrimoniului şi servicii sociale

(semnat electronic)

Ion BUȘILA

Expert consultant,

Departamentul Securitate și Administrare,

Direcţia administrarea patrimoniului şi servicii sociale

(semnat electronic)

Ana HARABARI

Economist principal,

Departamentul Securitate și Administrare,

Direcția administrarea patrimoniului şi servicii sociale

(semnat electronic)

Petru CIOLAN

##### Director Casa de odihnă "La Nistru",

##### Departamentul Securitate şi Administrare

##### Direcţia administrarea patrimoniului şi servicii sociale

### Anexa nr.2

la Caietul de sarcini

SPECIFICAŢIA DE PREŢ

| Nr. d/o | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Termenii de executare | Suma fără TVA (MDL) | Suma inclusiv TVA (MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Lucrări de amenajare a teritoriului la Casa de odihnă “La Nistru” din satul Molovata Nouă, Raionul Dubăsari | ### 45111291-4 | ### lucrare | ### 1 |  |  |  |
| ### TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnătura electronică a ofertantului

### Anexa nr.3

la Caietul de sarcini

## ACHIZIŢII PUBLICE. Contract-model CONTRACT DE ANTREPRIZĂ privind achiziția prin procedura licitație deschisă Cod CPV: ______________ mun. Chișinău. I. PARTEA GENERALĂ PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie publică nr. ___________din data de_____________, între___________________________________, cu sediul în mun. Chișinău, __________________________, telefon: 022_____________ sss, fax:____________________, IDNO________________, reprezentată prin dl/dna ______________, _________________, care acţionează în baza Legii nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Beneficiar, pe de o parte, şi ____________________, cu sediul în _________________, telefon: ________________, reprezentată prin dl ________________, _______________, denumit în continuare Antreprenor, care acţionează în baza Statutului, înregistrată în Registrul de Stat cu nr. _____________ din _______________ pe de altă parte, în baza Deciziei Grupului de lucru al Beneficiarului din ____________________. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de amenajare a teritoriului, la adresa: Casa de odihnă “La Nistru” din satul Molovata Nouă, Raionul Dubăsari, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de __ zile lucrătoare după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar. 2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform Specificaţiei din anexa la prezentul Contract. 2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: a) generate de Beneficiar; b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de _______ MDL (_____________ lei, ____ bani), inclusiv TVA. 3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturii fiscale, după primirea procesului – verbal de recepţie a lucrărilor executate și a procesului – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. 4.11. Autoritatea contractantă restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrărilor şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 7. FORŢA DE MUNCĂ 7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări și a bunurilor, mecanismelor instalate este de 5 ani. 9.2. Perioada de garanţie începe de la data semnării proceselelor-verbale de recepție a lucrărilor executate -fără obiecții şi până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 13. DISPOZIŢII FINALE 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: a) Caietul de sarcini și lista de lucrări (Anexa nr. 1); b) Propunerea tehnică (Anexa nr.2: Specificația tehnică și Devize locale (Deviz de cheltuieli) Formularele nr.3, 5 și 7 desfășurat); c) Propunerea financiară (Anexa nr.3: Specificația de preț); d) Graficul de executare a lucrărilor (Anexa nr.4); e) Garanția de bună execuție. 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, cu excepția cap. 9 aplicabil până la executarea deplină a tuturor obligațiilor prevăzute. II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI Pe tot textul Contractului: a) prin proiect tehnic, documente de execuție, desenele, calculele, verificările calculelor, caiete de măsurări (atașamente) se subînțelege Caietul de sarcini a Beneficiarului și devizele de cheltuieli (Formularele nr. 3, 5, 7 desfășurat); b)prin responsabil tehnic atestat se subînțelege persoana responsabilă contractată de către Beneficiar, care va efectua toate verificările privind executarea corespunzătoare a lucrărilor; c) prin „comisia de recepție”, „comisia” se subînțelege reprezentanții din partea Beneficiarului și Antreprenorului pentru semnarea proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor executate. Completare la Capitolul 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.4.1. Suspendarea temporară și reluarea executării lucrărilor prevăzute în prezentul Contract se efectuează conform actelor de suspendare temporare semnate de către reprezentanții părților. 2.5.1. Data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul Contract este data din notificarea Antreprenorului, dacă Beneficiarul a răspuns în scris la această notificare privind întrunirea condiţiilor pentru anunţarea comisiei de recepţie. 2.5.2. Data recepției este data semnării de comisia de recepție a procesului-verbal, fără obiecții. Recepţia se va realiza de către Beneficiar în prezența Antreprenorului, cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996. 2.5.3. La terminarea verificării lucrărilor executate, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate şi îl va înainta Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. Nu se va accepta recepţia parţială a lucrărilor. 2.5.4. Beneficiarul va notifica Antreprenorul despre decizia luată în baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate, în interval de 3 zile lucrătoare, din data semnării. 2.5.5. Antreprenorul are la dispoziție 7 zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal de recepție cu obiecții, pentru remedierea obiecțiilor/neajunsurilor prevăzute. 2.5.6. Beneficiarul va recepționa lucrările executate în cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal de recepţie a lucrărilor executate, fără obiecții. 2.5.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepție finală în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție. Completare la Capitolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului Contract este orientativă. Costul total al Contractului va fi determinat în funcție de cantitatea lucrărilor executate și recepționate de către Beneficiar, dar nu va depăși valoarea totală orientativă a prezentului Contract. 3.1.2. Documentația de însoțire a lucrărilor recepționate include: a) Factura fiscală; b) Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate; c) Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate; d) Garanția bunurilor instalate; e) Garanția lucrărilor. 3.1.3. Antreprenorul are obligația întocmirii corecte a facturii fiscale, indicând toate elementele de identificare ale acesteia și datele bancare corecte, inclusiv ale Beneficiarului. 3.1.4. Transmiterea documentelor enumerate la pct.3.1.2. cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Beneficiar, urmare recepționării acestora, atrage după sine obligaţia Prestatorului de a le anula şi de a transmite documente noi. 3.1.5. Beneficiarul va efectua plata, după executarea tuturor lucrărilor, în baza procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, semnat de reprezentanții ambelor părți, procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate semnat de către Comisia de recepție, fără obiecții, certificatul de garanție pentru lucrările executate (inclusiv copiile certificatelor de garanție pentru bunurile instalate (după caz)) și facturii fiscale, în termen de 15 zile lucrătoare din data recepționării și acceptării documentelor de către Beneficiar. 3.1.6. Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de Beneficiar și vor fi excluse din procesele-verbale a lucrărilor executate prezentate de Antreprenor. 3.1.7. Cheltuielile pentru încărcarea, selectarea, transportarea deșeurilor menajere, de construcții sau demolării vor fi suportate din contul Antreprenorului. Completare la Capitolul 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI 4.10.1. Garanţia de bună execuție a contractului se depune prin transfer la contul Beneficiarului. Completare la Capitolul 8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.10. În cazul în care lucrările nu se inițiază în termenul indicat în ordinul de execuție, următoarele zile calendaristice vor fi calculate ca zile de întârziere pentru care se va aplica penalitatea corespunzătoare. Completare la Capitolul 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 9.4. În perioada de garanţie stabilită pentru lucrări și bunuri, în conformitate cu legislația în vigoare, Antreprenorul va remedia lucrările neconforme, executa lucrări suplimentare și va schimba sau repara Bunurile defectate din contul său în termen de 10 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Beneficiar. Completare la Capitolul 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 10.9.1. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Antreprenorul prezintă Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, Antreprenorul continue executarea lucrărilor, și după caz, prelungește termenul de valabilitate a garanției bancare de bună execuție, aplicându-se penalitate pentru fiecare zi de întîrziere, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract. 10.12. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 5% din suma totală orientativă a prezentului Contract, după caz, i se va reține garanția de bună execuție. 10.13. Suma penalităţii calculate Antreprenorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Beneficiar din suma plăţii pentru Lucrările executate. 10.14. Pentru achitarea cu întârziere a Lucrărilor executate, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.

Capitolul 14. CONFIDENȚIALITATE 14.1. Oricare dintre Părțile contractante se obligă în termenii și condițiile prezentului Contract să păstreze strict confidențiale toate datele și informațiile divulgate în orice manieră de către cealaltă Parte pe durata executării prezentului Contract, cu excepția cazului în care divulgarea este necesară pentru executarea Contractului și numai cu consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți sau divulgarea este solicitată în mod legal de către autoritățile în drept a avea acces la informația prezentată în Contract. 15. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR ANTREPRENORUL; BENEFICIARUL. SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „_____________________________” Adresa poştală: MD-___, mun. Chișinău, str.________, nr.___, of.____ Telefon: ____________ E-mail: _________@____________ Cod fiscal: 0000000000000 Banca: BC „______________” S.A., sucursala ,,___________” Cod bancar: ___________ IBAN: MD000000000XXXXXX000000 Cod TVA: 0000000; BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI Adresa poştală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, 1 Telefon: 022 822 _____ E-mail: official@bnm.md Cod fiscal: 79592 Cod bancar: NBMDMD2X.

Semnăturile părților:

| Antreprenorul SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „ _____________________________” | Beneficiarul BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI |
| --- | --- |
| _______________________ Administrator / în baza procurii (semnat electronic) | _______________________ Prim-viceguvernator / Viceguvernator (semnat electronic) |