| DGPDC,sediul din str. Drumul Viilor 42/3 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie interioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Incaperi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 371,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 44,5200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 55,6500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 18,5500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,7100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  |  | m2 |  | 140,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 16,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,0000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 140,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 32,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,2000 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 4,2000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 140,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 21,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 5,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare |  |  | m2 |  | 371,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 51,9400 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 153,9650 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 18,5500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 371,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 452,6200 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 648,9400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,4840 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 29,3090 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 5,9360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=7,0000 |  |  | m2 |  | 371,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 623,2800 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 3 713,7100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,5970 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 41,5520 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 7,7910 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu |  |  | m |  | 54,3000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 14,1180 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 57,0150 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,3575 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0543 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 325,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 18,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,7480 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 262,9800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2016 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,4220 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,5328 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 371,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 74,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  |  | m2 |  | 408,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 55,6500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1113 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 371,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 166,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 37,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 391,3679 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,3710 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3710 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 371,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,1300 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 55,6500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 18,5500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CN05B |  | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual aplicate pe glet de ipsos existent, inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 371,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 115,0100 |  |  |
|  | 243011610350 |  | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil |  |  | kg |  | 92,7500 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 18,5500 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 185,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 18,5500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3710 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 371,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 204,0500 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Lac Brio |  |  | kg |  | 148,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 22,2600 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 185,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 18,5500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,7420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma-Tavan |  |  | m2 |  | 140,0000 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 15,4000 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  | 42,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare |  |  | m2 |  | 140,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 19,6000 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 58,1000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 140,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 214,2000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 999,6000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,0600 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,7300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 140,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 28,0000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  |  | m2 |  | 154,0000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 21,0000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 140,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 63,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,0000 |  |  |
|  | 26531021008334 |  | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK" |  |  | kg |  | 147,6860 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 140,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 21,0000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 140,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 77,0000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 56,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 8,4000 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 70,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 7,0000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele |  |  | m2 |  | 140,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 19,6000 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 58,1000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 140,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 84,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,0000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 4,6200 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 820,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,8800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,4000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,6800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele |  |  | m2 |  | 140,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 21,0000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 |  | 140,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 161,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,0000 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  | 148,4700 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 148,4700 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 127,2600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 90,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 49,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,5000 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . |  |  | m |  | 91,8000 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,5400 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 4,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0450 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0180 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,2500 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 10,8000 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.-Cabina de dus 80*80 Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,8500 |  |  |
|  | 2875114200780 |  | Cada pentru dus |  |  | buc |  | 1,0300 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,1500 |  |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  | buc |  | 1,0050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpSD25A |  | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2913124201600-1 |  | Robinet bila d=1/2 |  |  | buc |  | 2,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,5000 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 6,1200 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 2,7000 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,2514 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  | 28752741101028 |  | Piesa de racordare COT |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,2800 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,8600 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0072 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 12,3600 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,8800 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,7200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0144 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,0400 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,0400 |  |  |
|  | 252315672103732 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 25231567210155 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 25231567210156 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpSF05A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TsH92B |  | Incarcarea materialul demolat in auto |  |  | t |  | 25,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 27,7500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 25,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 46,7500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 25,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 9,3750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,9600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RpED20A |  | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp |  |  | m |  | 38,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,2800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RpEE14D |  | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,8400 |  |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator dublu exterior |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0550 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 2,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  | m |  | 230,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 78,2000 |  |  |
|  | ППВ 3х 1,5 |  | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 |  |  | m |  | 248,7450 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 7,1070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 230,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 154,1000 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 258,0600 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 5,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpEF02A |  | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 21,8000 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat led |  |  | buc |  | 20,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 29,3100 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,0300 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0151 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0030 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 12,1200 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 12,1200 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 12,1200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0909 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,9700 |  |  |
|  | Intrerupator |  | Intrerupator manual 1 clapa |  |  | buc |  | 11,1100 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0550 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,5500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpEC07C |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm[ , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 124,3200 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 192,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 28,8000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm |  |  | m |  | 432,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 204,0000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 5,7600 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 3,6000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 3,6000 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,4400 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 24,4800 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 48,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 48,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pret de piata |  | Tablou electric 6 module aparent |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 11111222000073 |  | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pret de piata |  | Boiler 200 l |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11111222000075 |  | Boiler 200 l |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |