____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii curente ale cailor de comunicatie, ale cailor de acces, parcarilor, trotuarelor, scarilor, mobilierului urban  mun. Chisinau, str. Hirtoape 26; 26A

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demolare si pregatire a terenului |  |  |  |
| 1 | RpCS19G |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  | m | 125,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 32,5000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 32,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  | m2 | 1 900,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 342,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 342,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 | 8,5500 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 40,7835 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 278,7500 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 21,1850 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 | 8,5500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,0780 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,0342 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 3,4200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | RpCS20D |  | Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor (gard existent) |  | m | 28,0000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (pavilion existent, (carcas din metal acoperit cu tabla profilata)) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300 |  | kg | 250,0000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 2,0000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,6250 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,2500 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,1030 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,1545 |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,0500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | TsH91A aplicativ |  | Demontarea leagane, topogane existente (se exclude banca, betonist, beton si apa), k=0.8 manopera Coeficient la manoperei=0,8000 |  | buc | 4,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,0800 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,4400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  | m3 | 2,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,0000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2400 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | RpCU09B |  | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg |  | t | 4,0000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 0,8800 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,1600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseuri de constructie |  | t | 4,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,4400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | TsI51B5 |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 4,0000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 0,3040 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare si pregatire a terenului |  |  |
|  |  |  | 1.2. Amenajare teren de joaca |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Tip 1 (pardoseli epoxidice) |  |  |  |
| 13 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 | 1,4000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 12,6420 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,4000 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 1,6800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr 20-40 |  | m3 | 9,9400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,8406 |
|  | 14111222017522 |  | Piatra sparta fr 20-40 |  | m3 | 11,4310 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,9940 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 2,0874 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 4,1748 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr 5-20 |  | m3 | 9,9400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,8406 |
|  | 14111222017523 |  | Piatra sparta fr 5-20 |  | m3 | 11,4310 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,9940 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 2,0874 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 4,1748 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | TsC54A |  | Strat de fundatie din savura |  | m3 | 5,8800 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,2920 |
|  | 14211022005252 |  | Savura |  | m3 | 6,4680 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5880 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,2348 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 2,4696 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | CC03C1 |  | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pardoseli VR 100x100x5 mm |  | kg | 484,0000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 12,1000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,8400 |
|  | 28731220041001 |  | Plase sudate VR 100x100x5 mm |  | kg | 488,8400 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 2,4200 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 4,8400 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 145,2000 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,3388 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 18,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,7000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 18,9000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,0900 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 5,4000 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 5,4000 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,5400 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,9000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,4400 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 1,8000 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0630 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0090 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 2,1600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | CG22C |  | Strat din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 600 x 600 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 140,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 175,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 21,0000 |
|  | 26631021000003 |  | Beton M300 (C20/25) |  | m3 | 14,3500 |
|  | 2010232958990 |  | Lemn de foc |  | kg | 140,0000 |
|  | 2320322600220 |  | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 |  | kg | 140,0000 |
|  | 2010102906500 |  | Sipci de rasinoase geluite |  | m | 140,0000 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 1,4000 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,8400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | CG52A |  | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080 |  | m2 | 140,0000 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 343,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 147,0000 |
|  | 2653102100841 |  | Grund Fuxit-1000* |  | kg | 98,7840 |
|  | 1421102200802 |  | Nisip cuartos "Fuxit-9400"* |  | kg | 423,3600 |
|  | 2653102100842 |  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* |  | kg | 141,1200 |
|  | 2653102100840 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"* |  | kg | 112,8960 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 2,8224 |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  | h-ut | 21,0000 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 9,3800 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 23,8000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,8000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15 (norma 0.055 m3/m) |  | m | 70,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,4000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 12,6000 |
|  | 266310210000115 |  | Beton clasa B15 |  | m3 | 3,8500 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 71,4000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,2100 |
|  | 26661228003254 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm |  | m | 70,3500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2100 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 (pardoseli epoxidice) |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Tip 2 (placi cauciuc) |  |  |  |
| 22 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 | 0,9500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,5785 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,9500 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 1,1400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr 10-20 (150 mm) |  | m3 | 14,2500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 14,1075 |
|  | 14111222017523 |  | Piatra sparta fr 5-20 |  | m3 | 16,3875 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,4250 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 2,9925 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 5,9850 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant - geotextil |  | m2 | 95,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,9000 |
|  | 2682132601626g |  | geotextil |  | m2 | 102,6000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0475 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | TsC54A |  | Strat de fundatie din amestec de nisip/pietris fr. 5-10mm, - 50mm |  | m3 | 4,7500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,2750 |
|  | 142110220052523 |  | amestec de nisip/pietris fr. 5-10mm |  | m3 | 5,2250 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,4750 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,9975 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 1,9950 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15 (norma 0.06 m3/m) |  | m | 50,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 9,0000 |
|  | 266310210000115 |  | Beton clasa B15 |  | m3 | 3,0000 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 51,0000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1500 |
|  | 26661228003254 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm |  | m | 50,2500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | CG33A |  | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Dale din cauciuc gr.20 mm" |  | m2 | 95,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,5000 |
|  | 26621061100001 |  | Dale din cauciuc gr.20 mm |  | m2 | 99,7500 |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  | kg | 66,5000 |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 7,6000 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 3,3250 |
|  | 2662106109860 |  | Aracet EP 25 |  | kg | 20,9000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 47,5000 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0570 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1900 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 2,3750 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,9000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 (placi cauciuc) |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare teren de joaca |  |  |
|  |  |  | 1.3. Copertine (4 buc) |  |  |  |
| 28 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina. (Pentru 1 buc: teava de metal 40x40x3mm - 8 ml, teava de metal 15x30x2mm - 5.7 ml; fisie metal -150x100x5mm - 0.9 ml), total 5 buc |  | kg | 147,7600 |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 147,7600 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,7388 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,1821 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,4776 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,9552 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500 |  | m2 | 11,8800 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 10,6920 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,9700 |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  | m2 | 14,3451 |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg | 6,2370 |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 112,2660 |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 1,2474 |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 0,4990 |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 0,6237 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5940 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | CE03A aplicativ |  | Invelitoare din placi magnezit 10mm (norma 1.15 m2/m2) Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,0500 |  | m2 | 1,9200 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,1520 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3840 |
|  | 24162026021001 |  | Placi plane bituminoase inlocuietoare de tigla, placi magnezit 10mm |  | m2 | 2,3184 |
|  | 2875276312500 |  | Accesorii pentru prinderi mecanice |  | kg | 0,2218 |
|  | 2682132600450 |  | Folie PVC sau polietilena |  | m2 | 2,2579 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0960 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 90 mm Material marunt=1,0200 |  | m | 14,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,9000 |
|  | 27104063117261 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass d 90 mm |  | m | 14,9940 |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 7,1400 |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 3,5700 |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 7,1400 |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 3,5700 |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 3,5700 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 3,5700 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2100 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv diametru 125mm Material marunt=1,0300 |  | m | 8,8000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,6400 |
|  | 27104063118002 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass diametru 125mm |  | m | 9,5172 |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 12,6896 |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 1,8128 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 0,9064 |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 1,8128 |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 1,8128 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 90,6400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1760 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertine (4 buc) |  |  |
|  |  |  | 1.4. Zona pavata |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Tip 1 - 40 mm |  |  |  |
| 33 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 | 4,2000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 37,9260 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 4,2000 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 5,0400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  | m2 | 420,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 107,5200 |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  | m3 | 73,0800 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 8,4000 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 6,1320 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 2,3100 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | DI112 k=3 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 K=3,0000 |  | m2 | 420,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 17,0100 |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  | m3 | 7,1820 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  | m2 | 420,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 243,6840 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 6,6360 |
|  | 26611128006554 |  | Placi din beton, pentru trotuare gr 4 cm |  | m2 | 426,3000 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 672,0000 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 3 305,4000 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 2,1000 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 17,9760 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 8,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 - 40 mm |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Tip 2 - 80 mm |  |  |  |
| 37 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 | 15,2000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 137,2560 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 15,2000 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 18,2400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 38 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr.20...40mm GOST 8267-93 - 250 mm |  | m3 | 380,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 376,2000 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 437,0000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 38,0000 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 79,8000 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 159,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa C16/20, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  | m3 | 152,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 585,2000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 98,8000 |
|  | 26631021-1620 |  | Beton C1620 |  | m3 | 157,3580 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 15,3520 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 38,0000 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 60,8000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 40 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 8 cm (Eurostandart) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  | m2 | 1 520,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 881,9040 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 24,0160 |
|  | 26611128006558 |  | Placi din beton, pentru trotuare gr 8 cm (Eurostandart) |  | m2 | 1 542,8000 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 2 432,0000 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 11 962,4000 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 7,6000 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 65,0560 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 30,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 - 80 mm |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Tip 3 - Pavare eco |  |  |  |
| 41 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 | 0,7500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,7725 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,7500 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 0,9000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant - geotextil |  | m2 | 75,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,5000 |
|  | 2682132601626g |  | geotextil |  | m2 | 81,0000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0375 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 43 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip granulatie medie GOST 8736-93 -150mm |  | m3 | 11,2500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,1250 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 12,3750 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,1250 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 2,3625 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 4,7250 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 44 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr.20...40mm GOST 8267-93 - 200 mm (70% pietris + 30 % substrat vegetal local) |  | m3 | 10,5000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,3950 |
|  | 14211022000682 |  | Pietris fr 20-40 mm |  | m3 | 12,0750 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,0500 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 2,2050 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 4,4100 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 45 | TsH124A |  | Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: una ori / Doar manopera (realizarea amestecului pietris/strat vegetal) |  | m3 | 15,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 13,6500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr.5-20; 50 mm |  | m3 | 3,7500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,7125 |
|  | 14211022000685 |  | Pietris fr.5-20 |  | m3 | 4,3125 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,3750 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,7875 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 1,5750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 47 | DE18A aplicativ |  | Grila polimerica pentru gazon 330x330x50mm de tip "Ecoraster E50" umplut cu strat vegetal si seminte de iarba -50mm (doar manopera si grila polimerica) |  | m2 | 75,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 43,5150 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,1850 |
|  | 266111280065543 |  | Grila polimerica pentru gazon 330x330x50 mm de tip "Ecoraster E50", umplute cu strat vegetal si seminte de iarba |  | m2 | 76,1250 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 48 | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime / k=0.5 Coef=0,5000 |  | m2 | 75,0000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 4,1250 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 49 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 | 0,7500 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 3,6150 |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg | 2,9700 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 50 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 | 0,7500 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 0,4950 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,7500 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,2895 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 - Pavare eco |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona pavata |  |  |
|  |  |  | 1.5. Uscatorie rufe exterioara si Grila Fns (plansa 9 si 10) |  |  |  |
| 51 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  | m2 | 2,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 0,7200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7200 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 52 | RpCP45A |  | Demontarea usilor si ferestrelor metalice |  | kg | 80,0000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 2,4000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,4000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0640 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0800 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2400 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 53 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,4400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,8000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,6000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,3600 |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund Betonocontact |  | kg | 1,8000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 55 | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 16,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,4000 |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,0720 |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,2760 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 68,4000 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 37,2000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,4320 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1080 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0720 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 56 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,3600 |
|  | 2416586105303p |  | Amorsa-grund cu patrundere adinca |  | kg | 1,8000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 57 | CF50B aplicativ |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 14,6400 |
|  | 2653102100831c |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  | kg | 85,6800 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0480 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,9480 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,1920 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 58 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,4400 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 4,9800 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 59 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 14,6400 |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  | kg | 27,6000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0480 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,0720 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 60 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  | buc | 11,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,1700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3300 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 1,6500 |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  | buc | 11,0000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 61 | CK13A |  | Usi metalie intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv - Montare bloc de usa noua din metal prevopsita culoare gri deschis, dotata cu lacat. 1.8x08m |  | m2 | 1,4400 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,2736 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 3,1680 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,1520 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2160 |
|  | 28121063060001 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 | 1,4400 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0072 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,9440 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,3888 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,1944 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,9360 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0014 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,0576 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 62 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru stilpii la uscatatorie rufe) |  | m3 | 1,5000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,7850 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 63 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare -total 3 buc. Consum pt 1 buc: Teava patrata 40x40x3mm = 21m - 3.602 kg/ml; Teva patrata 80x80x3mm = 13 m * 7.430 kg/ml; Teava patrata 30x40x3mm = 9 ml - 2.86 kg/ml; |  | t | 0,6000 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 21,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,0000 |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  | kg | 612,0000 |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,2700 |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 3,9000 |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 3,9000 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 3,9000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0390 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0600 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 1,2000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,2700 |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,0900 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 64 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - plasa 5Vr-1, 100x100 x 5 mm |  | kg | 36,9600 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,9240 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1848 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 37,3296 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,1848 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,3696 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 11,0880 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0222 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 65 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  | m3 | 1,5000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 5,1750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 1,5606 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1522 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,9000 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,3750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 66 | CN29A |  | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual |  | t | 0,6000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,4200 |
|  | 2430226101755 |  | Grund pe baza de rasini alchidice |  | kg | 3,1800 |
|  | 2430116104213 |  | Vopsea pe baza de rasini alchidice |  | kg | 2,7600 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 3,9600 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,9800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 67 | CE06A1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - tabla cutata h 35, prevopsita, culoare gri deschis (3 buc uscatorii * 10 m2) - Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 |  | m2 | 30,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 43,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,0000 |
|  | 27104036420001 |  | Tabla cutata h 35, prevopsita, culoare gri deschis |  | m2 | 36,2250 |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  | kg | 18,9000 |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 157,5000 |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  | buc | 157,5000 |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg | 10,2375 |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  | kg | 3,1500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,6600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 68 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare |  | kg | 10,1600 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 1,9304 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1016 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,1016 |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 10,1600 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,0508 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,0813 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,1016 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,2032 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,2032 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 69 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  | t | 0,0102 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,0743 |
|  | 24301161000002 |  | Email ПФ-115 |  | kg | 0,1224 |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  | kg | 0,0612 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,0086 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,0306 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0153 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Uscatorie rufe exterioara si Grila Fns (plansa 9 si 10) |  |  |
|  |  |  | 1.6. Lucrari de finisare locala (plansa 8) total 4 intrari |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Soclu tip 1 |  |  |  |
| 70 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact |  | m2 | 8,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2400 |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund Betonocontact |  | kg | 1,2000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 71 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  | m2 | 8,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,0400 |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  | kg | 6,4000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 72 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - Placi XPS, gr 100 mm, 0.035 W/m*K, se exclude fibra sticla Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  | m2 | 8,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 11,3600 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,3840 |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 32,3200 |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 32,3200 |
|  | 25213026029071 |  | Placi termoizolante, placi polistiren XPS, gr 100 mm, densit 0.035 |  | m2 | 8,6456 |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 48,4800 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0272 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,1840 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,1440 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 73 | CC09A |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa zincata D2mm ochi 25x25mm - 1,05 m2/m2 |  | m2 | 8,0000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 8,4000 |
|  | 287312200531566 |  | Plasa zincata D2mm ochi 25x25mm |  | m2 | 8,4000 |
|  | 27106021000001 |  | Dibluri |  | kg | 1,2000 |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  | kg | 0,4000 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,2400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 74 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 8,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,9600 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 3,3200 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 75 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica pentru fatade: dimensiuni 400 x 400 mm x 9 mm , pe adeziv rezistent la inghet Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  | m2 | 8,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 23,2000 |
|  | 267011220205111 |  | placi din ceramica pentru fatade: dimensiuni 400 x 400 mm x 9 mm |  | m2 | 8,2416 |
|  | 24621061105571 |  | Adeziv rezistent la inghet |  | kg | 35,5520 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 3,4744 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0162 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2024 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,0880 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 0,5840 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu tip 1 |  |  |
|  |  |  | 1.6.2. Soclu tip 2 - cu inaltare din caramida |  |  |  |
| 76 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m |  | m3 | 36,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 161,2800 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 33,1200 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 14 184,0000 |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  | m3 | 8,6400 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,0180 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 15,8400 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 14,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 77 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact |  | m2 | 180,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,4000 |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund Betonocontact |  | kg | 27,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 78 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  | m2 | 180,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 90,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 68,4000 |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  | kg | 144,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 4,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 79 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 180,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 21,6000 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 74,7000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 80 | CC09A |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa zincata D2mm ochi 25x25mm - 1,05 m2/m2 |  | m2 | 180,0000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 189,0000 |
|  | 287312200531566 |  | Plasa zincata D2mm ochi 25x25mm |  | m2 | 189,0000 |
|  | 27106021000001 |  | Dibluri |  | kg | 27,0000 |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  | kg | 9,0000 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 5,4000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,9000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 81 | RpCJ18A |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti si stilpi |  | m2 | 180,0000 |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 115,2000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,6000 |
|  | 265310210083066 |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  | kg | 630,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,0800 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 82 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica pentru fatade: imitatie piatra naturala Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  | m2 | 180,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 522,0000 |
|  | 2670112202033 |  | Placi din ceramica imitatie piatra naturala |  | m2 | 185,4360 |
|  | 24621061105571 |  | Adeziv rezistent la inghet |  | kg | 799,9200 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 78,1740 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,3636 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,5540 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 1,9800 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 13,1400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu tip 2 - cu inaltare din caramida |  |  |
|  |  |  | 1.6.3. Soclu tip 3 - la usa de intrare |  |  |  |
| 83 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact |  | m2 | 32,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,9600 |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund Betonocontact |  | kg | 4,8000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 84 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  | m2 | 32,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 12,1600 |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  | kg | 25,6000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,8000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 85 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - Placi XPS, gr 100 mm, 0.035 W/m*K, se exclude fibra sticla Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  | m2 | 32,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 45,4400 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 9,5360 |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 129,2800 |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 129,2800 |
|  | 25213026029071 |  | Placi termoizolante, placi polistiren XPS, gr 100 mm, densit 0.035 |  | m2 | 34,5824 |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 193,9200 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,8000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1088 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,7360 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,5760 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 86 | CC09A |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa zincata D2mm ochi 25x25mm - 1,05 m2/m2 |  | m2 | 32,0000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 33,6000 |
|  | 287312200531566 |  | Plasa zincata D2mm ochi 25x25mm |  | m2 | 33,6000 |
|  | 27106021000001 |  | Dibluri |  | kg | 4,8000 |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  | kg | 1,6000 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,9600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 87 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 32,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 3,8400 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 13,2800 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 88 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica pentru fatade: dimensiuni 400 x 400 mm x 9 mm , pe adeziv rezistent la inghet Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  | m2 | 32,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 92,8000 |
|  | 267011220205111 |  | placi din ceramica pentru fatade: dimensiuni 400 x 400 mm x 9 mm |  | m2 | 32,9664 |
|  | 24621061105571 |  | Adeziv rezistent la inghet |  | kg | 142,2080 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 13,8976 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0646 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,8096 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,3520 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 2,3360 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu tip 3 - la usa de intrare |  |  |
|  |  |  | 1.6.4. Timplarie |  |  |  |
| 89 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usi) |  | m2 | 7,5600 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,5876 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,5876 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 90 | CK13A |  | Usi metalice tarmoizolate glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 7,5600 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,4364 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 16,6320 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,0480 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,1340 |
|  | 281210630600011 |  | Usi metalice termoizolate gata confectionate din profiluri de otel, cu sticla |  | m2 | 7,5600 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0378 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 10,2060 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,0412 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 1,0206 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 4,9140 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0076 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,3024 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 91 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 3,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2400 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,2600 |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 3,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 18,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 92 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  | buc | 3,0000 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 2,7300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1500 |
|  | 2863146310900 |  | Minere din tabla cromata |  | buc | 3,0000 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,0600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare locala (plansa 8) total 4 intrari |  |  |
|  |  |  | 1.7. Amenajare scari |  |  |  |
| 93 | CI24A |  | Placarea treptelor si rampei cu placi de gresie antiderapanda pentru exterior R11, incleiate cu adeziv rezistent la inghet, cu grosimea sub 15 mm |  | m2 | 68,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 262,1400 |
|  | 26701122020521 |  | Placi de gresie antiderapanda pentru exterior R11 |  | m2 | 69,3600 |
|  | 24621061105541 |  | Adeziv rezistent la inghet |  | kg | 394,4000 |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  | kg | 10,2000 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 13,6000 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 1,3600 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,3400 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 23,3240 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,4480 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,4896 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 94 | CK18C |  | Montarea Profil treapta din inox, antiderapant (resursele ciment si nisip se exclud) |  | m | 51,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 13,2600 |
|  | 27431235490251 |  | Profil treapta din inox, antiderapant |  | m | 53,5500 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 306,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare scari |  |  |
|  |  |  | 1.8. Amenajare zone verzi (170 m2) |  |  |  |
| 95 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (sol fertil, h=20 cm) - solul existent |  | 100 m3 | 0,3400 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,0672 |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  | m3 | 0,0014 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 4,8620 |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  | h-ut | 1,2308 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 96 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 51,0000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 3,8760 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 97 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  | 100 m3 | 0,3400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,1224 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,1360 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 98 | TsH03A |  | Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu |  | m3 | 34,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 33,3200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 99 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (sol fertil, h=20 cm) - cernoziom |  | 100 m3 | 0,3400 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,0672 |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  | m3 | 0,0014 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 4,8620 |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  | h-ut | 1,2308 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 100 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 51,0000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 9,2820 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 101 | TsH04A |  | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu |  | m2 | 170,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,2000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 22,1000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 102 | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  | m2 | 170,0000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 18,7000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 103 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 | 1,7000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 8,1940 |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg | 6,7320 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 104 | TsH120B |  | Afinarea solului in straturi, razoare si rabate fara plivirea buruienilor |  | 100m2 | 1,7000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,8730 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 105 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 | 1,7000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 1,1220 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,7000 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,6562 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare zone verzi (170 m2) |  |  |
|  |  |  | 1.9. Plantare arbusti |  |  |  |
| 106 | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot - tuie h=1.5 m (in vaze de beton) |  | buc | 25,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,5000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 8,5000 |
|  | 11110001000021 |  | Puieti arbusti foioase fara balot - tuie h=1.5 m |  | buc | 26,0000 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,0500 |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  | kg | 3,0000 |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  | kg | 0,2500 |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  | buc | 0,2500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Plantare arbusti |  |  |
|  |  |  | 1.10. Instalare utilaj de joaca si sport |  |  |  |
| 107 | TsH91A apl |  | Instalarea nisipiera (resursa beton si "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj) |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 4,8500 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 108 | TsH91A |  | Instalarea banci pe 2 picioare (conform specificatiei) - resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj |  | buc | 6,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 11,4000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,7000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 29,1000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,2160 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,9000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 109 | TsH91A |  | Instalarea gard pentru teren de joaca (30 ml), prefabricat (resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj), k manopera = 2 Coeficient la manoperei=2,0000 |  | buc | 15,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 57,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 13,5000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 145,5000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,5400 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 2,2500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 110 | TsH91A |  | Instalarea leagan dublu cu scaune, prefabricat (resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj), k manopera = 2 Coeficient la manoperei=2,0000 |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,8000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,9000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 9,7000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 111 | TsH91A |  | Instalarea complex de joaca, prefabricat (resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj), k manopera = 2 Coeficient la manoperei=2,0000 |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,8000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,9000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 9,7000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 112 | TsH91A |  | Instalarea Complex sportiv ''Street Workaut mini", prefabricat (resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj), k manopera = 4 Coeficient la manoperei=4,0000 |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,6000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,8000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 19,4000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 113 | TsH91A |  | Instalarea Pavilion prefabricat PTP 038-03 , prefabricat (resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj), k manopera = 4 Coeficient la manoperei=4,0000 |  | buc | 3,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 22,8000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 5,4000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 58,2000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,1080 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,4500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 114 | TsH91A |  | Instalarea Balansoar - resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj |  | buc | 2,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,8000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,9000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 9,7000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0720 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,3000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 115 | TsH91A |  | Instalarea Balansoar pe arce elipcoidal - resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj |  | buc | 3,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,7000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,3500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 14,5500 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,1080 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,4500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 116 | TsH91A |  | Instalarea Bicicleta eliptica - resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 117 | TsH91A |  | Instalarea Aparat fitness (abdomen) - resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 118 | TsH91A |  | Instalarea Aparat fitness de vaslit - resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 119 | TsH91A |  | Instalarea Aparat fitness "bicileta"- resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 120 | TsH91A |  | Instalarea Aparat fitness pentru persoanele cu dezabilitati - resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 121 | TsH91B |  | Instalarea Cos de gunoi (cost in utilaj) |  | buc | 5,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,2500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 24,2500 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,4200 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,7500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 122 | RpEF13A |  | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (cost in utilaj) |  | buc | 10,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,4000 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 20,0000 |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,8000 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 123 | RpEJ07A |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (cost stilpi in utilaj) / Stalp pentru felinar h=2,5m |  | buc | 10,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 87,5000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 000,0000 |
|  | 1421102200642 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  | m3 | 2,0000 |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 1,8000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,8400 |
|  | 1422102205505 |  | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie |  | m3 | 3,0000 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,2000 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 2,2500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 124 | TsH91B |  | Instalarea parcare pentru bicicleta |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0840 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 125 | TsH91B |  | Montare vaza din beton, L=1.2 m (doar rmanopera) |  | buc | 18,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,8000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 8,1000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 87,3000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalare utilaj de joaca si sport |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total CD |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 126 |  |  | Nisipiera |  | buc | 1,0000 |
|  | 27 |  | Nisipiera |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 127 |  |  | Nisip pentru nisipiera copiilor |  | m3 | 0,8400 |
|  | 4080131 |  | Nisip natural |  | m3 | 0,8400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 128 |  |  | Gard p/u teren de joc |  | m | 30,0000 |
|  | 106 |  | Gard p/u teren de joc |  | m | 30,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 129 |  |  | Banca de odihna cu spatar tip PlayPark Bk03 sau analog |  | buc | 6,0000 |
|  | 29 |  | Banca de odihna cu spatar tip PlayPark Bk03 sau analog |  | buc | 6,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 130 |  |  | Urna РТР 053 sau analog |  | buc | 5,0000 |
|  | 105 |  | Urna РТР 053 |  | buc | 5,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 131 |  |  | Leagan dublu cu scaune tip SA-05 sau analog |  | buc | 1,0000 |
|  | 301 |  | Leagan dublu cu scaune tip SA-05 sau analog |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 132 |  |  | Parcare pentru bicicleta |  | buc | 1,0000 |
|  | 33222 |  | Parcare pentru bicicleta |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 133 |  |  | Complex de joaca PTP 21-14-Ts sau analog |  | buc | 1,0000 |
|  | 32 |  | Complex de joaca tip PTP 21-14-Ts sau analog |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 134 |  |  | Balansoar pe arc elicoidal |  | buc | 3,0000 |
|  | 87 |  | Balansoar pe arc elicoidal |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 135 |  |  | Balansoar din metal cu 2 locuri cu amortizatori din cauciuc, saune cu spatare din HDPE multistrat, minere metalice |  | buc | 2,0000 |
|  | 86 |  | Balansoar din metal cu 2 locuri cu amortizatori din cauciuc, saune cu spatare din HDPE multistrat, minere metalice |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 136 |  |  | Complex sportiv "Street Workout mini" PTP 523-03-X sau analog |  | buc | 1,0000 |
|  | 100 |  | Complex sportiv "Street Workout mini" PTP 523-03-X |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 137 |  |  | Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdominal" L=1360 mm; l=1140; h=820 |  | buc | 1,0000 |
|  | 95 |  | Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdominal" L=1360 mm; l=1140; h=820 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 138 |  |  | Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T sau analog |  | buc | 1,0000 |
|  | 111 |  | Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 139 |  |  | Aparat fitness "Bicicleta eliptica" PTP 518T sau analog |  | buc | 1,0000 |
|  | 1112 |  | Aparat fitness "Bicicleta eliptica" PTP 518T |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 140 |  |  | Aparat fitness de vaslit PTP 503T sau analog |  | buc | 1,0000 |
|  | 1113 |  | Aparat fitness de vaslit PTP 503T |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 141 |  |  | Aparat de fitness dublu pentru intinderea muschilor pentru persoanele cu dizabilitati PTP 532T sau analog |  | buc | 1,0000 |
|  | 1114 |  | Aparat de fitness dublu pentru intinderea muschilor pentru persoanele cu dizabilitati PTP 532T |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 142 |  |  | Pavilion prefabricat PTP 038-03 |  | buc | 3,0000 |
|  | 1072 |  | Pavilion prefabricat PTP 038-03 |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 143 |  |  | Corp de iluminat stradal LED cu panou solar (Temperatura culoare (K) 6400 K, Puterea (W) 50 W, Flux luminos (lm) 950 lm, Gradul de protecюie (IP) IP65) |  | buc | 10,0000 |
|  | 35 |  | Corp de iluminat stradal LED cu panou solar |  | buc | 10,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 144 |  |  | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare h=2.5m |  | buc | 8,0000 |
|  | 2811106302048 |  | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare h=2.5m |  | buc | 8,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 145 |  |  | Vaza din beton L= 1.20 m, tip VPS 20 sau analog |  | buc | 18,0000 |
|  | 4545 |  | Vaza din beton L= 1.20 m, tip VPS 20 sau analog |  | buc | 18,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 146 |  |  | Rampa pentru carucior, inclusiv suruburi de fixare (model tip https://fier.md/shop/rampa-carucior/ sau analog) |  | m | 15,0000 |
|  | 11312 |  | Rampa pentru carucior, inclusiv sistema de fixare |  | m | 15,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cmd |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |