CAIET  DE SARCINI

Reconstructia sediului punctului de operare terestră SMURD

din or. Ungheni, str. Plamadeala, nr. 96

2-1-1 Soluţii arhitecturale

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 19,98 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 994,98 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 636,18 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi) | m2 | 202,41 |
| 5 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 72,30 |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (strat de egalizare) | m2 | 482,00 |
| 7 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu) | m3 | 10,13 |
| 8 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 | 1 256,00 |
| 9 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 1 256,00 |
| 10 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 135,23 |
| 11 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (strat de egalizare) | m2 | 991,00 |
| 12 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 148,65 |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti exteriori | m2 | 150,00 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 579,00 |
| 15 | TsC35B11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m (nivelarea pardoselilor) | 100 m3 | 0,96 |
| 16 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 737,40 |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,47 |
|  |  | 2. Inchideri si compartimentari |  |  |
|  |  | 2.1. Cota 0.000 |  |  |
| 18 | CD51D | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m | 100m2 | 0,61 |
| 19 | CD65G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50, inaltimeа etajului pina la 4 m | m3 | 20,41 |
| 20 | CD61A | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m | m3 | 12,71 |
|  |  | 2.2. Cota +4.200 |  |  |
| 21 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,10 |
|  |  | 3. Finisarea pereti |  |  |
|  |  | 3.1. Cota - 3.620 |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 184,15 |
| 23 | CF02B f | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 184,15 |
| 24 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M50 | m2 | 184,15 |
| 25 | CC03A | Montare plase sudate D=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 184,15 |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 184,15 |
| 27 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minius pentru fiecare 1,0 mm | m2 | -184,15 |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 184,15 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 184,15 |
| 30 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 184,15 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 184,15 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 184,15 |
| 33 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,84 |
|  |  | 3.2. Cota 0.000 |  |  |
|  |  | 3.2.1. Tip 1 |  |  |
| 34 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 841,42 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 841,42 |
| 36 | CF02B f | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 841,42 |
| 37 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M50 | m2 | 841,42 |
| 38 | CC03A | Montare plase sudate D=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 841,42 |
| 39 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 841,42 |
| 40 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minius pentru fiecare 1,0 mm | m2 | -841,42 |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 841,42 |
| 42 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 841,42 |
| 43 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 841,42 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 841,42 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 841,42 |
| 46 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 8,41 |
|  |  | 3.2.2. Tip 2 |  |  |
| 47 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 191,46 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 191,46 |
| 49 | CF02B f | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 191,46 |
| 50 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M50 | m2 | 191,46 |
| 51 | CC03A | Montare plase sudate D=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 191,46 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 191,46 |
| 53 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 191,46 |
|  |  | 3.2.3. Tip 3 |  |  |
| 54 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 209,00 |
| 55 | RpCR01A | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi | m2 | 209,00 |
|  |  | 3.3. Cota +4.200 |  |  |
|  |  | 3.3.1. Tip 1 |  |  |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 105,69 |
| 57 | CF02B f | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 105,69 |
| 58 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M50 | m2 | 105,69 |
| 59 | CC03A | Montare plase sudate D=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 105,69 |
| 60 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 105,69 |
| 61 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minius pentru fiecare 1,0 mm | m2 | -105,69 |
| 62 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 105,69 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 105,69 |
| 64 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 105,69 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 105,69 |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 105,69 |
|  |  | 3.3.2. Tip 2 |  |  |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 52,10 |
| 68 | CF02B f | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 52,10 |
| 69 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M50 | m2 | 52,10 |
| 70 | CC03A | Montare plase sudate D=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 52,10 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 52,10 |
| 72 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 52,10 |
|  |  | 4. Finisare tavan |  |  |
|  |  | 4.1. Cota -3.620 |  |  |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 110,01 |
| 74 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 110,01 |
| 75 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm | m2 | 110,01 |
| 76 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 110,01 |
| 77 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 110,01 |
| 78 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 110,01 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 110,01 |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 110,01 |
|  |  | 4.2. Cota 0.000 |  |  |
|  |  | 4.2.1. Tip 1 |  |  |
| 81 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 624,70 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 624,70 |
| 83 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 624,70 |
| 84 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm | m2 | 624,70 |
| 85 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 624,70 |
| 86 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 624,70 |
| 87 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 624,70 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 624,70 |
| 89 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 624,70 |
|  |  | 4.2.2. Tip 2 |  |  |
| 90 | RpCR01A | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi | m2 | 9,21 |
|  |  | 4.3. Cota +4.200 |  |  |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 44,26 |
| 92 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 44,26 |
| 93 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm | m2 | 44,26 |
| 94 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 44,26 |
| 95 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,26 |
| 96 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,26 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,26 |
| 98 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,26 |
|  |  | 5. Finisare pardosele |  |  |
|  |  | 5.1. Cota -3.620 |  |  |
| 99 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,10 |
| 100 | TsC53A k=1.25 | Compactarea pamintului cu pietris grosime 50 mm | 100m2 | 1,10 |
| 101 | CG22A3 | Pardoseli din beton clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc | m2 | 110,01 |
| 102 | CG22A5 K=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adaoga | m2 | 110,01 |
| 103 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la placi | kg | 319,03 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund de patrundere adinca conform fisei tehnice produs final | m2 | 109,55 |
| 105 | CG31A adoptata | Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu SIKAFLOOR 2020 sau similare (consum 0.55 kg/m2) | m2 | 109,55 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 5,07 |
| 107 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=80 mm, aplicate cu adeziv pentru gresie ceramica | m | 63,38 |
|  |  | 5.2. Cota 0.000 |  |  |
|  |  | 5.2.1. Tip P1 |  |  |
| 108 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 4,60 |
| 109 | TsC53A k=1.25 | Compactarea pamintului cu pietris grosime 50 mm | 100m2 | 4,60 |
| 110 | CG22A3 | Pardoseli din beton clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc | m2 | 459,70 |
| 111 | CG22A5 K=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adaoga | m2 | 459,70 |
| 112 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la placi | kg | 1 333,13 |
| 113 | CG52A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent | m2 | 459,70 |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 12,48 |
| 115 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=80 mm, aplicate cu adeziv pentru gresie ceramica | m | 156,00 |
|  |  | 5.2.2. Tip P2 |  |  |
| 116 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare la pardosele: grosime 10mm | m2 | 84,48 |
| 117 | CG49A | Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, clasa de uzura a covorului 33 , la pardoseli, sudarea rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea plintelor din PVC la pereti | m2 | 84,48 |
|  |  | 5.3. Cota +4.200 |  |  |
|  |  | 5.3.1. Tip P2 |  |  |
| 118 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare la pardosele: grosime 10mm | m2 | 35,25 |
| 119 | CG49A | Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, clasa de uzura a covorului 33 , la pardoseli, sudarea rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea plintelor din PVC la pereti | m2 | 35,25 |
|  |  | 5.3.2. Tip P4 |  |  |
| 120 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale si verticale, cu suspensie de bitum intr-un strat (2 straturi) | m2 | 10,01 |
| 121 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 9,01 |
| 122 | CG22A3 | Pardoseli din beton clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc | m2 | 9,01 |
| 123 | CG22A5 K=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adaoga | m2 | -9,01 |
| 124 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la placi | kg | 16,67 |
| 125 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale si verticale, cu suspensie de bitum intr-un strat (2 straturi) | m2 | 9,01 |
| 126 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,01 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 9,01 |
| 128 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica grosime 10 mm, clasa 3 de rezistenta la uzura, inclusiv stratul suport din adeziv, cu rosturile de 2 mm, cu ulplerea lor cu chit fuga rezistent la dizenfectanti | m2 | 9,01 |
|  |  | 6. Timplarie |  |  |
|  |  | 6.1. Cota 0.000 |  |  |
| 129 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC cu 3 camere ranforsat, RAL 9010, cu geam ordinar grosime 4 mm (mat), intr-un cant, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat) (U2-U4) | m2 | 37,17 |
| 130 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC, RAL 9010, cu 4 camere ranforsat, cu geam termopan 4-16-4-16-4, in doua canturi, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat) (U5) | m2 | 6,60 |
| 131 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC, RAL 9010, cu 4 camere ranforsat, cu geam termopan 4-16-4-16-4, in doua canturi, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat) (U6) | m2 | 4,70 |
| 132 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC, RAL 9010, cu 4 camere ranforsat, cu geam termopan 4-16-4-16-4 mm, intr-un cant, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat) (U7) | m2 | 2,59 |
| 133 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 3,00 |
| 134 | CK57H | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC, RAL 9010, cu 4 camere ranforsat si geam termopan 4-164-16-4: 1 cant oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe (F1) | m2 | 25,44 |
| 135 | CK57C | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC, RAL 9010, cu 4 camere si geam termopan 4-16-4-16-4: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F2) | m2 | 3,10 |
| 136 | CK57C | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC, RAL 9010, cu 4 camere si geam termopan 4-16-4-16-4: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F3) | m2 | 3,18 |
| 137 | CK57H | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC, RAL 9010, cu 4 camere si geam termopan 4-16-4-16-4: cu suprafata golului peste 2 m2 in opt canaturi fara deschidere de canturi (F4) | m2 | 10,20 |
| 138 | CK26C | Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase plastice | m | 25,60 |
| 139 | CK26B | Glafuri B=250 mm, RAL 7016, montate la ferestre din aluminiu | m | 20,80 |
|  |  | 6.2. Cota +4.200 |  |  |
| 140 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC cu 3 camere ranforsat, RAL 9010, cu geam ordinar grosime 4 mm (mat), intr-un cant, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat) (U2, U4, U9, U10, U11) | m2 | 11,23 |
| 141 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC cu 3 camere ranforsat, RAL 9010, cu geam ordinar grosime 4 mm (mat), in doua canturi, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat) (U12) | m2 | 3,29 |
| 142 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,00 |
| 143 | CK57F | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC, RAL 9010, cu 4 camere si geam termopan 4-16-4-16-4: 1 cant oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F5) | m2 | 5,62 |
| 144 | CK57F | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC, RAL 9010, cu 4 camere si geam termopan 4-16-4-16-4: 1 cant oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F6) | m2 | 3,07 |
| 145 | CK57E | Montarea ferestrelor din profilurilori PVC, RAL 9010, cu 4 camere si geam termopan 4-16-4-16-4: 1 cant oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F-7) | m2 | 1,71 |
| 146 | CK57E | Montarea ferestrelor din profilurilori PVC, RAL 9010, cu 4 camere si geam termopan 4-16-4-16-4: 1 cant oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F-8) | m2 | 1,66 |
| 147 | CK57F | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC, RAL 9010, cu 3 camere si geam ordinar grosime 4 mm: 1 cant oscilobatant (pliante, swing-out), cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F8) | m2 | 1,94 |
| 148 | CK26C | Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase plastice | m | 11,60 |
| 149 | CK26B | Glafuri B=250 mm, RAL 7016, montate la ferestre din aluminiu | m | 11,60 |
|  |  | 7. Acoperis |  |  |
|  |  | 7.1. Cota 4.200 |  |  |
| 150 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat de tip Mabital | m2 | 461,00 |
| 151 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu Bicroelast EPP, modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 461,00 |
| 152 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 150 mm, intr-un strat | m2 | 461,00 |
| 153 | IzI23C | Strat de pelicola din polietilena grosime 200 mk, montat la pardosele | m2 | 461,00 |
| 154 | IzF18E | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 461,00 |
| 155 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 3,92 |
| 156 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 5,41 |
| 157 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei | m3 | 9,33 |
| 158 | CE17A | Strat de barierii de vapori densitate 96 gr/m2 montat sub stratul de invelitoare | m2 | 752,33 |
| 159 | CE30A | Asterala le invelitori invelitorilor din placi amprentate tip tigla, din rigle de rasinoase. Consum 0.0081 m3/m2 (sipca si contrasipca) | m2 | 752,33 |
| 160 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei | m3 | 6,09 |
| 161 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei | m3 | 6,09 |
| 162 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata h=20 mm, RAL 7016, pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 752,33 |
| 163 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 91,00 |
| 164 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm, RAL 7016 | m | 134,76 |
| 165 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass D=87 mm din tabla protejata anticoroziv, RAL 7016 | m | 78,00 |
| 166 | CE31A1 | Pazii profilate, la streasina din scinduri geluite grosimea 20 mm | m2 | 82,60 |
| 167 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice, aplicate pe elemte din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul 1 strat | m2 | 82,60 |
|  |  | 7.2. Cota 17.200 |  |  |
| 168 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat de tip Mabital | m2 | 530,00 |
| 169 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu Bicroelast EPP, modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 530,00 |
| 170 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 150 mm, intr-un strat | m2 | 530,00 |
| 171 | IzI23C | Strat de pelicola din polietilena grosime 200 mk, montat la pardosele | m2 | 530,00 |
| 172 | IzF18E | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 530,00 |
| 173 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 5,33 |
| 174 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 7,16 |
| 175 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei | m3 | 12,49 |
| 176 | CE17A | Strat de barierii de vapori densitate 96 gr/m2 montat sub stratul de invelitoare | m2 | 637,35 |
| 177 | CE30A | Asterala le invelitori invelitorilor din placi amprentate tip tigla, din rigle de rasinoase. Consum 0.0081 m3/m2 (sipca si contrasipca) | m2 | 637,35 |
| 178 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei | m3 | 5,16 |
| 179 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei | m3 | 5,16 |
| 180 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata h=20 mm, RAL 7016, pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 637,35 |
| 181 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 18,20 |
| 182 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm, RAL 7011 | m | 95,42 |
| 183 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass D=87 mm din tabla protejata anticoroziv, RAL 7011 | m | 92,00 |
| 184 | CE31A1 | Pazii profilate, la streasina din scinduri geluite grosimea 20 mm | m2 | 91,80 |
| 185 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice, aplicate pe elemte din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul 1 strat | m2 | 91,80 |
| 186 | CL19D | Confectionarea si montarea barierei de protectie acoperis din otel profilat, inclusiv refacerea vopselei deteriorate la acoperis (dupa caz) (bariera de protectie) | kg | 329,57 |
| 187 | IzF16B | Monarea garniturilor din placi tehnice de cauciuc, de 5 mm grosime, sub elementele de fixare | m2 | 1,85 |
| 188 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 23,81 |
| 189 | CL20A | Grile de ventilatie din orel galvanizat, nereglabile, gata confectionate, 900x500 mm | buc | 3,00 |
|  |  | 8. Finisarea exterioara |  |  |
|  |  | 8.1. Fatada |  |  |
| 190 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 970,00 |
| 191 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Tuffuhgpuht" | m2 | 752,14 |
| 192 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 150,00 |
| 193 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100 | m2 | 150,00 |
| 194 | CC03A | Montare plase sudate D=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 114,00 |
| 195 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala D=110 kg/m3, gr. 100 mm, inclusiv montarea plasei de armare din fibra de sticla cu densitarea 160 gr/m2 si a cornierilor din aluminiu cu plasa la muchii | m2 | 786,40 |
| 196 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala D=110 kg/m2, gr. 40 mm, inclusiv montarea plasei de armare din fibra sticla cu densitatea 160 gr/m2 si a cornierilor din aluminiu cu plasa la muchii | m2 | 53,30 |
| 197 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 839,70 |
| 198 | CF30A | Tencuieli exterioare de 3 mm. grosime, executate manual. cu amestec de tip "TINA-15" la pereti RAL 9010 | m2 | 839,70 |
| 199 | CE23C | Sorturi din tabla zincata (Zn275) plana protejata anticoroziv pe ambele fete (0.50 mk), de 0,6 mm grosime, RAL 7011, cu latimea desfasurata de 350 mm, inclusiv montarea elementelor de prindere (detaliu D5) | m | 106,80 |
| 200 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, cu masticuri polimerice | m | 106,80 |
|  |  | 8.2. Finisarea soclului |  |  |
| 201 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 45,60 |
| 202 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 21,12 |
| 203 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 21,12 |
| 204 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,128 |
| 205 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 96,20 |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 96,20 |
| 207 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 96,20 |
| 208 | CF17B k=6 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100 | m2 | 96,20 |
| 209 | CC03A | Montare plase sudate D=5.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 96,20 |
| 210 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale si verticale, cu suspensie de bitum intr-un strat | m2 | 96,20 |
| 211 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase 3 mm grosime, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 96,20 |
| 212 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren extrudat gr. 80 mm, densitatea 35kg/m3 | m2 | 96,20 |
| 213 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 32,80 |
|  |  | 9. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | 9.1. Groapa spalatorie |  |  |
| 214 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 3,50 |
| 215 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 5,78 |
| 216 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 5,78 |
| 217 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,035 |
| 218 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 33,16 |
| 219 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la placi | kg | 95,84 |
| 220 | CA04F | Beton turnat in placi si grinzi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 2,80 |
| 221 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare Gm1 | kg | 112,85 |
| 222 | CL22A | Capace din tabla striata de 4 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului | m2 | 1,12 |
| 223 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,154 |

2-1-2 Constructii din beton armat si metal

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Fundatii |  |  |
| 1 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 16,90 |
| 2 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 9,08 |
| 3 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 9,08 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,055 |
| 5 | CA02C | Beton simplu C2.8/3.5 turnat in egalizari, beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 1,50 |
| 6 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in fundatii izolate si continue, inclusiv sprijinirile | m2 | 28,00 |
| 7 | CC01E | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 34,80 |
| 8 | CC01F1 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue | kg | 192,10 |
| 9 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancora M1) | kg | 88,80 |
| 10 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 4,00 |
| 11 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 11,40 |
|  |  | 2. Constructii si confectii metalice |  |  |
| 12 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 3,948 |
| 13 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 3,948 |
|  |  | 3. Consolidare parapete |  |  |
| 14 | RCsB21C k=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2.5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 76,00 |
| 15 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor | buc | 76,00 |
| 16 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | 55,16 |
| 17 | RpCD01C2 | Armaturi din otel-beton AI, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 137,83 |
| 18 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton AIII, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 580,19 |
| 19 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancora A1) | kg | 39,96 |
| 20 | CA04F | Beton turnat in placi si grinzi, beton marfa C12/15 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 10,50 |
| 21 | CD70С | Zidarie in asize din blocuri de calcar la pereti cu prepararea mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 12,45 |

2-1-3 Retele interioare de apa si canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Apeduct A1, T3, T4 |  |  |
| 1 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 55,00 |
| 2 | RpSD08D | Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 100 mm | buc | 1,00 |
| 3 | SA16C | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 40*3.7 mm | m | 15,00 |
| 4 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40x9 mm | m | 15,00 |
| 5 | SA37E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" | buc | 15,00 |
| 6 | SA16B | Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 32*3.0 mm | m | 15,00 |
| 7 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x9 mm | m | 15,00 |
| 8 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 15,00 |
| 9 | SA16A | Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 25*2.5 mm | m | 10,00 |
| 10 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x9 mm | m | 10,00 |
| 11 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 10,00 |
| 12 | SA15B | Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 20*2.0 mm | m | 25,00 |
| 13 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm | m | 25,00 |
| 14 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 25,00 |
| 15 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 65,00 |
| 16 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece si calda executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 6,50 |
| 17 | SD07C | Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 1" | buc | 1,00 |
| 18 | SD07B | Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 3/4" | buc | 2,00 |
| 19 | SD07A | Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 1/2" | buc | 8,00 |
| 20 | SD12B | Supapa de sens, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" | buc | 1,00 |
| 21 | SA05D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 4" | m | 55,00 |
| 22 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 5,00 |
| 23 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi pe grund GF-021 pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 18,65 |
| 24 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 55,00 |
| 25 | SF02B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 5,50 |
| 26 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 55,00 |
| 27 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 65,00 |
| 28 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm | buc | 2,00 |
|  |  | 1.2. Apeduct A4 |  |  |
| 29 | SA16E | Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 50*5.5 mm | m | 10,00 |
| 30 | SA16B | Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 32*3.0 mm | m | 2,00 |
| 31 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 2,00 |
| 32 | SA15B | Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 20*2.0 mm | m | 5,00 |
| 33 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 5,00 |
| 34 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 17,00 |
| 35 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece si calda executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 1,70 |
| 36 | SD07E | Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 1,00 |
| 37 | SD12A | Supapa de sens, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1" | buc | 1,00 |
|  |  | 1.3. Canalizare menagera C1 |  |  |
| 38 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 60,00 |
| 39 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 10,00 |
| 40 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 15,00 |
| 41 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 15,00 |
| 42 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, cu grila din otel galvanizat, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,00 |
| 43 | SB09E | Revizie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 |
| 44 | SB09E | Clapeta de aerisire din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 45 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare D110 cu umplere cu mortar in planseu | buc | 6,00 |
| 46 | SB09E | Piesa de curatare din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 47 | SB09C | Piesa de curatare din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,00 |
| 48 | SB09E | Reductie 110/50 din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc | buc | 1,00 |
| 49 | SB09E | Cot la 45' din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 14,00 |
| 50 | SB09C | Cot la 45' din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 10,00 |
| 51 | SB10E | Ramificatie simpla la 45' din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 5,00 |
| 52 | SB10C | Ramificatie simpla la 45' din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |
| 53 | SB10E | Ramificatie simpla la 45' din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50x110 mm | buc | 5,00 |
| 54 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 7,50 |
|  |  | 1.4. Sistemul A5 |  |  |
| 55 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,80 |
| 56 | AcE151A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor circulare, cu diametrul 1,5 m, de tip КЦД-15 | buc | 1,00 |
| 57 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor circulare cu diametrul 1,5 m, de tip КЦ-15-6 | buc | 4,00 |
| 58 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor circulare cu diametrul 1,5 m, de tip КЦП1-15-1 | buc | 1,00 |
| 59 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor circulare cu diametrul 1,5 m, de tip КЦО-1 | buc | 1,00 |
| 60 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor circulare cu diametrul 1,5 m, de tip КЦ7-3 | buc | 1,00 |
| 61 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,73 |
| 62 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor circulare cu diametrul 2,0 m, de tip КЦД-20 | buc | 1,00 |
| 63 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor circulare cu diametrul 2,0 m, de tip КЦ-20-6 | buc | 4,00 |
| 64 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor circulare cu diametrul 2,0 m, de tip КЦП1-20-1 | buc | 1,00 |
| 65 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor circulare cu diametrul 2,0 m, de tip КЦО-1 | buc | 1,00 |
| 66 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor circulare cu diametrul 2,0 m, de tip КЦ7-3 | buc | 1,00 |
| 67 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 102,00 |
| 68 | IzF32A | Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor (dimensiuni 20x20 mm) | m | 56,00 |
| 69 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 37,88 |
| 70 | AcA07B | Montarea in pamint, a tevilor din PVC, SN4, avind diametrul de 110 mm | m | 10,00 |
| 71 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,00 |
|  |  | 1.5. Utilaj sanitar |  |  |
| 72 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din portelan sanitar asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
| 73 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 2,00 |
| 74 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat pentru lavoar, avind diametrul de conexiune 1/2" | buc | 2,00 |
| 75 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |
| 76 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata cu dimensiunele in plan 900x900 mm, cu sifon de scurgere din material plastic si egalizator de potential | buc | 2,00 |
| 77 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil, inclusiv suportul dusului, montata pe perete | buc | 2,00 |
| 78 | SC05A | Chiuveta din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,00 |
| 79 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat pentru chiuveta, avind diametrul de conexiune 1/2" | buc | 1,00 |
| 80 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 81 | SC10B | Bideu din portelan sanitar echipat cu baterie amestecatoare | buc | 1,00 |
|  |  | 1.6. Lucrari de terasament si canale din beton |  |  |
| 82 | TsA07B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (statia de epurare) | m3 | 2,66 |
| 83 | TsA07E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu (fintini) | m3 | 14,72 |
| 84 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 28,68 |
| 85 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 28,68 |
| 86 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,17 |
| 87 | TsA07B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (sistema A5) | m3 | 13,05 |
| 88 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 13,05 |
| 89 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (canal pentru montarea tevilor) | m3 | 27,44 |
| 90 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,90 |
| 91 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in fundatii izolate si continue, inclusiv sprijinirile | m2 | 70,00 |
| 92 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 6,30 |
| 93 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0.12 mc inclusiv de tip P 3-4 (2990x400x100 mm) | buc | 24,00 |
| 94 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 9,16 |
| 95 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 30,16 |
| 96 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 30,16 |
| 97 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,18 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Apeduct A1, T3, T4 |  |  |
| 98 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 40 mm, inclusiv instalarea robinetilor cu sfera si manieta: 1 1/4" - 2 buc, robinet de golire 1/2" - 1 buc | компл. | 1,00 |
| 99 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4" | buc | 1,00 |
| 100 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 101 | 08-03-605-1 | Montarea si conectarea la reteaua electrica a servomotorului | buc | 1,00 |
| 102 | SD09E | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm | buc | 1,00 |
| 103 | 08-03-605-1 | Montarea si conectarea la reteaua electrica a servomotorului | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. Sistemul A4 |  |  |
| 104 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 105 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 1,00 |
| 106 | SD07E | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 1,00 |
| 107 | 08-03-605-1 | Montarea si conectarea la reteaua electrica a servomotorului | buc | 3,00 |
| 108 | SE55A adoptata | Montarea instalatiei de filtrare si recirculare a apei | buc | 1,00 |
|  |  | 2.3. Sistemul A5 |  |  |
| 109 | SE51E | Montarea separatorului pasiv de produse petroliere din polipropilena, avind dimensiunile 2660x1000x1330(h) mm | buc | 1,00 |
|  |  | 2.4. Utilaj sanitar |  |  |
| 110 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 150 l, montata pe console fixate in perete | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Apeduct A1, T3, T4 |  |  |
| 111 | pret furnizor | Contor de apa rece cu ultrasunet Dn=15 mm, FLOW IQ 3100 | buc | 1,00 |
| 112 | pret furnizor | Filtru cu plasa, cu mufe 1 1/4" | buc | 1,00 |
| 113 | pret furnizor | Robinet sfera Dn=15 mm cu servomotor electric | buc | 1,00 |
| 114 | pret furnizor | Vana din otel cu flansa Dn=100 mm cu servomotor | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. Sistemul A4 |  |  |
| 115 | pret furnizor | Robinet sfera Dn=15 mm cu servomotor electric | buc | 1,00 |
| 116 | pret furnizor | Robinet sfera Dn=25 mm cu servomotor electric | buc | 1,00 |
| 117 | pret furnizor | Robinet sfera Dn=40 mm cu servomotor electric | buc | 1,00 |
| 118 | pret furnizor | Instalatie de filtrare si recirculare a apei de tip AQUARIUS, inclusiv rezervorul si pompa submersibila instalata in rezervor | SET | 1,00 |
|  |  | 3.3. Sistemul A5 |  |  |
| 119 | pret furnizor | Statie de epurare de produse petroliere, din polipropilena, avind dimensiunile 2660x1000x1330(h) mm de tip Alfa GSJ-3 complet echipata | компл. | 1,00 |
|  |  | 3.4. Utilaj sanitar |  |  |
| 120 | pret furnizor | Preparator electric de apa calda V=150l | buc | 1,00 |

2-1-4 Sistemele de incalzire si ventilare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Sistemul de ventilare |  |  |
| 1 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 150x150 mm | m2 | 2,40 |
| 2 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 250x250 mm. | m2 | 15,00 |
| 3 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 200x150 mm. | m2 | 2,10 |
| 4 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 200x200 mm. | m2 | 12,00 |
| 5 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 250x200 mm. | m2 | 4,50 |
| 6 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala acoperita cu un strat de folie din aluminiu, avind grosimea de 50 mm | m2 | 45,00 |
| 7 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind sectiunea 600x300 mm. | m2 | 7,20 |
| 8 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind sectiunea 600x200 mm. | m2 | 6,40 |
| 9 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind sectiunea 400x200 mm. | m2 | 2,40 |
| 10 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 300x200 mm. | m2 | 24,00 |
| 11 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 300x150 mm. | m2 | 13,50 |
| 12 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 250x450 mm. | m2 | 8,40 |
| 13 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 250x250 mm. | m2 | 3,00 |
| 14 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 150x200 mm | m2 | 6,30 |
| 15 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 150x350 mm. | m2 | 5,00 |
| 16 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 150x150 mm | m2 | 0,60 |
| 17 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala acoperita cu un strat de folie din aluminiu, avind grosimea de 50 mm | m2 | 9,00 |
| 18 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 150x150 mm | m2 | 6,60 |
| 19 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 300x200 mm. | m2 | 28,00 |
| 20 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 200x200 mm. | m2 | 32,00 |
| 21 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 300x300 mm. | m2 | 28,80 |
| 22 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie cu grad sporit de etansare a sectiunilor, la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0.5 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 150 mm. | m2 | 19,27 |
| 23 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie cu grad sporit de etansare a sectiunilor, la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0.5 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 200 mm. | m2 | 12,60 |
| 24 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie cu grad sporit de etansare a conexiunilor, la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0.5 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 315 mm. | m2 | 14,85 |
| 25 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie cu grad sporit de etansare a conexiunilor, la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0.7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 350 mm. | m2 | 16,50 |
| 26 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind sectiunea 300x500 mm. | m2 | 3,20 |
| 27 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind sectiunea 400x200 mm. | m2 | 8,40 |
| 28 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind sectiunea 500x300 mm. | m2 | 14,40 |
| 29 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind sectiunea 700x400 mm. | m2 | 22,00 |
| 30 | VB29A | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm (700x500 mm) | buc | 1,00 |
| 31 | VB29A | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm (550x400 mm) | buc | 1,00 |
| 32 | VB28B | Deflector circular D=315 mm | buc | 1,00 |
| 33 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin planseu de beton, pentru deflector cu D=315 mm, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra conform cerintelor seriei 5.904-51 | buc | 1,00 |
| 34 | VB30B | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime (de perete 500x500x400(h) mm) | m2 | 1,05 |
| 35 | pret furnizor | Elemente de fixare a tubulaturii de stratul suport | kg | 370,00 |
| 36 | CR30A | Compartimentari din panouri cu impletituri de sirma zincata ochi 20x20 mm | m2 | 1,00 |
| 37 | CL20A | Grile de ventilatie din orel galvanizat, nereglabile, gata confectionate, 250x250 mm | buc | 2,00 |
| 38 | CL20A | Grile de ventilatie din orel galvanizat, nereglabile, gata confectionate, 200x200 mm | buc | 4,00 |
| 39 | CL20A | Grile de ventilatie din orel galvanizat, nereglabile, gata confectionate, 350x150 mm | buc | 1,00 |
| 40 | CL20A | Grile de ventilatie din orel galvanizat, nereglabile, gata confectionate, 300x300 mm | buc | 1,00 |
| 41 | CL20A | Grile de ventilatie din orel galvanizat, nereglabile, gata confectionate, 400x700 mm | buc | 1,00 |
| 42 | CL20A | Grile de ventilatie din orel galvanizat, nereglabile, gata confectionate, 600x300 mm | buc | 1,00 |
| 43 | CL20A | Grile de ventilatie din orel galvanizat, nereglabile, gata confectionate, 250x450 mm | buc | 1,00 |
| 44 | CL20A | Grile de ventilatie din orel galvanizat, nereglabile, gata confectionate, 300x500 mm | buc | 1,00 |
| 45 | CL20A | Grile de ventilatie din orel galvanizat, nereglabile, gata confectionate, 500x500 mm | buc | 2,00 |
| 46 | CL20A | Grile de ventilatie metalice exterioare avind diametrul de 150 mm | buc | 4,00 |
| 47 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, reglabila, in 1 directie, 150x150 mm | buc | 1,00 |
| 48 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, reglabila, in 1 directie, 200x200 mm | buc | 5,00 |
| 49 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, reglabila, in 1 directie, 400x150 mm | buc | 24,00 |
| 50 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, reglabila, in 1 directie, 300x150 mm | buc | 1,00 |
| 51 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, reglabila, in 1 directie, 500x150 mm | buc | 31,00 |
|  |  | 1.2. Sistemul de incalzire cota 0.000, 4.400 |  |  |
| 52 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc, dezaerator incorporat, tip 11K: HxL=500x500 mm | buc | 8,00 |
| 53 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc, dezaerator incorporat, tip 22K: HxL=500x500 mm | buc | 2,00 |
| 54 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc, dezaerator incorporat, tip 22K: HxL=500x800 mm | buc | 2,00 |
| 55 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc, dezaerator incorporat, tip 22K: HxL=500x1000 mm | buc | 43,00 |
| 56 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc, dezaerator incorporat, tip 33K, HxL=500x1800 mm | buc | 7,00 |
| 57 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc, dezaerator incorporat, tip 22K, HxL=500x1800 mm | buc | 4,00 |
| 58 | IB07A | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind 600x700 mm | buc | 2,00 |
| 59 | IC35B | Teava din polipropilenacu insertie din aluminiu, PN25, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 20x3.4 mm (k=2 pentru fitinguri) | m | 600,00 |
| 60 | IC35C | Teava din polipropilena cu insertie din aluminiu, PN25, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior si grosimea peretilor de 25x4.2 mm (k=2 pentru fitinguri) | m | 360,00 |
| 61 | IC36C k=1.5 | Teava din polietilena cu insertie din aluminiu, PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x5.4 mm (k=1.5 pentru fitinguri) | m | 250,00 |
| 62 | IC36D | Teava din polietilena cu insertie din aluminiu, PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40x6.7 mm (k=1.5 pentru fitinguri) | m | 180,00 |
| 63 | ID01A | Robinet tur montat inainte de corpurile de incalzire, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 68,00 |
| 64 | ID01A | Robinet retur montat dupa de corpurile de incalzire, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 68,00 |
| 65 | ID02A | Cap termostatic de reglare a temperaturii, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 68,00 |
| 66 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 960,00 |
| 67 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 430,00 |
| 68 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 960,00 |
| 69 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 430,00 |
| 70 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 87,00 |
| 71 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 87,00 |
| 72 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm | m | 600,00 |
| 73 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=26x9 mm | m | 360,00 |
| 74 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x9 mm | m | 250,00 |
| 75 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40x9 mm | m | 180,00 |
|  |  | 1.3. Colector-distribuitor cota +4.400 |  |  |
| 76 | ID04B | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 2,00 |
| 77 | ID04A | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 4,00 |
| 78 | ID04A | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 2,00 |
| 79 | ID06A | Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,00 |
| 80 | TfD01A | Montarea pe conducta a termomanometrului Pmax=16MPa, T=0-120*C, inclusiv a robinetului cu 3 cai | buc | 14,00 |
| 81 | ID04A | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, de golire a instalatiei de incalzire, cu stut pentru conectarea furtunului, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,00 |
| 82 | IC11E | Teava din otel, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x2.5 mm | m | 2,00 |
| 83 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 2,00 |
| 84 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 2,00 |
| 85 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu 1 strat de grund GF-021 si 2 straturi de email alchidic PF-115 pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 0,28 |
| 86 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri - 1 1/2" | buc | 2,00 |
|  |  | 1.4. Colector-distribuitor cota 0.000 |  |  |
| 87 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" | buc | 6,00 |
| 88 | ID04B | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" | buc | 2,00 |
| 89 | ID04B | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 6,00 |
| 90 | ID04A | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 4,00 |
| 91 | ID04A | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,00 |
| 92 | IA20B | Supapa de sens, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 2" | buc | 2,00 |
| 93 | TfD01A | Montarea pe conducta a termomanometrului Pmax=16MPa, T=0-120*C, inclusiv a robinetului cu 3 cai | buc | 28,00 |
| 94 | ID06A | Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,00 |
| 95 | ID04A | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, de golire a instalatiei de incalzire, cu stut pentru conectarea furtunului, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,00 |
| 96 | IC12C | Teava din otel montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm | m | 5,00 |
| 97 | IC12A | Teava din otel montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m | 4,00 |
| 98 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 9,00 |
| 99 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 9,00 |
| 100 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu 1 strat de grund GF-021 si 2 straturi de email alchidic PF-115 pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 1,91 |
| 101 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri - 2" | buc | 4,00 |
| 102 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri - 3" | buc | 5,00 |
| 103 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti cu pritectie anticoroziva | kg | 4,71 |
|  |  | 1.5. Aprovizionare sistemelor de ventilare cu agent termic |  |  |
| 104 | IA20A | Supapa de siguranta, Tmax=110"C, Pmax=6bar, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 3,00 |
| 105 | IC11B | Teava din otel, montata prin sudura, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 25x2.0 mm | m | 35,00 |
| 106 | IC11D | Teava din otel, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 38x2.5 mm | m | 20,00 |
| 107 | IC11C | Teava din otel, montata prin sudura, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 32x2.5 mm | m | 10,00 |
| 108 | IC11E | Teava din otel, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x2.5 mm | m | 45,00 |
| 109 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri - 1" | buc | 35,00 |
| 110 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri - 1 1/2" | buc | 20,00 |
| 111 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri - 1 1/4" | buc | 10,00 |
| 112 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri - 2" | buc | 45,00 |
| 113 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu 1 strat de grund GF-021 si 2 straturi email alchidic PF-115 pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 35,00 |
| 114 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu 1 strat de grund GF-021 si 2 straturi de email alchidic PF-115 pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 9,75 |
| 115 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 35,00 |
| 116 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 75,00 |
| 117 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 35,00 |
| 118 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 75,00 |
| 119 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=26x9 mm | m | 35,00 |
| 120 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x9 mm | m | 10,00 |
| 121 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40x9 mm | m | 20,00 |
| 122 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=45x9 mm | m | 45,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Sistemul de ventilare |  |  |
| 123 | VC16A | Montarea agregatului de tratare a aerului in incinta, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare | buc | 5,00 |
| 124 | AcB01G | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (supapa), la conductele de alimentare cu aer | buc | 8,00 |
| 125 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric | buc | 4,00 |
| 126 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 8,00 |
| 127 | 08-03-605-1 | Regulatoare de viteza REE, RTRD | buc | 6,00 |
| 128 | RpIA10B | Montarea racordurilor flexibile | buc | 16,00 |
| 129 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 2,00 |
| 130 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm | buc | 1,00 |
| 131 | AcB01G | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (supapa), la conductele de alimentare cu aer | buc | 9,00 |
|  |  | 2.2. Colector-distribuitor cota +4.400 |  |  |
| 132 | IA20A | Supapa de blocare, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" | buc | 2,00 |
| 133 | IA20A | Supapa de balansare, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" | buc | 2,00 |
| 134 | IA20A | Supapa de blocare, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 1,00 |
| 135 | IA20A | Supapa de balansare, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 1,00 |
|  |  | 2.3. Colector-distribuitor cota 0.000 |  |  |
| 136 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" | buc | 2,00 |
| 137 | IA20B | Supapa de blocare, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/2" | buc | 1,00 |
| 138 | IA20B | Supapa de balansare, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/2" | buc | 1,00 |
| 139 | IA20B | Supapa de blocare, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 2,00 |
| 140 | IA20B | Supapa de balansare, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 2,00 |
| 141 | IA20A | Supapa de blocare, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" | buc | 2,00 |
| 142 | IA20A | Supapa de balansare, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" | buc | 2,00 |
| 143 | IA20A | Supapa de blocare, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1,00 |
| 144 | IA20A | Supapa de balansare, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1,00 |
| 145 | IA42A | Regulator de presiune diferentiata, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | 2.4. Aprovizionare sistemelor de ventilare cu agent termic |  |  |
| 146 | IA24C | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reteaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 47...59 mm | buc | 1,00 |
| 147 | IA24B | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reteaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 25...35 mm | buc | 1,00 |
| 148 | IA24A | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reteaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 15...20 mm | buc | 1,00 |
| 149 | 08-03-605-1 | Conectarea la reteaua electrica | buc | 3,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Sistemul de ventilare |  |  |
| 150 | pret furnizor | Unitate de tratare a aerului cu recuperarea caldurii de tip CUT.В III-8-E4.8, avind debetul de 800m3/h si constind din urmatoarele elemente: 1. Recuperator de caldura cu gradul de recuperare 57%; 2. Ventilator de aspiratie a aerului cu debitul 800m3/h, H=240Pa, N=0.21kW, U=230V; 3. Ventilator de evacuate a aerului cu debitul 800m3/h, H=400Pa, N=0.21kW, U=230V; 4. Filtru de aer clasa G4; 5.Calorifer electric N=4.8kW; 6.Sistemul automat de aparare contra inghetului. 7.Panou de dirijare | set | 1,00 |
| 151 | pret furnizor | Unitate de tratare a aerului cu recuperarea caldurii de tip CUT.В III-4-E2.4, avind debetul de 600m3/h si constind din urmatoarele elemente: 1. Recuperator de caldura cu gradul de recuperare 57%; 2. Ventilator de aspiratie a aerului cu debitul 600m3/h, H=200Pa, N=0.102kW, U=230V; 3. Ventilator de evacuate a aerului cu debitul 600m3/h, H=200Pa, N=0.102kW, U=230V; 4. Filtru de aer clasa G4; 5.Calorifer electric N=2.4kW; 6.Sistemul automat de aparare contra inghetului. 7.Panou de dirijare | set | 1,00 |
| 152 | pret furnizor | Unitate de aspiratie a aerului de tip CUT.1-30-B/3, avind debetul de 3000m3/h si constind din urmatoarele elemente: 1. Ventilator de aspiratie a aerului cu debitul 3000m3/h, H=140Pa, N=0.515kW, U=230V; 3.Filtru de aer clasa G4; 4.Calorifer functionind pe agent termic N=47 kW; 5.Sistemul automat de aparare contra inghetului. 6.Panou de dirijare | set | 1,00 |
| 153 | pret furnizor | Unitate de aspiratie a aerului de tip CUT.1-8-B/3, avind debetul de 800m3/h si constind din urmatoarele elemente: 1. Ventilator de aspiratie a aerului cu debitul 800m3/h, H=290Pa, N=0.21kW, U=230V; 3.Filtru de aer clasa G4; 4.Calorifer functionind pe agent termic N=12.5 kW; 5.Sistemul automat de aparare contra inghetului. 6.Panou de dirijare | set | 1,00 |
| 154 | pret furnizor | Unitate de aspiratie a aerului de tip CUT.1-15-B/3, avind debetul de 1500m3/h si constind din urmatoarele elemente: 1. Ventilator de aspiratie a aerului cu debitul 1500m3/h, H=3650Pa, N=0.515kW, U=230V; 3.Filtru de aer clasa G4; 4.Calorifer functionind pe agent termic N=23.0 kW; 5.Sistemul automat de aparare contra inghetului. 6.Panou de dirijare | set | 1,00 |
| 155 | pret furnizor | Supapa de aflux aer montata in pereti cu debetul de aer 5-40 m3/h, cu atenuator de zgomot pina la 52dB de tip EHT 5-40 | buc | 8,00 |
| 156 | pret furnizor | Ventilator montat pe canal KT 70-40-4 "Systemair" | buc | 1,00 |
| 157 | pret furnizor | Ventilator montat pe canal KT 50-30-4 "Systemair" | buc | 1,00 |
| 158 | pret furnizor | Ventilator K315L, Systemair | buc | 1,00 |
| 159 | pret furnizor | Ventilator K200L, Systemair | buc | 1,00 |
| 160 | pret furnizor | Ventilator BF-150, Systemair | buc | 8,00 |
| 161 | pret furnizor | Regulator de viteza RTRD 14 | buc | 1,00 |
| 162 | pret furnizor | Regulator de viteza RTRD 2 | buc | 1,00 |
| 163 | pret furnizor | Regulator de viteza REE 1 | buc | 3,00 |
| 164 | pret furnizor | Regulator de viteza REE 2 | buc | 1,00 |
| 165 | pret furnizor | Racord flexibil la ventilatoare, cu sectiunea 700x400 mm | buc | 2,00 |
| 166 | pret furnizor | Racord flexibil la ventilatoare, cu sectiunea 500x300 mm | buc | 2,00 |
| 167 | pret furnizor | Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 315 mm | buc | 2,00 |
| 168 | pret furnizor | Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 200 mm | buc | 2,00 |
| 169 | pret furnizor | Racord flexibil la ventilatoare, cu sectiunea 250x250 mm | buc | 4,00 |
| 170 | pret furnizor | Racord flexibil la ventilatoare, cu sectiunea 200x200 mm | buc | 4,00 |
| 171 | pret furnizor | Atenuitor de zgomot, rectangular LDR 70-40 | buc | 1,00 |
| 172 | pret furnizor | Atenuitor de zgomot, rectangular LDR 50-30 | buc | 1,00 |
| 173 | pret furnizor | Atenuitor de zgomot, rectangular LDR 30-15 | buc | 1,00 |
| 174 | pret furnizor | Supapa pentru canale de ventilare sectiune 500x300 mm, KP 500x300 | buc | 1,00 |
| 175 | pret furnizor | Supapa pentru canale de ventilare sectiune 200x200 mm, KP 200x200 | buc | 3,00 |
| 176 | pret furnizor | Supapa pentru canale de ventilare sectiune 200x250 mm, KP 250x250 | buc | 2,00 |
| 177 | pret furnizor | Supapa pentru canale de ventilare sectiune 300x300 mm, KP 300x300 | buc | 1,00 |
| 178 | pret furnizor | Supapa pentru canale de ventilare sectiune 400x700 mm, KP 400x700 | buc | 1,00 |
| 179 | pret furnizor | Supapa pentru canale de ventilare sectiune 150x150 mm, KP 150x150 | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. Colector-distribuitor cota +4.400 |  |  |
| 180 | pret furnizor | Supapa tip ASV-M Dn25 mm | buc | 2,00 |
| 181 | pret furnizor | Supapa tip ASV-PV Dn25 mm | buc | 2,00 |
| 182 | pret furnizor | Supapa tip ASV-M Dn20 mm | buc | 1,00 |
| 183 | pret furnizor | Supapa tip ASV-PV Dn20 mm | buc | 1,00 |
|  |  | 3.3. Colector-distribuitor cota 0.000 |  |  |
| 184 | pret furnizor | Pompa de recirculare a apei de tip duplex DN=50 mm, G=7.00m3/h, H=5m, PN10, cu motor N=0.50kW, n=950-3400rot/min, U=230V, in set cu blocul de dirijare WILO-Stratos-D 50/1-9 | buc | 2,00 |
| 185 | pret furnizor | Supapa tip ASV-M Dn40 mm | buc | 1,00 |
| 186 | pret furnizor | Supapa tip ASV-PV Dn40 mm | buc | 1,00 |
| 187 | pret furnizor | Supapa tip ASV-M Dn32 mm | buc | 2,00 |
| 188 | pret furnizor | Supapa tip ASV-PV Dn32 mm | buc | 2,00 |
| 189 | pret furnizor | Supapa tip ASV-M Dn25 mm | buc | 2,00 |
| 190 | pret furnizor | Supapa tip ASV-PV Dn25 mm | buc | 2,00 |
| 191 | pret furnizor | Supapa tip ASV-M Dn15 mm | buc | 1,00 |
| 192 | pret furnizor | Supapa tip ASV-PV Dn15 mm | buc | 1,00 |
| 193 | pret furnizor | Reductor de presiune diferentiata Dn15, de tip AVP | buc | 1,00 |
|  |  | 3.4. Aprovizionare sistemelor de ventilare cu agent termic |  |  |
| 194 | pret furnizor | Nod de amestecare SUMX 4.0(3) in urmatoarea componenta: 1. Pompa Grundfos; 2. Robinet cu trei cai ESBE; 3. Dispozitiv de actionare pentru ESBE; 4. Filtre de curatare; 5. Robinet de reglare a debitului; 6. Supapa de sens; 7. Robinete sfera de inchidere; 8. Racorduri antivibrante din inox | set | 1,00 |
| 195 | pret furnizor | Nod de amestecare SUMX 2.5(2) in urmatoarea componenta: 1. Pompa Grundfos; 2. Robinet cu trei cai ESBE; 3. Dispozitiv de actionare pentru ESBE; 4. Filtre de curatare; 5. Robinet de reglare a debitului; 6. Supapa de sens; 7. Robinete sfera de inchidere; 8. Racorduri antivibrante din inox | set | 1,00 |
| 196 | pret furnizor | Nod de amestecare SUMX 1,0(2) in urmatoarea componenta: 1. Pompa Grundfos; 2. Robinet cu trei cai ESBE; 3. Dispozitiv de actionare pentru ESBE; 4. Filtre de curatare; 5. Robinet de reglare a debitului; 6. Supapa de sens; 7. Robinete sfera de inchidere; 8. Racorduri antivibrante din inox | set | 1,00 |

2-1-5 Echipament electric de forta si iluminat

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 86,00 |
| 2 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 35,00 |
| 3 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 35,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 08-03-573-4 | Montare panou de distributie aplicabil, 36 module, din metal, IP31, 540x330x120 mm, cu lacat, chee si inscriptia aplicata ГРЩ | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32) | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA 47-29) | buc | 4,00 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) | buc | 7,00 |
| 8 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (ОПС) | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 4P, 100A, 3L+PEN, de tip 4x11 | buc | 1,00 |
| 10 | Pret furnizor | Modul cross, 4P, 100A, 3L+PEN, de tip 4x11 | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE pentru 14 contacte de tip 14/2 | buc | 1,00 |
| 12 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 14 contacte, 14/2 | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-573-5 | Montarea panoului de distributie aplicabil, din metal, IP31, 650x850x250 mm, cu lacat, chee si inscriptie aplicata RAR | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA47-29) | buc | 2,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) | buc | 2,00 |
| 16 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A (КМИ) | buc | 2,00 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: contacte aditionale pentru contactor magnetic (ПКИ) | buc | 2,00 |
| 18 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: mecanism de blocare (KKM30D) | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Releu de tensiune (PKB) | buc | 1,00 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 4P, 100A, 3L+PEN, de tip 4x11 | buc | 1,00 |
| 22 | Pret furnizor | Modul cross, 4P, 100A, 3L+PEN, de tip 4x11 | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE pentru 6 contacte de tip 6/2 | buc | 1,00 |
| 24 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 6 contacte, 6/2 | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-573-4 | Montare panou de distributie aplicabil, 36 module, din metal, IP31, 540x330x120 mm, cu lacat, chee si inscriptia aplicata ЩТх1 | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32) | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) | buc | 7,00 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АД-12) | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 4P, 100A, 3L+PEN, de tip 4x11 | buc | 1,00 |
| 30 | Pret furnizor | Modul cross, 4P, 100A, 3L+PEN, de tip 4x11 | buc | 1,00 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE pentru 14 contacte de tip 14/2 | buc | 1,00 |
| 32 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 14 contacte, 14/2 | buc | 1,00 |
| 33 | 08-03-573-4 | Montare panou de distributie aplicabil, 36 module, din metal, IP31, 540x330x120 mm, cu lacat, chee si inscriptia aplicata ЩТх2 | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32) | buc | 1,00 |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH-32) | buc | 1,00 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) | buc | 8,00 |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АД-12) | buc | 1,00 |
| 38 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (РН) | buc | 1,00 |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 4P, 100A, 3L+PEN, de tip 4x11 | buc | 1,00 |
| 40 | Pret furnizor | Modul cross, 4P, 100A, 3L+PEN, de tip 4x11 | buc | 1,00 |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE pentru 14 contacte de tip 14/2 | buc | 1,00 |
| 42 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 14 contacte, 14/2 | buc | 1,00 |
| 43 | 08-03-573-4 | Montare panou de distributie aplicabil, 24 module, din metal, IP31, 395x310x120 mm, cu lacat, chee si inscriptia aplicata ЩД | buc | 1,00 |
| 44 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32) | buc | 1,00 |
| 45 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) | buc | 2,00 |
| 46 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АД-12) | buc | 2,00 |
| 47 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (РН) | buc | 1,00 |
| 48 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (ОПС) | buc | 1,00 |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 4P, 100A, 3L+PEN, de tip 4x7 | buc | 1,00 |
| 50 | Pret furnizor | Modul cross, 4P, 100A, 3L+PEN, de tip 4x7 | buc | 1,00 |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE pentru 14 contacte de tip 10/2 | buc | 1,00 |
| 52 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 14 contacte, 10/2 | buc | 0,00 |
| 53 | 08-03-573-4 | Montare panou de distributie aplicabil, 24 module, din metal, IP31, 395x310x120 mm, cu lacat, chee si inscriptia aplicata ЩР2 | buc | 1,00 |
| 54 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH-32) | buc | 1,00 |
| 55 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) | buc | 2,00 |
| 56 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АД-12) | buc | 2,00 |
| 57 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE pentru 10 contacte de tip 10/2 | buc | 1,00 |
| 58 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 10 contacte, 10/2 | buc | 1,00 |
| 59 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul N pentru 10 contacte de tip 10/2 | buc | 1,00 |
| 60 | pret furnizor | Bara de legare la nul N pentru 10 contacte, 10/2 | buc | 1,00 |
| 61 | 08-03-573-4 | Montare panou de distributie aplicabil, 12 module, din metal, IP31, 265x440x120 mm, cu lacat, chee si inscriptia aplicata ЩАО | buc | 1,00 |
| 62 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH-32) | buc | 1,00 |
| 63 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) | buc | 4,00 |
| 64 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE si la conturil de impamintare pentru 6 contacte de tip 6/2 | buc | 1,00 |
| 65 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 6 contacte, 6/2 | buc | 1,00 |
| 66 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul N si la conturil de impamintare pentru 6 contacte de tip 6/2 | buc | 1,00 |
| 67 | pret furnizor | Bara de legare la nul N pentru 6 contacte, 6/2 | buc | 1,00 |
| 68 | 08-03-573-4 | Montare panou de distributie aplicabil, 24 module, din metal, IP31, 395x310x120 mm, cu lacat, chee si inscriptia aplicata ЩB | buc | 1,00 |
| 69 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32) | buc | 1,00 |
| 70 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (РН) | buc | 1,00 |
| 71 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) | buc | 4,00 |
| 72 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul N si la conturil de impamintare pentru 8 contacte de tip 8/2 | buc | 1,00 |
| 73 | pret furnizor | Bara de legare la nul N pentru 8 contacte, 8/2 | buc | 1,00 |
| 74 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte de tip 8/2 | buc | 1,00 |
| 75 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 | buc | 1,00 |
| 76 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 12,90 |
| 77 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d20 | m.l. | 1 200,00 |
| 78 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d25 | m.l. | 90,00 |
| 79 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 1,70 |
| 80 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d32 | m.l. | 170,00 |
| 81 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 16,14 |
| 82 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LS 2x1.5 mm2 | m.l. | 90,00 |
| 83 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LS 3x1.5 mm2 | m.l. | 640,00 |
| 84 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LS 5x1.5 mm2 | m.l. | 110,00 |
| 85 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LS 3x2.5 mm2 | m.l. | 140,00 |
| 86 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LS 5x2.5 mm2 | m.l. | 65,00 |
| 87 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LS 5х4 mm2 | m.l. | 76,00 |
| 88 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LS 5х6 mm2 | m.l. | 105,00 |
| 89 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mm2 | m.l. | 320,00 |
| 90 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x2.5 mm2 | m.l. | 24,00 |
| 91 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 5x2.5 mm2 | m.l. | 28,00 |
| 92 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 2x1.5 mm2 | m.l. | 16,00 |
| 93 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,20 |
| 94 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS 5х25 mm2 | m.l. | 10,00 |
| 95 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 5х25 mm2 | m.l. | 10,00 |
| 96 | pret furnizor | Cutie de distributie pentru instalatie deschisa KM41236 cu capac IP55 | buc | 40,00 |
| 97 | pret furnizor | Cutie de distributie pentru instalatie deschisa KM41022 cu capac | buc | 40,00 |
| 98 | 08-03-594-17 | Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,12 |
| 99 | pret furnizor | Corp iluminat luminiscent PRB/S 4x10W (led), IP20 | buc | 12,00 |
| 100 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,37 |
| 101 | pret furnizor | Corp iluminat luminiscent LZ 2x36, IP65 | buc | 29,00 |
| 102 | pret furnizor | Corp iluminat luminiscent OPL/S 2x10W(led), IP20 | buc | 8,00 |
| 103 | pret furnizor | Lampa luminiscenta 36W | buc | 63,00 |
| 104 | pret furnizor | Lampa LED 10W, T8, G13, 1150Lm | buc | 48,00 |
| 105 | pret furnizor | Lampa LED 10W, T8, G13, 2250Lm | buc | 16,00 |
| 106 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,12 |
| 107 | pret furnizor | Priza de forta, 3P+N+PE cu furca, etansata, IP54, 16A, 380V de tip ССИ-115 | buc | 10,00 |
| 108 | pret furnizor | Priza de forta, 2P+PE cu furca, etansata, IP54, 16A, 380V de tip ССИ-113 | buc | 2,00 |
| 109 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,13 |
| 110 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V | buc | 13,00 |
| 111 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,08 |
| 112 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 16A, 220V | buc | 8,00 |
| 113 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,04 |
| 114 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 16A, 220V | buc | 4,00 |
| 115 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,02 |
| 116 | pret furnizor | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, 16A, 220V | buc | 2,00 |
| 117 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,37 |
| 118 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, 2P+PE, IP20, 16A, 220V | buc | 37,00 |
| 119 | pret furnizor | Rama orizontala 3M | set | 1,00 |
| 120 | pret furnizor | Doze pentru aparate KM40002 | buc | 50,00 |
| 121 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 2,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 122 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩРн-36з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 123 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A | buc | 1,00 |
| 124 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 3P, 40A, °C° | buc | 2,00 |
| 125 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 3P, 32A, °C° | buc | 2,00 |
| 126 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 3P, 20A, °C° | buc | 1,00 |
| 127 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 25A, °B° | buc | 1,00 |
| 128 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 20A, °B° | buc | 1,00 |
| 129 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 16A, °B° | buc | 1,00 |
| 130 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 10A, °B° | buc | 3,00 |
| 131 | pret furnizor | Protectie la supratensiuni ОПС1-В/4Р | buc | 1,00 |
| 132 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩМП-4-0 УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 133 | pret furnizor | Automat BA47-100, 3P, 80A, °C° | buc | 2,00 |
| 134 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 06A, °C° | buc | 2,00 |
| 135 | pret furnizor | Contactor KMИ 46512, 65A, 380V, IP54 | buc | 2,00 |
| 136 | pret furnizor | Contacte aditionale de tip ПКИ-22 | buc | 2,00 |
| 137 | pret furnizor | Contor electronic 5-120A, 380V, cl.0.5, de tip "ZMG 310 CR" | buc | 1,00 |
| 138 | pret furnizor | Mecanism de blocare a contactorului КМИ de tip KKM30D-MB | buc | 1,00 |
| 139 | pret furnizor | Releu PKB11-33-311 | buc | 1,00 |
| 140 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩРн-36з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 141 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 40A | buc | 1,00 |
| 142 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 3P, 20A, °C° | buc | 1,00 |
| 143 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 3P, 10A, °C° | buc | 5,00 |
| 144 | pret furnizor | Automat АД-12, 2Р, 16А, 30мА | buc | 1,00 |
| 145 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 10A, °B° | buc | 1,00 |
| 146 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩРн-36з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 147 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 40A | buc | 1,00 |
| 148 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 3P, 20A, °C° | buc | 1,00 |
| 149 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 3P, 10A, °C° | buc | 2,00 |
| 150 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 10A, °C° | buc | 3,00 |
| 151 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 10A, °B° | buc | 2,00 |
| 152 | pret furnizor | Automat АД-12, 2Р, 16А, 30мА | buc | 1,00 |
| 153 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 16A | buc | 2,00 |
| 154 | pret furnizor | Declansator de deschidere PH47 | buc | 1,00 |
| 155 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩРн-24з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 156 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A | buc | 1,00 |
| 157 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 10A, °B° | buc | 1,00 |
| 158 | pret furnizor | Automat АД-12, 2Р, 16А, 30мА | buc | 2,00 |
| 159 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 3P, 16A, °C° | buc | 1,00 |
| 160 | pret furnizor | Declansator de deschidere PH47 | buc | 1,00 |
| 161 | pret furnizor | Protectie la supratensiuni ОПС1-C/4Р | buc | 1,00 |
| 162 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩРн-24з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 163 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 1P, 20A | buc | 1,00 |
| 164 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 10A, °B° | buc | 2,00 |
| 165 | pret furnizor | Automat АД-12, 2Р, 16А, 30мА | buc | 2,00 |
| 166 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩРн-12з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 167 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 1P, 20A | buc | 1,00 |
| 168 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 10A, °B° | buc | 4,00 |
| 169 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩРн-24з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 170 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A | buc | 1,00 |
| 171 | pret furnizor | Declansator de deschidere PH47 | buc | 1,00 |
| 172 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 3P, 20A, °C° | buc | 1,00 |
| 173 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 3P, 10A, °C° | buc | 1,00 |
| 174 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 10A, °C° | buc | 2,00 |
| 175 | pret furnizor | Boxa de transformare ЯТП-250-220/36 | buc | 2,00 |

2-1-6 Semnalizarea de incendiu. Sistemul automat de stingere a incendiilor.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Semnalizarea de incendiu |  |  |
| 1 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 20,00 |
| 2 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,00 |
|  |  | 1.2. Sistemul de stingere a incendiului |  |  |
| 3 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Semnalizarea de incendiu |  |  |
| 4 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. (C-2000M, Сигнал-10, С2000-4, С 2000СП1) | buc | 4,00 |
| 5 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare de rezerva | buc | 2,00 |
| 6 | 08-01-121-1 | Acumulator montat in panou, tip: CB 7.0-12 | buc | 2,00 |
| 7 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact (ИП 103) | buc | 106,00 |
| 8 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum (СПД) | buc | 35,00 |
| 9 | 08-03-593-10 adoptat | Indicatori de iluminat de perete (Sirena AU-SL-100) | 100 buc | 0,07 |
| 10 | 10-08-003-04 adoptat | Dispozitive de ultrasunet: emitator (ATS-100) | buc | 1,00 |
| 11 | 10-04-112-01 | Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (ЩМП 2-0) | buc | 2,00 |
| 12 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact magnetic (FM102) | buc | 1,00 |
| 13 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: cu infrarosu + deteriorari (Patrol 801) | buc | 1,00 |
| 14 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 7,34 |
| 15 | pret furnizor | Cablu КПCBBнг 2x0.50 | m.l. | 734,00 |
| 16 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,25 |
| 17 | pret furnizor | Cablu ПВС 3x1.0 mm2 | m.l. | 20,00 |
| 18 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 105,00 |
| 19 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica 10x22 mm | 100 m | 8,00 |
|  |  | 2.2. Sistemul de stingere a incendiului |  |  |
| 20 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. (C-2000СПТ, С2000-КПБ) | buc | 4,00 |
| 21 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare de rezerva | buc | 4,00 |
| 22 | 08-01-121-1 | Acumulator montat in panou, tip: CB 7.0-12 | buc | 4,00 |
| 23 | pret furnizor | Sensor cu contact magnetic de tip FM-102 | buc | 2,00 |
| 24 | 08-03-593-10 adoptat | Indicatori de iluminat de perete (ОСЗ-5, ОСЗ-6) | 100 buc | 0,04 |
| 25 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor cu contact electromagnetic | buc | 2,00 |
| 26 | 10-01-039-06 | Piese diverse: buton cu pregatire loc de montare (PU-61, PW-61) | buc | 4,00 |
| 27 | 11-02-001-03 | Dispozitiv instalat, masa, kg, pina la: 10 (Тунгус-9) | buc | 110,00 |
| 28 | 10-08-019-02 adoptat | Utilaj divers: dioade semiconductoare | buc | 130,00 |
| 29 | pret furnizor | Cutie de distributie 100x100x70 mm | buc | 18,00 |
| 30 | 10-04-112-02 | Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 100 (ЩМП-6-0) | buc | 1,00 |
| 31 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 7,47 |
| 32 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 697,00 |
| 33 | pret furnizor | Cablu UTP-5e | m.l. | 50,00 |
| 34 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica 15x35 mm | 100 m | 6,00 |
| 35 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,25 |
| 36 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x200x3000 mm | m.l. | 25,00 |
| 37 | 08-02-409-7 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,05 |
| 38 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d50 | m.l. | 5,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Semnalizarea de incendiu |  |  |
| 39 | pret furnizor | Bloc de control si administrare de tip "C2000-M" | buc | 1,00 |
| 40 | pret furnizor | Dispozitiv logic pentru conectarea sistemei de tip Сигнал-10 SMD | buc | 1,00 |
| 41 | pret furnizor | Bloc de receptie-control de tip "C2000-4" | buc | 1,00 |
| 42 | pret furnizor | Bloc relee I=2A, cu 4 iesiri de tip "C2000-СП1" | buc | 1,00 |
| 43 | pret furnizor | Bloc de alimentare de rezerva I=3A, U=12V, de tip HD-PB0301 | buc | 2,00 |
| 44 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A/h de tip CB 7.0-12 | buc | 2,00 |
| 45 | pret furnizor | Avertizor de temperatura de tip ИП 103 | buc | 106,00 |
| 46 | pret furnizor | Avertizor de fum de tip СПД 3.2 | buc | 35,00 |
| 47 | pert furnizor | Sirena combinata cu semnal acustic si luminos 12V, 110dB, 250mA, de tip AU-SL-100 | buc | 7,00 |
| 48 | pert furnizor | Radioemitator de tip ATS-100 | buc | 1,00 |
| 49 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩМП-2-0 74 У2, IP54 | buc | 2,00 |
| 50 | pret furnizor | Sensor cu contact magnetic de tip FM-102 | buc | 1,00 |
| 51 | pret furnizor | Senzor combinat: infrarosu+deteriorare Patrol 801 | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. Sistemul de stingere a incendiului |  |  |
| 52 | pret furnizor | Bloc de dirijare a sistemei de stingere automata a incendiului de tip "C2000 АСПТ" | buc | 1,00 |
| 53 | pret furnizor | Bloc de control si administrare de tip "C2000-КПБ" | buc | 3,00 |
| 54 | pret furnizor | Bloc de alimentare de rezerva I=5A, U=12V, de tip HD-PB00517 | buc | 4,00 |
| 55 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A/h de tip CB 7.0-12 | buc | 4,00 |
| 56 | pret furnizor | Sensor cu contact magnetic de tip FM-102 | buc | 2,00 |
| 57 | pret furnizor | Tablou luminos de indicatie si cu semnal acustic de tip "ОСЗ-5" cu aplicarea inscriptie "Praf. Nu intrati" | set | 2,00 |
| 58 | pret furnizor | Tablou luminos de indicatie si cu semnal acustic de tip "ОСЗ-6" cu aplicarea inscriptie "Praf. Iesiti" | set | 2,00 |
| 59 | pret furnizor | Buton de actionare a sistemei de stingere automata a incendiilor de tip "PU-61" | set | 2,00 |
| 60 | pret furnizor | Buton de actionare a sistemei de stingere automata a incendiilor de tip "PW-61" | set | 2,00 |
| 61 | pret furnizor | Modul automat de stingere a incendiilor de tip "Тунгус-9", inclusiv incarcatura activa si elementele de fixare de strat suport | set | 110,00 |
| 62 | pret furnizor | Dioda semiconductoare de tip КД512А | buc | 20,00 |
| 63 | pret furnizor | Dioda semiconductoare de tip КД280А | buc | 110,00 |
| 64 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩМП-6-0 74 У2, IP54 | buc | 1,00 |

2-1-7 Comunicatii telefonice si de semnalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,00 |
| 2 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,00 |
| 3 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon | kg | 2,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Reteaua internet |  |  |
| 4 | 10-04-112-01 | Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (dulap 19" 6U) | buc | 1,00 |
| 5 | 10-03-001-01 | Utilajul centralelor: SWITCH cu 8 porturi | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a patch panel 8 porturi | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a blocului de alimentarea de rezerva de tip UPS | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a blocului compus din 6 prize 2P+E, 220V, 10 A | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a setului de impamintarea a dulapului 6U | buc | 1,00 |
| 11 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ-45 | buc | 2,00 |
| 12 | 10-02-051-04 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu. Patch cord | 100 buc | 0,04 |
| 13 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 14 | pret furnizor | Cablu fibro-optic FO-2 | m.l. | 10,00 |
| 15 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,40 |
| 16 | pret furnizor | Cablu UTP5e 4x2x0.5 | m.l. | 40,00 |
|  |  | 2.2. Reteaua telefonica |  |  |
| 17 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ12 | buc | 1,00 |
| 18 | 10-02-051-04 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu. Patch cord | 100 buc | 0,01 |
| 19 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 20 | pret furnizor | Cablu UTP-3e | m.l. | 20,00 |
| 21 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: LSA-Plus 2x10 | buc | 1,00 |
|  |  | 2.3. Ceasornicaria |  |  |
| 22 | 10-08-015-01 | Ceasornice electrice primare de cuart tip "ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1" | buc | 5,00 |
|  |  | 2.4. Accesorii pentru montarea cabluri |  |  |
| 23 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,10 |
| 24 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d25 | m.l. | 10,00 |
| 25 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica 10x22 mm | 100 m | 0,40 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Reteaua internet |  |  |
| 26 | pret furnizor | Dulap de telecomunicatii de tip inchis 19", 6U | buc | 1,00 |
| 27 | pret furnizor | Comutator Switch Fast Ethernet 8 ports 10/100 mbit/s, HP1820-8G, J9979A | buc | 1,00 |
| 28 | pret furnizor | Patch panel 8 ports, cat. 5e | buc | 1,00 |
| 29 | pret furnizor | Organizator cablu 1u | buc | 1,00 |
| 30 | pret furnizor | Bloc de alimentare UPS 700 | buc | 1,00 |
| 31 | pret furnizor | Bloc compus din prize 2P+E, 10A, 230V cu automat 10A cu cablu si furca 2P+E (PDU 6 sokets) | buc | 1,00 |
| 32 | pret furnizor | Set de impamintare TE 483x25 mm | buc | 1,00 |
| 33 | pret furnizor | Priza RJ-45 cat. 5e, inclusiv doza de montaj 70x65x45 mm | buc | 2,00 |
| 34 | pret furnizor | Patch cord cat. 5e L=1.0 m | buc | 4,00 |
|  |  | 3.2. Reteaua telefonica |  |  |
| 35 | pret furnizor | Aparat de telefon KX-T2365 | buc | 1,00 |
| 36 | pret furnizor | Priza RJ-12 inclusiv doza de montaj D=50 mm | buc | 1,00 |
| 37 | pret furnizor | Cutie pentru cabluri, cu suport pentru 2 riglete LSA-Plus 2/10 pentru 10 perechi + 2 protectori in gaz tripolari 230V, 10kA/10A, + 2 contacte pentru protector, + 2 contacte de impamintare pentru riglete PSA-Plus | buc | 1,00 |
|  |  | 3.3. Ceasornicaria |  |  |
| 38 | pret furnizor | Ceas de perete cu sursa autonoma de functionare, D>=330mm | buc | 5,00 |
|  |  | 3.4. Radioficarea |  |  |
| 39 | pret furnizor | Aparat de radio cu frecventa FM | buc | 5,00 |

2-1-9 Utilaj tehnologic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
| 1 | pret furnizor | Aspirator profesional, pentru curatenie uscata si umeda, volum rezervor - 27l, debit de aspiratie 67 l/s, consum motorila 4-20 l/h, N=1.38kW, U=230V, 50Hz, dimensiuni 420x380x620 mm, de tip NT 27/1 | buc | 1,00 |
| 2 | pret furnizor | Polizor de banc cu sistem de iluminare, cu diametrul cercului de slefuit 150 mm, grosimea cercului de slefuir 25 mm, U=380 V, N=0.60kW, dimensiuni de gabarit 600x350x450 mm, de tip TDS-200 | buc | 1,00 |
| 3 | pret furnizor | Masa pentri instalarea strungurilor dimensiuni de gabarit 900x700x800 mm | buc | 2,00 |
| 4 | pret furnizor | Sisteme de aspiratie (captator de praf), productivitate de aspiratie 700 m3/h, U=230 V, N=1.05kW, dimensiuni de gabarit 740x420x1540 mm, de tip ABS-850 | buc | 1,00 |
| 5 | pret furnizor | Menghina manuala dimensiuni de gabarit 441x233x255 mm | buc | 1,00 |
| 6 | pret furnizor | Masina de gaurit de masa, cu diametrul maxim de gaurire 16 mm, distanta ax principal - masa - 371 mm, dimensiuni masa 255x255 mm, U=380 V, N=0.60kW, dimensiuni de gabarit 455x270x610 mm, de tip E-1316B/400 | buc | 1,00 |
| 7 | pret furnizor | Raft industrial, dimensiuni gabarit 1000x500x1500(h) mm | buc | 1,00 |
| 8 | pret furnizor | Raft industrial, dimensiuni gabarit 2000x500x1000(h) mm | buc | 1,00 |
| 9 | pret furnizor | Raft industrial, dimensiuni gabarit 850x470x900(h) mm | buc | 1,00 |
| 10 | pret furnizor | Presa hidraulica N=3.50kW, U=380V, dimensiuni de gabarit 900x700x800 mm | buc | 1,00 |
| 11 | pret furnizor | Compresor portabil N=1.8kW, U=3800V, 50Hz, productivitate - 160l/min, dimensiuni 750x400x550 mm | buc | 1,00 |
| 12 | pret furnizor | Frigider medicinal V=700l, Tlucru=1-15"C, 4 polite 530x650 mm, N=0.35kW, U=230V, 50Hz, dimensiuni de gabarit 697x895x2028 mm, de tip Polair ШХФ-0,7 | buc | 1,00 |
| 13 | pret furnizor | Dulap pentru pastrarea medicamentelor, cu blocarea sectiilor in interiorul dulapului, dimensiuni gabarit 1000x5700x2000(h) mm | buc | 1,00 |
| 14 | pret furnizor | Raft medicinal, dimensiuni gabarit 1000x600x1500(h) mm | buc | 1,00 |
| 15 | pret furnizor | Masa de lucru, dimensiuni 1200x700x760 mm | buc | 1,00 |
| 16 | pret furnizor | Aparat de preparat cafea cu risnita incorporata, U=230V, 50Hz, N=1.0kW | buc | 1,00 |
| 17 | pret furnizor | Cuptor cu microunde N=0.30kW, U=230V, 50Hz | buc | 1,00 |
| 18 | pret furnizor | Frigider mini si reglare electronica N=0.35kW, U=230V, 50 Hz | buc | 1,00 |
| 19 | pret furnizor | Televizor LED 32" | buc | 1,00 |
| 20 | pret furnizor | Feon de uscat parul, U=230V, 50Hz, N=1.05kW | buc | 2,00 |
| 21 | pret furnizor | Calculator cu monitor 21-24" tastatura si mouse fara fir (descrierea detaliata vezi cerintele Beneficiarului) | buc | 1,00 |
| 22 | pret furnizor | Menghina manuala dimensiuni de gabarit 441x233x255 mm | buc | 1,00 |
| 23 | pret furnizor | Scule de mina pentru statii de deservire auto, tip mediu, de tip И-132 | buc | 1,00 |
| 24 | pret furnizor | Lada metalica 1050x560x755(h) mm | buc | 1,00 |
| 25 | pret furnizor | Extinctor cu spuma ОВП-01.10 | buc | 1,00 |
| 26 | pret furnizor | Extinctor cu praf ОП-10 | buc | 2,00 |
| 27 | pret furnizor | Mat din pisla 2.0x2.0 m | buc | 1,00 |
| 28 | pret furnizor | Panou antiincendiar echipat cu nisip - 1 m3, lopata, hirlet si canga | компл. | 1,00 |
|  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 29 | CPL.01.01-12 p.4.5.3 | Cheltueli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. 0.5% din cost capitol 1 "Utilaj" | компл. | 1,00 |

2-1-10 Montarea portilor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | CK13B | Usi si porti metalice glisante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv motorul electric de actionare a portilor, dispozitivele de comanda | m2 | 104,58 |
| 2 | 08-03-605-1 | Conectarea dispozitivelor de actionare la reteaua electrica | buc | 6,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 3 | pret furnizor | Porti glisante verticale intr-un canat, inclusiv motorul electric de actionare a portilor, dispozitivele de comanda 4.35x4.10(h) m - 3 buc | m2 | 53,52 |
| 4 | pret furnizor | Porti glisante verticale intr-un canat, cu usa de acces personal 0.80x2.05(h) incorporata, inclusiv motorul electric de actionare a portilor, dispozitivele de comanda 4.35x4.10(h) m - 1 buc | m2 | 17,84 |
| 5 | pret furnizor | Porti glisante verticale intr-un canat, cu usa de acces personal 0.80x2.05(h) incorporata, inclusiv motorul electric de actionare a portilor, dispozitivele de comanda 4.10x4.05(h) m - 2 buc | m2 | 33,22 |

7-1 Amenajare teritoriu

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de asfaltare |  |  |
| 1 | DI81A | Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind adincimea de 5 cm | m2 | 886,74 |
| 2 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor | m3 | 7,40 |
| 3 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 62,00 |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 8,90 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 105,80 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,48 |
| 7 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 8,87 |
| 8 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 88,67 |
| 9 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris M400 fr. 20-40 mm | m3 | 266,02 |
| 10 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,532 |
| 11 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 886,74 |
| 12 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 886,74 |
| 13 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 24,80 |
| 14 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30(h) cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20(h) cm | m | 62,00 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,40 |
| 16 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,08 |
|  |  | 2. Pereu si trotuare |  |  |
| 17 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 9,80 |
| 18 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 23,52 |
| 19 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 23,52 |
| 20 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,098 |
| 21 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 3,37 |
| 22 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris M400 fr. 20-40 mm | m3 | 50,54 |
| 23 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 10,11 |
| 24 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 336,95 |
| 25 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 122,80 |
| 26 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20(h) cm, pe fundatie de beton C12/15 28x20(h) cm | m | 307,00 |
|  |  | 3. Spatii verzi |  |  |
| 27 | TsH230A | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm | 100m2 | 10,73 |
| 28 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 10,73 |
| 29 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 10,73 |
| 30 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 10,73 |