| Constinuarea restaurarii Muzeulul National de Arta Strada 31 August 1989 Nr. 115 or. Chisinau №087/06-040/09-04/2017-B.C-B1.V1-IVC | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-9

Bloc B.B1.V1    Lucrari de tehnice-sanitarea (ventilare) (marca IVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. П1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate Воздухозаборная решетка мет. 1500х900(h) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,030 |  |  |
|  | 21112361500900 |  | Grila ventilatie Воздухозаборная решетка мет. 1500х900(h) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 2 | VA22F |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 1.2 mm grosime avind perimetrul: 4000 mm. ( Короб из оц. стали толщ 1.2мм , 1500х800x900(h) , 1шт) |  |  | m2 |  | 4,140 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,815 |  |  |
|  | 2626147370009012 |  | Canale de ventilare metalice* б = 1.2мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 4,181 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 29,270 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 29,270 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 29,270 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,368 |  |  |
| 3 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 32 x4.4mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,500 |  |  |
|  | 2521216783244 |  | Teava de 32 x4.4mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 10,300 |  |  |
| 4 | VB05A |  | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Клапан для регулировки расхода воздуха MRP-2/305/119/150X150 Hidria IMP Klima) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,710 |  |  |
|  | 741158000150150 |  | (Клапан для регулировки расхода воздуха MRP-2/305/119/150X150 Hidria IMP Klima) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125884736 |  | Nit cu cap semirotund 3 x 10 mm |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 5 | VB05A |  | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Клапан для регулировки расхода воздуха MRP-2/305/119/500X400 Hidria IMP Klima) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,710 |  |  |
|  | 741158000500400 |  | (Клапан для регулировки расхода воздуха MRP-2/305/119/500X400 Hidria IMP Klima) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125884736 |  | Nit cu cap semirotund 3 x 10 mm |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 6 | VB05A |  | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Клапан для регулировки расхода воздуха MRP-2/305/119/400X300 Hidria IMP Klima) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,710 |  |  |
|  | 741158000400300 |  | (Клапан для регулировки расхода воздуха MRP-2/305/119/400X300 Hidria IMP Klima) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125884736 |  | Nit cu cap semirotund 3 x 10 mm |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 7 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 300X200 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 28741169300200 |  | Дроссель-клапан 300X200 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 8 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 600X300 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 28741169600300 |  | Дроссель-клапан 600X300 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 9 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 500X150 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 28741169500150 |  | Дроссель-клапан 500X150 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 10 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 200 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,180 |  |  |
|  | 28731320049200 |  | Дроссель клапан ф 200 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
| 11 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 700x400(h) VENTS |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,720 |  |  |
|  | 287411573700400 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 700x400(h) VENTS |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 112,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 112,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 112,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
| 12 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 700x300(h) VENTS |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,720 |  |  |
|  | 287411573700300 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 700x300(h) VENTS |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 112,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 112,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 112,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
| 13 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 600x300(h) VENTS |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,760 |  |  |
|  | 287411573600300 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 600x300(h) VENTS |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 196,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 196,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 196,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |  |
| 14 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 500x400(h) VENTS |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,040 |  |  |
|  | 287411573500400 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 500x400(h) VENTS |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 84,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 84,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 84,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
| 15 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 600x300(h) VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 287411573600300 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 600x300(h) VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 16 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 400x200(h) VENTS |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,720 |  |  |
|  | 287411573400200 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 400x200(h) VENTS |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 112,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 112,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 112,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
| 17 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 200x200(h) VENTS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 287411573200200 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 400x200(h) VENTS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 18 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х600х100 толщ 0,5мм ORG 400x200 VENTS) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 287412300600100 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х600х100 толщ 0,5мм ORG 400x200 VENTS) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 19 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm.(Воздуховод из оцинкованной стали б = 1,0мм, 1600х800, перим 2800, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 5,600 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,166 |  |  |
|  | 262614737000901 |  | Canale de ventilare metalice* б = 1,0мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 5,656 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 56,560 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 56,560 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 56,560 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,571 |  |  |
| 20 | VA22F |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 4000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 1,0мм, 1300х600, перим 3800, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 30,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 20,672 |  |  |
|  | 262614737000901 |  | Canale de ventilare metalice* б = 1,0мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 30,704 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 214,928 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 214,928 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 214,928 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,706 |  |  |
| 21 | VA22F |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 4000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 1,0мм, 1300х500, перим 3600, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,240 |  |  |
|  | 262614737000901 |  | Canale de ventilare metalice* б = 1,0мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 18,180 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 127,260 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 127,260 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 127,260 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,602 |  |  |
| 22 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm.(Воздуховод из оцинкованной стали б = 1,0мм, 800х500, перим 2600, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 10,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,738 |  |  |
|  | 262614737000901 |  | Canale de ventilare metalice* б = 1,0мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 10,504 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 105,040 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 105,040 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 105,040 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,061 |  |  |
| 23 | VA22D |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm.(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х500, перим 2000, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,472 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 8,080 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 48,480 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 48,480 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 48,480 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,816 |  |  |
| 24 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х400, перим 1800, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 23,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23,423 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 23,634 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 189,072 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 189,072 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 189,072 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,387 |  |  |
| 25 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х300, перим 1600, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 17,600 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,618 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 17,776 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 142,208 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 142,208 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 142,208 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,795 |  |  |
| 26 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х300, перим 1800, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 5,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,405 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 5,454 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 43,632 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 43,632 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 43,632 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,551 |  |  |
| 27 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х250, перим 1500, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,006 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 6,060 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 48,480 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 48,480 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 48,480 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,612 |  |  |
| 28 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х150, перим 1300, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 5,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,205 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 5,252 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 42,016 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 42,016 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 42,016 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |  |
| 29 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х100, перим. 1200, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 2,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,192 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 2,424 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 26,664 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 26,664 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 26,664 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,154 |  |  |
| 30 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х300, перим 1400, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 16,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 16,817 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 16,968 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 135,744 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 135,744 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 135,744 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,714 |  |  |
| 31 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х200, перим. 1200, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 4,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,384 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 4,848 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 53,328 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 53,328 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 53,328 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,307 |  |  |
| 32 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, перим 1300, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 2,600 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,603 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 2,626 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 21,008 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 21,008 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 21,008 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,265 |  |  |
| 33 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х150, перим. 1100, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 2,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,926 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 2,222 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 24,442 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 24,442 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 24,442 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,141 |  |  |
| 34 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х100, перим. 1000, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,310 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 7,070 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 77,770 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 77,770 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 77,770 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,448 |  |  |
| 35 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х200, перим. 1000, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,980 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 6,060 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 66,660 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 66,660 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 66,660 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,384 |  |  |
| 36 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 250х250, перим. 1000, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 15,960 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 12,120 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 133,320 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 133,320 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 133,320 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,768 |  |  |
| 37 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150х150, перим 600, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 21,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 35,259 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 21,210 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 318,150 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 318,150 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 318,150 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,134 |  |  |
| 38 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 100х250, перим 700, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 2,100 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,526 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 2,121 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 31,815 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 31,815 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 31,815 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,113 |  |  |
| 39 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 200, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 0,630 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,058 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 0,636 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 9,544 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 9,544 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 9,544 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
| 40 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс |  |  | m2 |  | 180,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 85,320 |  |  |
|  | 11110001009925 |  | Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс |  |  | m2 |  | 185,400 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 8,100 |  |  |
| 41 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм |  |  | m2 |  | 60,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 28,440 |  |  |
|  | 111100010003350 |  | Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм |  |  | m2 |  | 61,800 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 2,700 |  |  |
| 42 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 150,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 34,500 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 150,000 |  |  |
| 43 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 7,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 8,580 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,811 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,858 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 1,326 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,560 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,780 |  |  |
|  |  |  |  | Total П1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. П2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate Воздухозаборная решетка мет. 250х250(h) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,030 |  |  |
|  | 21112361250250 |  | Grila ventilatie Воздухозаборная решетка мет. 250х250(h) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 45 | VA22F |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 1.2 mm grosime avind perimetrul: 4000 mm. ( Короб из оц. стали толщ 1.2мм , 300х800x300(h) , 1шт) |  |  | m2 |  | 0,660 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,449 |  |  |
|  | 2626147370009012 |  | Canale de ventilare metalice* б = 1.2мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 0,667 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 4,666 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 4,666 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,666 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |  |
| 46 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дифффузор квадратный в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 400х400х250 DP 326x326 VENTS) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 287412300326326 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Дифффузор квадратный в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 400х400х250 DP 326x326 VENTS) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 47 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Клапан тарельчатый A100VR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,180 |  |  |
|  | 287313200413100 |  | Клапан тарельчатый A100VR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
| 48 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 200, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 11,300 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 18,973 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 11,413 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 171,195 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 171,195 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 171,195 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,610 |  |  |
| 49 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 160, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 3,010 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,054 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 3,040 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 45,601 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 45,601 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 45,601 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,163 |  |  |
| 50 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 125, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 6,260 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,511 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 6,323 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 94,839 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 94,839 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 94,839 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,338 |  |  |
| 51 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 1,260 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,116 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 1,273 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 19,089 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 19,089 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 19,089 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,068 |  |  |
| 52 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм |  |  | m2 |  | 6,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 2,844 |  |  |
|  | 111100010003350 |  | Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм |  |  | m2 |  | 6,180 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
| 53 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 4,600 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 20,000 |  |  |
| 54 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 1,040 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 1,144 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,114 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,177 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,208 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  |  |  |  | Total П2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. П3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate Воздухозаборная решетка мет. 1100х500(h) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,030 |  |  |
|  | 21112361100500 |  | Grila ventilatie Воздухозаборная решетка мет. 1100х500(h) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 56 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 32 x4.4mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,500 |  |  |
|  | 2521216783244 |  | Teava de 32 x4.4mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 10,300 |  |  |
| 57 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 160 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,180 |  |  |
|  | 28731320049160 |  | Дроссель клапан ф 160 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
| 58 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 100 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,540 |  |  |
|  | 28731320049100 |  | Дроссель клапан ф 100 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |  |
| 59 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 200X400 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 28741169200400 |  | Дроссель-клапан 200X400 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 60 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 400x250(h) VENTS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 287411573400250 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 400x250(h) VENTS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 61 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 300x150(h) VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 287411573300150 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 300x150(h) VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 62 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 200x100(h) VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 287411573200100 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 200x100(h) VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 63 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 400x150(h) VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 287411573400150 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 400x150(h) VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 64 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х520х300 толщ 0,7мм ORG 250x200 VENTS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 287412300520300 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х520х300 толщ 0,7мм ORG 250x200 VENTS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 65 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х200х200 толщ 0,5мм ORG 200x100 VENTS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 287412300200200 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х200х200 толщ 0,5мм ORG 200x100 VENTS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 66 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Клапан тарельчатый A100VR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,180 |  |  |
|  | 287313200413100 |  | Клапан тарельчатый A100VR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
| 67 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дифффузор квадратный в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 600х600х250 DP 530x462 VENTS) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 287412300530462 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Дифффузор квадратный в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 600х600х250 DP 530x462 VENTS) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 68 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дифффузор квадратный в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 500х400х250 DP 326x462 VENTS) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,080 |  |  |
|  | 287412300326462 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Дифффузор квадратный в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 500х400х250 DP 326x462 VENTS) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 168,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 168,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 168,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
| 69 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дифффузор квадратный в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 500х400х250 DP 258x462 VENTS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 287412300258462 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Дифффузор квадратный в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 500х400х250 DP 258x462 VENTS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 70 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 1100х500, перим 3200, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 6,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,762 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 6,464 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 64,640 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 64,640 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 64,640 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,653 |  |  |
| 71 | VA22D |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm.(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х400, перим 2000, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,708 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 12,120 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 72,720 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 72,720 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 72,720 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,224 |  |  |
| 72 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х300, перим 1800, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 5,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,405 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 5,454 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 43,632 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 43,632 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 43,632 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,551 |  |  |
| 73 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х200, перим. 1200, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 7,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,576 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 7,272 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 79,992 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 79,992 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 79,992 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,461 |  |  |
| 74 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х300, перим. 1200, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 7,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,576 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 7,272 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 79,992 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 79,992 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 79,992 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,461 |  |  |
| 75 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х200, перим. 1000, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 22,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 29,260 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 22,220 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 244,420 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 244,420 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 244,420 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,408 |  |  |
| 76 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 250х200, перим. 900, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,970 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 9,090 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 99,990 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 99,990 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 99,990 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,576 |  |  |
| 77 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х200, перим. 800, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 3,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,918 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 3,232 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 48,480 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 48,480 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 48,480 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,205 |  |  |
| 78 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х150, перим. 700, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 8,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,911 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 8,484 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 127,260 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 127,260 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 127,260 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,538 |  |  |
| 79 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х100, перим. 600, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 1,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,022 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 1,818 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 27,270 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 27,270 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 27,270 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,097 |  |  |
| 80 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150х100, перим. 500, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 0,500 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,768 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 0,505 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 7,575 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 7,575 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 7,575 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |
| 81 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 250, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 3,930 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,598 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 3,969 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 59,540 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 59,540 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 59,540 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,212 |  |  |
| 82 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 160, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 1,510 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,535 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 1,525 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 22,877 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 22,877 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 22,877 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,082 |  |  |
| 83 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 125, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 6,280 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,544 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 6,343 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 95,142 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 95,142 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 95,142 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,339 |  |  |
| 84 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 1,880 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,157 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 1,899 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,482 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 28,482 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 28,482 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,102 |  |  |
| 85 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм |  |  | m2 |  | 15,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 7,110 |  |  |
|  | 111100010003350 |  | Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм |  |  | m2 |  | 15,450 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,675 |  |  |
| 86 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс |  |  | m2 |  | 110,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 52,140 |  |  |
|  | 11110001009925 |  | Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс |  |  | m2 |  | 113,300 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 4,950 |  |  |
| 87 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 180,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 41,400 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 180,000 |  |  |
| 88 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 9,360 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 10,296 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,973 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,030 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,468 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 1,591 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,872 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,936 |  |  |
| 89 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт прямоугольный 250х250, 1шт ЗП 00. 000 |  |  | m2 |  | 0,210 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,626 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,061 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 0,246 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,069 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 1,312 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 90 | IC35A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20 x2,8mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 2521216602028 |  | Teava de 20 x2,8mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 10,300 |  |  |
| 91 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 400x250(h) VENTS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 287411573400250 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 400x250(h) VENTS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 92 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 400x100(h) VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 287411573400100 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 400x100(h) VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 93 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 300x200(h) VENTS |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,040 |  |  |
|  | 287411573300200 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 300x200(h) VENTS |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 84,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 84,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 84,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
| 94 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 25x150(h) VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 287411573250150 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 250x150(h) VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 95 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х600х300 толщ 0,5мм ORG 250x250 VENTS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 287412300250250 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х600х300 толщ 0,5мм ORG 250x250 VENTS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 96 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 200х600х200 толщ 0,5мм ORG 150x150 VENTS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 287412300150150 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 200х600х200 толщ 0,5мм ORG 150x150 VENTS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 97 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Клапан тарельчатый A100VR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,180 |  |  |
|  | 287313200413100 |  | Клапан тарельчатый A100VR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
| 98 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х400, перим 1600, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 3,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,203 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 3,232 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 25,856 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 25,856 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 25,856 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,326 |  |  |
| 99 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х150, перим. 900, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 1,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,394 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 1,818 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 19,998 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 19,998 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 19,998 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,115 |  |  |
| 100 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х100, перим. 800, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 4,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,384 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 4,848 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 53,328 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 53,328 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 53,328 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,307 |  |  |
| 101 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 250х200, перим. 900, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 19,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 26,334 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 19,998 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 219,978 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 219,978 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 219,978 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,267 |  |  |
| 102 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х150, перим. 700, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 1,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,152 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 1,414 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 21,210 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 21,210 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 21,210 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
| 103 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х100, перим 600, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 1,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,015 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 1,212 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,180 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 18,180 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 18,180 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |  |
| 104 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150х150, перим 600, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 5,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,067 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 5,454 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 81,810 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 81,810 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 81,810 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,292 |  |  |
| 105 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 100х250, перим. 700, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 4,900 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,531 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 4,949 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 74,235 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 74,235 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 74,235 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,314 |  |  |
| 106 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 315, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 3,960 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,649 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 59,994 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 59,994 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 59,994 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,214 |  |  |
| 107 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 250, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 3,140 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,272 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 3,171 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 47,571 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 47,571 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 47,571 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,170 |  |  |
| 108 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 160, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 2,510 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,214 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 2,535 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 38,026 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 38,026 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 38,026 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,136 |  |  |
| 109 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 140, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 0,880 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,478 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 0,889 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 13,332 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 13,332 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 13,332 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
| 110 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 5,650 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,486 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 5,707 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 85,598 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 85,598 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 85,598 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,305 |  |  |
| 111 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 70,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 16,100 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 70,000 |  |  |
| 112 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 3,640 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 4,004 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,379 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,182 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,619 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,728 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,364 |  |  |
| 113 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм |  |  | m2 |  | 10,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 4,740 |  |  |
|  | 111100010003350 |  | Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм |  |  | m2 |  | 10,300 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
| 114 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс |  |  | m2 |  | 30,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 14,220 |  |  |
|  | 11110001009925 |  | Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс |  |  | m2 |  | 30,900 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,350 |  |  |
|  |  |  |  | Total П3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. ПВ2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт прямоугольный 250х250, 1шт ЗП 00. 000 |  |  | m2 |  | 0,210 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,626 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,061 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 0,246 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,069 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 1,312 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 116 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 25 x3.5mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 2521216662535 |  | Teava de 25 x3.5mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 10,300 |  |  |
| 117 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate Воздухозаборная решетка мет. 800х800(h) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,030 |  |  |
|  | 21112361800800 |  | Grila ventilatie Воздухозаборная решетка мет. 800х800(h) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 118 | VB05A |  | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Клапан для регулировки расхода воздуха MRP-2/305/1400/119/400X250 Hidria IMP Klima) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,710 |  |  |
|  | 741158000400250 |  | (Клапан для регулировки расхода воздуха MRP-2/1400/119/400X250 Hidria IMP Klima) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125884736 |  | Nit cu cap semirotund 3 x 10 mm |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 119 | VB05A |  | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Клапан для регулировки расхода воздуха MRP-2/305/1400/119/400X250 Hidria IMP Klima) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,710 |  |  |
|  | 741158000400250 |  | (Клапан для регулировки расхода воздуха MRP-2/1400/119/400X250 Hidria IMP Klima) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125884736 |  | Nit cu cap semirotund 3 x 10 mm |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 120 | VB05A |  | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Клапан для регулировки расхода воздуха MRP-2/305/1800/119/600X250 Hidria IMP Klima) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,710 |  |  |
|  | 741158000600250 |  | ((Клапан для регулировки расхода воздуха MRP-2/305/1800/119/600X250 Hidria IMP Klima) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125884736 |  | Nit cu cap semirotund 3 x 10 mm |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 121 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 300X200 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 28741169300200 |  | Дроссель-клапан 300X200 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 122 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 250X200 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 28741169250200 |  | Дроссель-клапан 250X200 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 123 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 300X150 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 28741169300150 |  | Дроссель-клапан 250X200 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 124 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 250 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,440 |  |  |
|  | 28731320049250 |  | Дроссель клапан ф 250 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
| 125 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 200 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,180 |  |  |
|  | 28731320049200 |  | Дроссель клапан ф 200 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
| 126 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 225 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,180 |  |  |
|  | 28731320049225 |  | Дроссель клапан ф 225 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
| 127 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 160 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,180 |  |  |
|  | 28731320049160 |  | Дроссель клапан ф 160 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
| 128 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дифффузор квадратный в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 700х700х300 DP 600x600 VENTS) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 287412300600600 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Дифффузор квадратный в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 700х700х300 DP 600x600 VENTS) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 129 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дифффузор квадратный в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 400х400х600 DP 394x326 VENTS) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 287412300394326 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Дифффузор квадратный в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 400х400х600 DP 394x326 VENTS) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 130 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Круглый диффузор в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 250х250х600 00-1-A/S/M/119 Hidria IMP Klima) |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 30,520 |  |  |
|  | 2873132004600600 |  | Круглый диффузор в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 250х250х600 00-1-A/S/M/119 Hidria IMP Klima) |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 168,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 168,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 168,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |  |
| 131 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 300x200(h) VENTS |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,720 |  |  |
|  | 287411573300200 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 300x200(h) VENTS |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 112,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 112,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 112,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
| 132 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 600x400(h) VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 287411573600400 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 600x400(h) VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 133 | VA22F |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0.9 mm grosime avind perimetrul: 4000 mm. ( Короб из оц. стали толщ 0.9мм , 6700х300x450(h) , 1шт) |  |  | m2 |  | 6,300 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,284 |  |  |
|  | 262614737000909 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0.9мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 6,363 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 44,541 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 44,541 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 44,541 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,561 |  |  |
| 134 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х300, перим 1600, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 3,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,203 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 3,232 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 25,856 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 25,856 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 25,856 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,326 |  |  |
| 135 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 700х500, перим 2400, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 14,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,714 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 14,544 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 145,440 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 145,440 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 145,440 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,469 |  |  |
| 136 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х600, перим 2400, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,928 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 12,120 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 121,200 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 121,200 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 121,200 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,224 |  |  |
| 137 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х300, перим 1800, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 28,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 28,829 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 29,088 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 232,704 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 232,704 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 232,704 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,938 |  |  |
| 138 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х250, перим 1700, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 47,600 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 47,648 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 48,076 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 384,608 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 384,608 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 384,608 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 4,855 |  |  |
| 139 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х300, перим 1600, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,008 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 8,080 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 64,640 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 64,640 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 64,640 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,816 |  |  |
| 140 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х300, перим 1400, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 4,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,204 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 4,242 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 33,936 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 33,936 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 33,936 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,428 |  |  |
| 141 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, перим. 1300, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 7,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,374 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 7,878 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 86,658 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 86,658 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 86,658 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,499 |  |  |
| 142 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х300, перим. 1200, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,980 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 6,060 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 66,660 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 66,660 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 66,660 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,384 |  |  |
| 143 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х200, перим. 1000, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,660 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 2,020 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 22,220 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 22,220 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 22,220 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |
| 144 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х150, перим. 900, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23,940 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 18,180 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 199,980 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 199,980 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 199,980 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,152 |  |  |
| 145 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 250х200, перим. 900, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 23,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 31,122 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 23,634 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 259,974 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 259,974 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 259,974 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,498 |  |  |
| 146 | VA22A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 250х100, перим. 900, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 4,900 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,531 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 4,949 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 74,235 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 74,235 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 74,235 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,314 |  |  |
| 147 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 280, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 8,790 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,758 |  |  |
|  | 262614737000906 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,6мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 8,878 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 133,168 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 133,168 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 133,168 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,475 |  |  |
| 148 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 250, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 25,120 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 42,176 |  |  |
|  | 262614737000906 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,6мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 25,371 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 380,568 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 380,568 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 380,568 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,356 |  |  |
| 149 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 225, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 3,530 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,927 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 3,565 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 53,479 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 53,479 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 53,479 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,191 |  |  |
| 150 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 200, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 7,540 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,660 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 7,615 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 114,231 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 114,231 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 114,231 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,407 |  |  |
| 151 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 185, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 5,650 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,486 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 5,707 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 85,598 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 85,598 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 85,598 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,305 |  |  |
| 152 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 160, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 7,540 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,660 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 7,615 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 114,231 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 114,231 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 114,231 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,407 |  |  |
| 153 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 125, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 13,740 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23,069 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 13,877 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 208,161 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 208,161 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 208,161 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,742 |  |  |
| 154 | VA22F |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0.9 mm grosime avind perimetrul: 4000 mm. ( Короб из оц. стали толщ 0.9мм , 1500х800x900(h) , 1шт) |  |  | m2 |  | 4,140 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,815 |  |  |
|  | 262614737000909 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0.9мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 4,181 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 29,270 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 29,270 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 29,270 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,368 |  |  |
| 155 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм |  |  | m2 |  | 180,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 85,320 |  |  |
|  | 111100010003350 |  | Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм |  |  | m2 |  | 185,400 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 8,100 |  |  |
| 156 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс |  |  | m2 |  | 170,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 80,580 |  |  |
|  | 11110001009925 |  | Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс |  |  | m2 |  | 175,100 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 7,650 |  |  |
| 157 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 400,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 92,000 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 400,000 |  |  |
| 158 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 20,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 22,880 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 2,163 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 2,288 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 1,040 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 3,536 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,160 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,080 |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. ПВ3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | IC35A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20 x2,8mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 2521216602028 |  | Teava de 20 x2,8mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 10,300 |  |  |
| 160 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Косой выброс из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х400, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 1,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,401 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 1,414 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 11,312 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 11,312 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 11,312 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,143 |  |  |
| 161 | CC09A |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel 10х10 ф1мм |  |  | m2 |  | 0,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar |  |  | h-om. |  | 0,210 |  |  |
|  | 28731220053151 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. №10, б= 1,0 mm |  |  | m2 |  | 0,200 |  |  |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
| 162 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная АR-1 125х425 Hidria IMP Klima) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,440 |  |  |
|  | 287411572125425р |  | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная АR-1 125х425 Hidria IMP Klima) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 224,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 224,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 224,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
| 163 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная АR-1 225х75 Hidria IMP Klima) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 2874115721225175р |  | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная АR-1 225х175 Hidria IMP Klima) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 164 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Круглый диффузор в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 250х250х500 00-1-A/S/M/119 Hidria IMP Klima) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,800 |  |  |
|  | 2873132004600500 |  | Круглый диффузор в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 250х250х500 00-1-A/S/M/119 Hidria IMP Klima) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 120,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 120,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 120,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
| 165 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х300, перим 1400, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 58,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 58,859 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 59,388 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 475,104 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 475,104 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 475,104 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 5,998 |  |  |
| 166 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х200, перим. 1000, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,650 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 5,050 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 55,550 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 55,550 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 55,550 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |
| 167 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х150, перим. 900, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 3,600 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,788 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 3,636 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 39,996 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 39,996 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 39,996 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |  |
| 168 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150х100, перим 500, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 25,185 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 15,150 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 227,250 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 227,250 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 227,250 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,810 |  |  |
| 169 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 315, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 4,950 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,311 |  |  |
|  | 262614737000906 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,6мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 5,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 74,993 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 74,993 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 74,993 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,267 |  |  |
| 170 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 250, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 9,420 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 15,816 |  |  |
|  | 262614737000906 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,6мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 9,514 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 142,713 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 142,713 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 142,713 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,509 |  |  |
| 171 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 185 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 200, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 11,300 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 18,973 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 11,413 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 171,195 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 171,195 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 171,195 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,610 |  |  |
| 172 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 160, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,679 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 1,010 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 15,150 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 15,150 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 15,150 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |  |
| 173 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 140, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 12,300 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 20,652 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 12,423 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 186,345 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 186,345 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 186,345 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,664 |  |  |
| 174 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 125, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 4,710 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,908 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 4,757 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 71,356 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 71,356 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 71,356 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,254 |  |  |
| 175 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 3,140 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,272 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 3,171 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 47,571 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 47,571 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 47,571 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,170 |  |  |
| 176 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм |  |  | m2 |  | 168,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 79,632 |  |  |
|  | 111100010003350 |  | Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм |  |  | m2 |  | 173,040 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 7,560 |  |  |
| 177 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм |  |  | m2 |  | 20,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 9,480 |  |  |
|  | 111100010003450 |  | Izover с покрывным слоем из стали б=50мм |  |  | m2 |  | 20,600 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
| 178 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 20,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 10,540 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5мм |  |  | kg |  | 55,120 |  |  |
| 179 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 20,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 20,060 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 440,000 |  |  |
| 180 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс |  |  | m2 |  | 15,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 7,110 |  |  |
|  | 11110001009925 |  | Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс |  |  | m2 |  | 15,450 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,675 |  |  |
| 181 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 160,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 36,800 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 160,000 |  |  |
| 182 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 8,320 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 9,152 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,865 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,915 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,416 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 1,414 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,664 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,832 |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. ПВ4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate Воздухозаборная решетка мет. 900х600(h) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,030 |  |  |
|  | 21112361900600 |  | Grila ventilatie Воздухозаборная решетка мет. 900х600(h) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 184 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Косой выброс из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х400, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 1,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,802 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 1,818 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 14,544 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 14,544 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 14,544 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,184 |  |  |
| 185 | CC09A |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel 10х10 ф1мм |  |  | m2 |  | 0,400 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar |  |  | h-om. |  | 0,420 |  |  |
|  | 28731220053151 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. №10, б= 1,0 mm |  |  | m2 |  | 0,400 |  |  |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
| 186 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 25 x3.5mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 2521216662535 |  | Teava de 25 x3.5mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 10,300 |  |  |
| 187 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х200х200 толщ 0,5мм ORG 200x100 VENTS) |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 42,000 |  |  |
|  | 287412300200200 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х200х200 толщ 0,5мм ORG 200x100 VENTS) |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,125 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 700,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 700,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 700,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,750 |  |  |
| 188 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 300x100(h) VENTS |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,440 |  |  |
|  | 287411573300100 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 300x100(h) VENTS |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 224,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 224,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 224,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
| 189 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 150x150(h) VENTS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 287411573150150 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 150x150(h) VENTS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 190 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 200х200х300 толщ 0,7мм ORG 150x150 VENTS) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,760 |  |  |
|  | 287412305150150 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 200х200х300 толщ 0,7мм ORG 150x150 VENTS) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 196,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 196,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 196,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |  |
| 191 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х200х300 толщ 0,7мм ORG 200x250 VENTS) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 287412305200250 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х200х300 толщ 0,7мм ORG 200x250 VENTS) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 192 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 400х200х300 толщ 0,7мм ORG 200x200 VENTS) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,080 |  |  |
|  | 287412305200200 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 400х200х300 толщ 0,7мм ORG 200x200 VENTS) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 168,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 168,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 168,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
| 193 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 250X300 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 28741169250300 |  | Дроссель-клапан 250X300 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 194 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 250X200 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 28741169250200 |  | Дроссель-клапан 250X200 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 195 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 400X150 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 28741169400150 |  | Дроссель-клапан 400X150 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 196 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 150X150 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,040 |  |  |
|  | 28741169150150 |  | Дроссель-клапан 150X150 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 84,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 84,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 84,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
| 197 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 150X100 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 28741169150100 |  | Дроссель-клапан 150X100 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 198 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 200X200 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,720 |  |  |
|  | 28741169200200 |  | Дроссель-клапан 200X200 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 112,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 112,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 112,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
| 199 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 125 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 28731320049125 |  | Дроссель клапан ф 125 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 200 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 100 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,180 |  |  |
|  | 28731320049100 |  | Дроссель клапан ф 100 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
| 201 | VA22D |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm.(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х500, перим 2000, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,472 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 8,080 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 48,480 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 48,480 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 48,480 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,816 |  |  |
| 202 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х400, перим 1800, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 57,600 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 57,658 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 58,176 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 465,408 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 465,408 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 465,408 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 5,875 |  |  |
| 203 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х300, перим 1400, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 11,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,211 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 11,312 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 90,496 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 90,496 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 90,496 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,142 |  |  |
| 204 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, перим 1300, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 2,600 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,603 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 2,626 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 21,008 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 21,008 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 21,008 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,265 |  |  |
| 205 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х200, перим. 1200, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 82,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 110,124 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 83,628 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 919,908 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 919,908 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 919,908 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 5,299 |  |  |
| 206 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х150, перим. 1100, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 31,900 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 42,427 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 32,219 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 354,409 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 354,409 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 354,409 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,042 |  |  |
| 207 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х250, перим. 1100, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 13,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,556 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 13,332 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 146,652 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 146,652 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 146,652 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,845 |  |  |
| 208 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х150, перим. 900, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 3,600 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,788 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 3,636 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 39,996 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 39,996 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 39,996 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |  |
| 209 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 200х200, перим. 800, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 31,920 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 24,240 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 266,640 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 266,640 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 266,640 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,536 |  |  |
| 210 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х150, перим 700, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 23,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 39,960 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 24,038 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 360,570 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 360,570 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 360,570 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,285 |  |  |
| 211 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150х150, перим 600, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 17,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 29,215 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 17,574 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 263,610 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 263,610 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 263,610 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,940 |  |  |
| 212 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 100х150, перим 500, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 29,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 48,691 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 29,290 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 439,350 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 439,350 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 439,350 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,566 |  |  |
| 213 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 125, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 22,770 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 38,231 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 22,998 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 344,966 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 344,966 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 344,966 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,230 |  |  |
| 214 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 5,020 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,429 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 5,070 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 76,053 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 76,053 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 76,053 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,271 |  |  |
| 215 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм |  |  | m2 |  | 59,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 27,966 |  |  |
|  | 111100010003350 |  | Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм |  |  | m2 |  | 60,770 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 2,655 |  |  |
| 216 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм |  |  | m2 |  | 42,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 19,908 |  |  |
|  | 111100010003450 |  | Izover с покрывным слоем из стали б=50мм |  |  | m2 |  | 43,260 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,890 |  |  |
| 217 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 42,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 22,134 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5мм |  |  | kg |  | 115,752 |  |  |
| 218 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 42,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 42,126 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 924,000 |  |  |
| 219 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс |  |  | m2 |  | 360,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 170,640 |  |  |
|  | 11110001009925 |  | Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс |  |  | m2 |  | 370,800 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 16,200 |  |  |
| 220 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 500,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 115,000 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 500,000 |  |  |
| 221 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 26,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 28,600 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 2,704 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 2,860 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 1,300 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 4,420 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,200 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. ПВ5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate Воздухозаборная решетка мет. 600х600(h) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,030 |  |  |
|  | 21112361600600 |  | Grila ventilatie Воздухозаборная решетка мет. 900х600(h) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 223 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт прямоугольный 400х300, 1шт ЗП 00. 000,01 |  |  | m2 |  | 0,540 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,609 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 0,646 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,081 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,157 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 0,566 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 0,632 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,167 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,178 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,320 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 3,375 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 4,320 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,320 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 224 | IC35A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20 x2,8mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 2521216602028 |  | Teava de 20 x2,8mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 10,300 |  |  |
| 225 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дифффузор квадратный в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 400х400х250 DP 326x326 VENTS) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 287412300326326 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Дифффузор квадратный в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 400х400х250 DP 326x326 VENTS) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 226 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 400x150(h) VENTS |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,720 |  |  |
|  | 287411573400150 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 400x150(h) VENTS |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 112,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 112,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 112,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
| 227 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 300x200(h) VENTS |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,040 |  |  |
|  | 287411573300200 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 300x200(h) VENTS |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 84,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 84,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 84,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
| 228 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 300x100(h) VENTS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 287411573300100 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 300x100(h) VENTS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 229 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х200х300 толщ 0,5мм ORG 250x250 VENTS) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,400 |  |  |
|  | 287412307250250 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х200х300 толщ 0,5мм ORG 250x250 VENTS) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,225 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 140,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 140,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 140,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
| 230 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 200х200х200 толщ 0,7мм ORG 150x150 VENTS) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,760 |  |  |
|  | 287412307150150 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 200х200х200 толщ 0,7мм ORG 150x150 VENTS) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 196,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 196,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 196,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |  |
| 231 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 400х200х300 толщ 0,7мм ORG 300x200 VENTS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 287412307300200 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 400х200х300 толщ 0,7мм ORG 300x200 VENTS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 232 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х200х300 толщ 0,7мм ORG 200x200 VENTS) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 287412307200200 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х200х300 толщ 0,7мм ORG 200x200 VENTS) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 233 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х200х200 толщ 0,7мм ORG 200x150 VENTS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 287412307200250 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х200х200 толщ 0,7мм ORG 200x150 VENTS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 234 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х100х150 толщ 0,5мм ORG 250x100 VENTS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 287412307250100 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х100х150 толщ 0,5мм ORG 250x100 VENTS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 235 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 500х150х200 толщ 0,7мм ORG 400x150 VENTS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 287412307400150 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 500х150х200 толщ 0,7мм ORG 400x150 VENTS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 236 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 160 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 28731320049160 |  | Дроссель клапан ф 160 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 237 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 125 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 28731320049125 |  | Дроссель клапан ф 125 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 238 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 100 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 28731320049100 |  | Дроссель клапан ф 100 Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 239 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Обратный клапан 200х200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 28741161200200 |  | Обратный клапан 200х200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 240 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Обратный клапан 200х150 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 28741161200150 |  | Обратный клапан 200х150 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 241 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Обратный клапан 400х200 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 28741161400200 |  | Обратный клапан 400х200 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 242 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х300, перим 1400, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 19,600 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,620 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 19,796 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 158,368 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 158,368 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 158,368 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,999 |  |  |
| 243 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х400, перим 1600, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 12,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,813 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 12,928 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 103,424 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 103,424 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 103,424 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,306 |  |  |
| 244 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х200, перим. 1200, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 9,600 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,768 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 9,696 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 106,656 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 106,656 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 106,656 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,614 |  |  |
| 245 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х150, перим. 1100, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 15,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 20,482 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 15,554 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 171,094 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 171,094 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 171,094 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,986 |  |  |
| 246 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х200, перим. 1000, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 42,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 55,860 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 42,420 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 466,620 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 466,620 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 466,620 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,688 |  |  |
| 247 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х150, перим. 900, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,970 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 9,090 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 99,990 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 99,990 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 99,990 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,576 |  |  |
| 248 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х200, перим. 800, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 14,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 22,133 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 14,544 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 218,160 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 218,160 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 218,160 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,922 |  |  |
| 249 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 200х150, перим. 700, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 2,100 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,793 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 2,121 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 23,331 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 23,331 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 23,331 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,134 |  |  |
| 250 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х100, перим 600, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 3,600 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,044 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 3,636 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 54,540 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 54,540 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 54,540 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,194 |  |  |
| 251 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150х100, перим 500, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,358 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 2,020 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 30,300 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 30,300 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 30,300 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |  |
| 252 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 180, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 10,170 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,075 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 10,272 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 154,076 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 154,076 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 154,076 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,549 |  |  |
| 253 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 160, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 1,510 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,535 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 1,525 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 22,877 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 22,877 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 22,877 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,082 |  |  |
| 254 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 125, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 7,070 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,871 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 7,141 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 107,111 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 107,111 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 107,111 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,382 |  |  |
| 255 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 13,820 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23,204 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 13,958 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 209,373 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 209,373 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 209,373 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,746 |  |  |
| 256 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 355, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 4,460 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,488 |  |  |
|  | 262614737000906 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,6мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 4,505 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 67,569 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 67,569 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 67,569 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,241 |  |  |
| 257 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм |  |  | m2 |  | 195,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 92,430 |  |  |
|  | 111100010003350 |  | Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм |  |  | m2 |  | 200,850 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 8,775 |  |  |
| 258 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм |  |  | m2 |  | 5,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 111100010003450 |  | Izover с покрывным слоем из стали б=50мм |  |  | m2 |  | 5,150 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,225 |  |  |
| 259 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 5,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 2,635 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5мм |  |  | kg |  | 13,780 |  |  |
| 260 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 5,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 5,015 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 110,000 |  |  |
| 261 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс |  |  | m2 |  | 7,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 3,318 |  |  |
|  | 11110001009925 |  | Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс |  |  | m2 |  | 7,210 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
| 262 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 200,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 46,000 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 200,000 |  |  |
| 263 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 10,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 11,440 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 1,082 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,144 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,520 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 1,768 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,080 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,040 |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. В3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт типа ЗК 00.000-01, Ф250 5шт |  |  | m2 |  | 1,250 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,725 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 1,495 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,188 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,362 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 1,310 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 1,462 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,388 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,413 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 7,812 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |  |
| 265 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 250, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 10,210 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,143 |  |  |
|  | 262614737000906 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,6мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 10,312 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 154,682 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 154,682 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 154,682 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,551 |  |  |
| 266 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 225, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 88,310 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 148,272 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 89,193 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1 337,897 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1 337,897 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 337,897 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 4,769 |  |  |
| 267 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 160, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,679 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 1,010 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 15,150 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 15,150 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 15,150 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |  |
| 268 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 11,376 |  |  |
|  | 111100010003450 |  | Izover с покрывным слоем из стали б=50мм |  |  | m2 |  | 24,720 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,080 |  |  |
| 269 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 12,648 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5мм |  |  | kg |  | 66,144 |  |  |
| 270 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 24,072 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 528,000 |  |  |
| 271 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 150,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 34,500 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 150,000 |  |  |
| 272 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 7,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 8,580 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,811 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,858 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 1,326 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,560 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,780 |  |  |
|  |  |  |  | Total В3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. В6,В7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт прямоугольный 400х250, 2шт ЗП 00. 000,01 |  |  | m2 |  | 0,660 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,967 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 0,789 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,099 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,191 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 0,692 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 0,772 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,205 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,218 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 5,280 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,079 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 4,125 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 5,280 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 5,280 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,132 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
| 274 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, ф 315, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 1,980 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,633 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 29,997 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 29,997 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 29,997 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,475 |  |  |
| 275 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, ф 355, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 13,380 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,795 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 13,514 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 202,707 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 202,707 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 202,707 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 3,211 |  |  |
| 276 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, перим 1300, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 41,600 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 41,642 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 42,016 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 336,128 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 336,128 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 336,128 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 4,243 |  |  |
| 277 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 11,376 |  |  |
|  | 111100010003450 |  | Izover с покрывным слоем из стали б=50мм |  |  | m2 |  | 24,720 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,080 |  |  |
| 278 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 12,648 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5мм |  |  | kg |  | 66,144 |  |  |
| 279 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 24,072 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 528,000 |  |  |
| 280 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 4,600 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 20,000 |  |  |
| 281 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 1,040 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 1,144 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,114 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,177 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,208 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  |  |  |  | Total В6,В7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10. В8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт прямоугольный 400х250, 1шт ЗП 00. 000,01 |  |  | m2 |  | 0,660 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,967 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 0,789 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,099 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,191 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 0,692 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 0,772 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,205 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,218 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 5,280 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,079 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 4,125 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 5,280 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 5,280 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,132 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
| 283 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, ф 315, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 0,990 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,317 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 14,998 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 14,998 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 14,998 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,238 |  |  |
| 284 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, ф 355, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 4,460 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,932 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 4,505 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 67,569 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 67,569 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 67,569 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,070 |  |  |
| 285 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, перим 1300, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 9,100 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,109 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 9,191 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 73,528 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 73,528 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 73,528 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,928 |  |  |
| 286 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм |  |  | m2 |  | 12,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 5,688 |  |  |
|  | 111100010003450 |  | Izover с покрывным слоем из стали б=50мм |  |  | m2 |  | 12,360 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,540 |  |  |
| 287 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 12,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 6,324 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5мм |  |  | kg |  | 33,072 |  |  |
| 288 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 12,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 12,036 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 264,000 |  |  |
| 289 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 2,300 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |
| 290 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 0,520 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 0,572 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,057 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,088 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,104 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  |  |  |  | Total В8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11. В9-В12,В13,В14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт типа ЗК 00.000-01, Ф225, 6шт |  |  | m2 |  | 0,720 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,146 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 0,861 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,209 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 0,755 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 0,842 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,223 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,238 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 5,760 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,086 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 4,500 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 5,760 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 5,760 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
| 292 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 250, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 9,420 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 15,816 |  |  |
|  | 262614737000906 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,6мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 9,514 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 142,713 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 142,713 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 142,713 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,509 |  |  |
| 293 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 225, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 88,310 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 148,272 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 89,193 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1 337,897 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1 337,897 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 337,897 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 4,769 |  |  |
| 294 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 160, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 3,010 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,054 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 3,040 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 45,601 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 45,601 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 45,601 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,163 |  |  |
| 295 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 11,376 |  |  |
|  | 111100010003450 |  | Izover с покрывным слоем из стали б=50мм |  |  | m2 |  | 24,720 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,080 |  |  |
| 296 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 12,648 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5мм |  |  | kg |  | 66,144 |  |  |
| 297 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 24,072 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 528,000 |  |  |
| 298 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 140,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 32,200 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 140,000 |  |  |
| 299 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 7,280 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 8,008 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,757 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,801 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,364 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 1,238 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,456 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,728 |  |  |
|  |  |  |  | Total В9-В12,В13,В14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12. В15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт прямоугольный 400х250, 1шт ЗП 00. 000,01 |  |  | m2 |  | 0,210 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,626 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,061 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 0,246 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,069 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 1,312 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 301 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 160, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 4,520 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,589 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 4,565 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 68,478 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 68,478 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 68,478 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,244 |  |  |
| 302 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, ф 355, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 2,230 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,966 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 2,252 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 33,785 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 33,785 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 33,785 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,535 |  |  |
| 303 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, перим 1300, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 10,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,410 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 10,504 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 84,032 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 84,032 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 84,032 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,061 |  |  |
| 304 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х300, перим 1400, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 4,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,204 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 4,242 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 33,936 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 33,936 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 33,936 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,428 |  |  |
| 305 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х300, перим. 1200, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 2,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,192 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 2,424 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 26,664 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 26,664 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 26,664 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,154 |  |  |
| 306 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х200, перим. 800, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 18,444 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 12,120 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 181,800 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 181,800 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 181,800 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,768 |  |  |
| 307 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150х150, перим 600, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 0,600 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,007 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 0,606 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 9,090 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 9,090 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 9,090 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |
| 308 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х300х300 толщ 0,5мм ORG 300x200 VENTS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 287412308300200 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х300х300 толщ 0,5мм ORG 300x200 VENTS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 309 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х300х300 толщ 0,5мм ORG 250x200 VENTS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 287412308250200 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х300х300 толщ 0,5мм ORG 250x200 VENTS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 310 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 350x200(h) VENTS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 287411573350200 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 350x200(h) VENTS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 311 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 100,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 23,000 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 100,000 |  |  |
| 312 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 5,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 5,720 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,541 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,572 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,260 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,884 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,040 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,520 |  |  |
| 313 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм |  |  | m2 |  | 8,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 3,792 |  |  |
|  | 111100010003450 |  | Izover с покрывным слоем из стали б=50мм |  |  | m2 |  | 8,240 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
| 314 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 8,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 4,216 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5мм |  |  | kg |  | 22,048 |  |  |
| 315 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 8,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 8,024 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 176,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total В15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13. В15А |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт типа ЗК 00.000-01, Ф250 1шт |  |  | m2 |  | 0,250 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,745 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 0,299 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,037 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 0,262 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 0,292 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,077 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,083 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 1,562 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
| 317 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 200, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 6,280 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,544 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 6,343 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 95,142 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 95,142 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 95,142 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,339 |  |  |
| 318 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 100х250, перим. 700, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 2,100 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,793 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 2,121 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 23,331 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 23,331 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 23,331 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,134 |  |  |
| 319 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 250x200(h) VENTS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 287411578250200 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 250x200(h) VENTS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 320 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм |  |  | m2 |  | 3,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 1,422 |  |  |
|  | 111100010003450 |  | Izover с покрывным слоем из стали б=50мм |  |  | m2 |  | 3,090 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
| 321 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 3,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 1,581 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5мм |  |  | kg |  | 8,268 |  |  |
| 322 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 3,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 3,009 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 66,000 |  |  |
| 323 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 4,600 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 20,000 |  |  |
| 324 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 1,040 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 1,144 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,114 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,177 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,208 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  |  |  |  | Total В15А |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.14. В16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт прямоугольный 400х250, 1шт ЗП 00. 000,01 |  |  | m2 |  | 0,210 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,626 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,061 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 0,246 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,069 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 1,312 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 326 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х200, перим. 1000, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 13,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,290 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 13,130 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 144,430 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 144,430 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 144,430 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,832 |  |  |
| 327 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х200, перим. 800, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 2,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,689 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 2,424 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 36,360 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 36,360 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 36,360 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,154 |  |  |
| 328 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х100, перим 600, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 5,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,067 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 5,454 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 81,810 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 81,810 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 81,810 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,292 |  |  |
| 329 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150х150, перим 600, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 1,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,015 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 1,212 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,180 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 18,180 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 18,180 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |  |
| 330 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 100х200, перим 600, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 1,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,015 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 1,212 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,180 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 18,180 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 18,180 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |  |
| 331 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 400x100(h) VENTS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 287411573400100 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 400x100(h) VENTS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 332 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 250x100(h) VENTS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 287411573250100 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 250x100(h) VENTS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 333 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм |  |  | m2 |  | 5,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 111100010003450 |  | Izover с покрывным слоем из стали б=50мм |  |  | m2 |  | 5,150 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,225 |  |  |
| 334 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 5,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 2,635 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5мм |  |  | kg |  | 13,780 |  |  |
| 335 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 5,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 5,015 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 110,000 |  |  |
| 336 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 4,600 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 20,000 |  |  |
| 337 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 1,040 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 1,144 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,114 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,177 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,208 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  |  |  |  | Total В16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.15. В17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт прямоугольный 250х250, 1шт ЗП 00. 000 |  |  | m2 |  | 0,210 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,626 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,061 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 0,246 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,069 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 1,312 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 339 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 3,140 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,272 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 3,171 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 47,571 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 47,571 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 47,571 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,170 |  |  |
| 340 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 125, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 11,700 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,644 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 11,817 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 177,255 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 177,255 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 177,255 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,632 |  |  |
| 341 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Клапан тарельчатый A100VR |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,540 |  |  |
|  | 287313200413100 |  | Клапан тарельчатый A100VR |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |  |
| 342 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм |  |  | m2 |  | 2,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 0,948 |  |  |
|  | 111100010003450 |  | Izover с покрывным слоем из стали б=50мм |  |  | m2 |  | 2,060 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
| 343 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 2,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 1,054 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5мм |  |  | kg |  | 5,512 |  |  |
| 344 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 2,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 2,006 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 44,000 |  |  |
| 345 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс |  |  | m2 |  | 4,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 1,896 |  |  |
|  | 11110001009925 |  | Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс |  |  | m2 |  | 4,120 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  |  | Total В17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.16. В18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт типа ЗК 00.000, Ф200 1шт |  |  | m2 |  | 0,170 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,507 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 0,203 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 0,178 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 0,199 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,056 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1,360 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 1,062 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1,360 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,360 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 347 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 200, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 1,260 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,116 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 1,273 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 19,089 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 19,089 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 19,089 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,068 |  |  |
| 348 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 225, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 14,130 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23,724 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 14,271 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 214,070 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 214,070 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 214,070 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,763 |  |  |
| 349 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм |  |  | m2 |  | 14,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 6,636 |  |  |
|  | 111100010003450 |  | Izover с покрывным слоем из стали б=50мм |  |  | m2 |  | 14,420 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,630 |  |  |
| 350 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 14,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 7,378 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5мм |  |  | kg |  | 38,584 |  |  |
| 351 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 14,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 14,042 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 308,000 |  |  |
| 352 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 4,600 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 20,000 |  |  |
| 353 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 1,040 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 1,144 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,114 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,177 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,208 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  |  |  |  | Total В18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.17. В19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт прямоугольный 800х800, 1шт ЗП 00. 000,03 |  |  | m2 |  | 2,220 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,616 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 2,655 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,333 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,644 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 2,327 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 2,597 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,222 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,688 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,733 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 17,760 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,266 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 13,875 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 17,760 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 17,760 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,444 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,067 |  |  |
| 355 | VA22D |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm.(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 800х200, перим 2000, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,090 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 10,100 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 60,600 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 60,600 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 60,600 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,020 |  |  |
| 356 | VA22D |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm.(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х400, перим 2000, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,416 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 24,240 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 145,440 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 145,440 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 145,440 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,448 |  |  |
| 357 | VA22D |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm.(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 700х300, перим 2000, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,236 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 4,040 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 24,240 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 24,240 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 24,240 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,408 |  |  |
| 358 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х300, перим 1600, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 6,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,406 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 6,464 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 51,712 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 51,712 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 51,712 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,653 |  |  |
| 359 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, перим. 1300, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 5,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,916 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 5,252 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 57,772 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 57,772 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 57,772 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,333 |  |  |
| 360 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х150, перим. 700, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 1,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,152 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 1,414 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 21,210 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 21,210 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 21,210 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
| 361 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 100х300, перим. 800, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 0,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,230 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 0,808 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,120 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 12,120 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 12,120 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |  |
| 362 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 100х150, перим 500, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 0,500 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,840 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 0,505 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 7,575 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 7,575 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 7,575 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
| 363 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 250, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 3,140 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,272 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 3,171 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 47,571 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 47,571 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 47,571 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,170 |  |  |
| 364 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 160, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 1,010 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,696 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 1,020 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 15,302 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 15,302 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 15,302 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,055 |  |  |
| 365 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 140, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 2,640 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,433 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 2,666 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 39,996 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 39,996 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 39,996 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,143 |  |  |
| 366 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 125, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 0,785 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,318 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 0,793 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 11,893 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 11,893 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 11,893 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
| 367 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 0,940 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,578 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 0,949 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 14,241 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 14,241 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 14,241 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |  |
| 368 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 350x200(h) VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 287411573350200 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 350x200(h) VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 369 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 200x200(h) VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 287411573200200 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 400x200(h) VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 370 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 150x100(h) VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 287411573150100 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 150x100(h) VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  |  | Total В19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.18. Раздел jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Клапан тарельчатый A125VR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,180 |  |  |
|  | 287313200413125 |  | Клапан тарельчатый A125VR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
| 372 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Клапан тарельчатый A100VR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,180 |  |  |
|  | 287313200413100 |  | Клапан тарельчатый A100VR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
| 373 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм |  |  | m2 |  | 44,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 20,856 |  |  |
|  | 111100010003450 |  | Izover с покрывным слоем из стали б=50мм |  |  | m2 |  | 45,320 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,980 |  |  |
| 374 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 44,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 23,188 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5мм |  |  | kg |  | 121,264 |  |  |
| 375 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 44,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 44,132 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 968,000 |  |  |
| 376 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 100,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 23,000 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 100,000 |  |  |
| 377 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 5,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 5,720 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,541 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,572 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,260 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,884 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,040 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,520 |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.19. В20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт прямоугольный 250х250, 1шт ЗП 00. 000 |  |  | m2 |  | 0,210 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,626 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,061 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 0,246 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,069 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 1,312 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 379 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм |  |  | m2 |  | 20,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 9,480 |  |  |
|  | 111100010003450 |  | Izover с покрывным слоем из стали б=50мм |  |  | m2 |  | 20,600 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
| 380 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 20,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 10,540 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5мм |  |  | kg |  | 55,120 |  |  |
| 381 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 20,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 20,060 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 440,000 |  |  |
| 382 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 9,200 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 40,000 |  |  |
| 383 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 2,080 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 2,288 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,229 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,354 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,416 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,208 |  |  |
|  |  |  |  | Total В20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.20. В21,В23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт типа ЗК 00.000, Ф200 1шт |  |  | m2 |  | 0,170 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,507 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 0,203 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 0,178 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 0,199 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,056 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1,360 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 1,062 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1,360 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,360 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 385 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 1,880 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,157 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 1,899 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,482 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 28,482 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 28,482 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,102 |  |  |
| 386 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 125, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 27,480 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 46,139 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 27,755 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 416,322 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 416,322 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 416,322 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,484 |  |  |
| 387 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Клапан тарельчатый A100VR |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,540 |  |  |
|  | 287313200413100 |  | Клапан тарельчатый A100VR |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |  |
| 388 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Клапан тарельчатый A125VR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,180 |  |  |
|  | 287313200413125 |  | Клапан тарельчатый A125VR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
| 389 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм |  |  | m2 |  | 16,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 7,584 |  |  |
|  | 111100010003450 |  | Izover с покрывным слоем из стали б=50мм |  |  | m2 |  | 16,480 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,720 |  |  |
| 390 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 16,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 8,432 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5мм |  |  | kg |  | 44,096 |  |  |
| 391 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 16,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 16,048 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 352,000 |  |  |
| 392 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 60,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 13,800 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 60,000 |  |  |
| 393 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 3,120 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 3,432 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,343 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,624 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |
|  |  |  |  | Total В21,В23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.21. В22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт типа ЗК 00.000-01, Ф250 1шт |  |  | m2 |  | 0,250 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,745 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 0,299 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,037 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 0,262 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 0,292 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,077 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,083 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 1,562 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
| 395 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 250х200, перим. 900, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 27,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 35,910 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 27,270 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 299,970 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 299,970 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 299,970 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,728 |  |  |
| 396 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 250х100, перим. 700, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,310 |  |  |
|  | 262614737000907 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 7,070 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 77,770 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 77,770 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 77,770 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,448 |  |  |
| 397 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 250x150(h) VENTS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 287411573250150 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 250x150(h) VENTS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 398 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 200x150(h) VENTS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 287411573200150 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 200x150(h) VENTS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 399 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм |  |  | m2 |  | 18,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 8,532 |  |  |
|  | 111100010003450 |  | Izover с покрывным слоем из стали б=50мм |  |  | m2 |  | 18,540 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,810 |  |  |
| 400 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 18,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 9,486 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5мм |  |  | kg |  | 49,608 |  |  |
| 401 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 18,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 18,054 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 396,000 |  |  |
| 402 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 60,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 13,800 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 60,000 |  |  |
| 403 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 3,120 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 3,432 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,343 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,624 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |
|  |  |  |  | Total В22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.22. В24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 3,770 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,330 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 3,808 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 57,115 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 57,115 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 57,115 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,204 |  |  |
| 405 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм |  |  | m2 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 0,474 |  |  |
|  | 111100010003450 |  | Izover с покрывным слоем из стали б=50мм |  |  | m2 |  | 1,030 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
| 406 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 0,527 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5мм |  |  | kg |  | 2,756 |  |  |
| 407 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 1,003 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
| 408 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт типа ЗК 00.000, Ф200 1шт |  |  | m2 |  | 0,170 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,507 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 0,203 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 0,178 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 0,199 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,056 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1,360 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 1,062 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1,360 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,360 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  |  | Total В24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.23. В25,В26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт типа ЗК 00.000, Ф200 1шт |  |  | m2 |  | 0,170 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,507 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 0,203 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 0,178 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 0,199 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,056 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1,360 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 1,062 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1,360 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,360 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 410 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт прямоугольный 250х250, 1шт ЗП 00. 000 |  |  | m2 |  | 0,210 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,626 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,061 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 0,246 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,069 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 1,312 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 411 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 0,310 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,520 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 0,313 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,697 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 4,697 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,697 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
| 412 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 125, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 3,140 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,272 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 3,171 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 47,571 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 47,571 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 47,571 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,170 |  |  |
| 413 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 160, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 8,040 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,499 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 8,120 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 121,806 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 121,806 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 121,806 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,434 |  |  |
| 414 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150х150, перим 600, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 4,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,052 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 4,242 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 63,630 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 63,630 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 63,630 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,227 |  |  |
| 415 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 4,710 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,908 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 4,757 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 71,356 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 71,356 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 71,356 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,254 |  |  |
| 416 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Клапан тарельчатый A100VR |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,620 |  |  |
|  | 287313200413100 |  | Клапан тарельчатый A100VR |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 108,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 108,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 108,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |  |
| 417 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм |  |  | m2 |  | 10,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 4,740 |  |  |
|  | 111100010003350 |  | Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм |  |  | m2 |  | 10,300 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
| 418 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм |  |  | m2 |  | 10,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 4,740 |  |  |
|  | 111100010003450 |  | Izover с покрывным слоем из стали б=50мм |  |  | m2 |  | 10,300 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
| 419 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 10,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 5,270 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5мм |  |  | kg |  | 27,560 |  |  |
| 420 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 10,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 10,030 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 220,000 |  |  |
| 421 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 4,600 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 20,000 |  |  |
| 422 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 1,040 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 1,144 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,114 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,177 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,208 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  |  |  |  | Total В25,В26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.24. В27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт типа ЗК 00.000, Ф200 1шт |  |  | m2 |  | 0,170 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,507 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 0,203 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 0,178 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 0,199 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,056 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1,360 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 1,062 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1,360 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,360 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 424 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 0,940 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,578 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 0,949 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 14,241 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 14,241 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 14,241 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |  |
| 425 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм |  |  | m2 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 0,474 |  |  |
|  | 111100010003450 |  | Izover с покрывным слоем из стали б=50мм |  |  | m2 |  | 1,030 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
| 426 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 0,527 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5мм |  |  | kg |  | 2,756 |  |  |
| 427 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 1,003 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
| 428 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,460 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
| 429 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 0,104 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 0,114 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,021 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  |  | Total В27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.25. ВЕ1,ВЕ2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150х150, перим 600, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 7,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,096 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 7,878 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 118,170 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 118,170 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 118,170 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,421 |  |  |
| 431 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 400 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 100х100, перим 700, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 5,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,731 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 5,252 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 78,780 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 78,780 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 78,780 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,281 |  |  |
| 432 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 4,080 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,850 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 4,121 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 61,812 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 61,812 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 61,812 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
| 433 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 150x150(h) VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 287411573150150 |  | Rama cu jaluzele reglabile - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 150x150(h) VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 434 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Клапан тарельчатый A100VR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,180 |  |  |
|  | 287313200413100 |  | Клапан тарельчатый A100VR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
| 435 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт прямоугольный 250х250, 2шт ЗП 00. 000 |  |  | m2 |  | 0,420 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,252 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,063 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,122 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 0,440 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 0,491 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,139 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 3,360 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 2,625 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 3,360 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 3,360 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
| 436 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт типа ЗК 00.000, Ф200 1шт |  |  | m2 |  | 0,170 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,507 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 0,203 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 0,178 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 0,199 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,056 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1,360 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 1,062 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1,360 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,360 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 437 | CC09A |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel 10х10 ф1мм |  |  | m2 |  | 0,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar |  |  | h-om. |  | 0,210 |  |  |
|  | 28731220053151 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. №10, б= 1,0 mm |  |  | m2 |  | 0,200 |  |  |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
| 438 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм |  |  | m2 |  | 4,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 1,896 |  |  |
|  | 111100010003450 |  | Izover с покрывным слоем из стали б=50мм |  |  | m2 |  | 4,120 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
| 439 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 4,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 2,108 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5мм |  |  | kg |  | 11,024 |  |  |
| 440 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 4,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 4,012 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 88,000 |  |  |
| 441 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 4,600 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 20,000 |  |  |
| 442 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 1,040 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 1,144 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,114 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,177 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,208 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  |  |  |  | Total ВЕ1,ВЕ2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.26. ПЕ1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная MV430/2 VENTS |  |  | buc |  | 23,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 10,810 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,690 |  |  |
|  | 21112363400430 |  | Grila ventilatie Решетка вентиляционная MV430/2 VENTS |  |  | buc |  | 23,000 |  |  |
| 444 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate Сервисные дверки 200х400 типа VENTS |  |  | buc |  | 62,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 29,140 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 1,860 |  |  |
|  | 21112363200400 |  | Grila ventilatie Сервисные дверки 200х400 типа VENTS |  |  | buc |  | 62,000 |  |  |
| 445 | VC20A |  | Piesa Лючок питометрический для замера параметров воздуха |  |  | buc |  | 180,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 576,000 |  |  |
|  | 28112363105201 |  | Piesa Лючок питометрический для замера параметров воздуха |  |  | buc |  | 180,900 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 18,000 |  |  |
| 446 | VC20A |  | Piesa Лючок питометрический для чисткивоздуховодов |  |  | buc |  | 90,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 288,000 |  |  |
|  | 28112363105255 |  | Piesa Лючок питометрический для чисткивоздуховодов |  |  | buc |  | 90,450 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total ПЕ1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.27. ВДЕ1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | VA22F |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 4000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 1,0мм, 1000х1000, перим 4000, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 28,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,040 |  |  |
|  | 262614737000901 |  | Canale de ventilare metalice* б = 1,0мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 28,280 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 197,960 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 197,960 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 197,960 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,492 |  |  |
| 448 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (покраска внутри и снаружи) |  |  | m2 |  | 56,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 61,600 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 5,824 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 6,160 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 2,800 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 9,520 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 11,200 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 5,600 |  |  |
| 449 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт прямоугольный 1000х1000, 1шт ЗП 00. 000,04 |  |  | m2 |  | 3,470 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,341 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 4,150 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,520 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 1,006 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 3,637 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 4,060 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,347 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 1,076 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,145 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 27,760 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,416 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 21,688 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 27,760 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 27,760 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,694 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |  |
| 450 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм |  |  | m2 |  | 28,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 13,272 |  |  |
|  | 111100010003450 |  | Izover с покрывным слоем из стали б=50мм |  |  | m2 |  | 28,840 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,260 |  |  |
| 451 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 28,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 14,756 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5мм |  |  | kg |  | 77,168 |  |  |
| 452 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 28,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 28,084 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 616,000 |  |  |
| 453 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm.(Воздуховод из оцинкованной стали б = 1,0мм, 400х400, перим 1600, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 9,600 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,142 |  |  |
|  | 262614737000901 |  | Canale de ventilare metalice* б = 1,0мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 9,696 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 96,960 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 96,960 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 96,960 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,979 |  |  |
| 454 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm.(Воздуховод из оцинкованной стали б = 1,0мм, 500х500, перим 2000, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,952 |  |  |
|  | 262614737000901 |  | Canale de ventilare metalice* б = 1,0мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 8,080 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 80,800 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 80,800 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 80,800 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,816 |  |  |
| 455 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (покраска внутри и снаружи) |  |  | m2 |  | 35,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 38,720 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 3,661 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 3,872 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 1,760 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 5,984 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,040 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,520 |  |  |
| 456 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм |  |  | m2 |  | 16,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 7,584 |  |  |
|  | 111100010003450 |  | Izover с покрывным слоем из стали б=50мм |  |  | m2 |  | 16,480 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,720 |  |  |
| 457 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 16,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 8,432 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5мм |  |  | kg |  | 44,096 |  |  |
| 458 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 16,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 16,048 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 352,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total ВДЕ1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. П1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточно-вытяжная установка VERSO-S-50-X-H-PM/IE5/4.4/X-F7-HW/3R/3.0-CW/4R/3-R1-C5.1--X. в комплекте |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
| 460 | IA49C |  | Suport pentru conditionar Монтаж опорных рам под установку |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 24,500 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,660 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 7,280 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,240 |  |  |
| 461 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-09A2SG-400-300-1100-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 462 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-09A2SG-400-300-1100-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 463 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm -Шумоглушитель STS-IX7ABK-800-500-500-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 464 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm -Шумоглушитель STS-IX7ABK-800-500-500-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 465 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm -Шумоглушитель STS-MEBIIJ-500-400-800-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 466 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm -Шумоглушитель STS-B7K989-1600-800-600-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 467 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm -Шумоглушитель STS-IDLQBR-1400-700-1100-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 468 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm -Шумоглушитель SIL 250-900 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 469 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm -Шумоглушитель SIL 160-900 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 470 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезад. клапан нормально открытый в компл. с электроприв. Belimo DF230-I PL-18-1-EI 30/E6/T1 150x150h |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 471 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters, |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  |  | Total П1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. П2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 472 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточно-вытяжная установка DOMEKT-S-800-F-W-M5/X-C5.1--X. P-280 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
| 473 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель AGS-200-50-900-M |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total П2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. П3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточно-вытяжная установка VERSO-S-20-X-H-PM/IE5/1.4/X-F7-HW/4R/2.6-CDX/3R/2.8:1-L1-C5.1--X |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
| 475 | IA49C |  | Suport pentru conditionar Монтаж опорных рам под установку |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,500 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,140 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,120 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
| 476 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-BYMS8E-1100-500-500-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 477 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-IAHKBU-900-400-1000-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 478 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Наружный блок охладителя для П3 серия STANDARD INVERTER PUHZ-P250YKA ,NX=22КВТ,Nэл 8,71квт "MITSUBISHI ELECTRIC" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  |  | Total П3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4. ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточно-вытяжная установка VERSO-R-1300-F3-W/DH-R1-M5/M5-C5.1-L/A. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
| 480 | IA49C |  | Suport pentru conditionar Монтаж опорных рам под установку |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,500 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,140 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,120 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
| 481 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель AGS-315-100-900-M |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 482 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель AGS-315-100-1200-M |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 483 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель AGS-250-100-900-M |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 484 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель AGS-250-100-1200-M |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.5. ПВ2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 485 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточно-вытяжная установка VERSO-R-4000-UV-CW-R1-M5/M5-C5.1-L/AO. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
| 486 | IA49C |  | Suport pentru conditionar Монтаж опорных рам под установку |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,500 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,140 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,120 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
| 487 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-MQL9MM-600-500-800-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 488 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-12JKBF-600-600-1400-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 489 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-IH2JBN-600-600-1400-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 490 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель Шумоглушитель STS-1BN6MC-700-500-1100-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 491 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-MFRXIP-700-500-1000-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 492 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезад. клапан 600X250 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 493 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезад. клапан 300X150 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 494 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 8,720 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 1,030 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters, |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.6. ПВ3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 495 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточно-вытяжная установка VERSO-R-2000-UV-CW-R1-M5/M5-C5.1-L/A. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
| 496 | IA49C |  | Suport pentru conditionar Монтаж опорных рам под установку |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,760 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,080 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,640 |  |  |
| 497 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-SH601N-400-300-900-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 498 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-IFZ6BP-400-400-1400-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 499 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-IZ6GBL-400-300-1200-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 500 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-SDXH1R-400-300-1100-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 501 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель SIL 315-900 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
| 502 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель SIL 250-600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 503 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель SIL 250-900 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 504 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель SIL 160-600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 505 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезад. клапан 400X300 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,940 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,044 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,048 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
| 506 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 8,720 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 1,030 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters, |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.7. ПВ4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточно-вытяжная установка VERSO-R-3000-UV-CW-R1-M5/M5-C5.1-L/A. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
| 508 | IA49C |  | Suport pentru conditionar Монтаж опорных рам под установку |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,500 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,140 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,120 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
| 509 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезад. клапан 400X300 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 510 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезад. клапан 150X150 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 34,700 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,800 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,240 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 200,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,800 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 180,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 160,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
| 511 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезад. клапан 200X200 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 20,820 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,080 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,144 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 120,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,080 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 108,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
| 512 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезад. клапан 300X250 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,940 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,044 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,048 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
| 513 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезад. клапан 250X200 в компл. с электроприв. Belimo DF230-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 514 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезад. клапан 400X150 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 515 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - гнезад. клапан 500X400 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 516 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 95,920 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 11,330 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters, |  |  | kg |  | 1,360 |  |  |
| 517 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm -Шумоглушитель STS-YS9FCV-500-400-600-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 518 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm -Шумоглушитель STS-17AHB9-400-200-600-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 519 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm -Шумоглушитель STS-M2DCIF-250-200-800-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 520 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm -Шумоглушитель STS-1COLM3-300-250-600-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 521 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm -Шумоглушитель STS-1IFZMY-500-400-1000-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 522 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm -Шумоглушитель STS-MHSDIN-500-400-1200-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.8. ПВ5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 523 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточно-вытяжная установка VERSO-R-2000-FS-W/DH-R1-M5/M5-C5.1-L/A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
| 524 | IA49C |  | Suport pentru conditionar Монтаж опорных рам под установку |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,500 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,140 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,120 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
| 525 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-ICY5B3-400-400-1200-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 526 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-17A2B9-500-400-1600-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 527 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-IM1SB5-400-400-1300-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 528 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm -Шумоглушитель STS-D7X78N-500-400-1000-S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.9. B1.B2.B4.B5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | VC03B |  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный TD-1000/200 3V |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 57,240 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,470 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,840 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,050 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 100,800 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,630 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,840 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 100,800 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,800 |  |  |
| 530 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om. |  | 39,040 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 64,128 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 64,128 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
| 531 | VC03B |  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный TD-1300/250 3V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,310 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,367 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,263 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
| 532 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om. |  | 9,760 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 533 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d250 I=900 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,600 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 120,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 120,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 120,000 |  |  |
| 534 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан Du250 , с электродвигателем Belimo BF230-T |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,350 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,110 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 100,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 90,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
| 535 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 21,800 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 2,575 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters, |  |  | kg |  | 0,309 |  |  |
|  |  |  |  | Total B1.B2.B4.B5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.10. B6.B7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 536 | VC03B |  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный VENT-355N |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 28,620 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,735 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,525 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 50,400 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 50,400 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |
| 537 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om. |  | 19,520 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 32,064 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 32,064 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
| 538 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d355 I=900 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,160 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
| 539 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан 400X250 , с электродвигателем Belimo BF230-T |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,940 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,044 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,048 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
| 540 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 8,720 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 1,030 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters, |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  |  |  |  | Total B6.B7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.11. B8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 | VC03B |  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный VENT-355N |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,310 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,367 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,263 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
| 542 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om. |  | 9,760 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 543 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d355 I=900 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,580 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
| 544 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан 400X250 , с электродвигателем Belimo BF230-T |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 545 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters, |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  |  | Total B8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.12. B9-B12. B13.B14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 | VC03B |  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный D-1000/200 3V |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 85,860 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,205 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,260 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,575 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 151,200 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,945 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 1,260 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 151,200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 2,700 |  |  |
| 547 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om. |  | 58,560 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 96,192 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 96,192 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
| 548 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d250 I=900 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,320 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 144,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 144,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 144,000 |  |  |
| 549 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан ф250 , с электродвигателем Belimo BF230-T |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 20,820 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,080 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,144 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 120,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,080 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 108,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
| 550 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 26,160 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 3,090 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters, |  |  | kg |  | 0,371 |  |  |
|  |  |  |  | Total B9-B12. B13.B14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.13. B15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 551 | VC03B |  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный VENT-355N |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,310 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,367 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,263 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
| 552 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om. |  | 9,760 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 553 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d250 I=900 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,580 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
| 554 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан 300X300 , с электродвигателем Belimo BF230-T |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 555 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters, |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  |  | Total B15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.14. B15A |  |  |  |  |  |  |  |
| 556 | VC03B |  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный TD-800/200 3V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,310 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,367 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,263 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
| 557 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om. |  | 9,760 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 558 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d200 I=900 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,720 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
| 559 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан Du200, с электродвигателем Belimo BF230-T |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 560 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters, |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  |  | Total B15A |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.15. B16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 561 | VC03B |  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный TD-1300/250 3V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,310 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,367 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,263 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
| 562 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om. |  | 9,760 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 563 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d250 I=900 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,720 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
| 564 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан 300X200 , с электродвигателем Belimo BF230-T |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 565 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters, |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  |  | Total B16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.16. B17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 566 | VC03B |  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный TD-500/160 3V |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 28,620 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,735 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,525 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 50,400 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 50,400 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |
| 567 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om. |  | 9,760 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 568 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d125 I=600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,860 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 569 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан Du125 , с электродвигателем Belimo BF230-T |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 570 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters, |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  |  | Total B17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.17. B18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 | VC03B |  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный VENT-200N |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,310 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,367 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,263 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
| 572 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om. |  | 9,760 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 573 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d200 I=900 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,720 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
| 574 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан 200X200 , с электродвигателем Belimo BF230-T |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 575 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters, |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  |  | Total B18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.18. B19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 576 | VC03B |  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный ILT 4/-285 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,310 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,367 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,263 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
| 577 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om. |  | 9,760 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 578 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d250 I=1000 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,720 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
| 579 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан 800X200 , с электродвигателем Belimo BF230-T |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 580 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters, |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  |  | Total B19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.19. B20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 | VC03B |  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный VENT-160N |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,310 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,367 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,263 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
| 582 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om. |  | 9,760 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 583 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d200 I=900 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,720 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
| 584 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан Du200 , с электродвигателем Belimo BF230-T |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 585 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters, |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  |  | Total B20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.20. B21.B23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 586 | VC03B |  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный TD-500/160 3V |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 28,620 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,735 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,525 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 50,400 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 50,400 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |
| 587 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om. |  | 19,520 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 32,064 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 32,064 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
| 588 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d125 I=900 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,720 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total B21.B23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.21. B22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 589 | VC03B |  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный TD-1300/250 3V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,310 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,367 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,263 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
| 590 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om. |  | 9,760 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 591 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d250 I=900 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,580 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
| 592 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан 250X200 , с электродвигателем Belimo BF230-T |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 593 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters, |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  |  | Total B22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.22. B24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 594 | VC03B |  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный SILENT-200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,310 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,367 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,263 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
|  |  |  |  | Total B24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.23. B25-B26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 | VC03B |  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный TD-500/160 3V |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 28,620 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,735 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,525 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 50,400 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 50,400 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |
| 596 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om. |  | 19,520 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 32,064 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 32,064 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
| 597 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d160 I=900 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,440 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total B25-B26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.24. B27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 598 | VC03B |  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный SILENT-300 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,310 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,367 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,263 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
|  |  |  |  | Total B27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.25. BT3 -1.BT3- 2.BT3-3. BT3-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Электрическая тепловая завеса ROZENBERG M1500E |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 113,480 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 1,005 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,015 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 32,160 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 32,160 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
| 600 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Электрическая тепловая завеса ROZENBERG M1000A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
| 601 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Электрическая тепловая завеса ROZENBERG M1000E |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
| 602 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Клапан противопожарный двойного действия КПУ-3 400х400 с электропр. |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 20,820 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,080 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,144 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 120,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,080 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 108,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
| 603 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Клапан противопожарный двойного действия КПУ-3 500х500 с электропр. |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,880 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,088 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,720 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,096 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,720 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 64,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total BT3 -1.BT3- 2.BT3-3. BT3-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.26. ПЕ1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Клапан воздушный ф160 VTK -160 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,180 |  |  |
|  | 28731320056100 |  | - Обратный клапан КОМ1 100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  |  | Total ПЕ1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.27. ВДЕ1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Клапан дымовой нормально-закрытый КПД-4-03-1000х1000 с эл. двиг. Велимо |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 606 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters, |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  |  | Total ВДЕ1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. П1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 607 | Pretul firmei |  | Приточно-вытяжная установка VERSO-S-50-X-H-PM/IE5/4.4/X-F7-HW/3R/3.0-CW/4R/3-R1-C5.1--X. P-400 Pa.L=9365м3/час, Nуст=3,09квт,п=2307 об/мин в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 287410510755111 |  | Приточно-вытяжная установка VERSO-S-50-X-H-PM/IE5/4.4/X-F7-HW/3R/3.0-CW/4R/3-R1-C5.1--X. P-400 Pa.L=9365м3/час, Nуст=3,09квт,п=2307 об/мин в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
| 608 | Pretul firmei |  | Антивибрационные опоры под оборудование , Akustik 3 B -60 Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 287410510753065 |  | Антивибрационные опоры под оборудование , Akustik 3 B -60 Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
| 609 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-09A2SG-400-300-1100-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287414003001100 |  | Шумоглушитель STS-09A2SG-400-300-1100-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 610 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-IX7ABK-800-500-500-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287418005001100 |  | Шумоглушитель STS-IX7ABK-800-500-500-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 611 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-MEBIIJ-500-400-800-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287415004008000 |  | Шумоглушитель STS-MEBIIJ-500-400-800-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 612 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-B7K989-1600-800-600-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411600800600 |  | Шумоглушитель STS-B7K989-1600-800-600-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 613 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-IDLQBR-1400-700-1100-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411147001100 |  | Шумоглушитель STS-IDLQBR-1400-700-1100-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 614 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель SIL 250-900 типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411147250900 |  | Шумоглушитель SIL 250-900 типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 615 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель SIL 160-900 типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411147160900 |  | Шумоглушитель SIL 160-900 типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 616 | Pretul firmei |  | Огнезад. клапан нормально открытый в компл. с электроприв. Belimo DF230-I PL-18-1-EI 30/E6/T1 150x150h Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411147150150 |  | Огнезад. клапан нормально открытый в компл. с электроприв. Belimo DF230-I PL-18-1-EI 30/E6/T1 150x150h Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 617 | Цена поставщика |  | Электродвигатель Belimo BF230-T |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 502590828223 |  | Электродвигатель Belimo BF230-T |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total П1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. П2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 618 | Pretul firmei |  | Приточно-вытяжная установка DOMEKT-S-800-F-W-M5/X-C5.1--X. P-280 Pa.L=430об/мин Nуст=0.17квт,п=2589 об/мин в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 287410510754112 |  | Приточно-вытяжная установка DOMEKT-S-800-F-W-M5/X-C5.1--X. P-280 Pa.L=430об/мин Nуст=0.17квт,п=2589 об/мин в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
| 619 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель AGS-200-50-900-M |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 287414003001101 |  | Шумоглушитель AGS-200-50-900-M |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total П2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. П3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 620 | Pretul firmei |  | Приточно-вытяжная установка VERSO-S-20-X-H-PM/IE5/1.4/X-F7-HW/4R/2.6-CDX/3R/2.8:1-L1-C5.1--X. P-370 Pa.L=3495м3/час Nуст=1,1квт,п=3400 об/мин в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 287410510754155 |  | Приточно-вытяжная установка VERSO-S-20-X-H-PM/IE5/1.4/X-F7-HW/4R/2.6-CDX/3R/2.8:1-L1-C5.1--X. P-370 Pa.L=3495м3/час Nуст=1,1квт,п=3400 об/мин в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
| 621 | Pretul firmei |  | Антивибрационные опоры под оборудование , Akustik 3 B -60 Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 287410510753065 |  | Антивибрационные опоры под оборудование , Akustik 3 B -60 Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 622 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-BYMS8E-1100-500-500-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500500 |  | Шумоглушитель STS-BYMS8E-1100-500-500-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 623 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-IAHKBU-900-400-1000-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287419004001000 |  | Шумоглушитель STS-IAHKBU-900-400-1000-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 624 | Pretul firmei |  | Наружный блок охладителя для П3 серия STANDARD INVERTER PUHZ-P250YKA ,NX=22КВТ,Nэл 8,71квт "MITSUBISHI ELECTRIC" |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741158114410 |  | Наружный блок охладителя для П3 серия STANDARD INVERTER PUHZ-P250YKA ,NX=22КВТ,Nэл 8,71квт "MITSUBISHI ELECTRIC" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total П3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 625 | Pretul firmei |  | Приточно-вытяжная установка VERSO-R-1300-F3-W/DH-R1-M5/M5-C5.1-L/A. P-400-350 Pa.L=990-665м3/час Nуст=1,1квт,п=3400 об/мин в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 287410510754160 |  | Приточно-вытяжная установка VERSO-R-1300-F3-W/DH-R1-M5/M5-C5.1-L/A. P-400-350 Pa.L=990-665м3/час Nуст=1,1квт,п=3400 об/мин в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
| 626 | Pretul firmei |  | Антивибрационные опоры под оборудование , Akustik 3 B -60 Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 287410510753065 |  | Антивибрационные опоры под оборудование , Akustik 3 B -60 Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 627 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель AGS-315-100-900-M типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500162 |  | Шумоглушитель AGS-315-100-900-M типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 628 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель AGS-315-100-1200-M типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500163 |  | Шумоглушитель AGS-315-100-1200-M типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 629 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель AGS-250-100-900-M типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500164 |  | Шумоглушитель AGS-250-100-900-M типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 630 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель AGS-250-100-1200-M типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500165 |  | Шумоглушитель AGS-250-100-1200-M типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. ПВ2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 631 | Pretul firmei |  | Приточно-вытяжная установка VERSO-R-4000-UV-CW-R1-M5/M5-C5.1-L/AO. P-370-330 Pa.L=4060-4060м3/час в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 287410510754166 |  | Приточно-вытяжная установка VERSO-R-4000-UV-CW-R1-M5/M5-C5.1-L/AO. P-370-330 Pa.L=4060-4060м3/час в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
| 632 | Pretul firmei |  | Антивибрационные опоры под оборудование , AMC 5-B Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 287410510753066 |  | Антивибрационные опоры под оборудование , AMC 5-B Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 633 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-MQL9MM-600-500-800-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500168 |  | Шумоглушитель STS-MQL9MM-600-500-800-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 634 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-12JKBF-600-600-1400-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500169 |  | Шумоглушитель STS-12JKBF-600-600-1400-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 635 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-IH2JBN-600-600-1400-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500170 |  | Шумоглушитель STS-IH2JBN-600-600-1400-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 636 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-1BN6MC-700-500-1100-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500171 |  | Шумоглушитель STS-1BN6MC-700-500-1100-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 637 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-MFRXIP-700-500-1000-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500172 |  | Шумоглушитель STS-MFRXIP-700-500-1000-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 638 | Pretul firmei |  | Огнезад. клапан 600X250 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411147150173 |  | Огнезад. клапан 600X250 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 639 | Pretul firmei |  | Огнезад. клапан 300X150 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411147150174 |  | Огнезад. клапан 300X150 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. ПВ3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 | Pretul firmei |  | Приточно-вытяжная установка VERSO-R-2000-UV-CW-R1-M5/M5-C5.1-L/A. P-400-350 Pa.L=1700-1600м3/час в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 287410510754175 |  | Приточно-вытяжная установка VERSO-R-2000-UV-CW-R1-M5/M5-C5.1-L/A. P-400-350 Pa.L=1700-1600м3/час в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
| 641 | Pretul firmei |  | Антивибрационные опоры под оборудование , AMC 5-B Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 287410510753066 |  | Антивибрационные опоры под оборудование , AMC 5-B Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 642 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-SH601N-400-300-900-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500178 |  | Шумоглушитель STS-SH601N-400-300-900-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 643 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-IFZ6BP-400-400-1400-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500179 |  | Шумоглушитель STS-IFZ6BP-400-400-1400-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 644 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-IZ6GBL-400-300-1200-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500180 |  | Шумоглушитель STS-IZ6GBL-400-300-1200-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 645 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-SDXH1R-400-300-1100-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500181 |  | Шумоглушитель STS-SDXH1R-400-300-1100-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 646 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель SIL 315-900 типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 287411100500182 |  | Шумоглушитель SIL 315-900 типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 647 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель SIL 250-600 типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500183 |  | Шумоглушитель SIL 250-600 типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 648 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель SIL 250-900 типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500184 |  | Шумоглушитель SIL 250-900 типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 649 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель SIL 160-600 типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500185 |  | Шумоглушитель SIL 160-600 типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 650 | Pretul firmei |  | Огнезад. клапан 400X300 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 287411147150186 |  | Огнезад. клапан 400X300 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.7. ПВ4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 651 | Pretul firmei |  | Приточно-вытяжная установка VERSO-R-3000-UV-CW-R1-M5/M5-C5.1-L/A. P-400-370 Pa.L=2740-2830м3/час в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 287410510754187 |  | Приточно-вытяжная установка VERSO-R-3000-UV-CW-R1-M5/M5-C5.1-L/A. P-400-370 Pa.L=2740-2830м3/час в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
| 652 | Pretul firmei |  | Антивибрационные опоры под оборудование , AMC 5-B Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 287410510753066 |  | Антивибрационные опоры под оборудование , AMC 5-B Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 653 | Pretul firmei |  | Огнезад. клапан 400X300 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411147150186 |  | Огнезад. клапан 400X300 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 654 | Pretul firmei |  | Огнезад. клапан 150X150 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 287411147150189 |  | Огнезад. клапан 150X150 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 655 | Pretul firmei |  | Огнезад. клапан 200X200 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 287411147150190 |  | Огнезад. клапан 200X200 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 656 | Pretul firmei |  | Огнезад. клапан 300X250 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 287411147150191 |  | Огнезад. клапан 300X250 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 657 | Pretul firmei |  | Огнезад. клапан 250X200 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411147150192 |  | Огнезад. клапан 250X200 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 658 | Pretul firmei |  | Огнезад. клапан 400X150 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411147150193 |  | Огнезад. клапан 400X150 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 659 | Pretul firmei |  | Огнезад. клапан 500X400 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411147150194 |  | Огнезад. клапан 500X400 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 660 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-YS9FCV-500-400-600-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500195 |  | Шумоглушитель STS-YS9FCV-500-400-600-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 661 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-17AHB9-400-200-600-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500196 |  | Шумоглушитель STS-17AHB9-400-200-600-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 662 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-M2DCIF-250-200-800-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500197 |  | Шумоглушитель STS-M2DCIF-250-200-800-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 663 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-1COLM3-300-250-600-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500198 |  | Шумоглушитель STS-1COLM3-300-250-600-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 664 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-1IFZMY-500-400-1000-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500199 |  | Шумоглушитель STS-1IFZMY-500-400-1000-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 665 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-MHSDIN-500-400-1200-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500200 |  | Шумоглушитель STS-MHSDIN-500-400-1200-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.8. ПВ5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 666 | Pretul firmei |  | Приточно-вытяжная установка VERSO-R-2000-FS-W/DH-R1-M5/M5-C5.1-L/A. P-400-370 Pa.L=1675-1380м3/час в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 287410510754201 |  | Приточно-вытяжная установка VERSO-R-2000-FS-W/DH-R1-M5/M5-C5.1-L/A. P-400-370 Pa.L=1675-1380м3/час в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
| 667 | Pretul firmei |  | Антивибрационные опоры под оборудование , Akustik 3 B -60 Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 287410510753065 |  | Антивибрационные опоры под оборудование , Akustik 3 B -60 Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 668 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-ICY5B3-400-400-1200-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500203 |  | Шумоглушитель STS-ICY5B3-400-400-1200-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 669 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-17A2B9-500-400-1600-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500204 |  | Шумоглушитель STS-17A2B9-500-400-1600-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 670 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-IM1SB5-400-400-1300-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500205 |  | Шумоглушитель STS-IM1SB5-400-400-1300-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 671 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель STS-D7X78N-500-400-1000-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411100500206 |  | Шумоглушитель STS-D7X78N-500-400-1000-S типа Amalva Komfovent Литва |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.9. B1.B2.B4.B5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 672 | Pretul firmei |  | Вентилятор канальный ,N=0.132кВт, п=2450об/мин, L= 600 м3/час, Н=250Па, TD-1000/200 3V ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 28741051075208 |  | Вентилятор канальный ,N=0.132кВт, п=2450об/мин, L= 600 м3/час, Н=250Па, TD-1000/200 3V ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 673 | Pretul firmei |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 28741051075209 |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 674 | Pretul firmei |  | Вентилятор канальный ,N=0.18кВт, п=2630об/мин, L= 800 м3/час, Н=350Па, TD-1300/250 3V ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741051075210 |  | Вентилятор канальный ,N=0.18кВт, п=2630об/мин, L= 800 м3/час, Н=350Па, TD-1300/250 3V ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 675 | Pretul firmei |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28741051075209 |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 676 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель d250 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 28741051075212 |  | Шумоглушитель d250 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 677 | Цена поставщика |  | Огнезадерживающий клапан Du250 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 502590300300213 |  | Огнезадерживающий клапан Du250 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total B1.B2.B4.B5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.10. B6.B7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 678 | Pretul firmei |  | Вентилятор канальный ,N=0.278кВт, п=1404об/мин, L= 1400 м3/час, Н=250Па, VENT-355N ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28741051075214 |  | Вентилятор канальный ,N=0.278кВт, п=1404об/мин, L= 1400 м3/час, Н=250Па, VENT-355N ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 679 | Pretul firmei |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 28741051075209 |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 680 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель d355 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 28741051075216 |  | Шумоглушитель d355 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 681 | Цена поставщика |  | Огнезадерживающий клапан 400X250 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 502590300300217 |  | Огнезадерживающий клапан 400X250 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total B6.B7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.11. B8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 682 | Pretul firmei |  | Вентилятор канальный ,N=0.278кВт, п=1404об/мин, L= 1400 м3/час, Н=250Па, VENT-355N ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741051075214 |  | Вентилятор канальный ,N=0.278кВт, п=1404об/мин, L= 1400 м3/час, Н=250Па, VENT-355N ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 683 | Pretul firmei |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28741051075209 |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 684 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель d355 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 28741051075216 |  | Шумоглушитель d355 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 685 | Цена поставщика |  | Огнезадерживающий клапан 400X250 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 502590300300217 |  | Огнезадерживающий клапан 400X250 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total B8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.12. B9-B12. B13.B14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 686 | Pretul firmei |  | Вентилятор канальный ,N=0.132кВт, п=2450об/мин, L= 600 м3/час, Н=250Па, TD-1000/200 3V ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 28741051075208 |  | Вентилятор канальный ,N=0.132кВт, п=2450об/мин, L= 600 м3/час, Н=250Па, TD-1000/200 3V ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 687 | Pretul firmei |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 28741051075209 |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 688 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель d250 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 28741051075212 |  | Шумоглушитель d250 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 689 | Цена поставщика |  | Огнезадерживающий клапан Du250 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 502590300300213 |  | Огнезадерживающий клапан Du250 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total B9-B12. B13.B14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.13. B15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 690 | Pretul firmei |  | Вентилятор канальный ,N=0.278кВт, п=1404об/мин, L= 1400 м3/час, Н=250Па, VENT-355N ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741051075214 |  | Вентилятор канальный ,N=0.278кВт, п=1404об/мин, L= 1400 м3/час, Н=250Па, VENT-355N ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 691 | Pretul firmei |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28741051075209 |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 692 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель d250 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 28741051075212 |  | Шумоглушитель d250 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 693 | Цена поставщика |  | Огнезадерживающий клапан 300X300 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 502590300300229 |  | Огнезадерживающий клапан 300X300 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total B15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.14. B15A |  |  |  |  |  |  |  |
| 694 | Pretul firmei |  | Вентилятор канальный ,N=0.132кВт, п=1380об/мин, L= 455 м3/час, Н=250Па, TD-800/200 3V ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741051075230 |  | Вентилятор канальный ,N=0.132кВт, п=1380об/мин, L= 455 м3/час, Н=250Па, TD-800/200 3V ф "Soler&Palau"TD-1000/200 3V ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 695 | Pretul firmei |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28741051075209 |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 696 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель d200 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28741051075232 |  | Шумоглушитель d200 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 697 | Цена поставщика |  | Огнезадерживающий клапан Du200 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 502590300300233 |  | Огнезадерживающий клапан Du200 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total B15A |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.15. B16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 698 | Pretul firmei |  | Вентилятор канальный ,N=0.18кВт, п=2630об/мин, L= 800 м3/час, Н=350Па, TD-1300/250 3V ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741051075210 |  | Вентилятор канальный ,N=0.18кВт, п=2630об/мин, L= 800 м3/час, Н=350Па, TD-1300/250 3V ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 699 | Pretul firmei |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28741051075209 |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 700 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель d250 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28741051075212 |  | Шумоглушитель d250 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 701 | Цена поставщика |  | Огнезадерживающий клапан 300X200 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 502590300300237 |  | Огнезадерживающий клапан 300X200 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total B16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.16. B17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 702 | Pretul firmei |  | Вентилятор канальный ,N=0.05кВт, п=2500об/мин, L= 150 м3/час, Н=180Па, TD-500/160 3V ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741051075238 |  | Вентилятор канальный ,N=0.05кВт, п=2500об/мин, L= 150 м3/час, Н=180Па, TD-500/160 3V ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 703 | Pretul firmei |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28741051075209 |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 704 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель d125 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741051075240 |  | Шумоглушитель d125 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 705 | Цена поставщика |  | Огнезадерживающий клапан Du125 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 502590300300241 |  | Огнезадерживающий клапан Du125 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total B17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.17. B18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 706 | Pretul firmei |  | Вентилятор канальный ,N=0.147кВт, п=2480об/мин, L= 500 м3/час, Н=300Pа, VENT-200N ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741051075242 |  | Вентилятор канальный ,N=0.147кВт, п=2480об/мин, L= 500 м3/час, Н=300Pа, VENT-200N ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 707 | Pretul firmei |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28741051075209 |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 708 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель d200 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28741051075232 |  | Шумоглушитель d200 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 709 | Цена поставщика |  | Огнезадерживающий клапан 200X200 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 502590300300245 |  | Огнезадерживающий клапан 200X200 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total B18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.18. B19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 710 | Pretul firmei |  | Вентилятор канальный ,N=1.26кВт, п=1070об/мин, L= 2322 м3/час, Н=400Pа, ILT 4/-285 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741051075246 |  | Вентилятор канальный ,N=1.26кВт, п=1070об/мин, L= 2322 м3/час, Н=400Pа, ILT 4/-285 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 711 | Pretul firmei |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28741051075209 |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 712 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель d250 I=1000 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28741051075212 |  | Шумоглушитель d250 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 713 | Pretul firmei |  | Вентиляционные отсосы типа МВО-1,2МС 1200х1600х400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741051075249 |  | Вентиляционные отсосы типа МВО-1,2МС 1200х1600х400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 714 | Цена поставщика |  | Огнезадерживающий клапан 800X200 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 502590300300250 |  | Огнезадерживающий клапан 800X200 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total B19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.19. B20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 715 | Pretul firmei |  | Вентилятор канальный ,N=0.100кВт, п=2480об/мин, L= 400 м3/час, Н=230Pа, VENT-160N ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741051075251 |  | Вентилятор канальный ,N=0.100кВт, п=2480об/мин, L= 400 м3/час, Н=230Pа, VENT-160N ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 716 | Pretul firmei |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28741051075209 |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 717 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель d200 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28741051075232 |  | Шумоглушитель d200 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 718 | Цена поставщика |  | Огнезадерживающий клапан Du200 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 502590300300233 |  | Огнезадерживающий клапан Du200 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total B20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.20. B21.B23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 719 | Pretul firmei |  | Вентилятор канальный ,N=0.05кВт, п=2500об/мин, L= 150 м3/час, Н=180Па, TD-500/160 3V ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28741051075238 |  | Вентилятор канальный ,N=0.05кВт, п=2500об/мин, L= 150 м3/час, Н=180Па, TD-500/160 3V ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 720 | Pretul firmei |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 28741051075209 |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 721 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель d125 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28741051075240 |  | Шумоглушитель d125 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total B21.B23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.21. B22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 722 | Pretul firmei |  | Вентилятор канальный ,N=0.18кВт, п=2630об/мин, L= 800 м3/час, Н=350Па, TD-1300/250 3V ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741051075210 |  | Вентилятор канальный ,N=0.18кВт, п=2630об/мин, L= 800 м3/час, Н=350Па, TD-1300/250 3V ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 723 | Pretul firmei |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28741051075209 |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 724 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель d250 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 28741051075212 |  | Шумоглушитель d250 I=900 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 725 | Цена поставщика |  | Огнезадерживающий клапан 250X200 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 502590300300261 |  | Огнезадерживающий клапан 250X200 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total B22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.22. B24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 726 | Pretul firmei |  | Вентилятор канальный ,N=0.02кВт, п=2350об/мин, L= 50 м3/час, Н=80Па, SILENT-200 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741051075262 |  | Вентилятор канальный ,N=0.02кВт, п=2350об/мин, L= 50 м3/час, Н=80Па, SILENT-200 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total B24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.23. B25-B26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 727 | Pretul firmei |  | Вентилятор канальный ,N=0.05кВт, п=2500об/мин, L= 150 м3/час, Н=180Па, TD-500/160 3V ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28741051075238 |  | Вентилятор канальный ,N=0.05кВт, п=2500об/мин, L= 150 м3/час, Н=180Па, TD-500/160 3V ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 728 | Pretul firmei |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 28741051075209 |  | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 729 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель d160 I=600 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 28741051075265 |  | Шумоглушитель d160 I=600 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total B25-B26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.24. B27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 730 | Pretul firmei |  | Вентилятор канальный ,N=0.02кВт, п=2350об/мин, L= 50 м3/час, Н=80Па, SILENT-300 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741051075266 |  | Вентилятор канальный ,N=0.03кВт, п=2000об/мин, L= 120 м3/час, Н=7Па, SILENT-200 ф "Soler&Palau" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total B27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.25. BT3 -1.BT3- 2.BT3-3. BT3-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 731 | Pretul firmei |  | Электрическая тепловая завеса ROZENBERG M1500E |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28741051075267 |  | Электрическая тепловая завеса ROZENBERG M1500E |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 732 | Pretul firmei |  | Электрическая тепловая завеса ROZENBERG M1000A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741051075268 |  | Электрическая тепловая завеса ROZENBERG M1000A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 733 | Pretul firmei |  | Электрическая тепловая завеса ROZENBERG M1000E |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741051075269 |  | Электрическая тепловая завеса ROZENBERG M1000E |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 734 | Pretul firmei |  | Клапан противопожарный двойного действия КПУ-3 400х400 , исполнительный механизм -электропривод. VEZA |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 28741051075270 |  | Клапан противопожарный двойного действия КПУ-3 400х400 , исполнительный механизм -электропривод . VEZA |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 735 | Pretul firmei |  | Клапан противопожарный двойного действия КПУ-3 500х500 , исполнительный механизм -электропривод .VEZA |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 28741051075271 |  | Клапан противопожарный двойного действия КПУ-3 500х500 , исполнительный механизм -электропривод . VEZA |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total BT3 -1.BT3- 2.BT3-3. BT3-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.26. ПЕ1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 736 | Pretul firmei |  | Клапан воздушный ф160 VTK -160 Systemair в комплекте с термостатом |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741051075777 |  | Клапан воздушный ф160 VTK -160 Systemair в комплекте с термостатом |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total ПЕ1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.27. ВДЕ1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 737 | Pretul firmei |  | Клапан дымовой нормально-закрытый КПД-4-03-1000х1000 с эл. двиг. Велимо |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741051075888 |  | Клапан дымовой нормально-закрытый КПД-4-03-1000х1000 с эл. двиг. Велимо |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total ВДЕ1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |