CAIET DE SARCINI

Specificații tehnice pentru organizarea procedurii de achiziție – Autoturism (7 locuri)

CAPITOLUL I (Introducere) Autoturismul va avea o capacitate de transport de 7 locuri pe scaune cu scaunul conducătorului auto. Autoturismul ofertat trebuie să fie nou, neutilizat, produs în serie, să corespundă standardelor europene de siguranță și mediu (Euro 6 sau echivalent). Producătorul sau reprezentantul autorizat trebuie să asigure disponibilitatea pieselor de schimb și a serviciilor de mentenanță pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă de minimum 5 ani. Perioada de garanție pentru autoturismele livrate va fi de minimum 3 ani sau în limita a 100.000 de kilometri, de la data recepției finale (procesul verbal de predare primire a unităților de transport), în funcție de condiția care se îndeplinește prima (ani de exploatare sau parcursul autoturismului). Nerespectarea termenelor minime de garanție va conduce la declararea ofertei ca neconformă. Se vor prezenta obligatoriu condițiile de furnizare a suportului în perioada de garanție. Garanția se va propune cel puțin pe componentele: motor, transmisie și caroserie. Furnizorul poartă răspundere pentru garanția autoturismelor livrate, testate și puse în funcțiune, pe toată perioada de garanție definită în ofertă. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. Cerințe de echipare a autoturismului în mod obligatoriu Date tehnice despre automobil Automobil nou, anul fabricării 2026 •Motorizare: Hybrid •Consum in ciclu mixt: 4,8 l/100km •Putere (CP): 140 CP •Cilindree (cm3): 1598 •Norma de poluare: Euro 6 •Tip caroserie: Universal •Lungime: 4547 mm •Ampatament: 2897 mm •Numar de usi: 5 •Numar de locuri: 7 •Tip cutie de viteza: Automata •Tractiune: 4*2 (din fata) •Cuplu maxim: 148 Nm Termic / 3200rpm / 205Nm electric •Viteza maxima: 167 km/h •Tip sistem directie: asistata electric; •Garda la sol: 200 mm •Capacitate portbagaj (cu toate rindurile de scaune): 160 l •Capacitate portbagaj maxim ( scaune rabatate/ fara rindul 3 de scaune): 1594/1807 l •Capacitate rezervor: 50l •ABS(Anti-lock Braking System) + (AFU) asistenta la franare urgenta •Aer conditionat cu reglare automata •Airbag-uri frontale si laterale (cap si torace) pentru sofer si pasager fata •Asistenta la parcarea cu spatele (senzori acustici) •Bare de pavilion longitudinale •Computer de bord •ESP (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) + HSA (sistem de asistenta la pornire in rampa) •Geamuri electrice fata •Geamuri electrice spate •Lumini de pozitie LED, faza scurta Led •Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate (rand 2); •Inchidere centralizata cu 2 chei; •Jante aliaj usor 16" •Luneta incalzita •Media Display: radio DAB, ecran tactil 8‘’ (fara sistem navigatie), comenzi pe volan & satelit, Bluetooth® (audio stream •Cruise control •Proiectoare de ceata •Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj electric si degivrante •Faruri cu aprindere automată; •Stergatoare cu senzor de ploaie •Scaun sofer reglabil pe inaltime, cu cotiera integrata •Volan imbracat in piele •Volan reglabil pe inaltime si adancime •Bavete noroi •Camera video pentru asistenta la parcarea cu spatele •Deschidere usi si pornire motor fara cheie (cu card) •Set covorase cauciuc habitaclu •Roata de rezerva •Trusă auto (vestă, stingător, trusă medicală, triunghiul); • Garantie: 36 luni cu limita la 100 000 km • Interval de service: 15 000 км / 12 luni

Autoritatea contractantă

Direcţia Învăţămînt a Consiliului Raional Leova                                Data „07” august 2026