## CAIET DE SARCINI

Obiectul “Termoizolarea fațadelor școlii primare “Spiridon Vangheli” nr.21 din str.Tudor Vladimirescu, nr. 16 mun. Bălți”

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Învățămănt, Tineret și Sport )

1 . Descriere generală

- Școala primară nr.21 ”S.Vangheli” se află pe str.T.Vladimirescu, 16 și se învecinează cu clădiri rezidențiale mici. Blocurile cu două nivele ale școlii primare au următoarele dimensiuni între axele principale 12x11,0m și 13x11m, blocul alimentar/festiv- 30x17m.

- Principalele tipuri de muncă

- Inlocuirea tencuielii deterioare

- Inlocuirea parțială a tîmplăriei exterioare

- Inlocuirea coperținelor deasupra intrărilor în blocurile școlii și acceselor în subsol blocurilor

- Inlocuirea pereului pe perimetrul blocurilor

- Finisarea soclului cu plăci de porțelanat (imitație a pietrei naturale)

- Execuția scărilor antiincediare din elemente de profil matalic.

2. Informaţii şi proiectare

- Proictul prevede termoizolarea școlii primare compusă din 7 blocuri și 2 nivele și bloc alimentar/festiv cu un nivel. Suprafața construită -1900,7 m2. Terenul cu construcțiile date are suprafată de 1,0891 ha.

- În proiect este prevăzută:

- 1. Termoizolarea fațadelor și soldului

- - Pereti  – vată bazaltică - 100 mm (135 kg/m3, 0.04w/mk)

- - glafuri – vată minerale – 30 mm (135 kg/m3, 0.04w/mk)

- - soclu- polistiren extrudat XPS – 120 mm (0.035w/mk, 28-35kg/m3).

- 2.Demontarea parasolarelor din beton de pe  fațade (deasupra ferestrelor)

- 3.Demontarea pereului asfalt/Executarea pereului noi

- 4. Demontarea scherilor matalice uzate/ Montarea scărilor metalice noi

- 5. Demontarea ferestrelor lemn /Montarea ferestrelor din aluminiu cu barierul termica

- 6. Demontarea ușilor lemn / Montarea ușilor din aluminiu cu barierul termica

- 7. Demontarea scărilor exterioare din beton / zidărie

- 8 . Montarea copertinelor pentru adîncituri

- 9. Reparația scărilor și rampelor din beton existențe

- 10. Demontarea temporară a burlanelor/ Montarea lor după finisarea fațadelor.

- 11.Demontarea pervazurilor exterioare/ Montarea pervazurilor noi.

- 12.Demontarea depozitului alimentar din elemente metalice cu tablă curată/ Montarea depozitului din elemente metalice.

- Cerințe privind executarea lucrarilor________

a.2022 - termoizolarea si finisarea soclului, schimbarea  ferestrelor si usilor;

a.2023 - tеrmoizolarea peretilor  mai sus de cota zero la blocurile 1,2,7 și  blocul alimentar în afară peretelui de sud;

a.2024 - tеrmoizolarea peretilor  mai sus cota zero la blocurile 3,4,5,6 și peretele de sud  al blocului alimentar;

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

- Standardele aplicate NCM C.01.12-2018, NCM B.01.05-2019, NCM C.01.02-2017

- Valoarea verificărilor și încercărilor le achită Antreprenor

- Efecutarea lucrărilor de construcție-montaj pe timp de vară  și termenul executării lucrărilor maxim 4,5 luni, inclusiv periodă pentru pregătire, în limita surselor financiare alocate pentru fiecare an. Efectuarea lucrărilor pe timp de iarnă se permite cu respectarea cerințelor conform SNiP 3.02.01-87 și  SNiP 3.03.01-87, SNiP 3.04.01-87.

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din cont propriu:

- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informațional pe obiectul str. T.Vladimirescu, 16

- de a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la transmiterea lucrărilor Beneficiarului. Acesta ia măsuri pentru a proteja lucrările împotriva distrugerii în urma impactului atmosferic și apă și îndepărtează zăpada și gheața.

- în timpul executării lucrărilor Antreprenor se obligă de a păstra drumurile de acces libere, de a îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucrări temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor de a scoate de pe șantier toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica

- Lucrări ascunse nu sunt acoperite fără aprobarea unui responsabil tehnic pentru supraveghere și proiectant autorizat, Antreprenorul le va oferi posibilitatea de a inspecta și urmări orice lucrare care trebuie ascunsă. Responsabil tehnic pentru  supraveghere tehnică certificat și proiectantul participă la inspecția și măsurarea lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale,  stâlpilor,  liniilor de comunicație și a limitelor terenului prezentat Antreprenorului, precum și materializarea semnelor de înălțime în imediata apropiere a terenului,  este responsabilitatea Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- Zona climaterica II B, Zona de seismicitate  7 puncte.  Gradul rezistenței la foc a clădirii instituției de educație -II, clasa constructivă de pericol de incendiu - СО. Clasa rezistenței la foc a construcțiilor -КО.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

12.   Cerinţe privind montarea utilajelor    şi a instalaţiilor

Toate lucrarilor pe santierului de constructie  sunt necesare sa fie efectuatecu  cu respectarea obligatorie a cerintelor conform documentelor

NCM A.08.02:2014  "Securitatea și sănătatea muncii în construcții»;

СPA A.08.11:2015  Executarea lucrărilor de constructii la înălțime. Cerințe generale de securitate".

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Procedura și tipurile de lucrări de construcție trebuie să conforme cu NCM C.01.02:2017,

NCM C.01.12:2018.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să păstreze drumurile de acces libere, să îndepărteze echipamentele, să îndepărteze materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare de orice tip care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor, să îndepărteze toate echipamentele de construcție, materialele în exce , deșeuri și lucrări temporare de pe șantier.

Сheltuielile pentru serviciile comunale, precum și pentru contoare sau alte dispozitive de măsurare, sunt achitate de către Antreprenor

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu mijloacele de protecție contra incendiilor.

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

- calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj pri n metoda resurse».

- Prețuri stabilite acoperă toate obligațiunile prevăzute în contract și toate operațiunile pentru finalizarea și toate operațiunile pentru finalizarea sau întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP: conform cerințelor din Anunțul de participare

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei: conform cerințelor din Anunțul de participare

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________