| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.____ din “____” ________ 2022 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]. |
| Procedura de achiziție: nr. _________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: „Achiziționarea aparatelor electrice de măsurare şi testare” |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Clemă de tip ”crocodil -banan” |  |  |  | tip ”crocodile”; cu conectare (mama)- 4mm; 10-16 A; 1000 V, cat III. |  |  |  |
| 1.2 Cablu de măsurare roșu de tip ”banan” în ambele părți |  |  |  | L=3 m; culoare roşu; conexiunea „banan”; 600V, cat III. |  |  |  |
| 1.3 Cablu de măsurare negru de tip ”banan” în ambele părți |  |  |  | L=3 m; culoare negru; conexiunea „banan”; 600V, cat III. |  |  |  |
| 1.4 Cablu HMI 6GK 1571-0BA00-0AA0 Siemens |  |  |  | 2004/108/EC for safety / from CSA and UL cULus, UL 60950-1, CSA22.2 for emitted interference EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 for interference immunity EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, 0,2 A, 5V, USB V2.0 |  |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Șubler 150 mm digital |  |  |  | Șubler digital cu domeniul de măsurare de 150 mm si acuratețe de 0.02 mm |  |  |  |
| 2.2 Aparat de măsurare a buclei faza-zero (impedanță) |  |  |  | Corpul aparatului - IP54 Tensiunea de lucru de la 10 V până la 450 V (50Hz) Funcția de Ohmmetru, diapazon 0,01- 999 Ohm. Determinarea şi atenuarea de sine stătător a perturbațiilor şi interferențelor („zgomote în rețea”). Voltmetru de tensiune alternativă în diapazon de la 50 V până la 450 V, cu eroarea de (±2%±1V). Semnal de avertizare - la tensiuni mai mari de 450 V Măsurarea frecvenței în diapazon de la 45 Hz până la 65 Hz. Alimentarea aparatului de la acumulatoare Ni-MH 8 buc.* 1,2 V (tip AA) sau baterii 8 buc.* 1,5 V (tip AA) Compatibilitatea electromagnetică în conformitate cu ГОСТ Р 51522.1. Display iluminat (de preferință lumină albă) Corpul aparatului să fie acoperit cu un strat protector din cauciuc Temperatura de lucru de la -15º C până la +50º C Umiditatea relativă a aerului maxim 90% la +30ºC Temperatura de păstrare de la -25º C până la +70º C. Cu certificat de etalonare sau buletin valabil pe teritoriul RM Manual de exploatare – 1buc. Baterii de acumulatoare (instalată în aparat) Bloc de alimentare de la rețea 220V – 1buc Cablu de testare cu conectori de tip „crocodil” – 1buc. Cheis sau husă pentru transportare – 1buc. CD cu documentație tehnică şi programă – 1buc. Meniul aparatului să fie în limba română sau rusă. Tipul aparatului ИФН-300. |  |  |  |
| 2.3 Tester pentru circuite de înaltă frecvență (высокочастотный тестер ) |  |  |  | Gama de frecvență normală a semnalelor măsurate: (Нормальная область частот измеряемых сигналов:) 24 ... 2500kHz; Tensiune alternativă (AC) (напряжения переменного тока) 24 ... 2500 kHz; 24 ... 2500 kHz; Curent alternativ (AC) (– силы переменного тока) 24 ... 1200 kHz,24 ... 1200 kHz.Intervalul de măsurare a tensiunii: (Диапазон измерения напряжения) 0,02...200 В 0,02...200 В, Intervalul de măsurare a curentului: (Диапазон измерения силы переменного тока) 0,002...2 А, buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM. De tip ВЧТ-25М. |  |  |  |
| 2.4 Aparat-set de capacități și rezistențe (pentru circuite de înaltă frecvență) (эквивалет-магазин C, R) |  |  |  | Rezistență (R1) cu disipare de putere 50 W cu eroare ±1% frecvență de lucru 0÷1000kHz, valoare nominală 75 Ohm Rezistență (R2 - e) cu disipare de putere 8 W cu eroare ±1% pentru interval de frecvență de lucru 0÷1000kHz, valoare nominală 310 Ohm, 450 Ohm. Capacitate (C1 echivalentul condensatorului de legătură) cu tensiune de lucru 200 V, cu eroare ±2%, pentru interval de frecvență de lucru 0,2÷1000kHz, valoare nominală 3,2 nF; 4,6 nF; 6,4 nF; 7 nF. buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM. De tip ВЧР-64 |  |  |  |
| 2.5 Convertizor de putere (Преобразователь мощности) |  |  |  | Convertească puterea activă și/sau reactivă în rețelele electrice de curent alternativ monofazate și trifazate Iном = 5 А, Uном = 100 В, Iвых = -5÷0÷5 мА, IP30 по ГОСТ 14254-2015 Semnale ieșire: I: 1; 5 (de la 0,02 până la 2,0·Inom); U(fază/linie): 57,7/100, 220/380, 230/400 (de 0,02 până 1,2·Unom); f: de la 45 până 55 Hz. Tip E849ЭЛ sau analogice tipului dat, cum ar fi E849/3 |  |  |  |
| 2.6 Frecvențmetru (cymometer) |  |  |  | Măsurarea frecvenței rețelelor industriale de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz; indicarea digitală a rezultatului măsurării; schimb de informații prin interfețe RS-485-USB sau RS-232-USB; conversia frecvenței măsurate într-un semnal DC unificat de ieșire de la 0 la 5 mA, de la 0 la 20 mA, de la 4 la 20 mA; Uintrare = 100 V; Frecvența: 45÷55 Hz; Tip “ЦД 2100-К-210” |  |  |  |
| 2.7 Autotransformator de laborator tip ЛАТР |  |  |  | autotransformator monofazat tip „ЛАТР”; tensiunea nominală în înfășurarea primară 220V; tensiunea în înfășurarea secundar 0÷250 V; curentul de sarcină 9 A |  |  |  |
| 2.8 Convertizor de tensiune pentru registrator |  |  |  | PARMA de tip HV-140/200 140 V/AC 200 V/DC ТУ 4222-023-31920409-2011 |  |  |  |
| 2.9 Convertizor de tensiune pentru registrator |  |  |  | PARMA de tip HV-5 5 V/DC/AC ТУ 4222-023-31920409-2011 |  |  |  |
| LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Multimetru cu clește de curent 200A |  |  |  | Măsurarea tensiunii alternative până la 600 V; Măsurarea tensiunii continue până la 600 V; Măsurarea curentului alternative până la 200 A; Măsurarea temperaturii; Măsurarea capacității; Măsurarea rezistenței; Manual de exploatare tehnică – 1buc. Cordoane de test, cu cleme-crocodil şi cu electrozi tip baghetă. Husa pentru transportare |  |  |  |
| 3.2 Megaohmmetru 100 V – 2500 V (în set complet) |  |  |  | Cu buletin de verificare metrologică valabil pe teritoriul RM Manual de exploatare – 1buc. Baterie de acumulatoare (instalată în aparat) – 1buc. Bloc de alimentare de la rețea 220V – 1buc. Compartiment pentru baterii – 1buc. Cablu pentru măsurări, culoarea roșie, lungimea 1,5m – 1buc. Cablu pentru măsurări, culoarea albastră, lungimea 1,5m – 1buc. Cablu ecranat pentru măsurări, lungimea 1,5m– 1buc. Cablu pentru conexiuni, lungimea 1,5m – 3buc. Clemă izolată de racord, tip clește „crocodil”, culoarea roșie – 2buc. Clemă izolată de racord, tip clește „crocodil”, culoarea albastră – 2buc. Clemă izolată de racord, tip clește „crocodil”, culoarea verde – 1buc. Geantă pentru transportarea aparatului – 1buc. Contact pentru conexiunea cablurilor – 3buc |  |  |  |
| 3.3 Multimetru UT61A sau analog |  |  |  | Măsurare tensiune DC (V): 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V A (0.5% + 1) Măsurare tensiune AC (V): 400mV / 4V / 40V / 400V / 750V A (1% + 3) Măsurare curent DC (A): 400AA / 4000AA / 40mA / 400mA / 4A / 10A A (1% + 2) Măsurare curent AC (A): 400AA / 4000AA / 40mA / 400mA / 4A / 10A A (1.2% + 5) Măsurare rezistenta (ohm): 400 ohm /4 kohm /40 kohm /400 kohm / 4 Mohm 40 Mohm A (1%+2) Măsurare capacitate (F): 40nF / 400nF / 4AF / 40AF / 400AF / 4000AF A (3% + 5) Măsurare frecventa (Hz): 10Hz - 10MHz A (0,1% + 4) Specificatii: Afisaj maxim: 4000 Scalare automata Scalare manuala Latime de banda (Hz) 45Hz ~ 400Hz Verificare dioda Verificare tranzistor Functie NCV Continuitate buzzer Indicare baterie descarcata: = 7.5V Memorarea datelor Masurare relativa Mod MAX / MIN Ecran LCD cu iluminare din spate Bara grafica analogica Protectie la intrareImpedanta de intrare pentru DCV In jurul valorii de 10 Mohm Sursa alimentare: baterie 9 V ( 6F22) |  |  |  |
| 3.4 Clește ampermetric analogic K4577A |  |  |  | Tensiune AC, V 150; 300; 600 Tensiune DC, V - Curent alternativ, A 5; 10; 25; 50; o sută; 250 Rezistență, kOhm - Clasa de precizie, % ±5,0 Putere, V - Conditii de operare: Temperatura, °C Umiditate, % -30 până la +50 până la 98 % Dimensiunea ferestrei circuitului magnetic, mm – 21 Conector circuit magnetic, mm 22 Dimensiuni totale, mm 139 x 52 x 36 Greutate, kg - 0,14 Durată de viață medie completă, ani, nu mai puțin de -10 |  |  |  |
| 3.5 Miliampermetru de panou M4202 sau analog |  |  |  | 0-5 mA, gabarite 60x60x49 mm |  |  |  |
| LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Voltmetru de panou Э378 |  |  |  | tip „Э378”; curent alternativ 50 Hz; cl. 1,5; 0÷7,5 kV Gradul de protecție IP50 și IP54. Temperatura de lucru de la -40º C până la +50º C Conectare directă. |  |  |  |
| 4.2 Miliampermetru de panou Э377 |  |  |  | tip „Э377”; curent alternativ 50 Hz; cl. 1,5; scara 0÷15 mA; conectarea directă; certificat de etalonare valabil pe teritoriul RM. |  |  |  |
| 4.3 Voltmetru Э365.1-1 (aparat de panou) |  |  |  | tip „Э365.1-1”; curent alternativ 50Hz; cl. 1,5; 0÷500V certificat de etalonare valabil pe teritoriul RM. |  |  |  |
| 4.4 Voltmetru Э365.1-1 (aparat de panou) |  |  |  | tip „Э365.1-1”; curent alternativ 50 Hz; cl. 1,5; scara 0÷6 kV; conectarea prin transformator de tensiune (tensiune în secundar 100 V, 6000/100). certificat de etalonare valabil pe teritoriul RM. |  |  |  |
| 4.5 Dispozitiv de măsurare de tip E160-voltmetru |  |  |  | tip “ E160”; 0÷100 V AC; certificat de etalonare valabil pe teritoriul RM. |  |  |  |
| 4.6 Dispozitiv de măsurare de tip E160-kilovoltmetru |  |  |  | tip “ E160”; 0÷100 V AC. certificat de etalonare valabil pe teritoriul RM. |  |  |  |
| 4.7 Dispozitiv de măsurare de tip E160-kiloampermetru |  |  |  | tip “ E160”; 0÷5 A AC. certificat de etalonare valabil pe teritoriul RM. |  |  |  |
| Notă: Termenul de garanție a bunurilor va fi de minim 24 luni. |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________