| Reconstructia si Modernizarea iluminatului stradal in s. Volintiri r-ul Stefan Voda (Nr.Ob 8-1/2024) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1

Constructia ВЛИ-0,23кВ (L=12,37km)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-02-367-8 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 1000 m | 12,370 |
| 2 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 16,760 |
| 3 | 08-03-573-4 | Dulap de evidenta BZUM | buc | 5,000 |
| 4 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 5,000 |
| 5 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 5,000 |
| 6 | 08-03-521-1 | Declansator de putere monopolar | buc | 10,000 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 16,000 |
| 8 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 5,000 |
| 9 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 5,000 |
| 10 | 10-08-019-04 | Taimer | buc | 5,000 |
| 11 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 5,000 |
| 12 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 244,000 |
| 13 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 244,000 |
| 14 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,400 |
| 15 | 08-02-407-5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm | 100 m | 0,200 |
| 16 | 08-02-152-3 | Constructii metalice de cablu: constructie sudata | t | 0,024 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,400 |
| 18 | 08-02-412-3 | Introducerea cablului in console pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 3,660 |
| 19 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, l=5m | 10 buc | 12,000 |
| 20 | 3332042-06 | Cablu SIP 2х25 | m | 12 370,000 |
| 21 | 3332034-62 | Cablu ABBГ 3х4mm2 | m | 366,000 |
| 22 | 201-92856-03 | Lenta de bandaj F2007 | m | 900,000 |
| 23 | 335000519-05 | Clame (cклепa) A200 | buc | 900,000 |
| 24 | 33500527-051 | Consola de ancoraj CA2000 | buc | 220,000 |
| 25 | 33501527-07 | Сlema cu suport ES1500 | buc | 240,000 |
| 26 | 3350516-46 | Clema de conexiune PS-1-1 | buc | 350,000 |
| 27 | 201-92857-153 | Clema de ramificare izolata EP95-13 | buc | 244,000 |
| 28 | 335000516-24 | Dispozitiv de stringere de ramificare CDR/CN 1S 95ИК | buc | 350,000 |
| 29 | 33501514-02 | Curelusa de cablu CSB | buc | 680,000 |
| 30 | 201-92612-24 | Consola KC2 | buc | 244,000 |
| 31 | 33411242-36 | Сorp de iluminare stradalai LED, 50W | buc | 223,000 |
| 32 | 3340128-195 | Corp de iluminat stradal LED23W | buc | 21,000 |
| 33 | 4440074-7 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=32мм | m | 40,000 |
| 34 | 44500043-02 | Teava metalica profilata 100x100x3mm | m | 20,000 |
| 35 | 3332014-11 | Cablu ABBГ 2х35mm2 | m | 40,000 |
| 36 | 201-9489-1 | Sveler 5П (4.84kg/buc) | m | 5,000 |
| 37 | 3350521-24 | -Clema de conexiune FIDOS 1 5-10/16-95 (PS95-10) | buc | 732,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 38 | 555053-05 | Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-01-09 | set | 5,000 |
| 39 | 5550236-11 | -Intreruptor automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B | buc | 11,000 |
| 40 | 555-100028 | Intreruptor BH32/1/32 , 32A | buc | 10,000 |
| 41 | 5550236-13 | -Intreruptor automat cu 1 faza, 25A, BA47-29/1/25В | buc | 5,000 |
| 42 | 55501552-08 | Contor electronic ZCG 112ASE 1F 220V 5-40A | buc | 5,000 |
| 43 | 2550003-02 | Taimer dijital TЭ15 16А ,230V | buc | 5,000 |
| 44 | 130-1007-3 | Detensionatoare ОПС 1Р | buc | 5,000 |
| 45 | 5550086-28 | Dulap de distributie IP65, 300x400x170 | buc | 5,000 |
| 46 | 5550236-14 | -Intrerupator automat 1p, 32A, BA47-29/1/32B | buc | 5,000 |
| 47 | 33700307-4 | -Contactor KMИ-11810, 18А, 230B/AC3 1HO | buc | 5,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.