| Modernizarea postului de transformatoare ТП21 inv. Nr. 1742, ca parte a reconstructiei Aeroportului International "Chisinau", amplasat in mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Alimentare cu energie electrica (actualizare)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-01-062-1 apl |  | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t (Demolare K=0.5 si excludere materiale) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,500 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 3,300 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,980 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 08-01-084-1 |  | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor uleios (Demolare K=0.5 si excludere materiale) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 74,100 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 3,270 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 3,270 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Elemente din metal |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (montarea carcasului sub celule) |  |  | kg |  | 585,800 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 111,302 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,858 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,858 |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 585,800 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,929 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,686 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 5,858 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,716 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 11,716 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpIzE16B |  | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,586 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,459 |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  |  | l |  | 0,732 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,469 |  |
|  | 1411112204410 |  | Piatra abraziva pentru slefuit |  |  | kg |  | 0,293 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,586 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,967 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,981 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,141 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,586 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,239 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 3,047 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,211 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente din metal |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Elemetne sistemei de legare la pamant |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: montarea ramei F-FIX-B16 (excludere confectii metalice) |  |  | kg |  | 0,656 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,125 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,007 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,007 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,005 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,007 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,013 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,013 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pret de piata |  | Rama pentru fundament din beton paratrasnet 16 kg F-FIX-B16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 20250004001 |  | Fundament din beton paratrasnet 16kg F-FIX-S16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CP15A |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (excludere element prefabricat) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,200 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pret de piata |  | Fundament din beton paratrasnet 16kg F-FIX-S16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 20250000001 |  | Fundament din beton paratrasnet 16kg F-FIX-S16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemetne sistemei de legare la pamant |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Elemente din lemn |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CK07B apl |  | Elemente din lemn 60x80mm |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,400 |  |
|  | 2010212946086 |  | Elemente din lemn 60x80mm |  |  | m |  | 5,250 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,075 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,750 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CN51D |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,024 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,004 |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  | m3 |  | 0,024 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,049 |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  | kg |  | 0,235 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,121 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente din lemn |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare medicala si sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportare materiale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Echipament de tensiune medie |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-01-084-1 |  | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor uleios (celula de tensiune de plecare SM6 24QM, In=630Am Ur=24kV, Ud=50kV) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,400 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,840 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,180 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-01-084-1 |  | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor uleios (celula de tensiune de racord SM6 24IM, In=630Am Ur=24kV, Ud=50kV) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,400 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,840 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,180 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-01-084-1 |  | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor uleios (celula de tensiune de cupla SM6 24IMB, In=630Am Ur=24kV, Ud=50kV) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,400 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,840 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,180 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-01-062-1 |  | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t (transformator de putere trifazat TМГ-250 10/0,4 kV) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 43,000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,010 |  |
|  | 1019184 |  | Scoabe metalice |  |  | kg |  | 14,000 |  |
|  | 1060020 |  | Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  | 5009809 |  | Indicator de tehnica securitatii |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 6,600 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,960 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de tensiune medie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Tablou de distributie |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (tablou electric din plastic aparent Kaedra IP65, 2x18 module) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,740 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,420 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( separator de sarcina SF-139G/3P/40A ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,240 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat modular Acti9 Ic60N 1P B 6A) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,960 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat modular Acti9 Ic60N 1P C 10A) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat modular Acti9 Ic60N 1P C 6A) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,480 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat modular Acti9 Ic60N 4P C 20A) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,240 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential Acti9 IDPN H Vigi 2P C 16A 30mA) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,720 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential Acti9 IDPN H Vigi 4P C 16A 30mA) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (descarcator de joasa tensiune Easy9 SPD T2) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,240 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Cabluri electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-02-147-10 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 42,240 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 24,480 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,050 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,024 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,059 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 10,032 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 10,032 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Pret de piata |  | Cablu de medie tensiune cu fire de aluminiu, izolatie XLPE, Un-6/10kV, Sn=lx50 mm2 cu ecran 16mm2 NA2XSY 1x50/16 mm2 FaberKabel |  |  | m |  | 240,000 |  |
|  | 20250000001 |  | Cablu de medie tensiune cu fire de aluminiu, izolatie XLPE, Un-6/10kV, Sn=lx50 mm2 cu ecran 16mm2 NA2XSY 1x50/16 mm2 FaberKabel |  |  | m |  | 240,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-02-405-1 |  | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,745 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 5009204 |  | Presspan din foi, marca А |  |  | kg |  | 0,082 |  |
|  | 5009452 |  | Scoaba "К-142" |  |  | buc |  | 33,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,015 |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 0,330 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,927 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,917 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pret de piata |  | Fir electric cu conductor de cupru izolatie din PVC, Un=lkV, Sn=1x16 mm2 PV3 ( galben/verde) |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 20250000002 |  | Fir electric cu conductor de cupru izolatie din PVC, Un=lkV, Sn=lxI6 mm2 PV3 ( galben/verde) |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-02-147-10 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,640 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,530 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,003 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,004 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,038 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,627 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,627 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru cu functionalitate in flacara, halogcn free, Un-1 kV, Sn=3x 1.5 mm2 (N)HXH-JE90/FE180 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 20250000003 |  | Cablu cu fire din cupru cu functionalitate in flacara, halogcn free, Un-1 kV, Sn=3x 1.5 mm2 (N)HXH-JE90/FE180 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-02-147-10 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,150 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 37,840 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 21,930 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,045 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,022 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,053 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,538 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,538 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 8,987 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 8,987 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,538 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru cu izolatie din PVC, Un=lkV, Sn=3xl.5mm2 NYY-J 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 140,000 |  |
|  | 20250000004 |  | Cablu cu fire din cupru cu izolatie din PVC, Un=lkV, Sn=3xl.5mm2 NYY-J 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 140,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru cu izolatie din PVC, Un=lkV, Sn=3x2.5 mm2 NYY-J 3x2,5 mm2 |  |  | m |  | 60,000 |  |
|  | 20250000005 |  | Cablu cu fire din cupru cu izolatie din PVC, Un=lkV, Sn=3x2.5 mm2 NYY-J 3x2,5 mm2 |  |  | m |  | 60,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru cu izolatie din PVC, Un=lkV, Sn=4xl.5mm2 NYY-J 4x1,5 mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 20250000006 |  | Cablu cu fire din cupru cu izolatie din PVC, Un=lkV, Sn=4xl.5mm2 NYY-J 4x1,5 mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru cu izolatie din PVC, Un=lkV, Sn=5x4 mm2 NYY-J 5x4 mm2 |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 20250000007 |  | Cablu cu fire din cupru cu izolatie din PVC, Un=lkV, Sn=5x4 mm2 NYY-J 5x4 mm2 |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri electrice |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Accesorii pentru pozare cablurilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-02-397-1 |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  |  | 100 buc |  | 0,150 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,605 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,321 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,188 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,651 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,045 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,651 |  |
|  | 5009825 |  | Cercel |  |  | buc |  | 4,500 |  |
|  | 5349100 |  | Mansoane |  |  | buc |  | 0,900 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,492 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,452 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,332 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pret de piata |  | Canal de cabluri din metal 100x50 perforat AM FI 0-05-07- HDG |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 20250000008 |  | Canal de cabluri din metal 100x50 perforat AM FI 0-05-07- HDG |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pret de piata |  | Capac metalic pentru canal de cablu W=100 AMF10-K-07-HDG |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 20250000009 |  | Capac metalic pentru canal de cablu W=100 AMF10-K-07-HDG |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,900 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,420 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,864 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 12,060 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 12,060 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 6,030 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 16,200 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 1,620 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,099 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 14,220 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,430 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 4,356 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,099 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pret de piata |  | Tub rigid PVC D25mm |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 202500000010 |  | Tub rigid PVC D25mm |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pret de piata |  | Tub rigid PVC D20 mm |  |  | m |  | 70,000 |  |
|  | 202500000011 |  | Tub rigid PVC D20 mm |  |  | m |  | 70,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pret de piata |  | Clipsa pentru teava PVC diam. 20 mm |  |  | buc |  | 100,000 |  |
|  | 202500000012 |  | Clipsa pentru teava PVC diam. 20 mm |  |  | buc |  | 100,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Pret de piata |  | Clipsa pentru teava PVC diam. 25 mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 202500000013 |  | Clipsa pentru teava PVC diam. 25 mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pret de piata |  | Cot rotund 90* pentru teava PVC diam. 20 mm |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  | 202500000014 |  | Cot rotund 90* pentru teava PVC diam. 20 mm |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pret de piata |  | Presetupa pentru cablu PG21 |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  | 202500000015 |  | Presetupa pentru cablu PG21 |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pret de piata |  | Presetupa pentru cablu PG25 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 202500000016 |  | Presetupa pentru cablu PG25 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-02-144-3 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 |  |  | 100 buc |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,560 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Papuc de cablu TMЛ 16-8-6 |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 202500000017 |  | Papuc de cablu TMЛ 16-8-6 |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-02-144-5 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 |  |  | 100 buc |  | 0,180 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,402 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pret de piata |  | Papuc dc cablu pentru cablu cu sectiune 50mm2 ТМЛ 50-12 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 202500000018 |  | Papuc dc cablu pentru cablu cu sectiune 50mm2 ТМЛ 50-12 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie Excludere cleme |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,760 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,163 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pret de piata |  | Clema de contact pentru bornele de jos tensiunea transfarmatorului Sn=250kVa |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 202500000019 |  | Clema de contact pentru bornele de jos tensiunea transfarmatorului Sn=250kVa |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie Excludere cleme |  |  | 100 buc |  | 0,350 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,450 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,280 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,714 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pret de piata |  | Clema pentru fixare a trei cabluri TRI-25-40 |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 202500000020 |  | Clema pentru fixare a trei cabluri TRI-25-40 |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pret de piata |  | Clema pentru fixare cablului ST-26-38 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 202500000021 |  | Clema pentru fixare cablului ST-26-38 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 08-02-152-7 |  | Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,4 kg |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,206 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Pret de piata |  | Consola de sustinere L=200 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 202500000022 |  | Consola de sustinere L=200 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 08-02-154-1 |  | Placa din azbociment intre cabluri pozate pe constructii de cablu |  |  | 100m2 |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,275 |  |
|  | 1019842 |  | Vopsele de silicat |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009827 |  | Imbinari pentru pereti despartitori |  |  | 100 buc |  | 0,034 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Pret de piata |  | Bariera de cabluri ignifuga W=200 mm DD2010 (sau analog) |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 202500000023 |  | Bariera de cabluri ignifuga W=200 mm DD2010 |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 08-02-152-7 |  | Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,4 kg |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,124 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Pret de piata |  | Suport pentru bariera de cabluri BMZ1520 (sau analog) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 202500000023 |  | Suport pentru bariera de cabluri BMZ1520 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 08-02-155-1 |  | Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare |  |  | trecere |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,880 |  |
|  | 1010025 |  | Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011705 |  | Cilti impregnati |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 5009837 |  | Compozitie de etansare |  |  | kg |  | 2,880 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Pret de piata |  | Presetupa pentru trecerea cablu prin perete D=180 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 202500000024 |  | Presetupa pentru trecerea cablu prin perete D=180 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 08-02-155-1 |  | Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare |  |  | trecere |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,880 |  |
|  | 1010025 |  | Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011705 |  | Cilti impregnati |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 5009837 |  | Compozitie de etansare |  |  | kg |  | 2,880 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Pret de piata |  | Sistem de etansare a conductelor de cablu CSD RISEDUCT 110WG (sau analog) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 202500000025 |  | Sistem de etansare a conductelor de cablu CSD RISEDUCT 110WG |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Accesorii pentru pozare cablurilor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 08-03-594-6 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,100 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  |  | buc |  | 20,400 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,204 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,309 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,159 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 4,120 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,159 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Pret de piata |  | Corp de iluminat LED 36W 4000K 3600Lm, Un=240V IP65 WT060C Phillips (sau analog) |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 202500000026 |  | Corp de iluminat LED 36W 4000K 3600Lm, Un=240V IP65 WT060C Phillips |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,928 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,163 |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,024 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Pret de piata |  | Corp de iluminat de avarie BW, 230V, autonomie 3h, IP65, whitc, nepermanent Exiway Easyled OVA38353 Schncider Electric (sau analog) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 202500000027 |  | Corp de iluminat de avarie BW, 230V, autonomie 3h, IP65, whitc, nepermanent Exiway Easyled OVA38353 Schncider Electric |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Pret de piata |  | Corp de iluminat de avarie BW, 230V. autonomie 3h, IP65, white, nepermanent Exiway Easyled "Iesire" OVA38353 Schneider Electric (sau analog) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 202500000028 |  | Corp de iluminat de avarie BW, 230V. autonomie 3h, IP65, white, nepermanent Exiway Easyled "Iesire" OVA38353 Schneider Electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pret de piata |  | Inscriptie "IESIRE" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 202500000029 |  | Inscriptie "IESIRE" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 08-03-596-3 |  | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,320 |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,208 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,520 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 6,600 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,113 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 5,800 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,532 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,113 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pret de piata |  | Projector led cu sensor Horoz 50W 6500K PUMA/S-50 (sau analog) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 202500000030 |  | Projector led cu sensor Horoz 50W 6500K PUMA/S-50 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,296 |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,192 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Pret de piata |  | Priza dubla cu capac 2P+PE 16A 250V IP44 Cedar Plus Schneider Electric (sau analog) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 202500000031 |  | Priza dubla cu capac 2P+PE 16A 250V IP44 Cedar Plus Schneider Electric |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,439 |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Pret de piata |  | Intrerupator cu doua clape 16A 250V IP44 Cedar Plus Schncider Electric (sau analog) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 202500000032 |  | Intrerupator cu doua clape 16A 250V IP44 Cedar Plus Schncider Electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,790 |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,021 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Pret de piata |  | Intrerupator cu o clapa 16A 250V IP44 Cedar Plus Schneider Electric (sau analog) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 202500000033 |  | Intrerupator cu o clapa 16A 250V IP44 Cedar Plus Schneider Electric |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 08-03-591-11 |  | Priza de fisa tripolara |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,734 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,204 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,204 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Pret de piata |  | Priza industriala 3P+N+PE 16A 400V IP44 Pratica Schneider Electric (sau analog) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 202500000034 |  | Priza industriala 3P+N+PE 16A 400V IP44 Pratica Schneider Electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Pret de piata |  | Doza de distributie 100x100x50 Schneider Electric (sau analog) |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 202500000035 |  | Doza de distributie 100x100x50 Schneider Electric |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Elemente de fixare |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Pret de piata |  | Bulon zincat M8x25 mm |  |  | buc |  | 360,000 |  |
|  | 202500000036 |  | Bulon zincat M8x25 mm |  |  | buc |  | 360,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Pret de piata |  | Piulita zincata M8 |  |  | buc |  | 480,000 |  |
|  | 202500000037 |  | Piulita zincata M8 |  |  | buc |  | 480,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Pret de piata |  | Saiba zincata M8 |  |  | buc |  | 540,000 |  |
|  | 202500000038 |  | Saiba zincata M8 |  |  | buc |  | 540,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Pret de piata |  | Saiba grover zincata M8 |  |  | buc |  | 400,000 |  |
|  | 202500000039 |  | Saiba grover zincata M8 |  |  | buc |  | 400,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Pret de piata |  | Bulon zincat M8x40 mm |  |  | buc |  | 100,000 |  |
|  | 202500000040 |  | Bulon zincat M8x40 mm |  |  | buc |  | 100,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Pret de piata |  | Ancora din alama M8x31 mm |  |  | buc |  | 130,000 |  |
|  | 202500000041 |  | Ancora din alama M8x31 mm |  |  | buc |  | 130,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Pret de piata |  | Suport pentru banda de impamantare ДП-50ГЦ |  |  | buc |  | 80,000 |  |
|  | 202500000042 |  | Suport pentru banda de impamantare ДП-50ГЦ |  |  | buc |  | 80,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Pret de piata |  | Diblu universal 6x60 mm |  |  | buc |  | 200,000 |  |
|  | 202500000043 |  | Diblu universal 6x60 mm |  |  | buc |  | 200,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Pret de piata |  | Ancora cu piulita M8x60 |  |  | buc |  | 110,000 |  |
|  | 202500000044 |  | Ancora cu piulita M8x60 |  |  | buc |  | 110,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Pret de piata |  | Bulon zincat M6x16mm |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 202500000045 |  | Bulon zincat M6x16mm |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Pret de piata |  | Piulita zincata M6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 202500000046 |  | Piulita zincata M6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Pret de piata |  | Saiba zincata M6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 202500000047 |  | Saiba zincata M6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Pret de piata |  | Saiba grover zincata M6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 202500000048 |  | Saiba grover zincata M6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Pret de piata |  | Suport pentru canal metalic pe perete DBL 50 100 FS |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 202500000049 |  | Suport pentru canal metalic pe perete DBL 50 100 FS |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Pret de piata |  | Suport pentru canal metalic pe tavan |  |  | buc |  | 35,000 |  |
|  | 202500000050 |  | Suport pentru canal metalic pe tavan |  |  | buc |  | 35,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Pret de piata |  | Ancora din alama M12x50 mm |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 202500000051 |  | Ancora din alama M12x50 mm |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Pret de piata |  | Piulita zincata M12 |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 202500000052 |  | Piulita zincata M12 |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Pret de piata |  | Saiba zincata M12 |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 202500000053 |  | Saiba zincata M12 |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Pret de piata |  | Bulon M12x50 mm |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 202500000054 |  | Bulon M12x50 mm |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Pret de piata |  | Bulon M8x100mm |  |  | buc |  | 35,000 |  |
|  | 202500000055 |  | Bulon M8x100mm |  |  | buc |  | 35,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Pret de piata |  | Bulon M8x80 mm |  |  | buc |  | 50,000 |  |
|  | 202500000056 |  | Bulon M8x80 mm |  |  | buc |  | 50,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente de fixare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Elemente sistemei de legare pamint |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (banda din otel zincat 40x4mm) |  |  | 100 m |  | 0,800 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,280 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,720 |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie zincat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,104 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,504 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,195 |  |
|  | 1011613 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm |  |  | t |  | 0,014 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,135 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,230 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,230 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,225 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 2,010 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,504 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 08-02-472-8 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm |  |  | 100 m |  | 0,450 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,045 |  |
|  | 1011615 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,405 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,690 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,690 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,900 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,675 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 6,030 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,512 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Pret de piata |  | Clema pentru baza de beton F-FIX-KL |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 202500000057 |  | Clema pentru baza de beton F-FIX-KL |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Pret de piata |  | Suport pentru conductoare rotunde D8-10 mm cu punte 113 Z8-10 |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  | 202500000058 |  | Suport pentru conductoare rotunde D8-10 mm cu punte 113Z8-10 |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Pret de piata |  | Tija filetata M8x50mm |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  | 202500000059 |  | Tija filetata M8x50mm |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Pret de piata |  | Solutie pentru protectia impotriva coroziunii metalice (Tintol/Tinatol) (sau analog) |  |  | kg |  | 1,000 |  |
|  | 202500000060 |  | Solutie pentru protectia impotriva coroziunii metalice (Tintol/Tinatol) |  |  | kg |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | RpEJ06A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,600 |  |
|  | 3130134828292 |  | Conductor AF 750 1x6 |  |  | m |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | RpEJ06D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint |  |  | 100 m |  | 1,400 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,868 |  |
|  | 3130134828996 |  | Conductor VLPY 50 mmp |  |  | m |  | 0,042 |  |
|  | 3120275206180 |  | Piesa de racord rapid (Crocodil) 10 mmp |  |  | buc |  | 0,007 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente sistemei de legare pamint |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Manson pentru cablu |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 08-02-165-6 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 133,000 |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,008 |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,041 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,048 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 104,400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Pret de piata |  | Manson terminal de instalatie interioara pentru cabluri cu izolatie XLPE pana la 10 kV, 1HKTB-10-35/50 (sau analog) |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 202500000060 |  | Manson terminal de instalatie interioara pentru cabluri cu izolatie XLPE pana la 10 kV, 1HKTB-10-35/50 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Pret de piata |  | Manson intermediar pentru conexiune cablurilor cu izolatie de hirtie impregnata cu cabluri cu izolatie XLPE pana la 10 kV, TRAJ 12/lx35-50-CEE01 Raychem (sau analog) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 202500000061 |  | Manson intermediar pentru conexiune cablurilor cu izolatie de hirtie impregnata cu cabluri cu izolatie XLPE pana la 10 kV, TRAJ 12/lx35-50-CEE01 Raychem |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Manson pentru cablu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare medicala si sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportare materiale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Echimanent de tensiune medie |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Pret de piata |  | Celula de tensiune de plecare SM6 24QM, In=630Am Ur=24kV, Ud=50kV |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 20260000001 |  | Celula de tensiune de plecare SM6 24QM, In=630Am Ur=24kV, Ud=50kV |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Pret de piata |  | Celula de tensiune de racord SM6 24IM, In=630Am Ur=24kV, Ud=50kV |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 20260000002 |  | Celula de tensiune de racord SM6 24IM, In=630Am Ur=24kV, Ud=50kV |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Pret de piata |  | Celula de tensiune de cupla SM6 24IMB, In=630Am Ur=24kV, Ud=50kV |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 20260000003 |  | Celula de tensiune de cupla SM6 24IMB, In=630Am Ur=24kV, Ud=50kV |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Pret de piata |  | Transformator de putere trifazat TМГ-250 10/0,4 kV Snom-=250kVA, Inom=14.45A, Inom=380.3A, Y/Zn-11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 20260000004 |  | Transformator de putere trifazat TМГ-250 10/0,4 kV |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echimanent de tensiune medie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Tablou de distributie |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Pret de piata |  | Tablou electric din plastic aparent Kaedra IP65, 2x18 module Schneider Electric 13984 (sau analog) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 20260000005 |  | Tablou electric din plastic aparent Kaedra IP65, 2x18 module Schneider Electric |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Pret de piata |  | Separator de sarcina SF-139G/3P/40A Kasan SF-139G (sau analog) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 20260000006 |  | Separator de sarcina SF-139G/3P/40A Kasan |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Pret de piata |  | Intrerupator automat modular ln=6A, Un=240V, Acti9 Ic60N 1P B 6A Schncider Electric A9F73106(sau analog) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 20260000007 |  | Intrerupator automat modular ln=6A, Un=240V, Acti9 Ic60N 1P B 6A Schncider Electric |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Pret de piata |  | Intrerupator automat modular In=10A,Un=240V, Acti9Ic60N 1PC 10A Schneider Electric A9F74110 (sau analog) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 20260000008 |  | Intrerupator automat modular In=10A,Un=240V, Acti9Ic60N 1PC 10A Schneider Electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Pret de piata |  | Intrerupator automat modular ln=6A, Un-240V, Acti9 Ic60N IP C 6A Schneider Electric A9F74106 (sau analog) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 20260000009 |  | Intrerupator automat modular ln=6A, Un-240V, Acti9 Ic60N IP C 6A Schneider Electric |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Pret de piata |  | Intrerupator automat modular In=20A, Un=400V, Acti9 Ic60N 4P C 20A Schneider Electric A9F74420 (sau analog) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 202600000010 |  | Intrerupator automat modular In=20A, Un=400V, Acti9 Ic60N 4P C 20A Schneider Electric |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Pret de piata |  | Intrerupator automat diferential In=16A, 30mA, Un=240V, Acti9 iDPN H Vigi 2P C 16A 30mA Schneider Electric A9D37616 (sau analog) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 202600000011 |  | Intrerupator automat diferential In=16A, 30mA, Un=240V, Acti9 iDPN H Vigi 2P C 16A 30mA Schneider Electric |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Pret de piata |  | Intrerupator automat diferential In=16A, 30mA, Un=400V, Acti9 iDPN H Vigi 4P C 16A 30mA Schneider Electric A9D33716 (sau analog) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 202600000012 |  | Intrerupator automat diferential In=16A, 30mA, Un=400V, Acti9 iDPN H Vigi 4P C 16A 30mA Schneider Electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Pret de piata |  | Descarcator de joasa tensiune 3P+N 20kA,400A Easy9 SPD T2 Schneider Electric EZ9L33720 (sau analog) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 202600000013 |  | Descarcator de joasa tensiune 3P+N 20kA,400A Easy9 SPD T2 Schneider Electric |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare si depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |