PARTEA II

CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului – Achiziția lucrărilor de restaurare a clădirii administrative cu nr. cadastral 0100520074.01. – sediul Oficiului Avocatului Poporului, din str. Sfatul Țării nr. 16, mun. Chișinău.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr.16.

- Beneficiar - Oficiul Avocatului Poporului.

- Autoritate contractantă – Oficiul Avocatului Poporului.

- Statutul de protecție: Imobilul cu nr. cadastral 0100520074.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie locală, fiind înscris cu denumirea Sediul Administrației Zemstvei județene cu apartamente pentru funcționari, la nr. 359, cod ChCi9.9-4.1 (cu adresa Sfatul Țării nr.16 A, B) la Compartimentul Strada Sfatul Țării, în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău, în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010).

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-10

Semnalizare de incendiu

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze (прибор приемно-контрольный адресный на 2 луча " Simpo ") | buc | 1,00 |
| 2 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare (адресный модуль расширения на 1 луч) | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: termic, de fum (detector de fum) | buc | 100,00 |
| 4 | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: termic, de fum (извещатель пожарный дымовой со встроенным изолятором) | buc | 5,00 |
| 5 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (адресный извещатель пожарный тепловой Senso Iris T-110) | buc | 3,00 |
| 6 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Avertizator manual (извещатель пожарный ручной Sensol IRIS MCP150) | buc | 12,00 |
| 7 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (база для датчика Sensol IRIS B124) | buc | 118,00 |
| 8 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (сирена со стробоскопом) | buc | 16,00 |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (GPRS (transmitator) | buc | 1,00 |
| 10 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (резервированный источник питания 12B 3А/ч) | buc | 1,00 |
| 11 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 (acumulator 12V, 7 А/h) | buc | 2,00 |
| 12 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 (acumulator 12V, 18 А/h) | buc | 1,00 |
| 13 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (преобразователь напряжения 24В - 12В) | buc | 1,00 |
| 14 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare (интерфейсный сетевой модуль Redundant Network module ) | buc | 1,00 |
| 15 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (внешний блок питания Iris PS72) | buc | 1,00 |
| 16 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (модуль релейный на 4 реле) | buc | 1,00 |
| 17 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (удаленный сенсорный дисплей Repeator Iris/Simpo module) | buc | 1,00 |
| 18 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 17,75 |
| 19 | Preț furnizor | Кабель c изоляцией нг(А)FR (LS/HF) КПСЭнг(А)FRLS 1x2x1.5 | m | 1 950,0 |
| 20 | Pret de piata | Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS 2x1.5 mm2 | m | 20,00 |
| 21 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 16,20 |
| 22 | Preț furnizor | Труба РЕ для монтажа в полу д. 20 mm | m | 1 800,0 |
| 23 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (канал пластиковый 40х25) | 100 m | 0,720 |
| 24 | Preț furnizor | Канал пластиковый 40х25 | m | 80,00 |
| 25 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (канал пластиковый 10х20) | 100 m | 1,500 |
| 26 | Preț furnizor | Канал пластиковый 10х20 | m | 150,0 |
| 27 | Pret de piata | Крепеж, расходные материалы | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 28 | Preț furnizor | Прибор приемно-контрольный адресный на 2 луча " Simpo " | buc | 1,00 |
| 29 | Preț furnizor | Адресный модуль расширения на 1 луч SIMPO LoopTTE | buc | 1,00 |
| 30 | Preț furnizor | Адресный извещатель пожарный дымовой | buc | 110,00 |
| 31 | Preț furnizor | Адресный извещатель пожарный дымовой со встроенным изолятором | buc | 5,00 |
| 32 | Preț furnizor | Адресный извещатель пожарный тепловой Senso Iris T-110 | buc | 3,00 |
| 33 | Preț furnizor | Извещатель пожарный ручной Sensol IRIS MCP150 | buc | 14,00 |
| 34 | Preț furnizor | База для датчика Sensol IRIS B124 | buc | 118,00 |
| 35 | Preț furnizor | Сирена со стробоскопом | buc | 18,00 |
| 36 | Preț furnizor | GPRS (transmitator) | buc | 1,00 |
| 37 | Preț furnizor | Pезервный источник питания 12B 3А/ч | buc | 1,00 |
| 38 | Preț furnizor | Аккумулятор 12V, 7 А/h | buc | 2,00 |
| 39 | Preț furnizor | Аккумулятор 12V, 18 А/h | buc | 1,00 |
| 40 | Preț furnizor | Преобразователь напряжения 24В - 12В | buc | 1,00 |
| 41 | Preț furnizor | Интерфейсный сетевой модуль Redundant Network module | buc | 1,00 |
| 42 | Preț furnizor | Внешний блок питания Iris PS72 Teletec | buc | 1,00 |
| 43 | Preț furnizor | Модуль релейный на 4 реле | buc | 1,00 |
| 44 | Preț furnizor | Удаленный сенсорный дисплей Repeator Iris/Simpo module | buc | 1,00 |

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor, cheltuieli şi resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( прибор приемно-контрольный адресный на 2 луча " Simpo " ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0014 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0140 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 2 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare ( адресный модуль расширения на 1 луч ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6700 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0005 |
|  | 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | 0,00007 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0001 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 3 | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: termic, de fum ( detector de fum ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1900 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 4 | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: termic, de fum ( извещатель пожарный дымовой со встроенным изолятором ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1900 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 5 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala ( адресный извещатель пожарный тепловой Senso Iris T-110 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0050 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0002 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,1000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 6 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Avertizator manual ( извещатель пожарный ручной Sensol IRIS MCP150 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 7 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ( база для датчика Sensol IRIS B124 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3500 |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,00002 |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,00001 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,0015 |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,0015 |
|  | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 0,1200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 8 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( сирена со стробоскопом ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( GPRS ( transmitator ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 10 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( резервированный источник питания 12B 3А/ч ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0003 |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0,0001 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0300 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,0000 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,0200 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,0000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,0800 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0600 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0200 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,4400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 11 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( acumulator 12V, 7 А/h ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 12 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( acumulator 12V, 18 А/h ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 13 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( преобразователь напряжения 24В - 12В ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 14 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare ( интерфейсный сетевой модуль Redundant Network module ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6700 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0005 |
|  | 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | 0,00007 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0001 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 15 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( внешний блок питания Iris PS72 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0003 |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0,0001 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0300 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,0000 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,0200 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,0000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,0800 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0600 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0200 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,4400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 16 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( модуль релейный на 4 реле ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 17 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor ( удаленный сенсорный дисплей Repeator Iris/Simpo module ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,0000 |
|  | 1010093 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm | t | 0,0004 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,0500 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0600 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0500 |
|  | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 18 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 19 | Pret furnizor | Кабель c изоляцией нг(А)FR (LS/HF) КПСЭнг(А)FRLS 1x2x1.5 | m |  |
|  | 940-5003 | Кабель c изоляцией нг(А)FR (LS/HF) КПСЭнг(А)FRLS 1x2x1.5 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 20 | Pret de piata | Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS 2x1.5 mm2 | m |  |
|  | 940000-2x1.5F | Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS 2x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 21 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |
|  | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 22 | Pret furnizor | Труба РЕ для монтажа в полу д. 20 mm | m |  |
|  | 860-500020 | Труба РЕ для монтажа в полу д. 20 mm | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 23 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm ( канал пластиковый 40х25 ) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 24 | Pret furnizor | Канал пластиковый 40х25 | m |  |
|  | 860-504025 | Канал пластиковый 40х25 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 25 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm ( канал пластиковый 10х20 ) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |
|  | 110-0333 | Canale din masa plastica (complet) | m | 0,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 26 | Pret furnizor | Канал пластиковый 10х20 | m |  |
|  | 860-501020 | Канал пластиковый 10х20 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 27 | Pret de piata | Крепеж, расходные материалы | buc |  |
|  | 590-5010010 | Крепеж, расходные материалы | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 28 | Pret furnizor | Прибор приемно-контрольный адресный на 2 луча " Simpo " | buc |  |
|  | 865-102030 | Прибор приемно-контрольный адресный на 2 луча " Simpo " | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 29 | Pret furnizor | Адресный модуль расширения на 1 луч SIMPO LoopTTE | buc |  |
|  | 865-102031 | Адресный модуль расширения на 1 луч SIMPO LoopTTE | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 30 | Pret furnizor | Адресный извещатель пожарный дымовой | buc |  |
|  | 865-102032 | Адресный извещатель пожарный дымовой со встроенным изолятором | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 31 | Pret furnizor | Адресный извещатель пожарный дымовой со встроенным изолятором | buc |  |
|  | 865-102032 | Адресный извещатель пожарный дымовой со встроенным изолятором | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 32 | Pret furnizor | Адресный извещатель пожарный тепловой Senso Iris T-110 | buc |  |
|  | 865-1020321 | Адресный извещатель пожарный тепловой Senso Iris T-110 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 33 | Pret furnizor | Извещатель пожарный ручной Sensol IRIS MCP150 | buc |  |
|  | 865-102033 | Извещатель пожарный ручной Sensol IRIS MCP150 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 34 | Pret furnizor | База для датчика Sensol IRIS B124 | buc |  |
|  | 865-102133 | База для датчика Sensol IRIS B124 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 35 | Pret furnizor | Сирена со стробоскопом | buc |  |
|  | 865-102034 | Сирена со стробоскопом | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 36 | Pret furnizor | GPRS ( transmitator ) | buc |  |
|  | 590-60002 | GPRS ( transmitator ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 37 | Pret furnizor | Pезервный источник питания 12B 3А/ч | buc |  |
|  | 590-600303 | Pезервный источник питания 12B 3А/ч | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 38 | Pret furnizor | Аккумулятор 12V, 7 А/h | buc |  |
|  | 865-102035 | Аккумулятор 12V, 7 А/h | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 39 | Pret furnizor | Аккумулятор 12V, 18 А/h | buc |  |
|  | 865-1020351 | Аккумулятор 12V, 18 А/h | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 40 | Pret furnizor | Преобразователь напряжения 24В - 12В | buc |  |
|  | 865-1020352 | Преобразователь напряжения 24В - 12В | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 41 | Pret furnizor | Интерфейсный сетевой модуль Redundant Network module | buc |  |
|  | 865-1020353 | Интерфейсный сетевой модуль Redundant Network module | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 42 | Pret furnizor | Внешний блок питания Iris PS72 Teletec | buc |  |
|  | 865-1020354 | Внешний блок питания Iris PS72 Teletec | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 43 | Pret furnizor | Модуль релейный на 4 реле | buc |  |
|  | 865-1020355 | Модуль релейный на 4 реле | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 44 | Pret furnizor | Удаленный сенсорный дисплей Repeator Iris/Simpo module | buc |  |
|  | 865-1020356 | Удаленный сенсорный дисплей Repeator Iris/Simpo module | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |