| Achizitionarea serviciilor de modificare a proectului cu actualizarea"Аpeductul magistral pentru localitatiile Radoaia, Izvoare, Draganesti, Cotiujenii Mici r-nul Singerei din conducta Balti-Singerei" | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta № 1Р-2021 0161

Statia de pompare. Instalatie de iluminat, luminat electric

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 410х330х120 ШРН-24(3) IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,37 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
| 2 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,60 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |
| 3 |  |  | Комплект шин РЕ и N габ. 8/1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 61159081 |  | Шина РЕ и N размер 8/1 |  |  | set |  | 1,00 |  |
| 4 | 08-02-369-1 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta НПП05х100 IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,15 |  |
|  | 1715905100 |  | Светильник НПП05х100 IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |
| 5 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП04B 2х36 IP65 |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,32 |  |
|  | 1716504236 |  | Светильник ЛПП04B 2х36вт IP65 |  |  | set |  | 2,00 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0001 |  |
| 6 |  |  | Лампа люминесцентная ЛБ-36 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 171220036 |  | Лампа люминесцентная мощн. 36вт ЛБ-36 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 7 |  |  | Лампа накаливания Б235- 245-60 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1712200060 |  | Лампа Б235-245-60 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 8 |  |  | Фонарь аккумуляторный СГВ-2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 8775521 |  | Фонарь аккумуляторный СГВ-2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 9 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (установ. откр. установки) |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,79 |  |
|  | 15264044 |  | Выключатель установ. откр. установки IР44 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0204 |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,0206 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0022 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |
| 10 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (отк. уст-ки IP43 Iн=16А U=220В ) |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,432 |  |
|  | 877711044 |  | Розетки отк. уст-ки Iн=16А U=220В IP44 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0102 |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,0103 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0011 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
| 11 |  |  | Ответвительная коробка для кабельных проводок IP54 КОР-73 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 8021073 |  | Ответвительная коробка для кабельных проводок IP54 КОР-73 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 12 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25/12-220 IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,43 |  |
|  | 2872117315025 |  | Cutie cu transformatori ЯТП-0,25 Ip54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
| 13 | 08-02-409-8 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 70 mm винипластовая |  |  | 100 m |  | 0,05 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,175 |  |
|  | 10077070 |  | Труба винипластовая д=70мм |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,61 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,61 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,0275 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,0011 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,10 |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 0,025 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,2145 |  |
| 14 | 10-06-034-14 |  | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (короб ст. оцин. разм. 60х40мм ) |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,52 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0021 |  |
|  | 1010388 |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,034 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 2,06 |  |
|  | 5009422 |  | Scoaba aplicata |  |  | 100 buc |  | 0,006 |  |
|  | 292806040 |  | Короб ст. оцин. разм. 60х40мм |  |  | m |  | 2,00 |  |
| 15 | 08-02-411-5 |  | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm К1085УЗ |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 3,09 |  |
|  | 803419 |  | Ввод гибкий К1085 УЗ Дл.=925мм К1085УЗ |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,612 |  |
| 16 |  |  | Коробка распаячная разм. 150х110х70мм КМ41241 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 16041241 |  | Коробка распаячная разм. 150х110х70мм КМ41241 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 17 | 08-02-472-3 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,20 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,08 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0007 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,0162 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,438 |  |
| 18 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 10 buc |  | 0,30 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,487 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,0243 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0006 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,762 |  |
| 19 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm |  |  | 100 m |  | 0,20 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 3,80 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,0184 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0004 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,626 |  |
| 20 | 08-02-472-3 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,01 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,154 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,0008 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,0719 |  |
| 21 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,622 |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,0018 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,0015 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,151 |  |
| 22 | 10-06-034-14 |  | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida разм. 100х60 мм короб мет. глухой |  |  | m |  | 9,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,34 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0095 |  |
|  | 1010388 |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier |  |  | t |  | 0,0004 |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  | t |  | 0,0005 |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,153 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 9,27 |  |
|  | 5009422 |  | Scoaba aplicata |  |  | 100 buc |  | 0,027 |  |
|  | 2928010060 |  | Короб металлический 100х60мм |  |  | m |  | 9,00 |  |
| 23 | 08-02-146-1 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГ-0,66 сеч. 3х1,5мм2) |  |  | 100 m |  | 0,15 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,205 |  |
|  | 168066315 |  | Кабель с медными жилами ВВГ-0,66 сеч. 3х1,5мм2 |  |  | m |  | 15,00 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0004 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,72 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,72 |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  | 10 buc |  | 1,53 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0031 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0001 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0037 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,075 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,522 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,522 |  |
| 24 | 08-02-146-1 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГ-0,66 сеч. 2х1,5мм2) |  |  | 100 m |  | 0,05 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,735 |  |
|  | 168066215 |  | Кабель с медными жилами ВВГ-0,66 сеч. 2х1,5мм2 |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,24 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,24 |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  | 10 buc |  | 0,51 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0001 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0012 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,174 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,174 |  |
| 25 | 08-02-146-3 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg (ВВГ-0,66 сеч. 5х25мм2) |  |  | 100 m |  | 0,05 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,965 |  |
|  | 1680665250 |  | Кабель с медными жилами ВВГ-0,66 сеч. 5х25мм2 |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,24 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,24 |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  | 10 buc |  | 0,51 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0001 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0012 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,2245 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,2245 |  |
| 26 | 08-02-146-1 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГ-0,66 сеч. 3х2,5мм2) |  |  | 100 m |  | 0,05 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,735 |  |
|  | 168066325 |  | Кабель с медными жилами ВВГ-0,66 сеч. 3х2,5мм2 |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,24 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,24 |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  | 10 buc |  | 0,51 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0001 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0012 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,174 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,174 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Щиток распределительный 410х310х120 ШРН-24(3) IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 45696931024 |  | Щиток 410х310х120 ШРН-24(3) IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 28 |  |  | Выключатель нагрузки 3х-полюсный Uн=380В ВН 32-3Р-100А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1526470323100 |  | Выключатели нагрузки трехполюсный ВН 32-3Р-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 29 |  |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 15260472914 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/В4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 30 |  |  | Выключатель автом. дифференциальный Iдифф.=30МА АД12/2/16/30 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 152601221630 |  | Выключатели автом. дифференциальный Iдифф.=30МА АД12/2/16/30 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 31 |  |  | Выключатель автом. дифференциальный Iдифф.=30МА (СУ30) ВД-63 4Р 80А 30МА |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 152606348030 |  | Выключатели автом. дифференциальный (СУ30) Iдифф.=30МА ВД-63 4Р 80А 30МА |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |