PARTEA II

CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului – Achiziția lucrărilor de restaurare a clădirii administrative cu nr. cadastral 0100520074.01. – sediul Oficiului Avocatului Poporului, din str. Sfatul Țării nr. 16, mun. Chișinău.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr.16.

- Beneficiar - Oficiul Avocatului Poporului.

- Autoritate contractantă – Oficiul Avocatului Poporului.

- Statutul de protecție: Imobilul cu nr. cadastral 0100520074.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie locală, fiind înscris cu denumirea Sediul Administrației Zemstvei județene cu apartamente pentru funcționari, la nr. 359, cod ChCi9.9-4.1 (cu adresa Sfatul Țării nr.16 A, B) la Compartimentul Strada Sfatul Țării, în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău, în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010).

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-2-1

Punct termic SA

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 65,00 |
| 2 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor: granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 9,750 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (interioare) | m2 | 107,400 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (exterioare) | m2 | 90,60 |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 54,50 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa exterioara) | m2 | 1,760 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi interiori) | m2 | 5,100 |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre cu pervazuri) | m2 | 6,300 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de finisare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pardoseli |  |  |
| 9 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (gr. 150 mm) | m3 | 8,20 |
| 10 | RpDD27B apl | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat cu placa de drenare tip TERRPLAST Plus L8 | m2 | 54,50 |
| 11 | CA02C1 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10 gr. 100 mm) | m3 | 5,450 |
| 12 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/ m2) | kg | 41,970 |
| 13 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21) | m2 | 54,50 |
| 14 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2) | m2 | 54,50 |
| 15 | RpCE29A apl | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei (Folie polietilena) | m2 | 54,50 |
| 16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 54,50 |
| 17 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2) | m2 | 54,50 |
| 18 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/ m2) | kg | 41,970 |
| 19 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 54,500 |
| 20 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 52,980 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pereti (fnisarea interioara) |  |  |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (gr. 20 mm, K=2 la manopera, K=4 la materiale si utilaj) | m2 | 107,400 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 107,40 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 107,400 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 107,40 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 107,40 |
|  |  | Capitolul 2.3. Tavane |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 54,500 |
| 27 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr. 15 mm (K=2 la manopera, K=3 la materiale si utilaj) | m2 | 54,50 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 54,50 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 54,50 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 54,50 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 54,50 |
|  |  | Capitolul 2.4. Fasad |  |  |
| 32 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala gr. 100 mm) | m2 | 90,60 |
| 33 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (gr. 50 mm) | m2 | 6,400 |
| 34 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (tencuiala bruta "Ceresit CR 61, consum 9 kg/ m2) | m2 | 97,00 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Ceresit CR 64 " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (gr. 5 mm, K=5 la manopera si utilaj, consum 1.8 kg/m2/1 mm) | m2 | 97,00 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2) | m2 | 97,00 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/ m2) | m2 | 97,00 |
|  |  | Capitolul 3. Acoperis |  |  |
| 38 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori) | m2 | 65,00 |
| 39 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm) | m2 | 65,0000 |
| 40 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 100 mm) | m2 | 65,00 |
| 41 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 65,00 |
| 42 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (plasa 4Bp 100x100, gr. 1.91 kg/ m2) | kg | 124,15 |
| 43 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 65,00 |
| 44 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (emulsie de bitum in 2 straturi, K=2) | m2 | 65,00 |
| 45 | RpCE29A apl | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei (strat de protectie "Geotextil") | m2 | 65,00 |
| 46 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / aplicativ, Membrana PVC gr. 1.5mm / se exclude "Accesorii pentru prinderi mecanice ", consum material nou "Element pentru fixare membrane PVC" 0,4386 buc/ m2 | m2 | 65,00 |
| 47 | CP15A apl K=0.5 | Demontarea placutelor prefabricate din beton armat pe parapet cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (K=0.5 la manopera, materiale exclus) | buc | 60,00 |
| 48 | CP15A apl | Montarea placutelor prefabricate din beton armat pe parapet cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv | buc | 60,00 |
|  |  | Capitolul 4. Ferestre |  |  |
| 49 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 6,3200 |
| 50 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 12,40 |
| 51 | Pret furnizor | Cornier din aluminiu | m | 12,40 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2,50 |
| 53 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,50 |
| 54 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,50 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2,50 |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,50 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,50 |
| 58 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 5,80 |
| 59 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (отливы) | m | 5,88 |
|  |  | Capitolul 5. Usi |  |  |
| 60 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 7,56 |
| 61 | RCsJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (taluzuri interioare) | m | 19,60 |
| 62 | Pret furnizor | Cornier din aluminiu | m | 19,60 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,920 |
| 64 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,92 |
| 65 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,920 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 60,16 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,920 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,920 |

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor, cheltuieli şi resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 2 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ( interioare ) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ( exterioare ) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa exterioara ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi interiori ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre cu pervazuri ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2. Lucrari de finisare |  |  |
|  |  | 2.1. Pardoseli |  |  |
| 9 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris ( gr. 150 mm ) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 10 | RpDD27B apl | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat cu placa de drenare tip TERRPLAST Plus L8 | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2300 |
|  | 17113173235251 | Placa de drenare tip TERRPLAST Plus L8 | m2 | 1,0000 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 11 | CA02C1 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 8/10 gr. 100 mm ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 26631021000008 | Beton С 8/10 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2900 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,5500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 12 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 13 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( membrana CERESIT BT-21 ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 26821326016262 | Membrana ( covor hidroizolant in 2 straturi, K=2 ) | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 14 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2 ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 15 | RpCE29A apl | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei ( Folie polietilena ) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 000001170 | Pelicula ( Folie polietilena ) | m | 1,0700 |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0020 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 17 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm ( K=2 ) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 18 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 19 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 20 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.2. Pereti ( fnisarea interioara ) |  |  |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului ( gr. 20 mm, K=2 la manopera, K=4 la materiale si utilaj ) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.3. Tavane |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 27 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr. 15 mm ( K=2 la manopera, K=3 la materiale si utilaj ) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.4. Fasad |  |  |
| 32 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( vata minerala gr. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2682162611370100 | Placi vata minerala termoiz. cladiri ( vata minerala gr. 100 mm ) | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 33 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala ( gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 252130260290950 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr. 50 mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 34 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului ( tencuiala bruta "Ceresit CR 61, consum 9 kg/m2 ) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 26531021008312 | Amestec uscat ( tencuiala bruta "Ceresit CR 61 ) | kg | 9,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Ceresit CR 64 " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor ( gr. 5 mm, K=5 la manopera si utilaj, consum 1.8 kg/m2/1 mm ) | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 26531021008331 | Chit pe baza de ipsos "Ceresit CR 64" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2 ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ( vopsea siliconata "Ceresit" CT 48 ) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/m2 ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 24301161038002 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ( vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 48 ) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3. Acoperis |  |  |
| 38 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( bariera antivapori ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica ( bariera antivapori ) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 39 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 2521302602901501 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 40 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 2521302602901100 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat ( polisteren extrudat gr. 100 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 41 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,0000 |
|  | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 42 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi ( plasa 4Bp 100x100, gr. 1.91 kg/m2 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0310 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB | kg | 1,0100 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 43 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0280 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 8,6700 |
|  | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 44 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( emulsie de bitum in 2 straturi, K=2 ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii ( emulsie de bitum ) | kg | 1,7000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 45 | RpCE29A apl | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei ( strat de protectie "Geotextil" ) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 000001175 | Pelicula ( strat de protectie "Geotextil" ) | m | 1,0700 |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0020 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 46 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / aplicativ, Membrana PVC gr. 1.5mm / se exclude "Accesorii pentru prinderi mecanice ", consum material nou "Element pentru fixare membrane PVC" 0,4386 buc/m2 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |
|  | 268213260047094 | Membrana PVC gr. 1.5mm | m2 | 1,1500 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |
|  | 6094 | Element pentru fixare membrane PVC | buc | 0,4386 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 47 | CP15A apl K=0.5 | Demontarea placutelor prefabricate din beton armat pe parapet cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv ( K=0.5 la manopera, materiale exclus ) | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 48 | CP15A apl | Montarea placutelor prefabricate din beton armat pe parapet cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0020 |
|  | 26661228006001 | Element prefabricat ( placute 40x40x5 ) | buc | 1,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 4. Ferestre |  |  |
| 49 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 50 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 51 | Pret furnizor | Cornier din aluminiu | m |  |
|  | 27431235490251 | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 53 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 54 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 58 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 59 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu ( отливы ) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5. Usi |  |  |
| 60 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 61 | RCsJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( taluzuri interioare ) | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,7100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4200 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 62 | Pret furnizor | Cornier din aluminiu | m |  |
|  | 27431235490251 | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 64 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 65 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |