| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (8890,0m2x0.05m=444,5m3) | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (8890,0m2x0.05m=444,5m3) | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
| 3 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare in auto deseuri) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |
| 4 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (materiale in urma demontarilor: asfalt la depozit sau uzina de prelucrare) | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |
| 5 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (materiale in urma demontarilor: resturi de pietris) | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |
| 6 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |
|  |  | 2. Lucrari de terasamente |  |  |
| 7 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (taierea pamintului dupa cartograma cu impingerea lui la 20m in rezerva) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |
| 8 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 |
| 9 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (stramutare din rezerva pamint necesar pentru umplutura) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 |
| 10 | TsC27A1 k=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,7400 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura cu pamint dupa cartograma) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura cu pamint la albii de drum) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 13 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare in auto pamint pentru umplutura) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 15 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 17 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare in auto pamint vegetal) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |
| 18 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 19 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |
| 20 | TsH05D | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime | m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1800 |
| 21 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |
| 22 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |
|  |  | 3. Acoperire din beton asfaltic (S=9970,0m2) |  |  |
| 23 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat de fundatie din amestec: piatra concasata-prundis-nisip) h=150mm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3100 |
|  | 2653102000000 | Amestec optimal din agregate (piatra concasata-prundis-nisip) | m3 | 1,0080 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2320 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |
| 24 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=20cm) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 25 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 26 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica -BAD-22.4 | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,1410 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 27 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 28 | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAPC-11.2 (total 5,0cm) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAPC-11.2 | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | 4. Acoperire trotuar din dale de beton (S=1010,0m2) |  |  |
| 29 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=100mm) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
| 30 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |
| 31 | DI112 k=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,0145 |
| 32 | DE18A kman=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip ,,Caramida" dim. 100x200mm, 50buc/m2) | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 26611128006551 | Placi din beton vibropresat dim. 100x200mm, pentru trotuare h=60mm | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | 5. Borduri |  |  |
| 33 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm - bordura tip BR1000x300x150mm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 0,0530 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 1,0050 |
| 34 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 15x22 cm - bordura tip 1000x200x80mm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 0,0480 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x200x80mm | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |

|  |  | 1. Indicatoare rutiere |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (stilp tip CKM 1.45, d40mm, l=4,5m, 12,3kg) | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |
|  | CKM 1.45 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 1.45 | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100041 | Beton marfa clasa C6/7.5 | m3 | 0,1000 |
| 2 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (stilp tip CKM 2.45, d50mm, l=4,5m, 16,7kg) | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |
|  | CKM 2.45 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.45 | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100041 | Beton marfa clasa C6/7.5 | m3 | 0,1000 |
| 3 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (stilp tip CKM 3.45, d76mm, l=4,5m, 22,3kg) | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |
|  | CKM 3.45 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 3.45 | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100041 | Beton marfa clasa C6/7.5 | m3 | 0,1000 |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (sol sapat la fundatii de stilpi) | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
| 5 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| 6 | DF20B | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (montare) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,3200 |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |
|  | 2710403707840 | Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm | kg | 1,4140 |
| 7 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A700 (2.1) | buc |  |
|  | A900 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A700 (2.1) | buc | 1,0000 |
| 8 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D600 (3.1, 4.1.2, 4.1.1, 3.27) | buc |  |
|  | D600 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D600 | buc | 1,0000 |
| 9 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.50.1, 5.50.2, cu pelicula galben acida) | buc |  |
|  | B600 ж/з | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 cu pelicula acida | buc | 1,0000 |
| 10 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.34, 5.48.1) | buc |  |
|  | B600 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 | buc | 1,0000 |
| 11 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip BH 600x900mm (5.6.1) | buc |  |
|  | BH 600x900 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x900mm | buc | 1,0000 |
| 12 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x300mm (6.19, 6.5.1, 6.2.1, 6.6.1) | buc |  |
|  | BH 600x300 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x300mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Marcaj rutier |  |  |
| 13 | DF16B | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (marcaj 1.1.1, S=247m2) | 1 km |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 3,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 1,2000 |
|  | 2430126108720 | Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking | kg | 50,4300 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 2,4700 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,8000 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,2900 |
| 14 | DF16B | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (marcaj 1.5, S=17m2) | 1 km |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 3,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 1,2000 |
|  | 2430126108720 | Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking | kg | 50,4300 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 2,4700 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,8000 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,2900 |
| 15 | DF16B | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (marcaj 1.11, S=7,5m2) | 1 km |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 3,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 1,2000 |
|  | 2430126108720 | Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking | kg | 50,4300 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 2,4700 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,8000 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,2900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente, sapaturi |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (canale, fintini) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (canale, fintini) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 3 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (pentru intersectii cu retele) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2400 |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (corectie profil canal, fintini) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 5 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (pat de nisip sub tevi h=150mm) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare transee cu nisip) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 7 |  | Nisip | m3 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |
| 8 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (la intersectii de retele) | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |
| 9 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (compactare manuala deasupra tevilor) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare timpane la camine cu pamint) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 13 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (pamint surplus) | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 15 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0017 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0188 |
|  |  | 1.2. Tevi si armaturi |  |  |
| 16 | AcA14D | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 500-600 mm x 6 m (Teava de canalizare PP multistrat corugata d=695mm/dint=600mm) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0100 |
|  | 2523156701806 | Teava de canalizare PP multistrat corugata d=695mm/dint=600mm, L=6,0m | buc | 0,1700 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0150 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0500 |
| 17 | AcA14D1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0210 |
| 18 | AcA14C | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 250-400 mm x 6 m (Teava de canalizare PP multistrat corugata d=315mm/dint=300mm) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7700 |
|  | 2523156701809 | Teava de canalizare PP multistrat corugata d=315mm/dint=300mm, L=6,0m | buc | 0,1700 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0100 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0500 |
| 19 | AcA14C1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2300 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0210 |
| 20 | GD59F | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 421-520 mm (Teava de canalizare PP multistrat corugata dext=695mm/dint=600mm - metoda inchisa) | m |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 15,9800 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 3,2000 |
|  | 2523156701806 | Teava de canalizare PP multistrat corugata d=695mm/dint=600mm, L=6,0m | buc | 0,1700 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,2700 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 196,2000 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 3,2000 |
| 21 | GD60F | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm | buc |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 58,3300 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 9,9100 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 9,9100 |
| 22 | RpAcA32A | Taierea in sant, manuala, cu dalta si ciocanul, a conductelor din beton armat, centrifugat si precomprimat avind diametrul de 400-600 mm (executarea strapungerii in fintina existenta d=695mm) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,3500 |
| 23 | RpAcH20D | Refacerea etansarilor la trecerea prin pereti a conductelor de alimentare cu apa potabila, fara presetupa, fara izolatie hidrofuga, conductele avind diametrul de 700 mm | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,6000 |
|  | 2664102101207 | Mortar M100-T | t | 0,0250 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0400 |
|  |  | 1.3. Camine |  |  |
| 24 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa C12/15/M200 | m3 | 0,4100 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |
| 25 | AcD21B1 | Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m, Pentru beton procurat din statii centralizate (beton M200 turnat in jgheab suplimentar la norma AcE14A) | m3 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 5,2000 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa C12/15/M200 | m3 | 1,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 |
| 26 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦД-10 | buc |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |
| 27 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦ10-6 | buc |  |
|  | 26611264330013 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 1,0000 |
| 28 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦ10-9 | buc |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |
| 29 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦП1-10-2 | buc |  |
|  | 26611264331016 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc | 1,0000 |
| 30 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦО-1 | buc |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 31 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦ7-3 | buc |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |
| 32 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,9000 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa C12/15/M200 | m3 | 0,5200 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1600 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0820 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1450 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,7000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0680 |
| 33 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦД-15 | buc |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |
| 34 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦ 15-6 | buc |  |
|  | 26611264331524 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) | buc | 1,0000 |
| 35 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦ 15-9 | buc |  |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 |
| 36 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦП 1-15-2 | buc |  |
|  | 26611264331525 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 1,0000 |
| 37 |  | Capac cu rama din fonta tip G | buc |  |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta tip ,,G" | buc | 1,0000 |
| 38 |  | Scara metalica pentru camine | kg |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 |
| 39 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
|  |  | 1.4. Receptoare de scurgere RS-1... RS10 |  |  |
| 40 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (executare receptoare de apa pluviala din elemente din beton prebabricat, inclusiv pat din beton B15) | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa C12/15/M200 | m3 | 0,4100 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |
| 41 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦД-10a | buc |  |
|  | 26611264331009 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10a (0,11 m3) | buc | 1,0000 |
| 42 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦ 10-3 | buc |  |
|  | 26611264330014 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) | buc | 1,0000 |
| 43 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦ 10-6 | buc |  |
|  | 26611264330013 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 1,0000 |
| 44 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦ 10-9 | buc |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |
| 45 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦ 10-9b | buc |  |
|  | 26611264331012 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9b (0,22 m3) | buc | 1,0000 |
| 46 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦП 3-10 | buc |  |
|  | 26611264331015 | Placi prefabricate pt. camine КЦП3-10 (0,09 m3) | buc | 1,0000 |
| 47 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (gratar din fonta tip ДБ 400x800) | buc |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1300 |
|  | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip ДБ carosabil 400x800 | buc | 1,0000 |
| 48 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (pat de nisip sub fundatie la receptoare h=100mm) | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 49 | AcC07E | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de peste 700 mm (Montare la pozitie a separatorului de hidrocarburi masa pina la 1t, d=2.4m) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 8,6500 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,3000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 50 | STANDARTPARK | Separator de hidrocarburi RAINPARK OLSH 200-30, cu debit Q=30,0 l/sec., dotat cu bypass interior | buc |  |
|  | STANDARTPARK | Separator de hidrocarburi RAINPARK OLS200-30 cu bypass | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu (arbori) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0700 |
| 2 | TsH226A | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori lungime 2-3 m | 100 buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8000 |
| 3 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot (Artar cu frunze ascutite,,Drummondii") | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 |
|  | 111100013 | Puieti arbori - Artar cu frunze ascutite ,,Drummondii" | buc | 1,0000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,4000 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0400 |
| 4 | TsH238A | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol usor (arbusti) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |
| 5 | TsH226C | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbusti | 100 buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6400 |
| 6 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot (Ienuparul mediu ,,Pfitzeriana Aurea") | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 |
|  | 111100015 | Ienuparul mediu "Pfitzeriana Aurea" | buc | 1,0000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Mobilier urban |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsH80A | Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2700 |
| 2 | TsH80A | Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (urne de gunoi) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2700 |
| 3 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Fixare in suprafata suport a elementelor de ancorare pentru urne si banci, 4buc p/u banci, 2buc p/u urne, Ancora LM 12/10x100mm ) | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 2874115802510 | Ancora LM 12/10x100mm | buc | 1,0000 |
| 4 | CL07A | Spor pentru asamblarea la sol a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla (montare prin fixarea sistemului de ancorare a statiei de asteptare, 12buloanex2statii=24buc, exclusiv cost elemente de fixare) | buc |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2681126001874 | Pinza de slefuit | buc | 0,0300 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |
|  | 2430226102800 | Chit de miniu | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0040 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0600 |
|  | 2952270002815 | Instalatie de alezat pneumatica | h-ut | 0,0600 |
|  |  | 1.2. Utilaj |  |  |
| 5 | pret de piata | Banca stradala tip ,,Artmet" nr.20 | buc |  |
|  | 2030112931103 | Banca pe 2 picioare nr.20 | buc | 1,0000 |
| 6 | - // - | Urna pentru gunoi nr.42 ,,Artmet" | buc |  |
|  | 2030112931102 | Urne tip ,,Artmet" nr.37 | buc | 1,0000 |
| 7 | - // - | Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic ,,Ecostyle lux" | buc |  |
|  | salubritate.md | Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic ,,Ecostyle lux" | buc | 1,0000 |
| 8 | - // - | Statie de asteptare (model tip UMMM451, in complect cu sistemul de ancorare) | buc |  |
|  | urban-market.ro | Statie de asteptare (model tip UMMM451) | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Constructie |  |  |
| 1 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,1200 |
|  | 030201 | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t | h-ut | 3,0800 |
|  | 160202 | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) | h-ut | 3,0700 |
|  | 162145 | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) | h-ut | 4,3400 |
|  | 161002 | Automacara, 16 t | h-ut | 1,0400 |
|  | 400311 | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) | h-ut | 1,8500 |
| 2 |  | Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1buc=54kg | buc |  |
|  | 235 | Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1buc=54kg | buc | 1,0000 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |
| 4 |  | Fundatie pentru piloni (Fm2b-12buc,Fm2a-24buc, Fm2-11buc) | buc |  |
| 5 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30XC2(Etapa I) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266325 | Beton C25/30XC2 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
| 6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37XC3(Etapa II) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 256214 | Beton C30/37XC3 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
| 7 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17(instalata in fundatie piloni) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |
|  | 22258 | Teava din polietilena PE100,SDR17, d 50mm | m | 1,0150 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |
| 8 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 9 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 10 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 11 | 21 | Caramida | buc |  |
|  | 8825 | Caramida | buc | 1,0000 |
| 12 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17 | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |
|  | 22258 | Teava din polietilena PE100,SDR17, d 50mm | m | 1,0150 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasamente |  |  |
| 13 | 33-01-007-2 | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,0700 |
| 14 | TsC03F3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,2300 |
| 15 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 17 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2400 |
| 18 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip sub cablu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 142110 | Nisip pentru umplutura | m3 | 1,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 19 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 20 | TsC03F3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,2300 |
| 21 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 4025 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 4025 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 25 |  | Intrerupator automat BA-47-3P 6A tip B | buc |  |
|  | 22 | Intrerupator automat BA-47-3P 6A tip B | buc | 1,0000 |
| 26 |  | Sina N | buc |  |
|  | 23 | Sina N | buc | 1,0000 |
| 27 |  | Sina PE | buc |  |
|  | 24 | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 28 |  | Intrerupator automat BA-47-3P 16A tip B | buc |  |
|  | 222 | Intrerupator automat BA-47-3P 16A tip B | buc | 1,0000 |
| 29 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi Street Light SMD Bridgelux, LED Market | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,8000 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1100 |
| 30 |  | Corp de iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market | buc |  |
|  | 65 | Corp de iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market | buc | 1,0000 |
| 31 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 |
|  | 4025 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 32 |  | Console metalice WPS 1/1.5/10 Europoles | buc |  |
|  | 27 | Console metalice WPS 1/1.5/10 Europoles | buc | 1,0000 |
| 33 | 08-02-363-2 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,5500 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,7000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,5600 |
|  | 4025 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |
| 34 |  | Console metalice WPD 1/1.5/10 Europoles | buc |  |
|  | 27-1 | Console metalice WPD 1/1.5/10 Europoles | buc | 1,0000 |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 36 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B1А | buc |  |
|  | 262758 | Intrerupator automat BA47-29/1P/B1А | buc | 1,0000 |
| 37 |  | DIN рейка 7cm | buc |  |
|  | 28 | DIN рейка 7cm | buc | 1,0000 |
| 38 |  | Зажим ответвительный У734М | buc |  |
|  | 29 | Зажим ответвительный У734М | buc | 1,0000 |
| 39 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |
|  | 4025 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |
| 40 |  | Cablu VVng-3*1,5mm2 | m |  |
|  | 35 | Cablu VVng-3*1,5mm2 | m | 1,0000 |
| 41 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (fisie 40*4= 1,26kg/m) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,6000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
|  | 4025 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
| 42 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,2200 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 |
|  | 400002 | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |
| 43 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |
|  | 400002 | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |
| 44 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2100 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,7500 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7500 |
|  | 400002 | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 |
| 45 |  | Cablu АВBГНГ 4*25 | m |  |
|  | 2653 | Cablu АВBГНГ 4*25 | m | 1,0000 |
| 46 |  | Cablu АВБбШв 5*10 | m |  |
|  | 256211 | Cablu АВБбШв5*10 | m | 1,0000 |
| 47 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,2400 |
|  | 4025 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,2400 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 48 | Preturile firmei | Dulap metalic ЩМП- IP54 (280h*220*116) | buc |  |
|  | 25314 | Dulap metalic ЩМП- IP54 (280h*220*116) | buc | 1,0000 |