Caiet de sarcini

pentru achiziţia lucrărilor

PMI-2024,   tab. E-D-I,  Supliment nr. 1

- Obiectul achiziţiilor:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrări solicitate | UM | Cant. | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45261210-9 | Lucrări de reparație capitală a învelitorii hidroizolante a acoperișului clădirii atelierului mecanic 007 din str. T. Vladimirescu, 6 (partea inferioară) | m2 | 290 | 182 000,0 |
| TOTAL |  |  |  |  | 182 000,0 |

- Lista cantităților de lucrări:

| - № - crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. demontarea conductelor din metal |  |  |
| 1 | RpAcA49B | Demontarea conductelor din oțel, asamblate prin sudură, având diametrul de 125-150 mm | m | 25,00 |
| 2 | CL16B | Căptuseli metalice din tablă groasă în vedera obturării găurilor rezultate de la demontarea conductelor de ventilar | t | 0,10 |
|  |  | 2. lucrări de hidroizolare |  |  |
| 3 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolației higrofuge, executată cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparații de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 25,00 |
| 4 | TsH82B | Maturarea suprafețelor de acoperiș de diverse depuneri | 100m2 | 0,30 |
| 5 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 20,00 |
| 6 | CE13A2 | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 265,00 |
| 7 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 25,00 |
| 8 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 55,40 |
| 9 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Sipca din metal galvanizata) | m | 55,40 |
| 10 | CE23B1 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 42,00 |

- Descrierea generală. Temenii de execuție.

- Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău.

- După încheierea contractului executantul va fi obligat să prezinte graficul de îndeplinire a obiectelor care va fi coordonat cu beneficiarul;

- Perioada de mobilizare până la începerea lucrărilor: 10 zile lucrătoare

- Materialele, compatibilități, reglementari tehnice si standarde utilizate

- La livrarea materialelor la obiectul supus reparației se va prezenta certificatul de calitate sau agrementul tehnic al tuturor materialelor;

- La prezentarea devizelor de lucrări în oferta comercială denumirea resurselor materiale trebuie să corespundă cerințelor caietului de sarcini;

- Cerințe față de membranele bituminoase Tehnoelast ТКП/ТПП sau echivalent dar cu caracteristici nu mai inferioare:

  - Membrana inferioară și superioară să fie armată cu țesătură din poliester și/sau să posede rezistență la forța de rupere în direcție transversală sau longitudinală nu mai mică de 800 N;

  - Membrana superioară montată trebuie să posede inclusiv strat reflectorizant;

  - Materialul trebuie sa fie rezistent la variaţiile de temperatură, sa posedă o rezistenţă ridicată la stresul mecanic şi asigură o hidroizolaţie îndelungată, fiabilă şi eficientă.

- Remedierea viciilor ascunse si a defectelor

În caz de apariție a defecțiunilor (cauzate de condiții normale de exploatare, exemplu: influența umidității asupra tencuielii vopsite) după recepția finala a obiectului in perioada de garanție stabilită de prezentul caiet de sarcini, executantul va executa lucrări din cont propriu în volumul care necesită de a aduce obiectul în starea corespunzătoare normelor tehnice.

- Termenul de garanție al lucrărilor calitativ îndeplinite

- Termenul de garanție a lucrărilor unde învelitoarea acoperișului a fost montată pe toată suprafața în două straturi de membrană va fi de 10 ani din data aprobării procesului-verbal al lucrărilor;

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

- Toate instrumentele și utilajele necesare de efectuare a lucrărilor vor fi asigurate muncitorilor de către executant;

- La obiectul supus reparației este posibilitatea stocării pe timp de noapte și în zile de odihnă materialele și instrumentele care vor fi utilizate la efectuarea lucrărilor;

- Resursele materiale – apa si curent electric vor fi asigurate de beneficiar.

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM C.04.03:2015 | Învelitori. Norme de proiectare |
| 2. | CP C.04.00-2015 | Supliment de reguli cu privire la proiectarea si amenajarea învelitorilor din materiale bitum-polimerice |
| 3. | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |
| 4. | CP A.08.01-1996 | Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Deviz de cheltuieli, formularele nr. 3; 5; 7 ; conform ord. 52 din 30.03.2023, termoelectrica.md .

- Declarație cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite.

- Documentele obligatorii la evaluarea ofertelor

- Dovada de experiență în domeniu prin prezentarea a 2 copii de pe procesul-verbal al lucrărilor îndeplinite în ultimii 2 ani, lucrări similare cu a prezentului caiet de sarcini;

- Informații cu privire la performantele tehnice a membranelor bituminoase utilizate la realizarea lucrărilor cu indicarea denumirii  complete.

- Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.

- Condiţii de recepţie a lucrărilor:

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de maxim 30 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

- Pentru fiecare acoperiș supus lucrărilor de reparații va fi necesar întocmirea separată a documentației ce ține de legislația achizițiilor;

- Pentru lucrările: șapă de mortar; tencuieli; strat de amorsare cu bitum; strat inferior de membrană; suprafața umflăturilor tratate se vor întocmi acte de lucrări “ascunse” de către executantul lucrărilor în mod obligatoriu așa cum stabilește normativele tehnice în construcții;

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate;

- În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.