| Lucrari de inlocuire a usilor la Scoala auxiliara nr. 6, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Usi interioare |  |  |
| 1 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice (12 buc) | kg | 600.00 |
| 2 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil Laminat COLOR pe amble parti, cu min. 5 camere si min. 70mm latime, Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta, usa oarba - fara sticla, Prag din aluminiu, Miner bara INOX L min. 300mm pe ambele parti, Profil cu ancadrament pe o parte. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) - 12 buc | m2 | 25.20 |
| 3 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 12.00 |
| 4 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Producator UE) | buc | 12.00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Usi exterioare |  |  |
| 5 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice (4 buc) | kg | 347.00 |
| 6 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - (Usi metalice de intrare in scoala, cu rezistenta sporita, cu acoperire din ambele parti cu tabla de grosimea min. 2mm, termoizolate cu vata minerala, Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta, usa oarba - fara sticla, vopsita cu efect "Lovitura de ciocan", Miner bara otel L min. 500mm pe ambele parti, Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) - 3 buc | m2 | 8.06 |
| 7 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 3.00 |
| 8 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Producator UE, corespunzator greutatii usii metalice) | buc | 3.00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Glafuri interioare |  |  |
| 9 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 2.70 |
| 10 | СF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HYDRO cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 2.70 |
| 11 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 59.70 |
| 12 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (astuparea golului dupa demontarea cutiei usii vechi) | m | 85.90 |
| 13 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 59.70 |
| 14 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 85.90 |
| 15 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 59.70 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 59.70 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 59.70 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 59.70 |
|  |  | Capitolul 1.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 19 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 6.70 |
| 20 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 6.70 |
| 21 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 16.70 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6.70 |
| 23 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 6.70 |
| 24 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata - Relief color) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 6.70 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pardoseli |  |  |
| 25 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 14.90 |
| 26 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 7.80 |
| 27 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 7.80 |
| 28 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 7.80 |
| 29 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 14.90 |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari diverse |  |  |
| 30 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 2.00 |
| 31 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 2.00 |
| 32 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2.00 |

Semnaturile grupului de lucru:    	_________________________

_________________________

_________________________