Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

___________________Aprobat

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul:   Lucrări de amenajare a căilor de acces către Chișinău Arena Polivalentă, pe drumul R6 Chișinau-Orhei-Bălți, km 7,185, partea dreaptă.

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

LP nr. ___ din 10.10.2022

Documente obligatorii la depunerea ofertei

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă;

5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12)/

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de amenajare a căilor de acces către Chișinău Arena Polivalentă, pe drumul R6 Chișinau-Orhei-Bălți, km 7,185, partea dreaptă.

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

Reamenajarea retelelor de telecomunicatii

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie generala |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (pentru camin) 7buc | 100 m3 | 0,84 |
| 2 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (asternerea pamint) | 100 m3 | 0,84 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,84 |
| 4 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (transee 400ml) | 100 m3 | 4,48 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,48 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 4,48 |
| 7 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de PVC: diam.100 mm ( tevi in 4 cnale) k=4 | km | 0,50 |
| 8 | 34-02-006-3 | Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "ККС-3-80" | buc | 7,00 |
| 9 | AcE07A | Montarea capacelor DUBLE din fonta la caminele de vizitare , necarosabil tip I | buc | 7,00 |
| 10 | pretul firmei | Вставка угловая | buc | 6,00 |
| 11 | pretul firmei | Brat suport | buc | 14,00 |
| 12 | pretul firmei | Consola din fonta | buc | 12,00 |
| 13 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 14,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 14 | 10-06-048-07 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat (cablu tip SMFO12) | 100 m | 4,80 |
| 15 |  | Fibra-optica tip SMFO12 | m | 480,00 |
| 16 | 10-06-048-07 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat (cablu tip FO96) | 100 m | 4,80 |
| 17 |  | Fibra-optica tip FO96 | m | 480,00 |
| 18 | 10-06-048-07 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat (cablu tip FO24) | 100 m | 4,80 |
| 19 |  | Fibra-optica tip FO24 | m | 480,00 |
| 20 | 10-06-026-02 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 2 | km | 0,48 |
| 21 |  | Cablu MKSASP 7х4x1.2mm2 | m | 480,00 |
| 22 | 10-06-026-02 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 2 | km | 0,48 |
| 23 |  | Cablu MKSASP 7х4x1.2mm2 | m | 480,00 |
| 24 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | km | 0,48 |
| 25 |  | Cablu MK-8A | m | 480,00 |
| 26 | 10-06-026-02 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 2 | km | 0,48 |
| 27 |  | Cablu TPP30 | m | 480,00 |
| 28 | 10-06-033-11 | Reconstructia liniilor de cablu: Recuperarea cablurilor in functiune fara intreruperea actiunii abonatilor, la un cablu nou, conectat la dispozitive terminale (reconectarea cablurilor fara intreruperea conexiunii) | buc | 6,00 |
| 29 | 10-06-051-03 | Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 12 | buc | 2,00 |
| 30 | 10-06-053-03 | Masurarea amortizarii pe podest de cablu a cablului fibro-optic RTU, numar fibre: 12 | buc | 2,00 |
| 31 | 10-06-054-03 | Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 12 | 1 teren | 1,00 |
| 32 | 10-06-051-06 | Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 24 | buc | 2,00 |
| 33 | 10-06-053-14 | Masurarea amortizarii pe podest de cablu a cablului zonal fibro-optic, numar fibre: 24 | buc | 1,00 |
| 34 | 10-06-054-14 | Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic zonal de o singura directie, numar fibre: 24 | 1 teren | 1,00 |
| 35 | 10-06-052-08 | Mansoane directe pe cablul fibro-optic de zona in excavatie: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in proces de montare pe cablul zonal in excavatie, numar fibre: 96 | buc | 2,00 |
| 36 | 10-06-053-08 | Masurarea amortizarii pe podest de cablu a cablului fibro-optic RTU, numar fibre: 96 | buc | 1,00 |
| 37 | 10-06-054-08 | Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre:96 | 1 teren | 1,00 |
| 38 | 10-06-008-09 | Mansoane pe cablu simetric de frecventa inalta in excavatii: Manson direct pe cablu cu invelis de plumb, capacitate 7x4 , marca: "МКCASP", | buc | 4,00 |
| 39 | 10-06-008-09 | Mansoane pe cablu simetric de frecventa inalta in excavatii: Manson direct pe cablu cu invelis de plumb, capacitate , marca: "МК-8A", | buc | 2,00 |
| 40 | 10-06-029-03 | Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plumb, capacitate, pina la: 30х2 | buc | 2,00 |
| 41 | 10-06-013-02 | Masurarea liniilor de cablu: Masurarea amortizarii de trecere pe sector de amplificare montat: pe capat apropiat | 100 buc | 1,44 |
| 42 | 10-06-013-03 | Masurarea liniilor de cablu: Masurarea amortizarii de trecere pe sector de amplificare montat: pe capat indepartat | 100 buc | 1,44 |
| 43 | 10-06-013-06 | Masurarea liniilor de cablu: Incercarea rezistentei electrice a izolatiei cablului simetric pe sector de amplificare din dispozitive terminale pe linie cu monocablu, capacitate: 7х4 | buc | 36,00 |
| 44 | 10-06-014-03 | Pomparea cablului cu gaz comprimat: Pomparea in proces de montare a mansoanelor sectoarelor montate sau pasilor de pupinizare in excavatie, diametrul cablului, mm: pina la 60 | km | 0,48 |

Amenajarea Iluminatului stradal

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 4,73 |
| 2 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,73 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 4,73 |
| 4 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de PVC: Diam.100mm | km | 0,09 |
| 5 | 33-04-004-1 | Montarea pilonilor metalici neoxidabili h=9m | buc | 36,00 |
| 6 | material | Pilon de iluminat metalic neoxidabil cu bloc de racordare H=9m (AD90) | set | 36,00 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 36,00 |
| 8 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 36,00 |
| 9 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 (0.33m3 pentru 1buc) | m3 | 12,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 10 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 10,50 |
| 11 |  | Nisip | m3 | 95,00 |
| 12 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 10,50 |
| 13 |  | Cablu AC2X2YAbz2Y-5х16mm2 | m | 1 050,00 |
| 14 | pretul firmei | Banda de avertizare ЛСЭ 300 | m | 750,00 |
| 15 | 08-02-409-3 | Instalarea canal metalic 50x50x5mm (2buc) | 100 m | 0,015 |
| 16 | material | Canal metalic 50x50x5mm | m | 15,00 |
| 17 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola cu un singur brat 2.5m) | buc | 36,00 |
| 18 | material | Console metalice cu un singur brat, L=2.5m | buc | 36,00 |
| 19 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu ПРГН-1,5mm2) | 100 m | 11,88 |
| 20 |  | Cablu ПРГН-1,5mm2 | m | 1 188,00 |
| 21 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-60W | buc | 36,00 |
| 22 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm | 100 m | 1,62 |
| 23 | Pretul firmei | Conductor ЗП1 | m | 36,00 |
| 24 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (manson terminal pentru cablu AC2X2YAbz2Y-5х16mm2) | buc | 72,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 25 | pretul firmei | Mufa terminala pentru cablu AC2X2YAbz2Y-5х16mm2 | buc | 72,00 |
| 26 | pretul firmei | Corp de iluminat LED-60W (tip Philips Malaga) | buc | 36,00 |

Amenajarea cailor de acces

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Restabilirea traseului | km |  | 1,03 |  |
|  |  | Trasarea axelor constructiei | km |  | 1,03 |  |
|  |  | 1. Amenajarea cailor de acces |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de defrisare |  |  |  |  |
| 1 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm |  | buc |  | 8,00 |
| 2 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 (arbori) |  | t |  | 4,32 |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t |  | 4,32 |
| 4 | TsG06A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm |  | buc |  | 8,00 |
| 5 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 (buturugi) |  | t |  | 2,40 |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t |  | 2,40 |
|  |  | 1.2. Decaparea pamintului vegetal |  |  |  |  |
| 7 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decaparea pamintului vegetal) |  | 100 m3 |  | 36,23 |
| 8 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal) |  | 100 m3 |  | 36,23 |
| 9 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 4 347,60 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului |  | 100 m3 |  | 36,23 |
|  |  | 1.3. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 11 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Autobasculanta din norma se exclude) |  | 100 m3 |  | 7,65 |
| 12 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 1 262,25 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 7,65 |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din debleu) |  | 100 m3 |  | 28,39 |
| 15 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t |  | 4 684,35 |
| 16 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 |  | 28,39 |
| 17 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din debleu) |  | 100 m3 |  | 9,55 |
| 18 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 1 575,75 |
| 19 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 9,55 |
| 20 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale pentru fiecare 2 km (k=4) |  | 100 m3 |  | 17,20 |
| 21 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (fundatia terasamentului) |  | 100 m3 |  | 30,02 |
| 22 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal) |  | 100 m3 |  | 6,19 |
| 23 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t |  | 743,22 |
| 24 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (impingerea si asternerea pamintului vegetal) |  | 100 m3 |  | 6,19 |
| 25 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale pentru fiecare 2 km (k=4) |  | 100 m3 |  | 6,19 |
| 26 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (suprafata terasamentului) |  | 100m2 |  | 100,06 |
| 27 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II |  | 100m2 |  | 41,29 |
| 28 | DI104 | Taierea treptelor pe taluzul rambleului, (doar buldozerul, muncitorul se exclude) |  | 100 m3 |  | 4,50 |
|  |  | 1.4. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Consolidarea rigolelor cu piatra sparta |  |  |  |  |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=15cm |  | m3 |  | 7,20 |
|  |  | 1.4.2. Consolidarea prin insamintare cu iarba |  |  |  |  |
| 30 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 |  | 41,29 |
| 31 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 |  | 41,29 |
|  |  | 1.4.3. Consolidarea acostamentului cu piatra sparta |  |  |  |  |
| 32 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 de 10 cm |  | m2 |  | 583,00 |
| 33 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 k=5 |  | m2 |  | 583,00 |
|  |  | 1.5. Imbracamintea rutiera |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Drum local, cerc si acces spre R6 |  |  |  |  |
| 34 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-63mm, h=20cm) |  | m3 |  | 1 242,00 |
| 35 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm, Hmed=30cm) |  | m3 |  | 1 517,10 |
| 36 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2 |  | t |  | 3,726 |
| 37 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros AB31.5 50/70) nisipul bitumat și otelul patrat laminat din norma se exclud, k=1.143 |  | m2 |  | 4 658,00 |
| 38 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2 |  | t |  | 3,67 |
| 39 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70) nisipul bitumat și otelul patrat laminat din norma se exclud |  | m2 |  | 4 586,00 |
| 40 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 |  | t |  | 1,35 |
| 41 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS16 rul. 50/70) nisipul bitumat și otelul patrat laminat din norma se exclud , iar norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2 |  | m2 |  | 4 513,00 |
| 42 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 de 10 cm |  | m2 |  | 105 192,00 |
| 43 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 k=5 |  | m2 |  | 105 192,00 |
|  |  | 1.5.2. Montarea bordurei |  |  |  |  |
| 44 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C12/15 XF0) |  | m |  | 55,00 |
|  |  | 1.5.3. Drum de serviciu |  |  |  |  |
| 45 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-63mm, h=20cm) |  | m3 |  | 32,00 |
| 46 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm, Hmed=20cm) |  | m3 |  | 31,60 |
| 47 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida, h=10cm ) |  | m2 |  | 142,00 |
| 48 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C12/15 XF0) |  | m |  | 44,00 |
|  |  | 1.5.4. Drumul R6 banda de accelerare si decelerare si statie de transport public |  |  |  |  |
| 49 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm (k=1.2) |  | m2 |  | 253,00 |
| 50 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 8 cm (k=0.8) |  | m2 |  | 101,00 |
| 51 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t |  | 99,83 |
| 52 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,42 |
| 53 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-63mm, h=20cm) |  | m3 |  | 778,00 |
| 54 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm, Hmed=20cm) |  | m3 |  | 471,40 |
| 55 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA20, Hmed=15cm) |  | m3 |  | 349,80 |
| 56 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2 |  | t |  | 1,818 |
| 57 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros AB31.5 50/70) nisipul bitumat și otelul patrat laminat din norma se exclud, k=1.143 |  | m2 |  | 2 272,00 |
| 58 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2 |  | t |  | 1,90 |
| 59 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70 nisipul bitumat și otelul patrat laminat din norma se exclud |  | m2 |  | 2 380,00 |
| 60 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 |  | t |  | 1,85 |
| 61 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS16 rul. 50/70) nisipul bitumat și otelul patrat laminat din norma se exclud, iar norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2, k=1.25 |  | m2 |  | 2 317,00 |
|  |  | 1.6. Montarea bordurei |  |  |  |  |
| 62 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C12/15 XF0) |  | m |  | 326,00 |
| 63 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF0) |  | m |  | 443,00 |
|  |  | 1.7. Constructia rigolelor cadru 1.0x0.5m |  |  |  |  |
| 64 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covatei) |  | 100 m3 |  | 0,56 |
| 65 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  | 5,00 |
| 66 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 0,25 |
| 67 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t |  | 42,70 |
| 68 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,25 |
| 69 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.16-31.5 |  | m3 |  | 6,40 |
| 70 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 X0 la edificiile artificiale |  | m3 |  | 7,90 |
| 71 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton C30/37 XC4 XD1 XF4) |  | m3 |  | 1,10 |
| 72 | Dl125 | Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (portal) 2buc |  | m3 |  | 2,48 |
| 73 | PD04A | Montarea armaturilor A500C |  | kg |  | 439,20 |
| 74 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (corpul podetului R1) |  | m2 |  | 38,00 |
| 75 | PB10C | Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru fundul rigolei cadru R1 din beton C35/45 XC4 XD3 XF4, h=15cm |  | m3 |  | 1,60 |
| 76 | PB10C | Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru peretii rigolei cadru R1 din beton C35/45 XC4 XD3 XF4, h=15cm |  | m3 |  | 1,20 |
| 77 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton |  | kg |  | 20,80 |
| 78 | PD04A | Montarea armaturilor A500C |  | kg |  | 184,50 |
| 79 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (corpul podetului R1) |  | m2 |  | 14,50 |
| 80 | PB10C | Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru fundul rigolei cadru R1 din beton C35/45 XC4 XD3 XF4, h=15cm |  | m3 |  | 0,59 |
| 81 | PB10C | Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru peretii rigolei cadru R1 din beton C35/45 XC4 XD3 XF4, h=15cm |  | m3 |  | 0,43 |
| 82 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton |  | kg |  | 4,94 |
| 83 | PD04A | Montarea armaturilor A500C |  | kg |  | 408,10 |
| 84 | CB22A | Cofraje pentru beton armat la elemente de tip special (dale la rigole) |  | m2 |  | 19,80 |
| 85 | PB11C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in dale din beton C35/45 XC4 XD3 XF4, h=20cm |  | m3 |  | 2,86 |
| 86 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton |  | kg |  | 28,60 |
| 87 | DI124 | Montarea Dalelor din beton armat la rigole, pentru edificii artificiale la drumuri (Dala este aplicate fara cost, costul lor este calculat in normele precedente) |  | m3 |  | 2,86 |
| 88 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  | m2 |  | 99,00 |
| 89 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  | m2 |  | 65,00 |
| 90 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) |  | t |  | 0,07 |
| 91 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) |  | kg |  | 69,90 |
| 92 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 |  | m3 |  | 2,20 |
| 93 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton C30/37 XC4 XD1 XF4) h=4cm |  | m3 |  | 0,79 |
| 94 | PD04A | Montarea armaturilor A240 |  | kg |  | 23,80 |
| 95 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm h=10 cm la intrare |  | 100m2 |  | 0,11 |
| 96 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 |  | 100m2 |  | -0,11 |
| 97 | PD04A | Montarea armaturilor A240 |  | kg |  | 21,60 |
| 98 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm h=10 cm la iesire |  | 100m2 |  | 0,098 |
| 99 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 |  | 100m2 |  | -0,098 |
| 100 | PD04A | Montarea armaturilor A240 |  | kg |  | 14,70 |
| 101 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm h=10 cm taluzuri intrare |  | 100m2 |  | 0,067 |
| 102 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 |  | 100m2 |  | -0,067 |
| 103 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (pinten) |  | m3 |  | 1,70 |
| 104 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II |  | 100 m3 |  | 0,36 |
| 105 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  | 0,36 |
| 106 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri |  | m3 |  | 1,00 |
|  |  | 1.8. Constructia trotuarului |  |  |  |  |
| 107 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-63mm, h=12cm) |  | m3 |  | 92,16 |
| 108 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Amestec optimal,0-63mm pe baza de piatra sparta ) |  | m2 |  | 768,00 |
| 109 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 (k=+3) |  | m2 |  | 768,00 |
| 110 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida, h=4cm ) |  | m2 |  | 768,00 |
|  |  | 1.9. Amenajarea scarii |  |  |  |  |
| 111 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 |  | m3 |  | 11,00 |
| 112 | PD04A | Montarea armaturilor A500 |  | kg |  | 601,00 |
| 113 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (scara din beton C30/37 XF4) |  | m3 |  | 5,00 |
|  |  | 1.10. Amenajarea fundatiei la casuta pazei |  |  |  |  |
| 114 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (fundatie din beton C16/20 XF3) |  | m3 |  | 20,00 |
|  |  | 1.11. Amenajarea pavilionului tip la statia de autobuse |  |  |  |  |
| 115 | material | Costul pavilionului cu scaune si urne pentru statia de autobuse (conform proiectului si detaliilor tehnice, inclusiv montarea) |  | set. |  | 1,00 |
|  |  | 1.12. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |
| 116 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35) |  | buc |  | 25,00 |
| 117 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35) |  | buc |  | 10,00 |
| 118 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.45) |  | buc |  | 1,00 |
| 119 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 |  | buc |  | 5,00 |
| 120 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700 |  | buc |  | 23,00 |
| 121 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700 |  | buc |  | 11,00 |
| 122 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 350x700 |  | buc |  | 1,00 |
| 123 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 600x900 |  | buc |  | 2,00 |
| 124 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 500x1700 |  | buc |  | 3,00 |
| 125 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 700x1400 |  | buc |  | 2,00 |
| 126 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 600x900 |  | buc |  | 2,00 |
| 127 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 500x1700 |  | buc |  | 1,00 |
| 128 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare) |  | buc |  | 66,00 |
| 129 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  | m2 |  | 547,00 |