PARTEA II

CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului – Achiziția lucrărilor de restaurare a clădirii administrative cu nr. cadastral 0100520074.01. – sediul Oficiului Avocatului Poporului, din str. Sfatul Țării nr. 16, mun. Chișinău.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr.16.

- Beneficiar - Oficiul Avocatului Poporului.

- Autoritate contractantă – Oficiul Avocatului Poporului.

- Statutul de protecție: Imobilul cu nr. cadastral 0100520074.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie locală, fiind înscris cu denumirea Sediul Administrației Zemstvei județene cu apartamente pentru funcționari, la nr. 359, cod ChCi9.9-4.1 (cu adresa Sfatul Țării nr.16 A, B) la Compartimentul Strada Sfatul Țării, în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău, în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010).

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №7-1-1

Plan general

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Depavarea acoperirei |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 106,20 |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 283,20 |
| 3 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (perete de sprijin) | m3 | 4,80 |
| 4 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea deseurilor) | 100 m3 | 3,89 |
| 5 | TsI51B5 | Transportarea deseurilor depavarei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 634,56 |
|  |  | Capitolul 1.2. Beton asfaltic al trecerilor si terenurilor tip 1 |  |  |
| 6 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 138,00 |
| 7 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 220,80 |
| 8 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 litri/m2 | t | 0,736 |
| 9 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 920,00 |
| 10 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 litri/m2 | t | 0,2760 |
| 11 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 920,00 |
| 12 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura PB 100.30.15) | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Acoperirea trotuarelor cu placi din beton tip 2 |  |  |
| 13 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 39,00 |
| 14 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj gr. 60 mm) | m2 | 260,00 |
| 15 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura БР 100.20.08) | m | 60,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Rigola de scurgere |  |  |
| 16 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 23,86 |
| 17 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 17,20 |
| 18 | DI119 | Fundatii monolite din beton C 12/15 la edificiile artificiale | m3 | 6,88 |
|  |  | Capitolul 1.5. Forme mici |  |  |
| 19 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare (Banca cu speteaza) | buc | 4,00 |
| 20 | TsH91B | Instalarea urne de gunoi | buc | 4,00 |
| 21 | TsH91A apl | Instalarea parcarei pentru biciclete pe 2 picioare | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Inverzirea |  |  |
| 22 | TsG08C | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm | buc | 15,00 |
| 23 | TsG07B | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm | buc | 15,00 |
| 24 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100 m2 | 0,70 |
| 25 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100 m2 | 0,70 |
| 26 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100 m2 | 0,70 |
|  |  | Capitolul 1.7. Sistematizare pe verticala |  |  |
| 27 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pentru inverzire) | 100 m3 | 0,20 |
| 28 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (se adauga pana la 50 m, K=4) | 100 m3 | 0,20 |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 9,23 |
| 30 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 1 522,95 |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 9,230 |
|  |  | Capitolul 1.8. Gard metalic |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Gard G1 |  |  |
| 32 | CO07B | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ | kg | 1 542,30 |
| 33 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 1,54 |
| 34 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,54 |
| 35 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,54 |
| 36 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (capac gard, L= 43.15 m) | buc | 25,00 |
| 37 | CP15A1 apl | Montarea placutelor prefabricate din beton armat cu volum sub 0,02 m.c (capac pentru stilpi) | buc | 26,00 |
| 38 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm (piatra decorativa Klinker) | m2 | 118,00 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Gard G1/1 |  |  |
| 39 | CO07B | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ | kg | 254,80 |
| 40 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 0,255 |
| 41 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,255 |
| 42 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,255 |
| 43 | CP15A1 apl | Montarea placutelor prefabricate din beton armat cu volum sub 0,02 m.c (capac pentru stilpi) | buc | 3,00 |
| 44 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm (piatra decorativa Klinker) | m2 | 7,30 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Banca pe 2 picioare (banca cu speteaza) | buc | 4,00 |
| 46 | Pret furnizor | Urne pentru gunoi | buc | 4,00 |
| 47 | Pret furnizor | Utilaj parcare pentru biciclete | buc | 10,00 |

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor, cheltuieli şi resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Depavarea acoperirei |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 3 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( perete de sprijin ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 4 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ( incarcarea deseurilor ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 5 | TsI51B5 | Transportarea deseurilor depavarei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.2. Beton asfaltic al trecerilor si terenurilor tip 1 |  |  |
| 6 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 7 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 8 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 litri/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 9 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1180 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 10 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 litri/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 11 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 12 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( bordura PB 100.30.15 ) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
|  | 26631021000010 | Beton clasa C 8/10 | m3 | 0,0450 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
|  | 26661228002852 | Bordura beton pentru trotuare ( bordura PB 100.30.15 ) | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.3. Acoperirea trotuarelor cu placi din beton tip 2 |  |  |
| 13 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 14 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm ( pavaj gr. 60 mm ) | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 |
|  | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare ( pavaj gr. 60 mm ) | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 15 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( bordura БР 100.20.08 ) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
|  | 26631021000010 | Beton clasa C 8/10 | m3 | 0,0450 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
|  | 26661228002851 | Bordura beton pentru trotuare ( bordura БР 100.20.08 ) | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.4. Rigola de scurgere |  |  |
| 16 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,3500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 17 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 18 | DI119 | Fundatii monolite din beton C 12/15 la edificiile artificiale | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 266310210000012 | Beton C 12/15 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.5. Forme mici |  |  |
| 19 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare ( Banca cu speteaza ) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 20 | TsH91B | Instalarea urne de gunoi | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0840 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 21 | TsH91A apl | Instalarea parcarei pentru biciclete pe 2 picioare | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 266310210000015 | Beton B 15 | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.6. Inverzirea |  |  |
| 22 | TsG08C | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm | buc |  |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 1,8000 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 4,9800 |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 2,2500 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,3730 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 23 | TsG07B | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm | buc |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,0400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,7400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 24 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,9000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 25 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 26 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.7. Sistematizare pe verticala |  |  |
| 27 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 ( pentru inverzire ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 28 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II ( se adauga pana la 50 m, K=4 ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 30 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.8. Gard metalic |  |  |
|  |  | 1.8.1. Gard G1 |  |  |
| 32 | CO07B | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ | kg |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2710703518270 | Otel profilat | kg | 1,0500 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0060 |
|  | 2874125884800 | Nit cu cap semirotund | kg | 0,0080 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,0100 |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 0,2500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 33 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4900 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,2500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,8000 |
|  | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 34 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 35 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 36 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv ( capac gard, L= 43.15 m ) | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |
|  | 26661228006001 | Element prefabricat ( capac gard, L= 43.15 m ) | buc | 1,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 37 | CP15A1 apl | Montarea placutelor prefabricate din beton armat cu volum sub 0,02 m.c ( capac pentru stilpi ) | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0015 |
|  | 26661228006002 | Element prefabricat ( capac pentru stilpi ) | buc | 1,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0007 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0022 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 38 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm ( piatra decorativa Klinker ) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,7900 |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie ( piatra decorativa Klinker ) | m2 | 1,0200 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 2,5000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,5500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0090 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0080 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.8.2. Gard G1/1 |  |  |
| 39 | CO07B | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ | kg |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2710703518270 | Otel profilat | kg | 1,0500 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0060 |
|  | 2874125884800 | Nit cu cap semirotund | kg | 0,0080 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,0100 |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 0,2500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 40 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4900 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,2500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,8000 |
|  | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 41 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 42 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 43 | CP15A1 apl | Montarea placutelor prefabricate din beton armat cu volum sub 0,02 m.c ( capac pentru stilpi ) | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0015 |
|  | 26661228006002 | Element prefabricat ( capac pentru stilpi ) | buc | 1,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0007 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0022 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 44 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm ( piatra decorativa Klinker ) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,7900 |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie ( piatra decorativa Klinker ) | m2 | 1,0200 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 2,5000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,5500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0090 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0080 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Banca pe 2 picioare ( banca cu speteaza ) | buc |  |
|  | 25132066214601 | Banca pe 2 picioare ( banca cu speteaza ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 46 | Pret furnizor | Urne pentru gunoi | buc |  |
|  | 2030112931102 | Urne pentru gunoi | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 47 | Pret furnizor | Utilaj parcare pentru biciclete | buc |  |
|  | 25132066214604 | Utilaj parcare pentru biciclete | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |