| Reparatia etaj 5 la caminul 3 din str.Florilor ASEM | Formular Nr.5 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Reparatia etaj 5

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Etaj 5 (21 camere) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 320,9300 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 38,512 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 48,139 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,209 |  |  |
| 2 | CN51E |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme-norma 150gr/m2 |  |  | 100m2 |  | 3,2000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,280 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice antimucegai |  |  | kg |  | 48,000 |  |  |
| 3 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 320,9300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,628 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 48,139 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 16,047 |  |  |
| 4 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 320,9300 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 491,023 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 291,440 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 25,353 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 6,258 |  |  |
| 5 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 320,9300 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 64,186 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 353,023 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 48,139 |  |  |
| 6 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 320,9300 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 144,418 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,093 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 338,549 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,321 |  |  |
| 7 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 320,9300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,628 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 48,139 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 16,047 |  |  |
| 8 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 320,9300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 176,512 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 128,372 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 19,256 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 160,465 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 16,047 |  |  |
| 9 | CK18B |  | Montarea baghetelor din mase plastice |  |  | m |  | 335,6600 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 174,543 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,671 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 28,531 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Baghete din mase plastice I60x60 |  |  | m |  | 352,443 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8,392 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,336 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 0,671 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 5,035 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 2,014 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 1,343 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,671 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,671 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  |  | kg |  | 2,014 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Podele |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 324,2300 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 74,573 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 74,573 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 9,727 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 9,727 |  |  |
| 11 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 324,2300 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 48,635 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 48,635 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 16,212 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 12,969 |  |  |
| 12 | CN54Aapl |  | Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele |  |  | m2 |  | 324,2300 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 45,392 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 134,555 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 16,212 |  |  |
| 13 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -2 cm |  |  | m2 |  | 324,2300 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 194,538 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,423 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4 214,990 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 13,618 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,727 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,891 |  |  |
| 14 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade k=2 |  |  | m2 |  | -324,2300 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -64,846 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -12,969 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | -1 394,189 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | -4,539 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -1,945 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,973 |  |  |
| 15 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 324,2300 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 75,870 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir Zement" |  |  | kg |  | 4 985,523 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 29,327 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,303 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 13,618 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,242 |  |  |
| 16 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm coordonat cuBeneficiar |  |  | m2 |  | 324,2300 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 447,437 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 55,119 |  |  |
|  | 26701122040511 |  | Placi din laminat pardoseala SPC 5 mm |  |  | m2 |  | 343,846 |  |  |
|  | 11110001000481 |  | Strat sintetic folie polistiren LVT 1,5mm |  |  | m2 |  | 343,846 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 327,472 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,727 |  |  |
| 17 | CN23A1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv-plinta de lemn |  |  | m |  | 324,0200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 35,642 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 5,508 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 2,916 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 2,916 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 3,240 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,240 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 9,721 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 |  | 798,0300 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 255,370 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 23,941 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 7,980 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 7,980 |  |  |
| 19 | CN51E |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme-norma 150gr/m2 |  |  | 100m2 |  | 7,9800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 82,992 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice antimucegai |  |  | kg |  | 119,700 |  |  |
| 20 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 798,0300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 23,941 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 119,704 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 39,901 |  |  |
| 21 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 798,0300 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 973,597 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 5 697,934 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 63,044 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 12,768 |  |  |
| 22 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 798,0300 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 159,606 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 877,833 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 119,704 |  |  |
| 23 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 798,0300 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 359,113 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 79,803 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 841,842 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,798 |  |  |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 798,0300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 23,941 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 119,704 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 39,901 |  |  |
| 25 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 798,0300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 438,917 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 319,212 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 47,882 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 399,015 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 39,901 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Goluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri usi plane |  |  | m2 |  | 48,0300 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 71,373 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 14,409 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 701,718 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,794 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 1,422 |  |  |
| 27 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf |  |  | m |  | 240,9500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 21,685 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,409 |  |  |
|  | 27431235490271 |  | Cornier perforat la glaf |  |  | m |  | 240,950 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 445,700 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,409 |  |  |
| 28 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 48,0300 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 21,614 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,803 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 50,667 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
| 29 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 48,0300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,441 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,204 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,402 |  |  |
| 30 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 48,0300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 26,417 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 19,212 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,882 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 24,015 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,402 |  |  |
| 31 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-pervaz beton |  |  | m2 |  | 8,1000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,037 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 2,430 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 118,341 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,640 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
| 32 | CN05D |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  | m2 |  | 8,1000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,265 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 1,960 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,818 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,810 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,405 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,050 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,405 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 0,567 |  |  |
|  |  |  |  | Total Goluri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 31,6000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,056 |  |  |
| 34 | RpIB02A |  | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda-din demontari |  |  | m2 |  | 31,6000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 26,860 |  |  |
|  | 2682117323463 |  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm |  |  | kg |  | 1,580 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,695 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
| 35 | CN23A1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv |  |  | m |  | 36,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,960 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,612 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,360 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,360 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,080 |  |  |
| 36 | CN23C1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  |  | m2 |  | 31,6000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 22,752 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 5,688 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 3,160 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 3,160 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,316 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,316 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,948 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Etaj 5 (21 camere) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Coridor etaj 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Podele |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate |  |  | m |  | 68,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 8,160 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,840 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,020 |  |  |
| 38 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 7,150 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,150 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,950 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,950 |  |  |
| 39 | CN54Aapl |  | Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele |  |  | m2 |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 9,100 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 26,975 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,250 |  |  |
| 40 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 39,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 845,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,730 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,950 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |  |
| 41 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 15,210 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir Zement" |  |  | kg |  | 999,472 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 5,879 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,261 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,730 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,650 |  |  |
| 42 | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm |  |  | m2 |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 76,700 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 67,620 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 308,555 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 30,199 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 313,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,131 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,091 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,812 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 4,095 |  |  |
| 43 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinte |  |  | m |  | 68,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 27,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,800 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 72,828 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 24,990 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 428,400 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 7,140 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 20,400 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 3,400 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,068 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 62,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,330 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 127,510 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 248,800 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 65,310 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,933 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 102,9000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 82,320 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 82,320 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,544 |  |  |
| 46 | CF18A |  | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) |  |  | m2 |  | 188,1700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 131,719 |  |  |
|  | 2462106110550 |  | Adeziv special pentru tratare rosturi |  |  | kg |  | 76,773 |  |  |
|  | 2513206621500 |  | Banda de armare |  |  | m |  | 383,867 |  |  |
|  | 2662102700203 |  | Placa normala de gips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 201,530 |  |  |
|  | 2664102101145 |  | Mortar adeziv |  |  | kg |  | 1 151,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,376 |  |  |
| 47 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri |  |  | m2 |  | 11,0500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 41,630 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 11,661 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 23,043 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 46,642 |  |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 46,642 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 49,752 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 9,217 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 19,989 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,972 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 50,307 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 593,576 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,069 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,522 |  |  |
| 48 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf |  |  | m |  | 76,4000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,876 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,764 |  |  |
|  | 27431235490271 |  | Cornier perforat la glaf |  |  | m |  | 76,400 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 458,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,764 |  |  |
| 49 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 201,4800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,044 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 30,222 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,074 |  |  |
| 50 | CN06B |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat |  |  | m2 |  | 201,4800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 70,518 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 80,592 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 12,089 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 100,740 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 10,074 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,604 |  |  |
|  | 2912340002503 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 16,118 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Goluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,.) |  |  | m2 |  | 40,7800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,564 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,564 |  |  |
| 52 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului,Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8 mm pe ambele parti si furnir natural de stejar.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF cu fixare telescop-coordonat cu Beneficiar |  |  | m2 |  | 38,9300 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 57,227 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,114 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,732 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare din MDF |  |  | m2 |  | 38,930 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,309 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 17,518 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 8,565 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,779 |  |  |
| 53 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,8500 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,351 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,148 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,850 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,925 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,110 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,850 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |  |
| 54 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,760 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 53,240 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 132,000 |  |  |
| 55 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  | m |  | 110,4400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 35,341 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,879 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 81,726 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,088 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,541 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,110 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,110 |  |  |
| 56 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-pervaz beton |  |  | m2 |  | 0,7000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 10,227 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,055 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |  |
| 57 | CN05D |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  | m2 |  | 0,7000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,455 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,169 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,071 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,070 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,350 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  |  |  |  | Total Goluri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 3,8400 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,614 |  |  |
| 59 | RpIB02A |  | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda-din demontari |  |  | m2 |  | 3,8400 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,264 |  |  |
|  | 2682117323463 |  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
| 60 | CN23A1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv |  |  | m |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,330 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,051 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,030 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
| 61 | CN23C1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  |  | m2 |  | 3,2400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,333 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,583 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,032 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,032 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,097 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.6. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 270,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 27,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 108,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 40,500 |  |  |
| 63 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 270,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 37,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 459,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,135 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 4,050 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 5,400 |  |  |
| 64 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 66,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,160 |  |  |
| 65 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 66,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,620 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,280 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 14,520 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,066 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,660 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,990 |  |  |
| 66 | TrB05A1-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 18,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 79,920 |  |  |
| 67 | TrI1AA01C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 18,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,300 |  |  |
| 68 | TsI50C4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 24 km |  |  | t |  | 18,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 6,552 |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor etaj 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare,aprovizionare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Iluminat electric coridoare et 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,120 |  |  |
| 70 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,880 |  |  |
| 71 | RpEE14B |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,660 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator cu 1 clapa |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,400 |  |  |
| 72 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W |  |  | buc |  | 4,160 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 4,160 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 4,160 |  |  |
| 73 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,5000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,930 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,155 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,025 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
| 74 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,6000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,374 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,186 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 7,320 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,012 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 75 |  |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 50,0000 |  |  |
|  | 313013481740534 |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 51,500 |  |  |
| 76 |  |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 60,0000 |  |  |
|  | 313013481740523 |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 61,800 |  |  |
| 77 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,700 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 0,500 |  |  |
|  | 5309001 |  | Tevi de polietilena |  |  | m |  | 0,300 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,810 |  |  |
| 78 | pret piata |  | Tub PE d20 mm |  |  | m |  | 100,0000 |  |  |
|  | 346787655 |  | Tub PE d20mm |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
| 79 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,300 |  |  |
|  | 111100010002014 |  | Intrerupator automat 16A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  |  | Total Iluminat electric coridoare et 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Iluminat electric etaj 5 (chite 21 camere) |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 63,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,780 |  |  |
| 81 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 42,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,240 |  |  |
| 82 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,440 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,240 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 3,200 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 48,800 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,280 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
| 83 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 2,6100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,977 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,809 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 31,842 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,052 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,418 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
| 84 |  |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 261,0000 |  |  |
|  | 313013481740523 |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 268,830 |  |  |
| 85 |  |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 400,0000 |  |  |
|  | 313013481740534 |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 412,000 |  |  |
| 86 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 6,6000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 110,220 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 80,520 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 80,520 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,320 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,139 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 6,600 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 211,200 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 3,300 |  |  |
|  | 5309001 |  | Tevi de polietilena |  |  | m |  | 1,980 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 5,346 |  |  |
| 87 | pret piata |  | Tub PE d20 mm |  |  | m |  | 660,0000 |  |  |
|  | 346787655 |  | Tub PE d20mm |  |  | m |  | 660,000 |  |  |
| 88 | RpEE03B |  | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble |  |  | buc |  | 84,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 33,600 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  |  | buc |  | 85,680 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 84,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 168,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 168,000 |  |  |
| 89 | RpEE14B |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 |  |  | buc |  | 21,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 6,930 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator cu 1 clapa |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 4,200 |  |  |
| 90 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k) |  |  | buc |  | 42,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 11,760 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W |  |  | buc |  | 43,680 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 43,680 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 43,680 |  |  |
| 91 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,550 |  |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator automat 25 A |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
| 92 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,550 |  |  |
|  | 111100010002014 |  | Intrerupator automat 16A |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  |  | Total Iluminat electric etaj 5 (chite 21 camere) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare,aprovizionare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |