| ____Lucrari de reparatie in cadrul IET nr.30 din str. P. Zadnipru, 7/1, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Copertina 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0,300 |
| 2 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 30,650 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv si mortar | m2 | 22,300 |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri de constructie | t | 2,350 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,350 |
|  |  | Capitolul 1.2. Copertina |  |  |
| 6 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Surub ф20 AI l=420mm, cu saiba si piulita | buc | 3,000 |
| 7 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog | buc | 6,000 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 94,150 |
| 9 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,094 |
| 10 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 18 mm grosime | m2 | 3,240 |
| 11 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sindrila bituminoasa in rulouri) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv | m2 | 3,240 |
| 12 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф110 mm, RAL 9003 | m | 2,700 |
| 13 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф110 mm, RAL 9003 | m | 3,100 |
| 14 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Element de conexiune cu fatada 2,7 ml, Placa antivint laterala 2,4 ml, Element de capat/scurgere 2,7 ml | m2 | 2,350 |
| 15 | RpCE22A | Etansarea rosturilor de pe conturul timplariei exterioare de fatada cu mastic de etansare rezistent la inghet cu continut de ciment impermeabil | m | 2,700 |
| 16 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi (culoare alba) | m2 | 3,240 |
|  |  | Capitolul 1.3. Fatada |  |  |
| 17 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 22,300 |
| 18 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50, k=2, grosime finala 30mm | m2 | 22,300 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 22,300 |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 22,300 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv de fatada, la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2 | 22,300 |
| 22 |  | Cornier perforat de finisare colturi | m | 28,600 |
| 23 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 22,300 |
| 24 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 22,300 |
| 25 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, RAL se coordoneaza cu Beneficiarul | kg | 1,500 |
|  |  | Capitolul 2. Hol nr.2 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pardoseli |  |  |
| 26 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 65,200 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 65,200 |
| 28 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 65,200 |
| 29 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 88,250 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pereti |  |  |
| 30 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 82,910 |
| 31 | RpCJ35A | Desfaceri finisar interioare la pereti, pentru asigurarea aderentei | m2 | 295,500 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 295,500 |
| 33 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 295,500 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri | m2 | 295,500 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 295,500 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 295,500 |
|  |  | Capitolul 2.3. Tavan |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 65,200 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri | m2 | 65,200 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 65,200 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 65,200 |
|  |  | Capitolul 2.4. Diverse |  |  |
| 41 | TrB01A2-2 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 5,000 |
| 42 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3 | t | 5,000 |
| 43 | TsI51A5 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 5,000 |
|  |  | Capitolul 3. Hol nr.67 |  |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 27,980 |
| 45 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 25,400 |
| 46 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 25,800 |
|  |  | Capitolul 4. Hol nr.31 |  |  |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 28,540 |
| 48 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 26,040 |
| 49 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 25,000 |
|  |  | Capitolul 5. Dulapuri |  |  |
| 50 | RpSD16A | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama | buc | 1,000 |
| 51 | RpSD31B | Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) , Schimbarea doar a dulapului (resursele: Hidrant, Garnituri de cauciuc, Furtun, se exclud) k=0.5 la manopera / Dulap cu sticla 315 dim. 840x650x230 | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.