Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrări de reparații la of.SCT Telenești,or.Teleneşti,str.Renașterii,55

Obiectul: Lucrari de reparatie

Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-1

| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul1.1.Birou1.1 |  |  |
| 1.1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,BCA,blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP. | m3 | 2,5000 |
| 1.2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 23,5000 |
| 1.3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog | m2 | 23,5000 |
| 1.4 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35m,la placi.(VR100x100 dn4) | kg | 47,0000 |
| 1.5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 23,5000 |
| 1.6 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi | m2 | 23,5000 |
| 1.7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 3,0000 |
| 1.8 | CD50G | Zidarie din caramida format 250x120x65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4m. | m3 | 0,1000 |
| 1.9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 50,5000 |
| 1.10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5mm grosime,executate manual,cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,5000 |
| 1.11 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 50,5000 |
| 1.12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 50,5000 |
| 1.13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"sau analog | m2 | 50,5000 |
| 1.14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 50,5000 |
| 1.15 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong",inclusiv sistemul-grila. | m2 | 23,5000 |
| 1.16 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong",inclusiv sistemul-grila. | m2 | 23,5000 |
| 1.17 | RpCO56A | Demontari: timplarie din pvc. | m2 | 4,2000 |
| 1.18 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 2,1000 |
| 1.19 | CK23Aadapt. | Reglareaferestrelordinmase plastice | m2 | 4,5000 |
| 1.20 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip,inclisiv tijele si globurile. | buc | 3,0000 |
| 1.21 | RpVC41A k=0.5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | 1,0000 |
| 1.22 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, ,,jaluzele verticale'', inclusiv accesoriile. | m2 | 2,2000 |
| 1.23 | CL18A | Confectii metalice (Teava din inox d=50 mm L=1m,3buc) | kg | 4,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul1.1. Birou 1.1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Birou 1.2 (WC) |  |  |
| 1.24 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. | m2 | 6,2000 |
| 1.25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare"Betohgpuht" sau analog | m2 | 6,2000 |
| 1.26 | CC03C | Montare plase sudate a inaltimi mai mici sau egale cu 35m,la placi.(VR100x100 dn4) | kg | 6,2000 |
| 1.27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executa din mortar din ciment M150 de 3cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 6,2000 |
| 1.28 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi | m2 | 6,2000 |
| 1.29 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 26,0000 |
| 1.30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioarea peretilor cu "Betohgpuht" | m2 | 26,0000 |
| 1.31 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35m,la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (VR 100x100 dn3) | kg | 39,0000 |
| 1.32 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,executate cu mortar de ciment M150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 26,0000 |
| 1.33 | RpCJ27Bk=2 | Diverse lucrari-diferenta de grosime,+/--5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm) | m2 | 26,0000 |

| 1.34 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (lapereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. | m2 | 26,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.35 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane,cu inaltimea pina la 4m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm) | m2 | 6,2000 |
| 1.36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 6,2000 |
| 1.37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 6,2000 |
| 1.38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 6,2000 |
| 1.39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 6,2000 |
| 1.40 | RpCO56A | Demontari: timplarie din pvc. | m2 | 2,1000 |
| 1.41 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 2,1000 |
| 1.42 | CK23Aadapt. | Reglarea ferestrelor din mase plastice | m2 | 2,2000 |
| 1.43 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 1,0000 |
| 1.44 | SB08E | Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. | m | 10,0000 |
| 1.45 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot) | buc | 5,0000 |
| 1.46 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Mufa) | buc | 4,0000 |
| 1.47 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie) | buc | 1,0000 |
| 1.48 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Trecere 110/50 mm) | buc | 1,0000 |
| 1.49 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. | m | 10,0000 |
| 1.50 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot) | buc | 4,0000 |
| 1.51 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Teu) | buc | 3,0000 |
| 1.52 | SB24E | Sifon de pardoseala PP D.110 | buc | 1,0000 |
| 1.53 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura,la obiecte sanitare,la obiecte de locuit si social-culturale,avind diametrul de 20 mm. (Teava din polipropilena PN16 d=20mm) | m | 20,0000 |
| 1.54 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze,din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4". | buc | 20,0000 |
| 1.55 | SD19A | Robinet de retinere cu ventidrept cu mufe filetate,avind diametrul 1/2"-3/4". (Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=20) | buc | 3,0000 |
| 1.56 | SC07B1 | Vas pentru closet cu iesire laterala,complet echipat,din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas. | buc | 1,0000 |
| 1.57 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.,montat pe piedestal cu sifon din PP. | buc | 1,0000 |
| 1.58 | SD04A | Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere | buc | 1,0000 |
| 1.59 | SC13A1 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite ,avind dimensiunile de 500x600 mm, montata pe perete din beton. | buc | 1,0000 |
| 1.60 | SE59A1 | Uscator de mini,montat pe perete din beton. | buc | 1,0000 |
| 1.61 | SC14A | Montare suport p/u hartie igienica executata din otel | buc | 1,0000 |
| 1.62 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC D110mm) | buc | 1,0000 |
| 1.63 | RCsB31Jk=3,7 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de:110mm.(k=3,7,pentru cumularea operatiunilor) | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2.Birou1.2 (WC) |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Birou 2. |  |  |
| 1.64 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. | m2 | 23,0000 |
| 1.65 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 23,0000 |
| 1.66 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare"Nivelir":grosime10mm. | m2 | 23,0000 |
| 1.67 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) | m2 | 23,0000 |
| 1.68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu"Supraton"sau analog | m2 | 49,8000 |
| 1.69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 49,8000 |
| 1.70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"sau analog | m2 | 49,8000 |
| 1.71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 49,8000 |

| 1.72 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn. | m2 | 4,2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.73 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 4,2000 |
| 1.74 | CK23Aadapt. | Reglarea ferestrelor din mase plastice | m2 | 4,5000 |
| 1.75 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 3,0000 |
| 1.76 | RpVC41A k=0.5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | 1,0000 |
| 1.77 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, ,,jaluzele verticale'',inclusiv accesoriile. | m2 | 5,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.Birou 2. |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Birou 3.(Arhiva) |  |  |
| 1.78 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. | m2 | 14,0000 |
| 1.79 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 14,0000 |
| 1.80 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":grosime 10mm. | m2 | 14,0000 |
| 1.81 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) | m2 | 14,0000 |
| 1.82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu"Supraton" sau analog | m2 | 52,8000 |
| 1.83 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"grosime1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 52,8000 |
| 1.84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu"Supraton" sau analog | m2 | 52,8000 |
| 1.85 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 52,8000 |
| 1.86 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn. | m2 | 6,3000 |
| 1.87 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 6,3000 |
| 1.88 | CK23Aadapt. | Reglarea ferestrelor din mase plastice | m2 | 3,3000 |
| 1.89 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 20,0000 |
| 1.90 | RpVC41A k=0.5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | 1,0000 |
| 1.91 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, ,,jaluzele verticale'',inclusiv accesoriile. | m2 | 3,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Birou 3. (Arhiva) |  |  |
|  |  | Capitolul 4.Birou 4. |  |  |
| 1.92 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. | m2 | 15,4000 |
| 1.93 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 15,4000 |
| 1.94 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare"Nivelir":grosime10mm. | m2 | 15,4000 |
| 1.95 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) | m2 | 15,4000 |
| 1.96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 47,0000 |
| 1.97 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,executate manual,cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,0000 |
| 1.98 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 10,0000 |
| 1.99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"grosime1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 47,0000 |
| 1.100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 47,0000 |
| 1.101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 47,0000 |
| 1.102 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn. | m2 | 2,1000 |
| 1.103 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 2,1000 |
| 1.104 | CK23Aadapt. | Reglarea ferestrelor din mase plastice | m2 | 3,3000 |
| 1.105 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip,inclisiv tijele si globurile. | buc | 2,0000 |
| 1.106 | RpVC41A k=0.5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | 1,0000 |
| 1.107 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, ,,jaluzele verticale'',inclusiv accesoriile. | m2 | 3,8000 |
|  |  | TOTALCapitolul4.Birou4. |  |  |
|  |  | Capitolul5.Birou 5. |  |  |
| 1.108 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. | m2 | 21,5000 |
| 1.109 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 21,5000 |
| 1.110 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime10mm. | m2 | 21,5000 |
| 1.111 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport | m2 | 21,5000 |

|  |  | existent, inclusiv plintele din PVC,in incaperii mai mica sau egala cu16 mp. (gr.12mm,clasa de rezistenta 33) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"sau analog | m2 | 53,0000 |
| 1.113 | CF50B | Tencuieli interioare de 5mm grosime, executate manual,cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,0000 |
| 1.114 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 10,0000 |
| 1.115 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin"grosime1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 53,0000 |
| 1.116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 53,0000 |
| 1.117 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 53,0000 |
| 1.118 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn. | m2 | 2,1000 |
| 1.119 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 2,1000 |
| 1.120 | CK23Aadapt. | Reglarea ferestrelor din mase plastice | m2 | 3,3000 |
| 1.121 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip,inclisiv tijele si globurile. | buc | 2,0000 |
| 1.122 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, ,,jaluzele verticale'', inclusiv accesoriile. | m2 | 3,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Birou 5. |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Birou 6. |  |  |
| 1.123 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. | m2 | 15,5000 |
| 1.124 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 15,5000 |
| 1.125 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":grosime10mm. | m2 | 15,5000 |
| 1.126 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) | m2 | 15,5000 |
| 1.127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu" Supraton" sau analog | m2 | 46,5000 |
| 1.128 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos" Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 46,5000 |
| 1.129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 46,5000 |
| 1.130 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 46,5000 |
| 1.131 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn. | m2 | 2,1000 |
| 1.132 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 2,1000 |
| 1.133 | CK23Aadapt. | Reglarea ferestrelor din mase plastice | m2 | 3,3000 |
| 1.134 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip,inclisiv tijele si globurile. | buc | 2,0000 |
| 1.135 | RpVC41A k=0.5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | 1,0000 |
| 1.136 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, ,,jaluzele verticale'', inclusiv accesoriile. | m2 | 3,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6. Birou 6. |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Birou 7. |  |  |
| 1.137 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. | m2 | 15,0000 |
| 1.138 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 15,0000 |
| 1.139 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":grosime10 mm. | m2 | 15,0000 |
| 1.140 | CG36B | Pardoselidinplacilaminatmontalepeuscatcupozareastratuluisinteticpesuport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) | m2 | 15,0000 |
| 1.141 | CN53A | Grunduireasuprafetelorinterioareaperetilorcu"Supraton"sau analog | m2 | 46,0000 |
| 1.142 | CF50B | Tencuieliinterioarede5mmgrosime,executatemanual,cuamestecuscatpebaza de ipsos, la pereti si peretidespartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,0000 |
| 1.143 | CF17C | Diverselucraristratdeimpaslituradinfibradesticlaaplicatpesuprafataelementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 10,0000 |
| 1.144 | CF57A | Aplicareamanualaachituluipebazadeipsos"Eurofin"grosime1,0mmpe suprafeteleperetilor | m2 | 46,0000 |
| 1.145 | CN53A | Grunduireasuprafetelorinterioareaperetilorcu"Supraton"sau analog | m2 | 46,0000 |
| 1.146 | CN06A | Vopsitoriiinterioarecuvopsealavabila,aplicatein2straturipegletexistent, executate manual . | m2 | 46,0000 |
| 1.147 | RpCO56A | Demontari:timplariedinlemn. | m2 | 2,1000 |
| 1.148 | CK25A | Usiconfectionate din profiluri din mase plasticeinclusiv armaturile si accesoriile necesareusilormontateinzidariedeoricenaturalaconstructiicuinaltimeapinala 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 2,1000 |
| 1.149 | CK23Aadapt. | Reglareaferestrelordinmase plastice | m2 | 3,3000 |

| 1.150 | RpEF23A | Demontaridecorpurideiluminatoricetip,inclisivtijelesi globurile. | buc | 2,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.151 | RpVC41A k=0.5 | Demontareaconditionerilorexistente | buc | 1,0000 |
| 1.152 | CK32B | Storuri(jaluzele)pentruferestre,,,jaluzeleverticale'',inclusiv accesoriile. | m2 | 3,8000 |
|  |  | TOTALCapitolul7.Birou7. |  |  |
|  |  | Capitolul8.Birou 8. |  |  |
| 1.153 | RpCK41B | Desfacereapardoselilordinparchetdestejarsau fag. | m2 | 8,0000 |
| 1.154 | CN54A | Aplicareamanualaagrundului"Betohgpuht"sauanalog | m2 | 8,0000 |
| 1.155 | CG56A | Sapadinamestecdeautonivelare"Nivelir":grosime10mm. | m2 | 8,0000 |
| 1.156 | CG36B | Pardoselidinplacilaminatmontalepeuscatcupozareastratuluisinteticpesuport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) | m2 | 8,0000 |
| 1.157 | CN53A | Grunduireasuprafetelorinterioareaperetilorcu"Supraton"sau analog | m2 | 33,5000 |
| 1.158 | CF57A | Aplicareamanualaachituluipebazadeipsos"Eurofin"grosime1,0mmpe suprafeteleperetilor | m2 | 33,5000 |
| 1.159 | CN53A | Grunduireasuprafetelorinterioareaperetilorcu"Supraton"sau analog | m2 | 33,5000 |
| 1.160 | CN06A | Vopsitoriiinterioarecuvopsealavabila,aplicatein2straturipegletexistent, executate manual . | m2 | 33,5000 |
| 1.161 | RpCO56A | Demontari:timplariedinlemn. | m2 | 4,2000 |
| 1.162 | CK25A | Usiconfectionate din profiluri din mase plasticeinclusiv armaturile si accesoriile necesareusilormontateinzidariedeoricenaturalaconstructiicuinaltimeapinala 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 4,2000 |
| 1.163 | CK23Aadapt. | Reglareaferestrelordinmase plastice | m2 | 4,2000 |
| 1.164 | RpEF23A | Demontaridecorpurideiluminatoricetip,inclisivtijelesi globurile. | buc | 2,0000 |
| 1.165 | RpVC41A k=0.5 | Demontareaconditionerilorexistente | buc | 2,0000 |
| 1.166 | CK32B | Storuri(jaluzele)pentruferestre,,,jaluzeleverticale'',inclusiv accesoriile. | m2 | 5,6000 |
|  |  | TOTALCapitolul8.Birou8. |  |  |
|  |  | Capitolul9. WC. |  |  |
| 1.167 | CN53A | Grunduireasuprafetelorinterioareaperetilorcu"Supraton"sau analog | m2 | 16,0000 |
| 1.168 | CF57A | Aplicareamanualaachituluipebazadeipsos"Eurofin"grosime1,0mmpe suprafeteleperetilor | m2 | 16,0000 |
| 1.169 | CN53A | Grunduireasuprafetelorinterioareaperetilorcu"Supraton"sau analog | m2 | 16,0000 |
| 1.170 | CN06A | Vopsitoriiinterioarecuvopsealavabila,aplicatein2straturipegletexistent, executate manual . | m2 | 16,0000 |
| 1.171 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura,laobiectesanitare,laobiectedelocuitsisoccial-culturale,avinddiametrul de 20 mm. (Teava din polipropilena PN16 d=20mm) | m | 20,0000 |
| 1.172 | SD19A | Robinetderetinerecuventidreptcumufefiletate,avinddiametrul1/2"-3/4". (Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=20) | buc | 3,0000 |
| 1.173 | RpEF23A | Demontaridecorpurideiluminatoricetip,inclisivtijelesi globurile. | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTALCapitolul9.WC. |  |  |
|  |  | Capitolul10.Bucatarie. |  |  |
| 1.174 | CN53A | Grunduireasuprafetelorinterioareaperetilorcu"Supraton"sau analog | m2 | 6,6000 |
| 1.175 | CF57A | Aplicareamanualaachituluipebazadeipsos"Eurofin"grosime1,0mmpe suprafeteleperetilor | m2 | 6,6000 |
| 1.176 | CN53A | Grunduireasuprafetelorinterioareaperetilorcu"Supraton"sau analog | m2 | 6,6000 |
| 1.177 | CN06A | Vopsitoriiinterioarecuvopsealavabila,aplicatein2straturipegletexistent, executate manual . | m2 | 6,6000 |
| 1.178 | RpEF23A | Demontaridecorpurideiluminatoricetip,inclisivtijelesi globurile. | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTALCapitolul10.Bucatarie. |  |  |
|  |  | Capitolul11.Coridor. |  |  |
| 1.179 | CN53A | Grunduireasuprafetelorinterioareaperetilorcu"Supraton"sau analog | m2 | 64,2000 |
| 1.180 | CF57A | Aplicareamanualaachituluipebazadeipsos"Eurofin"grosime1,0mmpe suprafeteleperetilor | m2 | 64,2000 |
| 1.181 | CN53A | Grunduireasuprafetelorinterioareaperetilorcu"Supraton"sau analog | m2 | 64,2000 |
| 1.182 | CN06A | Vopsitoriiinterioarecuvopsealavabila,aplicatein2straturipegletexistent, executate manual . | m2 | 64,2000 |
| 1.183 | RpEF23A | Demontaridecorpurideiluminatoricetip,inclisivtijelesi globurile. | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTALCapitolul11.Coridor. |  |  |
|  |  | Capitolul12.Casascarii. |  |  |
| 1.184 | CN53A | Grunduireasuprafetelorinterioareaperetilorcu"Supraton"sau analog | m2 | 78,8000 |
| 1.185 | CF57A | Aplicareamanualaachituluipebazadeipsos"Eurofin"grosime1,0mmpe suprafeteleperetilor | m2 | 78,8000 |

| 1.186 | CN53A | Grunduireasuprafetelorinterioareaperetilorcu"Supraton"sau analog | m2 | 78,8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.187 | CN06A | Vopsitoriiinterioarecuvopsealavabila,aplicatein2straturipegletexistent, executate manual . | m2 | 78,8000 |
| 1.188 | CN53A | Grunduireasuprafetelorinterioareatavanelorcu"Supraton"sauanalog | m2 | 28,4000 |
| 1.189 | CF57A | Aplicareamanualaachituluipebazadeipsos"Eurofin"grosime1,0mmpe suprafetele tavanelor | m2 | 28,4000 |
| 1.190 | CN53A | Grunduireasuprafetelorinterioareatavanelorcu"Supraton"sauanalog | m2 | 28,4000 |
| 1.191 | CN06A | Vopsitoriiinterioarecuvopsealavabila,aplicatein2straturipegletexistent, executate manual . | m2 | 28,4000 |
| 1.192 | RpEF23A | Demontaridecorpurideiluminatoricetip,inclisivtijelesi globurile. | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTALCapitolul12.Casascarii. |  |  |
|  |  | Capitolul13.Accescazangerie. |  |  |
| 1.193 | RpCP45C | Demontareascarilormetaliceinspiralasitimplariilorornamentale. | kg | 250,0000 |
| 1.194 | CL17C | Confectiimetalicediverse,montateaparent(scariexterioaredeincendiu,etc.) exclusivparapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 239,6000 |
| 1.195 | IzD10A | Vopsireaanticorozivacupensulademinaaconfectiilorsiconstructiilormetalicecu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, aconfectiilor si constructiilor metalice, executatedinprofilecu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,2396 |
| 1.196 | CN53A | Grunduireasuprafetelorinterioare"Betohgpuht"sauanalog | m2 | 3,0000 |
| 1.197 | CG47D | Pardoselidinplacidegresieportelanatagr.min.10mmantiderapanta,deexterior, inclusiv stratul suport din adezivi, (Adeziv ClassPortelanat sau analog) | m2 | 3,0000 |
| 1.198 | RpCO56A | Demontari:timplariedinlemn. | m2 | 2,8000 |
| 1.199 | CK25A | Usiconfectionate din profiluri din mase plasticeinclusiv armaturile si accesoriile necesareusilormontateinzidariedeoricenaturalaconstructiicuinaltimeapinala 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 2,8000 |
|  |  | TOTALCapitolul13.Accescazangerie. |  |  |
|  |  | Capitolul14.Fatada. |  |  |
| 1.200 | CI17B | Placarecuculambriudinlemn,montateprinprinderecucuiesisipcidelemn (Lambriuri din lemn gros. 12.5 mm) | m2 | 5,0000 |
| 1.201 | CN54B | Aplicareamanualaagrunduluicucuart"Gleta"intr-unstrat,laperetiexteriorila fatade. | m2 | 360,6000 |
| 1.202 | RpCJ26B | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executatecumortardevar-cimentmarca100-Tpentruspritsimortardevar-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-cimentsiprafdepiatra. | m2 | 360,6000 |
| 1.203 | CF17D | Diverselucrariadaosdecolorant,materialhidrofug, etc. | kg | 3,6000 |
| 1.204 | CB14A | Schelametalicatubularapentrulucraripesuprafeteverticalelainaltimipinala30m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | 360,6000 |
|  |  | TOTALCapitolul14.Fatada. |  |  |
|  |  | Capitolul13.Acoperis. |  |  |
| 1.205 | RpCI42A | Demontareaelementelordeacoperis-jgheaburi,burlane | m | 113,2000 |
| 1.206 | RpCI42B | Demontareaelementelordeacoperis | m2 | 270,0000 |
| 1.207 | RpCH32B | Desfacereaplanseelordinlemnsiaelementelordeacoperis-sarpantaacoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate. | m2 | 270,0000 |
| 1.208 | RpCG29C1 | Demolareacumijloacemecaniceaperetilordezidariedincaramidaplina,BCA, blocuri ceramice sau din betonusor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatireacaramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice. | m3 | 6,8000 |
| 1.209 | CC02K | ArmaturidinotelbetonA240fasonateinatelieredesantier,cudiametrulbarelorpina la 8 mm inclusiv, si montateingrinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 445,0000 |
| 1.210 | CC02L | ArmaturidinotelbetonA240fasonateinatelieredesantier,cudiametrulbarelor peste8mm,simontateingrinzisistilpi,lainaltimimaimicisauegalecu35m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 304,9000 |
| 1.211 | CC02L2 | ArmaturidinotelbetonB500Bfasonateinatelieredesantier,cudiametrulbarelor peste 8 mm, si montate ingrinzi si stilpi,la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 484,2000 |
| 1.212 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurtepentruturnareabetonuluiinplacisigrinziexclusivsustinerilelainaltimipina la 20 m inclusiv . | m2 | 51,6000 |
| 1.213 | CA04F | Betonturnatinplaci,grinzi,stilpi,preparatcucentraladebetoanesaubetonmarfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Beton C12/15) | m3 | 6,8000 |
| 1.214 | CE40A | Montareaelementelorscheletuluidingrinzi(bare)cutratament antiseptic. | m3 | 3,0000 |
| 1.215 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. | m3 | 5,6000 |
| 1.216 | CE30A | Asterealalainvelitorisaudoliileinvelitorilordintigla,placitipeternitetc.,dinscinduri brute de rasinoase, la constructiiobisnuite. (V=3.6) | m2 | 270,0000 |

| 1.217 | CN51B | Tratamentulantisepticallemnariei,pesuprafeteascunsecupasteantiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 3,6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.218 | CN50A | Tratamentulignifugallemnariei;ferme,arce,grinzi,capriori,cosoroabe. | m3 | 12,2000 |
| 1.219 | CE17A | Stratsuplimentarpolimerictipondutissmontatsubstratuldeinvelitoaredetigla,placi ondulate sau amprentate. (Peliculă anticondens) | m2 | 290,0000 |
| 1.220 | CE07A | Invelitoridinplacidintablaamprentata(tiptigla)pentruinvelitorileacoperisurilor(tip Lindab). (Element de închidere - coamă-32.5m.l., Pazie colector fronton sub tigla 106x35x0.5 mm - 5.4m.l.) | m2 | 270,0000 |
| 1.221 | pretpiata | Elementdeînchidere -șorț destreașină | m | 0,0000 |
| 1.222 | pretpiata | Opritordezapada,1000x0.55mm | buc | 42,5000 |
| 1.223 | CE20A | Sistemedejgheaburitipbrassdintablaprotejataanticorozivdn125 | m | 45,1000 |
| 1.224 | CE22A | Sistemedeburlanetipbrassdintablaprotejataanticorozivdn100 | m | 68,1000 |
| 1.225 | CI17B | Placarecuculambriudinlemn,montateprinprinderecucuiesisipcidelemn (Lambriuri din lemn gros. 12.5 mm) | m2 | 36,1000 |
| 1.226 | CN17A | Vopsitoriicuvopselesiemailuripebazaderasinialchidiceaplicatepetimplariedin lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 36,1000 |
|  |  | TOTALCapitolul13.Acoperis. |  |  |
|  |  | Capitolul14.Scara,rampade acces. |  |  |
| 1.227 | RpCB18G | Demolareabetoanelorvechicumijloacemecanice,betonarmat. | m3 | 14,0000 |
| 1.228 | TsC59B | Sapaturamecanicăapămîntuluicuexcavatorcuocupăcudescărcareîn autobasculantă | 100m3 | 0,0500 |
| 1.229 | TsC54C | Stratdefundatiedinpiatrasparta(h-100mm) | m3 | 1,2000 |
| 1.230 | CC01E | ArmaturidinotelbetonA240fasonateinatelieredesantiersimontatecudiametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. | kg | 190,8000 |
| 1.231 | CC01F1 | ArmaturidinotelbetonB500Bfasonateinatelieredesantiersimontatecudiametrul barelor peste8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. | kg | 732,0000 |
| 1.232 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurtepentruturnareabetonuluiincuzineti,fundatiipaharsifundatiideutilaje inclusiv sprijinirile . | m2 | 20,0000 |
| 1.233 | CA03G | Betonarmatturnatcumijloaceclasice,infundatii,socluri,ziduridesprijin,peretisub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 | 18,0000 |
| 1.234 | CN53A | Grunduireasuprafetelorinterioare"Betohgpuht"sauanalog | m2 | 25,4000 |
| 1.235 | CG47D | Pardoselidinplacidegresieportelanatagr.min.10mmantiderapanta,deexterior, inclusiv stratul suport din adezivi, (Adeziv ClassPortelanat sau analog) | m2 | 8,5000 |
| 1.236 | CI24A | Placareatreptelorcuplacidegresieportelanatagr.min.10mmincleiate,(Adeziv ClassPortelanat sau analog) | m2 | 5,4000 |
| 1.237 | CI22B | Placajdinplacutedeceramica(lapereti,stilpi,pilastrisiglafuri)fixatedeadeziv. | m2 | 11,5000 |
| 1.238 | CH06Aaplicat | BalustradadinINOX | m | 10,0000 |
| 1.239 | CL18A | Confectiimetalicediversedinprofilelaminate,tabla,tablastriata,otelbeton,tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 245,0000 |
| 1.240 | IzD10A | Vopsireaanticorozivacupensulademinaaconfectiilorsiconstructiilormetalicecu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115 | t | 0,2450 |
|  |  | TOTALCapitolul14.Scara,rampade acces. |  |  |
|  |  | Capitolul14.Evacuareagunoiului |  |  |
| 1.241 | TrB05B2-5 | Transportul,prinpurtaredirecta,almaterialelorincomode,avindpeste25kg,pe distanta de 50 m. | t | 50,0000 |
| 1.242 | TsH92B | Incarcareainauto: gunoi | t | 50,0000 |
| 1.243 | TsI50B5 | Transportareagunoiuluicuautobasculantaladistantade15km. | t | 50,0000 |
|  |  | TOTALCapitolul14.Evacuarea gunoiului |  |  |

| Devizul:Lucraride montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbolnorme siCod resurse | Denumirelucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul1.1.Birou1.1 |  |  |
| 2.1 | 08-03-594-3 | Corpdeiluminatinstalatseparatpepivoti,cantitatelampi,incorpdeiluminat,pinala 4. | 100buc | 0,0300 |
| 2.2 | Prețdepiață | CorpdeiluminatLED600x600(pt.amstrong) | buc | 3,0000 |
| 2.3 | VC37A | Montareaaparatelordeconditionareaaeruluicasnice(split-sistem)puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTALCapitolul1.1.Birou1.1 |  |  |
|  |  | Capitolul1.2.Birou1.2(WC) |  |  |
| 2.4 | 08-02-148-1 | Cablupinala35kVintevi,blocurisicutiipozate,masa1mpinala:1kg. | 100m | 0,3000 |
| 2.5 | Prețdepiață | CabluelectricВВГнг-LSLT3x1,5мм2 | m | 20,0000 |

| 2.6 | Prețdepiață | CabluelectricВВГнг-LSLT3x2,5мм2 | m | 10,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | 08-03-591-1 | Intreruptori,comutatorisiprizedefise-Intreruptorcuoclapa,tipneingropat,la instalatie deschisa. | 100buc | 0,0100 |
| 2.8 | Prețdepiață | Intrerupator cu oclape | buc | 1,0000 |
| 2.9 | 08-03-591-8 | Prizadefisatipneingropat,lainstalatiedeschisa. | 100buc | 0,0100 |
| 2.10 | Prețdepiață | Priza dubla | buc | 1,0000 |
| 2.11 | 08-03-594-3 | Corpdeiluminatinstalatseparatpepivoti,cantitatelampi,incorpdeiluminat,pinala 4. | 100buc | 0,0100 |
| 2.12 | Prețdepiață | CorpdeiluminatLED600x600(exterior) | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTALCapitolul1.2.Birou1.2 (WC) |  |  |
|  |  | Capitolul2.Birou 2. |  |  |
| 2.13 | 08-03-594-3 | Corpdeiluminatinstalatseparatpepivoti,cantitatelampi,incorpdeiluminat,pinala 4. | 100buc | 0,0400 |
| 2.14 | Prețdepiață | CorpdeiluminatLED600x600(pt.amstrong) | buc | 4,0000 |
| 2.15 | VC37A | Montareaaparatelordeconditionareaaeruluicasnice(split-sistem)puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTALCapitolul2.Birou2. |  |  |
|  |  | Capitolul3.Birou3.(Arhiva) |  |  |
| 2.16 | 08-02-148-1 | Cablupinala35kVintevi,blocurisicutiipozate,masa1mpinala:1kg. | 100m | 0,7500 |
| 2.17 | Prețdepiață | CabluelectricВВГнг-LSLT3x1,5мм2 | m | 15,0000 |
| 2.18 | Prețdepiață | CabluelectricВВГнг-LSLT3x2,5мм2 | m | 40,0000 |
| 2.19 | Prețdepiață | CabluridedateUTP,F/UTP,TV,TF,JE-H(ST)H(internet) | m | 20,0000 |
| 2.20 | 08-02-390-2 | Canaledinmasaplasticaculatime:pinala63mm.(CanalPVC 16x16mm) | 100m | 0,1500 |
| 2.21 | 08-02-390-2 | Canaledinmasaplasticaculatime:pinala63mm.(CanalPVC 60x40mm) | 100m | 0,6000 |
| 2.22 | 08-03-591-1 | Intreruptori,comutatorisiprizedefise-Intreruptorcuoclapa,tipneingropat,la instalatie deschisa. | 100buc | 0,0100 |
| 2.23 | Prețdepiață | Intrerupator cu oclape | buc | 1,0000 |
| 2.24 | 08-03-591-8 | Prizadefisatipneingropat,lainstalatiedeschisa. | 100buc | 0,0700 |
| 2.25 | Prețdepiață | Priza dubla | buc | 5,0000 |
| 2.26 | Prețdepiață | Priza internet | buc | 2,0000 |
| 2.27 | 08-03-594-3 | Corpdeiluminatinstalatseparatpepivoti,cantitatelampi,incorpdeiluminat,pinala 4. | 100buc | 0,2000 |
| 2.28 | Prețdepiață | CorpdeiluminatLED600x600(pt.amstrong) | buc | 2,0000 |
| 2.29 | Prețdepiață | CorpdeiluminatLED600x600(exterior) | buc | 18,0000 |
| 2.30 | VC37A | Montareaaparatelordeconditionareaaeruluicasnice(split-sistem)puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTALCapitolul3.Birou3.(Arhiva) |  |  |
|  |  | Capitolul4.Birou 4. |  |  |
| 2.31 | 08-02-148-1 | Cablupinala35kVintevi,blocurisicutiipozate,masa1mpinala:1kg. | 100m | 0,7500 |
| 2.32 | Prețdepiață | CabluelectricВВГнг-LSLT3x1,5мм2 | m | 15,0000 |
| 2.33 | Prețdepiață | CabluelectricВВГнг-LSLT3x2,5мм2 | m | 40,0000 |
| 2.34 | Prețdepiață | CabluridedateUTP,F/UTP,TV,TF,JE-H(ST)H(internet) | m | 20,0000 |
| 2.35 | 08-02-390-2 | Canaledinmasaplasticaculatime:pinala63mm.(CanalPVC 16x16mm) | 100m | 0,1500 |
| 2.36 | 08-02-390-2 | Canaledinmasaplasticaculatime:pinala63mm.(CanalPVC 60x40mm) | 100m | 0,6000 |
| 2.37 | 08-03-591-1 | Intreruptori,comutatorisiprizedefise-Intreruptorcuoclapa,tipneingropat,la instalatie deschisa. | 100buc | 0,0100 |
| 2.38 | Prețdepiață | Intrerupator cu oclape | buc | 1,0000 |
| 2.39 | 08-03-591-8 | Prizadefisatipneingropat,lainstalatiedeschisa. | 100buc | 0,0700 |
| 2.40 | Prețdepiață | Priza dubla | buc | 5,0000 |
| 2.41 | Prețdepiață | Priza internet | buc | 2,0000 |
| 2.42 | 08-03-594-3 | Corpdeiluminatinstalatseparatpepivoti,cantitatelampi,incorpdeiluminat,pinala 4. | 100buc | 0,0200 |
| 2.43 | Prețdepiață | CorpdeiluminatLED600x600(pt.amstrong) | buc | 2,0000 |
| 2.44 | VC37A | Montareaaparatelordeconditionareaaeruluicasnice(split-sistem)puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTALCapitolul4.Birou4. |  |  |
|  |  | Capitolul5.Birou 5. |  |  |
| 2.45 | 08-02-148-1 | Cablupinala35kVintevi,blocurisicutiipozate,masa1mpinala:1kg. | 100m | 0,7500 |
| 2.46 | Prețdepiață | CabluelectricВВГнг-LSLT3x1,5мм2 | m | 15,0000 |
| 2.47 | Prețdepiață | CabluelectricВВГнг-LSLT3x2,5мм2 | m | 40,0000 |
| 2.48 | Prețdepiață | CabluridedateUTP,F/UTP,TV,TF,JE-H(ST)H(internet) | m | 20,0000 |
| 2.49 | 08-02-390-2 | Canaledinmasaplasticaculatime:pinala63mm.(CanalPVC 16x16mm) | 100m | 0,1500 |
| 2.50 | 08-02-390-2 | Canaledinmasaplasticaculatime:pinala63mm.(CanalPVC 60x40mm) | 100m | 0,6000 |

| 2.51 | 08-03-591-1 | Intreruptori,comutatorisiprizedefise-Intreruptorcuoclapa,tipneingropat,la instalatie deschisa. | 100buc | 0,0100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.52 | Prețdepiață | Intrerupator cu oclape | buc | 1,0000 |
| 2.53 | 08-03-591-8 | Prizadefisatipneingropat,lainstalatiedeschisa. | 100buc | 0,0700 |
| 2.54 | Prețdepiață | Priza dubla | buc | 5,0000 |
| 2.55 | Prețdepiață | Priza internet | buc | 2,0000 |
| 2.56 | 08-03-594-3 | Corpdeiluminatinstalatseparatpepivoti,cantitatelampi,incorpdeiluminat,pinala 4. | 100buc | 0,0200 |
| 2.57 | Prețdepiață | CorpdeiluminatLED600x600(pt.amstrong) | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTALCapitolul5.Birou5. |  |  |
|  |  | Capitolul6.Birou 6. |  |  |
| 2.58 | 08-02-148-1 | Cablupinala35kVintevi,blocurisicutiipozate,masa1mpinala:1kg. | 100m | 0,7500 |
| 2.59 | Prețdepiață | CabluelectricВВГнг-LSLT3x1,5мм2 | m | 15,0000 |
| 2.60 | Prețdepiață | CabluelectricВВГнг-LSLT3x2,5мм2 | m | 40,0000 |
| 2.61 | Prețdepiață | CabluridedateUTP,F/UTP,TV,TF,JE-H(ST)H(internet) | m | 20,0000 |
| 2.62 | 08-02-390-2 | Canaledinmasaplasticaculatime:pinala63mm.(CanalPVC 16x16mm) | 100m | 0,1500 |
| 2.63 | 08-02-390-2 | Canaledinmasaplasticaculatime:pinala63mm.(CanalPVC 60x40mm) | 100m | 0,6000 |
| 2.64 | 08-03-591-1 | Intreruptori,comutatorisiprizedefise-Intreruptorcuoclapa,tipneingropat,la instalatie deschisa. | 100buc | 0,0100 |
| 2.65 | Prețdepiață | Intrerupator cu oclape | buc | 1,0000 |
| 2.66 | 08-03-591-8 | Prizadefisatipneingropat,lainstalatiedeschisa. | 100buc | 0,0700 |
| 2.67 | Prețdepiață | Priza dubla | buc | 5,0000 |
| 2.68 | Prețdepiață | Priza internet | buc | 2,0000 |
| 2.69 | 08-03-594-3 | Corpdeiluminatinstalatseparatpepivoti,cantitatelampi,incorpdeiluminat,pinala 4. | 100buc | 0,0200 |
| 2.70 | Prețdepiață | CorpdeiluminatLED600x600(pt.amstrong) | buc | 2,0000 |
| 2.71 | VC37A | Montareaaparatelordeconditionareaaeruluicasnice(split-sistem)puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTALCapitolul6.Birou6. |  |  |
|  |  | Capitolul7.Birou 7. |  |  |
| 2.72 | 08-02-148-1 | Cablupinala35kVintevi,blocurisicutiipozate,masa1mpinala:1kg. | 100m | 0,7500 |
| 2.73 | Prețdepiață | CabluelectricВВГнг-LSLT3x1,5мм2 | m | 15,0000 |
| 2.74 | Prețdepiață | CabluelectricВВГнг-LSLT3x2,5мм2 | m | 40,0000 |
| 2.75 | Prețdepiață | CabluridedateUTP,F/UTP,TV,TF,JE-H(ST)H(internet) | m | 20,0000 |
| 2.76 | 08-02-390-2 | Canaledinmasaplasticaculatime:pinala63mm.(CanalPVC 16x16mm) | 100m | 0,1500 |
| 2.77 | 08-02-390-2 | Canaledinmasaplasticaculatime:pinala63mm.(CanalPVC 60x40mm) | 100m | 0,6000 |
| 2.78 | 08-03-591-1 | Intreruptori,comutatorisiprizedefise-Intreruptorcuoclapa,tipneingropat,la instalatie deschisa. | 100buc | 0,0100 |
| 2.79 | Prețdepiață | Intrerupator cu oclape | buc | 1,0000 |
| 2.80 | 08-03-591-8 | Prizadefisatipneingropat,lainstalatiedeschisa. | 100buc | 0,0700 |
| 2.81 | Prețdepiață | Priza dubla | buc | 5,0000 |
| 2.82 | Prețdepiață | Priza internet | buc | 2,0000 |
| 2.83 | 08-03-594-3 | Corpdeiluminatinstalatseparatpepivoti,cantitatelampi,incorpdeiluminat,pinala 4. | 100buc | 0,0200 |
| 2.84 | Prețdepiață | CorpdeiluminatLED600x600(pt.amstrong) | buc | 2,0000 |
| 2.85 | VC37A | Montareaaparatelordeconditionareaaeruluicasnice(split-sistem)puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTALCapitolul7.Birou7. |  |  |
|  |  | Capitolul8.Birou 8. |  |  |
| 2.86 | 08-02-148-1 | Cablupinala35kVintevi,blocurisicutiipozate,masa1mpinala:1kg. | 100m | 0,7500 |
| 2.87 | Prețdepiață | CabluelectricВВГнг-LSLT3x1,5мм2 | m | 15,0000 |
| 2.88 | Prețdepiață | CabluelectricВВГнг-LSLT3x2,5мм2 | m | 40,0000 |
| 2.89 | Prețdepiață | CabluridedateUTP,F/UTP,TV,TF,JE-H(ST)H(internet) | m | 20,0000 |
| 2.90 | 08-02-390-2 | Canaledinmasaplasticaculatime:pinala63mm.(CanalPVC 16x16mm) | 100m | 0,1500 |
| 2.91 | 08-02-390-2 | Canaledinmasaplasticaculatime:pinala63mm.(CanalPVC 60x40mm) | 100m | 0,6000 |
| 2.92 | 08-03-591-1 | Intreruptori,comutatorisiprizedefise-Intreruptorcuoclapa,tipneingropat,la instalatie deschisa. | 100buc | 0,0100 |
| 2.93 | Preț de piață | Intrerupator cu oclape | buc | 1,0000 |
| 2.94 | 08-03-591-8 | Prizadefisatipneingropat,lainstalatiedeschisa. | 100buc | 0,0700 |
| 2.95 | Preț de piață | Priza dubla | buc | 5,0000 |
| 2.96 | Preț de piață | Priza internet | buc | 2,0000 |
| 2.97 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat,pina la 4. | 100buc | 0,0200 |

| 2.98 | Preț de piață | Corp de iluminat LED 600x600 (pt.amstrong) | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.99 | Preț de piață | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior) | buc | 1,0000 |
| 2.100 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8.Birou 8. |  |  |
|  |  | Capitolul 9. WC. |  |  |
| 2.101 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti,cantitate lampi,in corp de iluminat, pina la 4. | 100buc | 0,0100 |
| 2.102 | Preț de piață | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior) | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 9.WC. |  |  |
|  |  | Capitolul 10.Bucatarie. |  |  |
| 2.103 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti,cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4. | 100buc | 0,0100 |
| 2.104 | Preț de piață | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior) | buc | 1,0000 |
| 2.105 |  | Lucrari de instalare a scenei modulare,(0.5% din valoarea utilajului cu recapitulatie) | set | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 10. Bucatarie. |  |  |
|  |  | Capitolul 11. Coridor. |  |  |
| 2.106 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti,cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4. | 100buc | 0,0300 |
| 2.107 | Preț de piață | Corp de iluminat LED 600x600 (pt.amstrong) | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 11. Coridor. |  |  |
|  |  | Capitolul 12. Casa scarii. |  |  |
| 2.108 | 08-03-594-1 | Corpuride iluminat cu lampi luminescente | 100buc | 0,0200 |
| 2.109 | Preț de piață | Corp de iluminat T20 | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 12. Casa scarii. |  |  |

| Devizul:Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumirelucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Birou 1.1 |  |  |
| 3.1 | Pret de piață | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Birou1.1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Birou 2. |  |  |
| 3.2 | Pret de piață | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Birou2. |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Birou 3. (Arhiva) |  |  |
| 3.3 | Pret de piață | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Birou 3. (Arhiva) |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Birou 4. |  |  |
| 3.4 | Pret de piață | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Birou 4. |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Birou 6. |  |  |
| 3.5 | Pret de piață | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6. Birou 6. |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Birou 7. |  |  |
| 3.6 | Pret de piață | Conditioner cu putereade 18000 BTU | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7. Birou7. |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Birou 8. |  |  |
| 3.7 | Pret de piață | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8. Birou 8. |  |  |
|  |  | Capitolul 10. Bucatarie. |  |  |
| 3.8 | Pret de piață | Mobilier pentru bucatarie 1.5m | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 10. Bucatarie. |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura,numele, prenumele)

L.S.