| Alimentarea cu apa a s. Boghiceni r-nul Hincesti. Transa I | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 08/14-AE.S-2-1

Retele exterioare de alimentare cu apa. Sistema A1.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Reteaua A1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 39,3400 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 80,6470 |  |  |
| 2 | TsA03E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu |  |  | m3 |  | 122,5000 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 165,3750 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 69,8250 |  |  |
| 3 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte) |  |  | m3 |  | 26,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 34,9800 |  |  |
| 4 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчаный грунт) |  |  | m3 |  | 302,4000 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 184,4640 |  |  |
|  | 1421102200525-45 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 309,9600 |  |  |
| 5 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1 188,4100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 368,4071 |  |  |
| 6 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 1 188,4100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 033,9167 |  |  |
| 7 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 25,4600 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 27,7514 |  |  |
| 8 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 25,4600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 224,5572 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 264,5294 |  |  |
| 9 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului surplus) |  |  | 100 m3 |  | 0,4677 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 2,2309 |  |  |
| 10 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km |  |  | t |  | 75,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 5,7000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Tevi si armatura |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcF01A |  | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 219x4.5 L=200 mm |  |  | kg |  | 142,4000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 17,0880 |  |  |
|  | 2513730000000 |  | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. |  |  | kg |  | 149,5200 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 1,4952 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 5,9808 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 0,5981 |  |  |
|  | 2430226102460 |  | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 |  |  | kg |  | 0,5981 |  |  |
|  | 2873146311532 |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  |  | kg |  | 1,4952 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,1392 |  |  |
| 12 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D100mm |  |  | buc |  | 23,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 20,4700 |  |  |
|  | 2874141730300100 |  | Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D100mm |  |  | buc |  | 23,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 23,2300 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 92,0000 |  |  |
| 13 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D65mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,7800 |  |  |
|  | 2874141730130065 |  | Vana din fonta cu sertar si pana cauciucataD65 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 14 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 100 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,5600 |  |  |
|  | 2875279415100100 |  | Teu cu flanse D 100 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
| 15 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 100x80 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,6700 |  |  |
|  | 287527941510080 |  | Teu cu flanse D 100x80 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,0300 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
| 16 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu suport cu flanse pentru HI D 100x100 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,4500 |  |  |
|  | 28752741516801000 |  | Teu suport cu flanse pentru HI D 100x100 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 5,0500 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
| 17 | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Indicator pentru hidrant HI |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 7,2100 |  |  |
|  | 2710403600502 |  | Indicator pentru hidrant HI |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
| 18 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse din otel D 100x65 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,7800 |  |  |
|  | 2872741864091021 |  | Reductie cu flanse din otel D 100x65 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 19 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D110x100mm |  |  | buc |  | 27,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 15,6600 |  |  |
|  | 11025231567138111 |  | Racord compresiune cu flansa D110x100mm |  |  | buc |  | 27,8100 |  |  |
| 20 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D75x65mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,1600 |  |  |
|  | 1112523156713811 |  | Racord compresiune cu flansa D75x65mm |  |  | buc |  | 2,0600 |  |  |
| 21 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa oarba D 100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,8900 |  |  |
|  | 287085274110100 |  | Flansa oarba D 100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 22 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Mufa compresiune D 75 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,7400 |  |  |
|  | 2523156713811751 |  | Mufa compresiune D 75 |  |  | buc |  | 3,0900 |  |  |
| 23 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Dop compresiune D 75 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,1600 |  |  |
|  | 2523156713811753 |  | Dop compresiune D 75 |  |  | buc |  | 2,0600 |  |  |
| 24 | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100, SDR11 PN12.5 D110 mm |  |  | m |  | 836,8000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 153,1344 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 79,4960 |  |  |
|  | 2521216710001101125 |  | Teava polietilena PE100, SDR11 PN12.5 D110 mm |  |  | m |  | 840,9840 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 903,7440 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 83,6800 |  |  |
| 25 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Mufa EF PE100 D110 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 9,6000 |  |  |
|  | 2523156713811110 |  | Mufa EF PE100 D110 mm |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 8,6400 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 8,6400 |  |  |
| 26 | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100, SDR17 PN10 D110 mm |  |  | m |  | 3 984,6000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 729,1818 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 378,5370 |  |  |
|  | 25212167100011010 |  | Teava polietilena PE100, SDR17 PN10 D110 mm |  |  | m |  | 4 004,5230 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 4 303,3680 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 398,4600 |  |  |
| 27 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Mufa EF PE100 D110 mm |  |  | buc |  | 39,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 46,8000 |  |  |
|  | 2523156713811110 |  | Mufa EF PE100 D110 mm |  |  | buc |  | 39,3900 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 42,1200 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 42,1200 |  |  |
| 28 | AcA52B |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm.PE100, SDR17 PN10 D75mm |  |  | m |  | 220,1000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 15,8472 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,9236 |  |  |
|  | 625212167100011 |  | Tiava din polietilenaPE100, SDR17 PN10 D75mm |  |  | m |  | 220,7603 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 237,7080 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 8,8040 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 8,8040 |  |  |
| 29 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa EF PE100 D75 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2523156713811752 |  | Mufa EF PE100 D75 mm |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 1,6000 |  |  |
| 30 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm PE100 SDR 26 PN6 D250 |  |  | m |  | 81,4500 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 16,0457 |  |  |
|  | 25212167010025061 |  | Teava din polietilena PE100 SDR 26 PN6 D250 |  |  | m |  | 83,4985 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 2,4435 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 1,0996 |  |  |
| 31 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 4 821,4000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 337,4980 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 241,0700 |  |  |
| 32 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 220,1000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,8040 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 6,6030 |  |  |
| 33 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 220,1000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,9024 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,4402 |  |  |
| 34 | AcF12B |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm |  |  | m |  | 4 821,4000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 29,8927 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 14,4642 |  |  |
| 35 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Sprijiniri pentru coturi B20) |  |  | m3 |  | 2,7000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 23,0310 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton B20 |  |  | m3 |  | 2,8088 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2727 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,9450 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,8775 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 1,6200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si armatura |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Nod apometric |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D100mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,7800 |  |  |
|  | 2874141730300100 |  | Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D100mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 37 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta submersibila D100mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,8900 |  |  |
|  | 28752741101100 |  | Clapeta submersibila D100mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 38 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse din otel D 100x50 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,7800 |  |  |
|  | 28727418640910221 |  | Reductie cu flanse din otel D 100x50 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 39 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru cu flanse D50 (complect) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,3000 |  |  |
|  | 2924127322065 |  | Filtru pentru apa potabila d50 |  |  | buc |  | 1,0250 |  |  |
| 40 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet de golire D15 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,1300 |  |  |
|  | 291312420210015 |  | Robinet de golire D15 |  |  | buc |  | 1,0050 |  |  |
| 41 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Manometru ОБМ-100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |
|  | 3320500000000 |  | Manometru ОБМ-100 |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
| 42 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot cu flansa D50 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,5600 |  |  |
|  | 28727418640910223 |  | Cot cu flansa D50 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
| 43 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D110x100mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,1600 |  |  |
|  | 11025231567138111 |  | Racord compresiune cu flansa D110x100mm |  |  | buc |  | 2,0600 |  |  |
| 44 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Потрубок до счетчика |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,8900 |  |  |
|  | 28727418640910225 |  | Потрубок до счетчика |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 45 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Потрубок после счетчика |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,8900 |  |  |
|  | 28727418640910226 |  | Потрубок после счетчика |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod apometric |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 532.35 m.l x 0.7 = 373 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Dl118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 56,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,0080 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,3384 |  |  |
| 47 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 37,3000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 33,5700 |  |  |
|  | 142110220052521 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 41,0300 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,7300 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 15,6660 |  |  |
| 48 | Dl134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 50% de piatra sparta de la demolare |  |  | 100m2 |  | 3,7300 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,4262 |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | 35,2485 |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  | 2,7975 |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  | m3 |  | 1,8650 |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  |  | m3 |  | 1,8650 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,1567 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,9623 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 4,1776 |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  | 10,1083 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,5442 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 532.35 m.l x 0.7 = 373 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Constructia caminelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Constructia caminelor de apa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1.1. Camine D 1500 mm 8 buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | TsC03B2 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,4800 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,7888 |  |  |
| 50 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  |  | m3 |  | 4,5900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,8257 |  |  |
| 51 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  |  | m3 |  | 37,8000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,8040 |  |  |
| 52 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,3780 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,3340 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 13,0706 |  |  |
| 53 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,8800 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,9592 |  |  |
| 54 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,8800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,7616 |  |  |
| 55 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului surplus) |  |  | 100 m3 |  | 2,5000 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 11,9250 |  |  |
| 56 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km |  |  | t |  | 400,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 30,4000 |  |  |
| 57 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 10,1600 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 68,5800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 29,3624 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 2,0522 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 1,2375 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,1031 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,7431 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 1,1344 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,8250 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0412 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 18,7960 |  |  |
| 58 | AcE11A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 266112643310101 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 59 | AcE11A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 266112643310115-6 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
| 60 | AcE11A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264331011-15-1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 61 | AcE11A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 26611264331012-15-1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
| 62 | AcE11A1 |  | Inel de reazem КЦО-1 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 63 | AcE11A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 26611264331015 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 64 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,5200 |  |  |
| 65 | IzF20B |  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata), lipit cu mastic de bitum просмоленная пакля заделки отверстии |  |  | m |  | 10,0500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,6130 |  |  |
|  | 2682162606337 |  | Snur vata minerala impl.sirma zincata |  |  | m |  | 10,2510 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 3,0150 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0010 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 2,0100 |  |  |
|  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  | l |  | 1,2060 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0201 |  |  |
| 66 |  |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton |  |  | m |  | 7,2000 |  |  |
|  | 2811236305660 |  | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz |  |  | kg |  | 108,0000 |  |  |
| 67 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,1080 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,1782 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,3650 |  |  |
| 68 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,1080 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,4126 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 1,8928 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,1580 |  |  |
| 69 |  |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capac cu rama T |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
| 70 |  |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2875274200002 |  | Capac cu rama L |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 71 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 166,4000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 31,6160 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 166,4000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,8320 |  |  |
| 72 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,1664 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,0350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine D 1500 mm 8 buc. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1.2. Camine D 2000 mm 2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | TsC03B2 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,1520 |  |  |
| 74 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  |  | m3 |  | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,5220 |  |  |
| 75 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  |  | m3 |  | 10,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
| 76 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,8820 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 3,4287 |  |  |
| 77 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,2300 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,2507 |  |  |
| 78 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,2326 |  |  |
| 79 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului surplus) |  |  | 100 m3 |  | 0,1476 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,7041 |  |  |
| 80 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km |  |  | t |  | 24,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 1,8240 |  |  |
| 81 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 3,9200 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 23,5200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 11,1328 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,1244 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,8314 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,3405 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,0254 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,3563 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,5820 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0158 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 6,5856 |  |  |
| 82 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦД-20 |  |  | put |  | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 83 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦ-20-6 |  |  | put |  | 4,0000 |  |  |
|  | 32663331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 84 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor , КЦП1-20-1 |  |  | put |  | 2,0000 |  |  |
|  | 266112064330 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 85 | AcE12A1 |  | Inel de reazem КЦО-1 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 86 | AcE12A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264331015 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 87 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
| 88 | IzF20B |  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata), lipit cu mastic de bitum просмоленная пакля заделки отверстии |  |  | m |  | 1,2600 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,3276 |  |  |
|  | 2682162606337 |  | Snur vata minerala impl.sirma zincata |  |  | m |  | 1,2852 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 0,3780 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 0,2520 |  |  |
|  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  | l |  | 0,1512 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0025 |  |  |
| 89 |  |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton |  |  | m |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2811236305660 |  | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz |  |  | kg |  | 27,0000 |  |  |
| 90 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,0270 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,0445 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,0913 |  |  |
| 91 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,0270 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,1031 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,4732 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0395 |  |  |
| 92 |  |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2875274200002 |  | Capac cu rama L |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 93 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 41,6000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 7,9040 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 41,6000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,2080 |  |  |
| 94 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,0416 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,2588 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine D 2000 mm 2 buc. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia caminelor de apa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia caminelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteaua A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | AcB06B |  | Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 19,0400 |  |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 0,9615 |  |  |
|  | 2874115821760 |  | Suruburi cu piulite M 16x70 |  |  | buc |  | 56,5600 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 56,5600 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4949 |  |  |
| 96 | AcB03B |  | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 32 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,3500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Pret de piata |  | Hidrant D80 h=1000 mm |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 1211112 |  | Hidrant D80, h=1000mm |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
| 98 | Pret de piata |  | Apometru D32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1211113 |  | Apometru D32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |