Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia Aulei 231 Blocul de studii nr.3, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chisinau, str. A. Mateevici, 60 | Investitor USM |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Tavan |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 600x600 mm, gr. 12mm | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,05 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betogrund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
|  | 2416586105303b | Betogrund | kg | 0,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 4 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,835 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,05 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,919 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,20 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,35 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,271 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,65 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,19 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 7 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,24 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,43 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,016 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,003 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex, rezistenta inalta la spalare si stergere, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din Plastic, cu jaluzele reglabile manual, | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,15 |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie din plastic | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,50 |
|  |  | 1.3. Glafuri |  |  |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la glafuri | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
| 14 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,486 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,30 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,61 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 15 | CK26D | Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu (se exclud suruburile) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
|  | 2743123549027 | Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex, rezistenta inalta la spalare si stergere, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |
|  |  | 1.4. Pardosea |  |  |
| 20 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,23 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
| 21 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,27 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,025 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,033 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
| 23 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (grosimea 8 mm, clasa 33) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,05 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,05 |
|  | 2030122946766 | Plinte din PVC | m | 0,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
|  |  | 1.5. Diverse |  |  |
| 24 | TrB05A2-7 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,72 |
| 25 | TsH92B | Incarcarea in auto a deseuri constructii, cu bolovani, cu pietre | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,11 |
| 26 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 30 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,4341 |
|  |  | 2. Lucrari electrotehnice |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 27 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,20 |
| 28 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,30 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,70 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
| 29 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie 50 cm grosime | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,58 |
| 30 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,33 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 31 | RpEC16C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,50 |
| 32 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,22 |
| 33 | RpEP23A | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,15 |
| 34 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,03 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,10 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,77 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,10 |
| 35 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 AC-3 DITA sau similare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,005 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,005 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AC-3 DITA sau similare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,56 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
| 37 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, inclusiv si pretul tub | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,80 |
|  | 1112 | Tub d25 mm | m | 101,00 |
|  | 1010813 | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,96 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,40 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,40 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,70 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,80 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,11 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,80 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,70 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,84 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,11 |
| 38 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,74 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,31 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,80 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,20 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,05 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,16 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,02 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 |
| 39 | Pret de piata | Cablu VV Gng LS 2x0,75 mmp | m |  |
|  | 456547 | Cablu VV Gng LS 2x0,75 mmp | m | 1,03 |
| 40 | Pret piata | Cablu VVGng LS 3x1,5 mm.p. | m |  |
|  | 4514584 | Cablu VVGng LS 3x1,5 mm.p. | m | 1,03 |
| 41 | Pret piata | Cablu VVGng LS 3x2,5 mm.p. | m |  |
|  | 45145841 | Cablu VVGng LS 3x2,5 mm.p. | m | 1,03 |
| 42 | Pret piata | Doze ramificare | buc |  |
|  | 25646 | Doze de ramificare | buc | 1,00 |
| 43 | 08-03-591-2 | Priza incastrata dubla,inclusiv costul prizei la instalatia inchisa IP20 16A/220 V, cu impamantare | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,20 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 36982 | Priza 16A/220 V | buc | 100,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,04 |
| 44 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu doua clapete, tip ingropat, inclusiv si costul intrerupatorului la instalatie inchisa IP20 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,20 |
|  | 234 | Выклю 1клю IP120 | buc | 100,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,04 |
| 45 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm inclusiv costul teavei PE | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,40 |
|  | 1010813 | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 225555 | Tob PVC d=50 mm | m | 102,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,96 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,40 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,40 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,40 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,70 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,80 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,33 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,50 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,70 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,96 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,33 |
| 46 | 08-03-594-13 | Corp de iluminat in tavane suspendate, IP20, Panel LED, marime 596x596 H10mm, iluminare in 4 parti, garantie 60 luni, inclusiv costul corpului de iluminat complet echipate | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 221,00 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,15 |
|  | 22118 | Corp de ilumjnat Panel LED, marime 596x596, H10mm, iluminat din 4 parti | buc | 100,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,40 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,053 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,10 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,003 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,42 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,21 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 74,70 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,78 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,21 |
| 47 | Pret de piata | Conector vagom 3-6 contacte | buc |  |
|  | 0126544 | Conector vagom 3-6 contacte | buc | 1,00 |
|  |  | 2.3. Utilaj |  |  |
| 48 | Pret de piata | Panou interior din plastic cu usa din metal IP20 12 module, in set cu sina N, PE | buc |  |
|  | 12345a | Panou interior din plastic pentru 12 module | buc | 1,00 |
| 49 |  | Intrerupator automat BA47-29-3p C25A | buc |  |
|  | 123 | Intrerupator automat BA47-29-3pC25 A | buc | 1,00 |
| 50 |  | Intrerupator automat BA47-29-1pC4A | buc |  |
|  | 1234 | Intrerupator automat BA47-29-1p C4A, | buc | 1,00 |
| 51 |  | Intrerupator automat BA47-29-1p C16 A | buc |  |
|  | 12345 | Intrerupator BA - 63, 3P, C16 A | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Semnalizarea sistemei de paza, incendiu, reteaua internet |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 52 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,58 |
| 53 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,33 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |
| 54 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : avertizor de deschidere | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,11 |
| 55 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : avertizor de miscare | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,11 |
| 56 | RpED21A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 1-2-3x1,5 la 1-2-3x10 mmp | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,08 |
| 57 | RpEA11A | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,14 |
|  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 58 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact la deschiderea ferestrelor, usilor SMK (pret utilaj) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,00 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,01 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0001 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0002 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,00142 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,002 |
| 59 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (pret utilaj) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,00 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,01 |
|  | 1010806 | Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm | t | 0,00005 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00005 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0002 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,00142 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,002 |
| 60 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum in executare normala (pret utilaj) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0005 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,25 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,005 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,16 |
| 61 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,68 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,05 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,02 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,05 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,05 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,26 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,10 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,16 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,80 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 62 | Pret de piata | Cablu alarma Fender AF 6x0,22 | m |  |
|  | 56822 | Cablu Fender AF 6x0,22 | m | 1,03 |
| 63 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 42,50 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0033 |
|  | 1010816 | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm | t | 0,00036 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00139 |
|  | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 3,12 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 1,74 |
| 64 | Pret de piata | Cablu UTPcat 5E | m |  |
|  | 56821 | Cablu UTPcat 5E | m | 1,03 |
| 65 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 16x25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,29 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,00 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,00 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,08 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,08 |
| 66 | Pret de piata | Cablu-canal plastic 16x25 mm | m |  |
|  | 65981 | Cablu-canal plastic 16x25 mm | m | 1,03 |
|  |  | 3.3. Utilaj |  |  |
| 67 | pret de piata | Avertizor la miscare IP20 | buc |  |
|  | Pret de piata | Avertizor la miscare IP20 | buc | 1,00 |
| 68 | pret de piata | Avertizor de contact la deschiderea usilor | buc |  |
|  | Pret de piata | Avertizor de contact la deschiderea usilor | buc | 1,00 |
| 69 | pret de piata | Avertizor de fum SPD 3,1 m | buc |  |
|  | 565453645612 | Avertizor de fum SPD 3,1 m | buc | 1,00 |