| Modernizarea si reconstructia Stadionului Raional din or.Anenii Noi, str.Parcului 20/a. N905-REAC.SU | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-5-1

Retele exterioare de canalizare. Ливневая канализация  КЛ-1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 4,950 |
| 2 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 4,950 |
| 3 | TsA02B K=1.2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Доработка вручную в мокром грунте) | m3 | 33,150 |
| 4 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (щебен. подготовка) | m3 | 22,810 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка / | m3 | 56,320 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 | 2,220 |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 379,000 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,22 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 241,000 |
| 10 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 241,000 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 9,680 |
| 12 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 9,680 |
| 13 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 11,640 |
|  |  | Capitolul 3.2. Conducte si accesorii |  |  |
| 14 | AcD10C | Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, Труба ПЕ с 2-х слойной профилир. стенкой для безнапорных тр-дов ''Кирсис'' SN4 d500mm | m | 33,000 |
| 15 | AcD10B | Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, Труба ПЕ с 2-х слойной профилир. стенкой для безнапорных тр-дов ''Кирсис'' SN4 d400mm | m | 169,000 |
| 16 | AcD10B | Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, Труба ПЕ с 2-х слойной профилир. стенкой для безнапорных тр-дов ''Кирсис'' SN4 d315mm | m | 124,500 |
| 17 | AcD10A | Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, Труба ПЕ с 2-х слойной профилир. стенкой для безнапорных тр-дов ''Кирсис'' SN4 d250mm | m | 72,000 |
| 18 |  | Кольцо уплотнит.резиновое для труб д500мм | buc | 11,000 |
| 19 |  | Кольцо уплотнит.резиновое для труб д400мм | buc | 51,000 |
| 20 |  | Кольцо уплотнит.резиновое для труб д315мм | buc | 40,000 |
| 21 |  | Кольцо уплотнит.резиновое для труб д250мм | buc | 23,000 |
| 22 | AcD17E | Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, Муфта соединит.для труб ''Корсис'' d500mm | buc | 8,000 |
| 23 | AcD17D | Муфта соединит.для труб ''Корсис'' d400mm | buc | 27,000 |
| 24 | AcD17D | Муфта соединит.для труб ''Корсис'' d315mm | buc | 21,000 |
| 25 | AcD17C | Муфта соединит.для труб ''Корсис'' d250mm | buc | 16,000 |
| 26 | AcD10B | Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, Труба стеклопластиковая безнапорная SN5000 d300mm ''Hobas'' | m | 6,000 |
| 27 | AcD10B | Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, Труба стеклопластиковая безнапорная SN10000 d300mm ''Hobas'' | m | 6,000 |
| 28 | AcD10C | Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, Труба стеклопластиковая безнапорная SN5000 d500mm ''Hobas'' | m | 6,000 |
| 29 | AcD17D | Муфта FWC ''Hobas'' с резиновым кольцом d300mm | buc | 8,000 |
| 30 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, ПЕ-100 SDR26 PN-6 d200x7.7mm | m | 4,000 |
| 31 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец- гладкий конец с ответным фланцем d110mm | buc | 1,000 |
| 32 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод ПЕ 90* d110mm | buc | 1,000 |
| 33 | AcA26D | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Захлопка-заглушка с фланцем д500мм | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Колодцы смотровые для КЛ1(21шт) |  |  |
| 34 | AcE14B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3 | 5,240 |
| 35 | AcD21A | Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton M200 pentru rigola-разница в норме и проекте (6,36- 2,74) | m3 | 2,940 |
| 36 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 9,980 |
| 37 | AcD21A | Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton M200 pentru rigola-разница в норме и проекте (19,19- 5,12) | m3 | 11,350 |
| 38 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 18,000 |
| 39 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 4,000 |
| 40 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 7,000 |
| 41 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 8,000 |
| 42 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 10,000 |
| 43 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) | buc | 3,000 |
| 44 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3) | buc | 18,000 |
| 45 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3) | buc | 4,000 |
| 46 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 37,000 |
| 47 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,05 m3) | buc | 11,000 |
| 48 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦO-3(0,85 m3) | buc | 1,000 |
| 49 | Pret de piata | Capac din fonta ductila B125 .Люк тип Л | buc | 21,000 |
| 50 |  | Scara | kg | 52,800 |
| 51 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,053 |
|  |  | Capitolul 3.4. Колодец N23.4 по ГП (1шт) |  |  |
| 52 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,520 |
| 53 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,000 |
| 54 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 4,000 |
| 55 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 2,000 |
| 56 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3) | buc | 1,000 |
| 57 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |
| 58 | Pret de piata | Capac din fonta ductila B125 | buc | 1,000 |
| 59 | AcC06A | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h Grindfoss tip SL 1.80.80. 22 EX 4 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Пригрузы(Утяжелители) для ПЕ труб д250мм L-70.0m УПГ-4-14=7 шт |  |  |
| 60 | GA14B | Lest inelar din beton prefabricat, montat pe conducte de otel ingropate, conductele avind Dn 150-300 mm (Пригрузы из минер.грунта в ПЕ мешках-2.39m3) | buc | 14,000 |
| 61 |  | Болт М10 | buc | 28,000 |
| 62 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Металлич. полоса 25х3мм Л=0,8м | kg | 6,700 |
| 63 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка мет. полосы битумом | m2 | 1,120 |
| 64 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Защитная накладка (полуцилиндр) из труб ПЕ SDR-17.6 д250мм -7шт | m | 8,400 |
|  |  | Capitolul 3.6. Пригрузы(Утяжелители) для ПЕ труб д315мм L-121.5m УПГ-4-16=19шт |  |  |
| 65 | GA14B | Lest inelar din beton prefabricat, montat pe conducte de otel ingropate, conductele avind Dn 150-300 mm (Пригрузы из минер.грунта в ПЕ мешках-9.72m3) | buc | 38,000 |
| 66 |  | Болт М10 | buc | 76,000 |
| 67 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Металлич. полоса 25х3мм Л=0,8м | kg | 18,300 |
| 68 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка мет. полосы битумом | m2 | 1,520 |
| 69 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Защитная накладка (полуцилиндр) из труб ПЕ SDR-17.6 д315мм-19шт | m | 22,800 |
|  |  | Capitolul 3.7. Пригрузы(Утяжелители) для ПЕ труб д400мм L-169 m УПГ-4-17=23шт |  |  |
| 70 | GA14B | Lest inelar din beton prefabricat, montat pe conducte de otel ingropate, conductele avind Dn 150-300 mm (Пригрузы из минер.грунта в ПЕ мешках-10,76m3) | buc | 46,000 |
| 71 |  | Болт М10 | buc | 92,000 |
| 72 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Металлич. полоса 25х3мм Л=0,8м | kg | 22,000 |
| 73 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка мет. полосы битумом | m2 | 1,8400 |
| 74 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Защитная накладка (полуцилиндр) из труб ПЕ SDR-17.6 д400мм-23шт | m | 27,600 |
|  |  | Capitolul 3.8. Пригрузы(Утяжелители) для ПЕ труб д500мм L-53.5m УПГ-4-18=6шт |  |  |
| 75 | GA14B | Lest inelar din beton prefabricat, montat pe conducte de otel ingropate, conductele avind Dn 150-300 mm (Пригрузы из минер.грунта в ПЕ мешках-4,06m3) | buc | 12,000 |
| 76 |  | Болт М10 | buc | 24,000 |
| 77 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Металлич. полоса 25х3мм Л=0,8м | kg | 5,7600 |
| 78 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка мет. полосы битумом | m2 | 0,480 |
| 79 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Защитная накладка (полуцилиндр) из труб ПЕ SDR-17.6 д500мм-6шт | m | 9,200 |

Președinte al raionului                                                           Ion Vicol

| Modernizarea si reconstructia Stadionului Raional din or.Anenii Noi, str.Parcului 20/a. N905-LH | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-4-1

Lucrari hidrotehnice.Canal pentru evacuarea apelor pluviale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructii a consolidarii si curatirea canalului |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,100 |
| 2 | TsI50A1 K=0.3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 300m | t | 17,000 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,100 |
| 4 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 11,500 |
| 5 | TsI50A1 K=0.5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 500m | t | 2 185,000 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 11,500 |
| 7 | TsC09B11 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 4,500 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,600 |
| 9 | TsI50A1 K=0.5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 500m | t | 765,000 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,600 |
| 11 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 50,000 |
| 12 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 4,500 |
| 13 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 33,000 |
| 14 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 30,00 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 30,00 |
| 16 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 30,00 |
| 17 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 420,40 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie banda de iesire al colectorului |  |  |
| 18 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. | m3 | 2,400 |
| 19 | RpAcD15E | Demontarea tuburilor din beton, circulare, gata descoperite sau a celor ovoidale, ingropate la o adincime de pina la 2m, asamblate cu inel de cauciuc sau manson din mortar, д1000mm | m | 2,000 |
| 20 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,080 |
| 21 | AcF03E | Consolidarea bazei sub tevi si benzi de sustinere din resturi de beton injectate in sol | m3 | 2,400 |
| 22 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 0,500 |
| 23 | RpAcH12E | Curatarea manuala de namoluri umede a metan-tancurilor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime | m2 | 7,500 |
| 24 | IzF04A | Doi straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 7,500 |
| 25 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 32,00 |
| 26 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 79,30 |
| 27 | AcD14A | Montarea tuburilor circulare din beton armat, cu mufa, ingropate la o adincime de pina la 2 m, etansate cu inel de cauciuc, д1,0м | m | 2,000 |
| 28 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Бетон В15 | m3 | 6,000 |
| 29 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,056 |
| 30 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II категории) | 100 m3 | 0,024 |
| 31 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 4,320 |
| 32 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,024 |
| 33 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 0,100 |

Președinte al raionului                                                    Ion Vicol

| Modernizarea si reconstructia Stadionului Raional din or.Anenii Noi, str.Parcului 20/a. N905- REAC.SU | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-3-2

Retele exterioare de canalizare. Дренаж ДР-1 и ДР-2  для N5 по ГП

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Систематический и контурный дренаж (подземный) - ДР1 для N5 по ГП |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 1 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,420 |
| 2 | TsA02B K=1.2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Доработка вручную в мокром грунте) | m3 | 12,000 |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 74,000 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,490 |
| 5 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Щебень гранитный) | m3 | 49,300 |
| 6 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Геотекстиль в границах дренажной траншеи типа Дорнит-100) | m2 | 100,000 |
| 7 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv.(Плита бетонная 800х800х150 с отв.д400мм для пригруза пластиковых колодцев. V=0.1m3) | buc | 6,000 |
| 8 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv.(Плита бетонная 800х800х150 с отв.д630мм для пригруза пластиковых колодцев. V=0.1m3) | buc | 2,000 |
| 9 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 7,100 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Conducte si accesorii |  |  |
| 10 |  | Муфта ПВХ гофрированная д200мм | buc | 18,000 |
| 11 |  | Кольцо уплотнит.для дренажных труб д200мм | buc | 20,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Колодцы дренажные пластиковые-8шт |  |  |
| 12 | AcB06B | Монтаж колодцев дренажных пластиковых с полимерным люком | buc | 8,000 |
| 13 | Pret de piata | Колодец дренажный пластиковый д400мм Н=1,1м с полимерным люком | buc | 2,000 |
| 14 | Pret de piata | Колодец дренажный пластиковый д400мм Н=1,37м с полимерным люком | buc | 2,000 |
| 15 | Pret de piata | Колодец дренажный пластиковый д400мм Н=1,27м с полимерным люком | buc | 2,000 |
| 16 | Pret de piata | Колодец дренажный пластиковый д630мм Н=2,02м с полимерным люком | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Дренаж -ДР2 - для N5 по ГП |  |  |
| 17 | SB26A | Лоток пластиковый С-250 ЛВ-10.15.06-ПП (Poly Max Basic) Л=1м | buc | 40,000 |
| 18 | SB26A | Лоток пластиковый С-250 ЛВ-10.15.08-ПП (Poly Max Basic) Л=1м | buc | 40,000 |
| 19 | SB26A | Лоток пластиковый С-250 ЛВ-10.16.16-ПП (Poly Max Basic) Л=1м | buc | 40,000 |
| 20 | SB26A | Лоток пластиковый С-250 ЛВ-10.16.20-ПП (Poly Max Basic) Л=1м | buc | 20,000 |
| 21 | SB26A | Лоток пластиковый С-250 ЛВ-20.26.08-ПП (Poly Max Basic) Л=1м | buc | 120,000 |
| 22 | SB26A | Лоток пластиковый С-250 ЛВ-20.26.20-ПП (Poly Max Basic) Л=1м | buc | 60,000 |
| 23 | SB26A | Лоток пластиковый С-250 ЛВ-20.26.30-ПП (Poly Max Basic) Л=1м | buc | 40,000 |
| 24 | SB26A | Песковая камера пластиковая С-250 ПВЗ-20.26.60-ПП (Poly Max Basic) Л=0,5м | buc | 4,000 |
| 25 | SB26A | Песковая камера пластиковая С-250 ПВЗ-10.16.60-ПП (Poly Max Basic) Л=0,5м | buc | 2,000 |
| 26 | AcE07A | Решетка водоприемная А15--РВ-20.24.100 стальная оцинкованная Л=0,998м | buc | 220,000 |
| 27 | AcE07A | Решетка водоприемная А15--РВ-10.14.100-К стальная оцинкованная Л=0,998м | buc | 140,000 |
| 28 | AcD16A | Заглушка для лотка ЛВ-10.15.06-ПП | buc | 4,000 |
| 29 | AcD16A | Заглушка для лотка ЛВ-20.26.08-ПП | buc | 2,000 |
| 30 | AcD16A | Переходник для лотка ЛВ-10.15.08-ПП | buc | 4,000 |
| 31 | AcD16A | Переходник для лотка ЛВ-10.16.16-ПП | buc | 4,000 |
| 32 | AcD16A | Переходник для лотка ЛВ-10.16.20-ПП | buc | 4,000 |
| 33 | AcD16A | Переходник для лотка ЛВ-20.26.20-ПП | buc | 4,000 |
| 34 | AcD16A | Переходник для лотка ЛВ-20.26.30-ПП | buc | 4,000 |
| 35 | SA38I | Крепления на лотки В100 (полозья под решетки) | buc | 140,000 |
| 36 | SA38I | Крепления на лотки В100 (полозья под решетки) | buc | 220,000 |
| 37 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бетонная обойма из бетона В-25 для лотков С250) | m3 | 44,000 |
| 38 | AcD25A | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior la peretii canalelor cu sectiunea H de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m (Выравнивающий слой сухо песчаной цементной смеси М75/М100) | m2 | 7,580 |
| 39 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Полоса из ПЕ пленки) | m2 | 439,500 |
| 40 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice.Герметик для продольных швов (сдвух сторон) | m | 1 302,000 |
| 41 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat Шнур продольный (с двух сторон) | m | 720,000 |
| 42 | AcA07C | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN-4 гофрировання дренажная в фильтре из геотекстиля д200/176 mm | m | 15,000 |
| 43 | IzK03C | Ecrane termoizolante din foi de polietilena. Тепловая изоляция из пенополиуретана ППУ-308 | m2 | 9,450 |
| 44 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Пароизоляц. слой | m2 | 9,450 |
| 45 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Пароизоляц. слой | m2 | 9,450 |
| 46 | IzK03A | Ecrane termoizolante din foita de aluminiu Пароизоляц. слой | m2 | 9,450 |
| 47 | IzI08A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.( Покрытие защитное из алюминия) | m2 | 9,450 |
| 48 | IzI08A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare. (Покрытие защитное из алюминия) | m2 | 9,450 |

Președinte al raionului                                                           Ion Vicol

| Modernizarea si reconstructia Stadionului Raional Anenii Noi din or. Anenii Noi, strada Parcului, 20a | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-1

Teren de fotbal sintetic (poz.5)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Constructia imbrfacamintei Tip 3 ( S=7700 м2 ) |  |  |  |  |
| 1 | TsD21A | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение насыпи ) | 100 m3 | 1,40 |  |  |
| 2 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка корыта автогрейдером) | 100m2 | 7,00 |  |  |
| 3 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, 10cm) | m3 | 770,00 |  |  |
| 4 | IzF04J1,manopera | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, Geotextil) | m2 | 7 700,00 |  |  |
| 5 |  | Geotextil | m2 | 7 700,00 |  |  |
| 6 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания из щебня гранитного M800 fr. 20-40mm (12cм) | m3 | 924,00 |  |  |
| 7 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания из щебня гранитного M800 fr.5-20mm(10cm) | m3 | 770,00 |  |  |
| 8 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Отсев гранитного щебня, 3см) | m3 | 231,00 |  |  |

Președinte al raionului                                                                        Ion Vicol