| - Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. Numărul procedurii de achiziție: din Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat |  |  |
| Denumirea serviciilor /bunurilor | Denumirea serviciului/bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Aparate de aer condiționat (podea-tavan) |  |  |  | - Aparate de model de sistem split cu o unitate interioară podea-tavan și o unitate exterioară echipată cu o placă de control invertor. - Distribuție uniformă a aerului în întreaga camera. - Mai mult de 60% din unitățile și părțile dispozitivului să fie universale pentru aparatele de aer condiționat de podea-tavan de orice putere. - Operatorul Economic va prezenta certificat pentru eficiență și performanță. -Productivitatea min. 48000,0 BTU - Compresor - Invertor - Funcții de climatizare: Frig/Căldură - Consum de energie: - Răcire, kW : 13.6 - Încălzire, kW : 15.5 - Suprafață încăperii: min 135 m² - Schimb de aer, m³/h: min 2000 - Eficiență energetică: min. A+ - Agent frigorific: Prioritar R32 sau/R410A - Țeavă de lichid, inch: 3/8 - Conductă de gaz, inch: 5/8 - Tip de instalare : Universal - Mod de dezumidificare : Da - Interval t pentru încălzire, °C : -15...+24 - Interval de răcire t, °C: -15...+46 -Telecomandă: Da - Conexiune de alimentare: Unitate exterioară - Mod de ventilație: Da - Mod automat: Da - Garanție: 3 ani Unitate interioară: -Nivel de zgomot, dBa: max. 46 Înălțime, cm min. 65,0 – max. 70 Lățime, cm: min.160 – max. 170 Adâncime, cm: Min. 23,0 – max. 24 Greutate, kg: Min.40 max. 45 Unitate exterioară: - Nivel de zgomot, dBa: max. 64 |  | . |  |  |  |
| Aparat de aer condiționat |  |  |  | Productivitate, BTU - minim 12000 Suprafata incaperii, m2 – min: 35 m2 Compresor - Inverter Tip filtru: Curățire fină în mai multe etape Funcționarea la temperatura mediului ambiant: °C -15...+43 °C Clasă energoeficienta–min A+/A++ Nivel zgomot unitatea interioară – max 39 dB Productivitatea(rece/cald)–3,4/3,8 kWt Agent termic: R32 Regimuri de baza - Racire / Incalzire Ecran LED - Da Telecomandă – Da Caracteristici suplimentare: Jaluzelele de direcționare a fluxului de aer automate, cu posibilități de modificare a direcției prin telecomandă. Modul silențios și sleep. Garanție – minim 36 luni. Indicarea link-lui producătorului unde putem vizualiza bunul propus spre achiziționare. |  |  |  |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Semnat:_______________ Numele, Prenumele:__Draganel Nicolae_______În calitate de: __Președintele raionului_Călărași Beneficiar: _CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAȘI _ Adresa: __Or. Călărași, str. Biruinței nr.1/1_____ Semnat:_______________ Numele, Prenumele: ____ În calitate de: ________________ - Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ - Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: din Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat. Cod CPV; Denumirea serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 42500000-1; Aparate de aer condiționat (podea-tavan); buc; 3; 10 zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. 42500000-1; Aparat de aer condiționat; buc; 1. TOTAL:. |

- Semnat:_______________ Numele, Prenumele:__Draganel Nicolae_______În calitate de: __Președintele  raionului_Călărași

Beneficiar: _CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAȘI _ Adresa: __Or. Călărași, str. Biruinței nr.1/1_____

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:   ____    În calitate de: ________________

- Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________