# Aprobat:

Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM)

Director general interimar____________________Serghei Cotelinic

„____” __________ 2025

## CAIET DE SARCINI

Obiectul: Reabilitarea tronsonului de cale ferată afectat în urma tasărilor neomogene de teren, apărute din cauza calamităților naturale, a sectorului de teren din s. Văleni, r-nul Cahul, pe segmentul de aproximativ de 360m (de la PC-729+00 până la PC-732+60)

Autoritatea contractantă: Î.S. ”Calea Ferată din Moldova” în continuare CFM

(denumirea, adresa)

Adresa: MD-2012, str. Vlaicu Pârcălab, 48, mun. Chișinău;

Telefon:+37322832040, +37322834204, +3736370055;

1. Descriere generală

Adresa şantierului lucrărilor s. Văleni, r-nul Cahul, Republica Moldova,  obiectivul lucrării: executarea unui set de măsuri de protecție contra alunecărilor de teren și eroziuniii - Colectarea și evacuarea organizată a apelor de suprafață, Consolidarea malurilor râului în zona alunecărilor, Executarea unei construcții de susținere pe sectorul deformat al terasamentului de cale ferată.

2. Informaţii şi proiectare

Lucrările for fi executate conform proiectului de execuţie, verificat nr.1002/IV/2025.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Lucrările vor fi executate comform legislaţiei, reglementărilor tehnice şi standardelor în vigoare a RM cu garantarea calității lucrărilor și materialelor folosite; recepţia lucrărilor - prezentarea Procesului - verbal de recepție a lucrărilor executate și Actul de primire - predare de lucrări;   Începerea executării lucrărilor cinsprezece zile din momentul semnării de ambele părți a procesului verbal de predare a amplasamentului; durata de execuție a lucrărilor: 4 (patru luni)

4.Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

- transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate conform recomandărilor producătorului.

- protecţia lucrărilor și a materialelor, securitatea construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în responsabilitatea Antreprenorului general, conform actului de predare a șantierului

5. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

- Antreprenorului general suporta toate cheltuielile privind încercările materialelor, a betoanelor ș.a.

- Antreprenorului general va fi responsabil pentru exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare.

- Beneficiarul îi va transmite Antreprenorului general proiectul de execuție și cartea tehnică. Ulterioarele modificări de proiect sau coordonări cu echipa de proiectanți vor fi în responsabilitatea Antreprenorului General. Schimbul de informații se va face pe cale electronică (poșta electronică). Antreprenorul General este responsabil de completarea și păstrarea cărții tehnice de la primirea ei pînă la transmiterea conform actului Beneficiarului.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

- Beneficiarul dacă constată vicii ascunse şi defecte aduce la cunoștință executantul, care este responsabil de remediere în termeni restrînși.

- Perioada de garanție pentru lucrările executate va constitui 5 ani din data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, la caz termenul începe a decurge după înlăturarea tuturor observațiilor din Anexa nr.1, 2 și 3 a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

7. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Amplasarea instalaţiilor conform proiectului de execuţiet nr.1002/IV/2025.

8. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

- Antreprenorul general va demonstra accesul la echipamentele, instalaţiile, utilajele privind executarea lucării

9. Cerinţe privind calculul costului

Prezentarea Formularelor F7, F5, F3 din WinCmeta. Cantitatea normelor va fi exprimată în cifre cu o aproximație de 4 cifre după virgulă. Valoarea de deviz pe unitate de măsură va fi exprimată în cifre cu o aproximație de 3 cifre după virgulă. Valoarea totală de deviz pe unitate de măsură va fi exprimată în cifre cu o aproximație de 3 cifre după virgulă. Valorile pe unitate de măsură și cea totală de deviz va reflecta și mențiunea inclusiv salariul.

10. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertanții vor depune:

- întregul set de acte solicitat conform anexei nr. 2- Anunț de participare

- certificatele de atestare a responsabilor tehnici atestați pe domeniile necesare la executarea lucrărilor.

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1b – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

| Reabilitarea tronsonului de cale ferata afectat in urma tasarilor neomogene de teren, aparute din cauza calamitatilor naturale,a sectorului de teren din s.Valeni,r-ul cahul pe segmentul de aproximativ de 360m (de la PC729+00-PC732+60) Obiect nr.1002/IV/2025 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz-oferta  № 1-1-2

Устройство противофильтрационной вертикальной завесы в основании жд путей. Цементация фильтрационная

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Раздел |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CQ16Aadapt |  | (k=0.25h-om; k=0.3h-ut) Foraj rotativ cu circulatie directa de noroiu bentonitic pentru consolidari si etansari de terenuri cu diametrul de la 90 la 130 mm netubat, exclusiv prepararea si reciclarea noroiului, in teren cat. I numai manopera si mecanizme |  |  | m |  | 1 401,300 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 201,787 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 40,638 |  |  |
|  | 2952270003622 |  | Instalatie de forat pe senile tip "FAN35" actionata electric, putere 58 kw, diam.max.146 mm, pentru foraj rotativ tubat cu circulatie directa (inclusiv accesoriile) |  |  | h-ut |  | 60,957 |  |  |
| 2 | CQ16BAadapt |  | (k=0.25h-om; k=0.3h-ut) Foraj rotativ cu circulatie directa de noroiu bentonitic pentru consolidari si etansari de terenuri cu diametrul de la 90 la 130 mm netubat, exclusiv prepararea si reciclarea noroiului, in teren cat. II numai manopera si mecanizme |  |  | m |  | 467,100 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 181,001 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 36,200 |  |  |
|  | 2952270003622 |  | Instalatie de forat pe senile tip "FAN35" actionata electric, putere 58 kw, diam.max.146 mm, pentru foraj rotativ tubat cu circulatie directa (inclusiv accesoriile) |  |  | h-ut |  | 44,141 |  |  |
| 3 | CQ16Cadapt |  | (k=0.25h-om; k=0.3h-ut) Foraj rotativ cu circulatie directa de noroiu bentonitic pentru consolidari si etansari de terenuri cu diametrul de la 90 la 130 mm netubat, exclusiv prepararea si reciclarea noroiului, in teren cat. III numai manopera si mecanizme |  |  | m |  | 1 245,600 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 1 058,760 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 217,980 |  |  |
|  | 2952270003622 |  | Instalatie de forat pe senile tip "FAN35" actionata electric, putere 58 kw, diam.max.146 mm, pentru foraj rotativ tubat cu circulatie directa (inclusiv accesoriile) |  |  | h-ut |  | 254,102 |  |  |
| 4 | CQ18Aadapt |  | (k=0.25h-om; k=0.3h-ut) Prepararea suspensiei pentru injectarea in foraje pentru consolidari, compusa din ciment cu silicat de sodiu in proportie de 50 : 1 numai ciment manopera si mecanizme Цемент CEM-II ALL 32.5R |  |  | m3 |  | 1 750,000 |  |  |
|  | 3117010080400 |  | Laborant |  |  | h-om |  | 977,812 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 3 913,438 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Цемент CEM-II ALL 32.5R |  |  | kg |  | 1 349 950,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1 435,000 |  |  |
|  | 2952270003823 |  | Agitator tampon pentru suspensie de 1 mc tip "BENTO 1" actionat electric, putere 5,5 kw |  |  | h-ut |  | 989,625 |  |  |
|  | 2952270003822 |  | Amestecator de suspensie cu inalta turblenta tip "AC-2" actionat electric, putere 2 x 5,5 kw, capacitate 2 x 150 l |  |  | h-ut |  | 989,625 |  |  |
| 5 | CQ19Aadapt |  | (k=0.25h-om; k=0.3h-ut) Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etansarea terenurilor cu pompa de injectie numai manopera si mecanizme exclude Agitator tampon pentru suspensie de 1 mc tip "BENTO 1" actionat electric, putere 5,5 kw |  |  | m3 |  | 1 750,000 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 1 662,500 |  |  |
|  | 2952270003823 |  | Agitator tampon pentru suspensie de 1 mc tip "BENTO 1" actionat electric, putere 5,5 kw |  |  | h-ut |  | 669,900 |  |  |
|  | 2952270003350 |  | Pompa pneumatica de injectat HANY de 100 at |  |  | h-ut |  | 669,900 |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Reabilitarea tronsonului de cale ferata afectat in urma tasarilor neomogene de teren, aparute din cauza calamitatilor naturale,a sectorului de teren din s.Valeni,r-ul cahul pe segmentul de aproximativ de 360m (de la PC729+00-PC732+60) Obiect nr.1002/IV/2025 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |

Deviz-oferta  № 2-1-1

lucrari de reabilitate

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari pregatitoare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PI06D |  | (norma: Montator P.B=1.264h-om;Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele=0.972h-ut ----- Demontarea dalelor gr.3200kg/buc; inclusiv incarcarea in auto) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf |  |  | buc |  | 33,0000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 41,712 |  |  |
|  | 3410520006732 |  | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 32,076 |  |  |
| 2 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 105,6000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 2,450 |  |  |
| 3 | TrB22D4E |  | (DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 3-4 t |  |  | t |  | 105,6000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,728 |  |  |
|  | 2922140006739 |  | Macara pe senile pina la 9,9 TF |  |  | h-ut |  | 4,224 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Terasamente.Drenaje.Casiuri. Ziduri de sprijin.Consolidarea malului r.Prut ( Tot compartimentul in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsG08A |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tare si foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avind diametrul de 10...30 cm |  |  | buc |  | 19,0000 |  |  |
|  | 6141120100300 |  | Stivuitor |  |  | h-om |  | 4,332 |  |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator |  |  | h-om |  | 24,852 |  |  |
|  | 7422090100200 |  | Corhonitor |  |  | h-om |  | 7,980 |  |  |
|  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  |  | h-ut |  | 2,189 |  |  |
| 5 | TRI1AA04C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 8,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,280 |  |  |
| 6 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km |  |  | t |  | 8,0000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,759 |  |  |
| 7 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,036 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
| 8 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
| 9 | TsG06E |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm |  |  | buc |  | 19,0000 |  |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator |  |  | h-om |  | 0,456 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,364 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,456 |  |  |
| 10 | TsC03G1 |  | (Incarcarea in auto ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,0950 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,296 |  |  |
| 11 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km |  |  | t |  | 8,6000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,816 |  |  |
| 12 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,0950 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,036 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
| 13 | TsC50C |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,0950 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
| 14 | TsG04A |  | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase |  |  | ha |  | 0,5000 |  |  |
|  | 2955270007615 |  | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp |  |  | h-ut |  | 1,182 |  |  |
|  | 2952500005614 |  | Tractor pe senile 150 cp cu remorca |  |  | h-ut |  | 1,182 |  |  |
| 15 | TRI1AA04C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,960 |  |  |
| 16 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,569 |  |  |
| 17 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,029 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |
| 18 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,0800 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
| 19 | TsC19C1 |  | (care acoperita pilotii ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 8,928 |  |  |
| 20 | TsC19C11 |  | ( in teren catg. III ;in pamint argilos inmuiat cu apa ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III in conditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 15,408 |  |  |
| 21 | TsC19D1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. IV |  |  | 100 m3 |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 10,464 |  |  |
| 22 | TsC19D11 |  | ( in teren catg. IV ;in pamint argilos inmuiat cu apa)Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. IV in conditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  | 7,0000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 21,084 |  |  |
| 23 | TsC04H1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IV |  |  | 100 m3 |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2952260003502 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc |  |  | h-ut |  | 6,912 |  |  |
| 24 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 570,0000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 13,224 |  |  |
| 25 | TsC04H2 |  | ( in teren catg. IV ;in pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. IV |  |  | 100 m3 |  | 7,0000 |  |  |
|  | 2952260003502 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc |  |  | h-ut |  | 20,664 |  |  |
| 26 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 1 330,0000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 30,856 |  |  |
| 27 | TsA20D |  | (in pamint argilos inmuiat cu apa K=1,15h-om,h-ut) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren foarte tare |  |  | m3 |  | 20,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 107,916 |  |  |
| 28 | TsC03F1 |  | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |
| 29 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 38,0000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,882 |  |  |
| 30 | TsC03F1 |  | (incarcarea in auto solului anterior decapat cu buldozerul; in teren catg. III ;m3=400+600 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 27,000 |  |  |
| 31 | TsC03G1 |  | (incarcarea in auto solului anterior decapat cu buldozerul; in teren catg. IV ;m3=400+700 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 11,0000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 34,320 |  |  |
| 32 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 3 990,0000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 92,568 |  |  |
| 33 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 10,2000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,876 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,051 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 4,284 |  |  |
| 34 | TsC51D |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV |  |  | 100 m3 |  | 21,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,400 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,126 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 9,240 |  |  |
| 35 | TsC50Ck=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 10,2000 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,286 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 3,060 |  |  |
| 36 | TsC50D |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria IV |  |  | 100 m3 |  | 21,0000 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,840 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 6,720 |  |  |
| 37 | Dl105 |  | ( in teren catg. III) (Amenajarea drumului de acces de la s.Brinza pana la santier ) Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice |  |  | 100 m3 |  | 11,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 147,840 |  |  |
|  | 2952270004024 |  | Mai pneumatic |  |  | h-ut |  | 143,880 |  |  |
| 38 | TsE05B |  | (drumului de acces) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 56,0000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 12,701 |  |  |
| 39 | DA12C |  | (H=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  |  | m3 |  | 735,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 264,600 |  |  |
|  | 1411122201672la32 |  | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 933,450 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 36,750 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 37,044 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 192,276 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 4,410 |  |  |
| 40 | TsC03F1 |  | (umplerea si amenajarea terasamentului) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,65 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 43,5000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 117,450 |  |  |
| 41 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 7 613,0000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 176,622 |  |  |
| 42 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 43,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,660 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,174 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 17,400 |  |  |
| 43 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 43,5000 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,044 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 12,180 |  |  |
| 44 | TsD08B1 |  | (16tn) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 38,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 114,760 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 151,392 |  |  |
| 45 | TsD05B |  | (=300kg) Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 3,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 30,870 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 39,606 |  |  |
| 46 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 200,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 150,000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 20,000 |  |  |
| 47 | TsC03C1 |  | ( taierea treptelor) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,640 |  |  |
| 48 | TsC19B1 |  | ( taierea treptelor) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 3,696 |  |  |
| 49 | TsC22D1k=2 |  | (+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 3,840 |  |  |
| 50 | TsA20C |  | ( taierea treptelor) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  |  | m3 |  | 85,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 329,460 |  |  |
| 51 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 136,5000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 30,958 |  |  |
| 52 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 40,224 |  |  |
| 53 | TsE01B |  | (taluzelor) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 18,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 181,008 |  |  |
| 54 | TsC03B1 |  | (taluzelor) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,2800 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,609 |  |  |
| 55 | Dl129 |  | (LA20 fr.63-180mm;---- risberma) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m3 |  | 790,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2 635,440 |  |  |
|  | 1411122201001la2063 |  | (LA20 fr.63-180mm; ) Piatra bruta pentru constructii |  |  | m3 |  | 797,900 |  |  |
| 56 | TrB22D4D |  | =186buc (Incarcarea in auto blocurilor demontate anterior) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 2-3 t |  |  | t |  | 446,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 75,888 |  |  |
|  | 2922140006739 |  | Macara pe senile pina la 9,9 TF |  |  | h-ut |  | 26,784 |  |  |
| 57 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 446,4000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 10,356 |  |  |
| 58 | TrB22D4E |  | (DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 3-4 t |  |  | t |  | 446,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 69,638 |  |  |
|  | 2922140006739 |  | Macara pe senile pina la 9,9 TF |  |  | h-ut |  | 21,427 |  |  |
| 59 | PI06D |  | (norma: Montator P.B=4.212h-om;Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele=1.62h-ut -----Montarea blocurilor (zidurilor de sprijin ) demontate anterior gr.3700kg/buc) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf |  |  | buc |  | 186,0000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 940,118 |  |  |
|  | 3410520006732 |  | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 361,584 |  |  |
| 60 | Dl130 |  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit ( C30/37 XC2 XD1 XF2 XA1) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA20 fr.16-32mm) h=10 cm |  |  | 100m2 |  | 28,3000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5 552,460 |  |  |
|  | C30/37 XC2 XD1 XF2 |  | C30/37 XC2 XD1 XF2 XA1 |  |  | m3 |  | 445,980 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 7,579 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 1 311,705 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 4,372 |  |  |
|  | 14111222016601la20 |  | (LA20 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 311,894 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 83,542 |  |  |
| 61 | PB02Badapt |  | NUMAI Pompa hidraulica |  |  | m3 |  | 446,0000 |  |  |
|  | 2952270003337 |  | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta |  |  | h-ut |  | 26,760 |  |  |
| 62 | CC01A |  | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  |  | kg |  | 6 226,0000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 321,262 |  |  |
| 63 | pret |  | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 |  |  | kg |  | 6 226,0000 |  |  |
|  | 987654328A240 |  | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 |  |  | kg |  | 6 226,000 |  |  |
| 64 | CB01Bk=0.3 |  | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 2 830,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 183,384 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1 854,216 |  |  |
| 65 | pret |  | Scinduri de rasinoase (m3=12.45-4.4) |  |  | m3 |  | 8,0500 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 8,050 |  |  |
| 66 | CC01D |  | (ancore A240 d18mm) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 4 493,5000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 296,571 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,569 |  |  |
|  | 2710602300000240 |  | (A240) Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 4 605,837 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 674,025 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 44,935 |  |  |
| 67 | PB02A |  | (C30/37 XF2 XA1 ---- pintelor sec.40*70cm) Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri |  |  | m3 |  | 43,1200 |  |  |
|  | 71230110200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 49,157 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 62,093 |  |  |
|  | C30/37 XF2 XA1 |  | C30/37 XF2 XA1 |  |  | m3 |  | 43,465 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,312 |  |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) |  |  | h-ut |  | 19,663 |  |  |
| 68 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P |  |  | m2 |  | 220,0000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 245,520 |  |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  | 0,132 |  |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,132 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti |  |  | m2 |  | 13,200 |  |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 |  |  | kg |  | 2,860 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  |  | kg |  | 16,060 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 33,000 |  |  |
| 69 | PB02A |  | (C30/37 XF2 XA1 ---- pintelor sec.25*70cm) Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri |  |  | m3 |  | 64,7500 |  |  |
|  | 71230110200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 73,815 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 93,240 |  |  |
|  | C30/37 XF2 XA1 |  | C30/37 XF2 XA1 |  |  | m3 |  | 65,268 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,475 |  |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) |  |  | h-ut |  | 29,526 |  |  |
| 70 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P |  |  | m2 |  | 520,0000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 580,320 |  |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  | 0,312 |  |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,312 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti |  |  | m2 |  | 31,200 |  |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 |  |  | kg |  | 6,760 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  |  | kg |  | 37,960 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 78,000 |  |  |
| 71 | TsC03G1 |  | (in pamint argilos inmuiat cu apa k=1.44) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,685 |  |  |
| 72 | TsA20C |  | (in pamint argilos inmuiat cu apa K=1,15h-om,h-ut) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  |  | m3 |  | 20,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 74,290 |  |  |
| 73 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 38,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 25,080 |  |  |
| 74 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 123,5000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 2,865 |  |  |
| 75 | TsC55A |  | Pomparea apei din excavatii si transee |  |  | m3 |  | 86,0000 |  |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 175,440 |  |  |
| 76 | TsC03C1 |  | ( pe loc SUB BLOCURILE ANTERIOR DEMONTATE ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 4,2500 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 11,985 |  |  |
| 77 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  |  | m3 |  | 25,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 96,900 |  |  |
| 78 | TsC03G1 |  | ( SUB BLOCURILE ANTERIOR DEMONTATE ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 2,4500 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 7,644 |  |  |
| 79 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 465,5000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 10,800 |  |  |
| 80 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 2,4500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,931 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,029 |  |  |
| 81 | TsC50Ck=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 2,4500 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,069 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,735 |  |  |
| 82 | TsC55A |  | Pomparea apei din excavatii si transee |  |  | m3 |  | 350,0000 |  |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 714,000 |  |  |
| 83 | TsD04C |  | ( sub blocurile peretilor de sprijin) Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 120,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 106,560 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 12,000 |  |  |
| 84 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris (LA20 fr.16-32mm ) |  |  | 100m2 |  | 6,1000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 49,849 |  |  |
|  | 1421102200068la20 |  | (LA20 fr.16-32mm ) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 31,110 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,050 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 15,665 |  |  |
| 85 | TsC54B |  | (LA20 fr.16-32mm;h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 61,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 72,468 |  |  |
|  | 1411122201752la20 |  | (LA20 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 70,150 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,100 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 30,744 |  |  |
| 86 | TrB22D4G |  | (Bloc BC3.13 dimensiuni 2.5*3.13*1.0m-------Incarcarea in auto blocurilor demontate anterior) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 5-6 t |  |  | t |  | 577,7000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 46,216 |  |  |
|  | 2922140006739 |  | Macara pe senile pina la 9,9 TF |  |  | h-ut |  | 17,331 |  |  |
| 87 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 577,7000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 13,403 |  |  |
| 88 | TrB22D4G |  | (DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 5-6 t |  |  | t |  | 577,7000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 55,459 |  |  |
|  | 2922140006739 |  | Macara pe senile pina la 9,9 TF |  |  | h-ut |  | 20,797 |  |  |
| 89 | PI06D |  | (norma: Montator P.B=4.212h-om;Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele=1.62h-ut ----- Montarea blocurilor ((Bloc BC3.13 dimensiuni 2.5*3.13*1.0m ) demontate anterior gr.5300kg/buc) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf |  |  | buc |  | 109,0000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 550,930 |  |  |
|  | 3410520006732 |  | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 211,896 |  |  |
| 90 | TrB22D4E |  | (Bloc BC2.5 dimensiuni 2.0*2.5*1.0m------Incarcarea in auto blocurilor demontate anterior) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 3-4 t |  |  | t |  | 269,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 35,022 |  |  |
|  | 2922140006739 |  | Macara pe senile pina la 9,9 TF |  |  | h-ut |  | 10,776 |  |  |
| 91 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 269,4000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 6,250 |  |  |
| 92 | TrB22D4E |  | (DESCARCAREA (BC-2.5 dimensiunile2.0*2.5*1.0m ) ) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 3-4 t |  |  | t |  | 269,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 42,026 |  |  |
|  | 2922140006739 |  | Macara pe senile pina la 9,9 TF |  |  | h-ut |  | 12,931 |  |  |
| 93 | PI06D |  | (norma: Montator P.B=4.212h-om;Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele=1.62h-ut ----- Montarea blocurilor (BC-2.5 dimensiunile2.0*2.5*1.0m ) demontate anterior gr.3630kg/buc) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf |  |  | buc |  | 74,0000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 374,026 |  |  |
|  | 3410520006732 |  | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 143,856 |  |  |
| 94 | TrB22D4D |  | (blocurilor (BC-2.0 dimensiunile1.7*2.0*1.0m )-----Incarcarea in auto blocurilor demontate anterior) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 2-3 t |  |  | t |  | 162,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 27,540 |  |  |
|  | 2922140006739 |  | Macara pe senile pina la 9,9 TF |  |  | h-ut |  | 9,720 |  |  |
| 95 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 162,0000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,758 |  |  |
| 96 | TrB22D4D |  | (DESCARCAREA (BC-2.0 dimensiunile1.7*2.0*1.0m ) ) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 2-3 t |  |  | t |  | 162,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 33,048 |  |  |
|  | 2922140006739 |  | Macara pe senile pina la 9,9 TF |  |  | h-ut |  | 11,664 |  |  |
| 97 | PI06D |  | (norma: Montator P.B=4.212h-om;Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele=1.62h-ut ----- Montarea blocurilor (BC-2.0 dimensiunile1.7*2.0*1.0m ) demontate anterior gr.3630kg/buc) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf |  |  | buc |  | 60,0000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 303,264 |  |  |
|  | 3410520006732 |  | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 116,640 |  |  |
| 98 | IzA04A |  | (Curatirea manuala cu peria suprafetilor blocurilor ) Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  |  | m2 |  | 1 458,0000 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 192,456 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  | 437,400 |  |  |
| 99 | IzA01A |  | (Curatirea prin sablare a suprafetelor blocurilor zidurilor de garda ) Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm |  |  | m2 |  | 824,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 158,208 |  |  |
|  | 6141120000000 |  | Sablator |  |  | h-om |  | 197,760 |  |  |
|  | 1421102200900 |  | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,296 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,956 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 1 928,160 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min |  |  | h-ut |  | 98,880 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 7,910 |  |  |
| 100 | IzA12Aadapt |  | (prelucrarea suprafetilor cu solutie de NaOH) Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m |  |  | m2 |  | 1 458,0000 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 139,968 |  |  |
|  | 241412610978111N |  | Solutie NaOH |  |  | kg |  | 729,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 145,800 |  |  |
| 101 | RCsB21A |  | ( executarea gaurilor d14mm,adincimea 110cm, Ltotal=311.3m ) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  |  | buc |  | 2 830,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 407,520 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4 457,250 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 891,450 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 203,760 |  |  |
| 102 | PD01A |  | (amplasarea armaturii d12mm A500C ) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi |  |  | kg |  | 1 188,6000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 28,526 |  |  |
|  | 271060200100500c |  | (A500C) Otel beton |  |  | kg |  | 1 188,600 |  |  |
| 103 | PD01Aadapt |  | Ancora chimica (analog Hilti Hit) |  |  | kg |  | 51,6500 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,240 |  |  |
|  | 123654987524131h |  | Ancora chimica (analog Hilti Hit) |  |  | kg |  | 51,650 |  |  |
| 104 | IzA12Aadapt |  | (prelucrarea suprafetilor cu solutie de NaOH 10%) Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m |  |  | m2 |  | 824,0000 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 79,104 |  |  |
|  | 241412610978111N |  | Solutie NaOH |  |  | kg |  | 412,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 82,400 |  |  |
| 105 | CN53Ak=3.33 |  | (gr.80mkm consum =0.5kg/m2 - analog SIKA) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 824,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 98,781 |  |  |
|  | 2416586105303s |  | Amorsa-grund (analog SIKA) |  |  | kg |  | 411,588 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 137,196 |  |  |
| 106 | PB12C |  | ( blocurile BC-3.13;BC-2.5;BC-2.0 din beton C30/37 XC4 XF1 XA1) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina |  |  | m3 |  | 21,7000 |  |  |
|  | 71230110200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,843 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 42,445 |  |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 39,320 |  |  |
|  | C30/37 XC4 XF1 XA1 |  | C30/37 XC4 XF1 XA1 |  |  | m3 |  | 21,874 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,170 |  |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  | h-ut |  | 2,135 |  |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) |  |  | h-ut |  | 13,931 |  |  |
| 107 | PD01A |  | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi |  |  | kg |  | 197,4000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,738 |  |  |
|  | 271060200100500 |  | (A500C) Otel beton |  |  | kg |  | 197,400 |  |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  |  | kg |  | 1,974 |  |  |
| 108 | PD01A |  | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi |  |  | kg |  | 144,8000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,475 |  |  |
|  | 271060200100240 |  | (A240) Otel beton арматура |  |  | kg |  | 144,800 |  |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  |  | kg |  | 1,448 |  |  |
| 109 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P |  |  | m2 |  | 164,0000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 183,024 |  |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  | 0,098 |  |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,098 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti |  |  | m2 |  | 9,840 |  |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 |  |  | kg |  | 2,132 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  |  | kg |  | 11,972 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 24,600 |  |  |
| 110 | CF16Bk=1.67 |  | (mortar polimerica (analog SICA ) grosime de 5 cm =50.2м3) Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm |  |  | m2 |  | 1 003,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 402,363 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1 810,634 |  |  |
|  | 142110220054944 |  | mortar polimerica (analog SICA ) =50.2м3 |  |  | m3 |  | 50,295 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 20,118 |  |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 4 358,934 |  |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 362,127 |  |  |
|  | 2952270004000 |  | Malaxor |  |  | h-ut |  | 60,354 |  |  |
|  | 29522700033709 |  | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc |  |  | h-ut |  | 362,127 |  |  |
|  | 2952270003713 |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora |  |  | h-ut |  | 362,127 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 362,127 |  |  |
| 111 | PD01A |  | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi |  |  | kg |  | 1 238,9000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 29,734 |  |  |
|  | 271060200100240 |  | (A240) Otel beton арматура |  |  | kg |  | 1 238,900 |  |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  |  | kg |  | 12,389 |  |  |
| 112 | CK35B |  | (=59.59kg) Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat |  |  | buc |  | 5 959,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1 430,160 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 5 959,000 |  |  |
| 113 | IzF20A |  | (etansarea rosturilor cu cilt =2.3kg /ml) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum |  |  | m |  | 237,1000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 73,975 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 71,130 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,024 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 47,420 |  |  |
|  | 1714227322100 |  | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) |  |  | kg |  | 545,330 |  |  |
| 114 | IzF20Aadapt |  | ( mastic bituminos =35.9kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum |  |  | m |  | 237,1000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 73,975 |  |  |
|  | 23203226000488 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( mastic bituminos) |  |  | kg |  | 36,182 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,569 |  |  |
| 115 | CP21B |  | (acoperirea rostului cu mortar de ciment M15 ) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton |  |  | m3 |  | 0,0700 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,076 |  |  |
|  | 12332141128150 |  | Mortar de ciment M15 |  |  | m3 |  | 0,070 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,026 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 116 | IzA12A |  | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m |  |  | m2 |  | 1 531,2000 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 146,995 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 153,120 |  |  |
| 117 | CN53Ak=3.33 |  | (gr.80mkm consum =0.5kg/m2 - analog SIKA) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1 531,2000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 183,560 |  |  |
|  | 2416586105303s |  | Amorsa-grund (analog SIKA) |  |  | kg |  | 764,834 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 254,945 |  |  |
| 118 | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m2 |  | 736,7000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 498,599 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 3,415 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 5,691 |  |  |
|  | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi |  |  | t |  | 1,214 |  |  |
| 119 | IzA05Nk=2 |  | ( (in 2 straturi) Vopsitorii cu vopsea polimerica hidrofuga ) Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat aplicat suplimentar pe suprafete de beton vopsite) |  |  | m2 |  | 794,5000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 324,156 |  |  |
|  | 2430116100100п |  | ( vopsea polimerica hidrofuga ) Email grund, chit, lac perclorvinil |  |  | kg |  | 252,651 |  |  |
|  | 2430226109236 |  | Diluant 403 D.004-70 CS |  |  | kg |  | 25,424 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 31,780 |  |  |
| 120 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 425,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 158,100 |  |  |
| 121 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 425,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 318,750 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 42,500 |  |  |
| 122 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,5000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,560 |  |  |
| 123 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 97,5000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 2,262 |  |  |
| 124 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,190 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |  |
| 125 | TsC50Ck=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,5000 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
| 126 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  |  | m3 |  | 22,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 85,272 |  |  |
| 127 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 42,9000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 28,314 |  |  |
| 128 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 42,9000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,995 |  |  |
| 129 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,2200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,084 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |  |
| 130 | TsC50Ck=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,2200 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |  |
| 131 | TsC04H1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IV |  |  | 100 m3 |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2952260003502 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc |  |  | h-ut |  | 1,659 |  |  |
| 132 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 158,4000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,675 |  |  |
| 133 | TsC51D |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV |  |  | 100 m3 |  | 0,7200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,288 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,317 |  |  |
| 134 | TsC50Dk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria IV |  |  | 100 m3 |  | 0,7200 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,029 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |  |
| 135 | PJ05B |  | (demolarea partii superioare a pilotilor din b/a) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat |  |  | m3 |  | 72,0000 |  |  |
|  | 7111020030200 |  | Miner |  |  | h-om |  | 400,896 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 52,877 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 26,438 |  |  |
| 136 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 158,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 104,544 |  |  |
| 137 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,7200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,274 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,302 |  |  |
| 138 | TsC50Ck=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,7200 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,216 |  |  |
| 139 | CO19A |  | ( GEOTEXTIL (analog TenCa te Polyfert TS80) ) Strat de carton bitumat peste drenuri, in vederea turnarii betoanelor in fundatii |  |  | m2 |  | 3 510,0000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 379,080 |  |  |
|  | 2682132601626gt |  | ( GEOTEXTIL (analog TenC te Polyfert TS80) ) Carton bitumat |  |  | m2 |  | 3 580,200 |  |  |
| 140 | AcF03C |  | (LA20 fr.8-16;16-31.5mm ) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  | m3 |  | 216,0000 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 303,264 |  |  |
|  | 1421102206036la20 |  | (LA20 fr.8-16;16-31.5mm ) Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  | m3 |  | 221,400 |  |  |
| 141 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 0,2830 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,846 |  |  |
| 142 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 2,6200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,358 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,262 |  |  |
| 143 | TsC54B |  | (LA20 fr.8-16mm) Strat de fundatie din piatra sparta h=20cm |  |  | m3 |  | 5,2500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,237 |  |  |
|  | 1411122201752la201 |  | (LA20 fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 6,037 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,525 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,646 |  |  |
| 144 | Dl123k=0.2 |  | (tip "U" =20buc; dimensiuni 110*85*100cm; greutatea 1.44t) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m3 |  | 11,5000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,396 |  |  |
|  | 266612280056222 |  | (tip "U" dimensiuni 110*85*100cm; greutatea 1.476t) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m |  |  | m3 |  | 11,845 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 9,329 |  |  |
| 145 | Dl124k=0.2 |  | (dale =20buc; dimensiuni 110*100*20cm; greutatea 0.55t) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m3 |  | 4,4000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,125 |  |  |
|  | 4029050m20 |  | (M20) Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,544 |  |  |
|  | 2666122800563d |  | (dale =20buc; dimensiuni 110*100*20cm; greutatea 0.55t) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m |  |  | m3 |  | 4,532 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,781 |  |  |
| 146 | IzA12A |  | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m |  |  | m2 |  | 64,6000 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 6,202 |  |  |
|  | 2414126109781 |  | Toluen |  |  | kg |  | 7,752 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 6,460 |  |  |
|  | 2952270003812 |  | Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m |  |  | h-ut |  | 0,698 |  |  |
| 147 | IzF20A |  | (etansarea rosturilor cu cilt =2.3kg /ml) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum |  |  | m |  | 90,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 28,080 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 27,000 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 18,000 |  |  |
|  | 1714227322100 |  | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) |  |  | kg |  | 207,000 |  |  |
| 148 | IzF20Aadapt |  | ( mastic bituminos =10kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum |  |  | m |  | 90,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 28,080 |  |  |
|  | 23203226000488 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( mastic bituminos) |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,216 |  |  |
| 149 | CP21B |  | (acoperirea rostului cu mortar de ciment M15 ) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton |  |  | m3 |  | 0,0300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,292 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,032 |  |  |
|  | 12332141128150 |  | Mortar de ciment M15 |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
| 150 | CE13A |  | (executarea hidroizolatiei prin lipire cu Эластмост C )Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu |  |  | m2 |  | 74,4000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 26,784 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,070 |  |  |
|  | 268213260047071 |  | Membrane bituminoase ( Эластмост C ) |  |  | m2 |  | 89,838 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 23,436 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 8,928 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,571 |  |  |
| 151 | Dl130 |  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit ( C30/37 XC2 XF2 XA1 ) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA20 fr.16-32mm) h=10 cm |  |  | 100m2 |  | 0,3930 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 77,107 |  |  |
|  | C30/37 XC2 XF2 XA1 |  | C30/37 XC2 XF2 XA1 |  |  | m3 |  | 6,193 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,105 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 18,216 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,061 |  |  |
|  | 14111222016601la20 |  | (LA20 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 4,331 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,160 |  |  |
| 152 | Dl131 |  | Pentru fiecare 1*3=3,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 |  |  | 100m2 |  | -0,3930 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -11,460 |  |  |
|  | C30/37 XC2 XF2 XA1 |  | C30/37 XC2 XF2 XA1 |  |  | m3 |  | -1,203 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | -0,012 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | -0,024 |  |  |
| 153 | CC01A |  | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  |  | kg |  | 86,5000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,463 |  |  |
| 154 | pret |  | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 |  |  | kg |  | 86,5000 |  |  |
|  | 987654328A240 |  | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 |  |  | kg |  | 86,500 |  |  |
| 155 | PB02A |  | (C30/37 XF2 XA1 ----suport) Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri |  |  | m3 |  | 0,5200 |  |  |
|  | 71230110200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,593 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,749 |  |  |
|  | C30/37 XF2 XA1 |  | C30/37 XF2 XA1 |  |  | m3 |  | 0,524 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,052 |  |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) |  |  | h-ut |  | 0,237 |  |  |
| 156 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P |  |  | m2 |  | 5,5000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,138 |  |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti |  |  | m2 |  | 0,330 |  |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 |  |  | kg |  | 0,071 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  |  | kg |  | 0,401 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,825 |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasamente.Drenaje.Casiuri. Ziduri de sprijin.Consolidarea malului r.Prut ( Tot compartimentul in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Executarea sectorului de cale ferata ecartamentul 1524mm L=897.3m (Proiectul prevede utilizarea traverselor din beton armat uzate, a sinelor uzate si a elementelor de prindere provenite din demontarea unor tronsoane ale liniei de cale ferata Bender-Basarabeasca de catre compania R.P.N. "TEMIRZHOL ZHONDEU" S.R.L.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | TsC03G1 |  | (balast cu pamint vegetal ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 14,040 |  |  |
| 158 | TsI51C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km |  |  | t |  | 864,0000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 114,566 |  |  |
| 159 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 5,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,052 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,027 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 2,268 |  |  |
| 160 | TsC50Ck=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 5,4000 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,151 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,620 |  |  |
| 161 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 76,0000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 14,364 |  |  |
| 162 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 4,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 37,710 |  |  |
| 163 | Dl110 |  | (PC727-728) Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 Н=..........см Kcomp-1.22) |  |  | m3 |  | 290,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 43,500 |  |  |
|  | 14211022004677410b |  | Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 |  |  | m3 |  | 353,800 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 20,300 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 6,264 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 7,917 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,813 |  |  |
| 164 | IzF04J1 |  | ( NUMAI LUCRU ) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  | 3 000,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 60,000 |  |  |
| 165 | pret |  | Getextil (analog TenCate Poliselt TS80) |  |  | m2 |  | 3 000,0000 |  |  |
|  | 123987654329967 |  | Getextil (analog TenCate Poliselt TS80) |  |  | m2 |  | 3 000,000 |  |  |
| 166 | 28-01-022-02 |  | (рельсы=20тн;металлические элементы крепления=10.2тн;деpевянные шпалы=368шт=52м3) Demontarea caii pe elemente pe traverse de lemn, tip de sina: "Р50", pentru 1 km numar de traverse 2000 si 1840 (Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов Р50, число шпал на 1 км: 2000 и 1840) |  |  | 1 km |  | 0,2000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 347,400 |  |  |
|  | 021312 |  | Macarale pe platforma feroviara, 16 t |  |  | h-ut |  | 4,856 |  |  |
|  | 132501 |  | Vagoane de ecartament larg 20 t |  |  | h-ut |  | 19,964 |  |  |
| 167 | 28-01-020-03 |  | (Р50) Demontarea caii pe panouri, traverse: din beton armat (Разборка пути звеньями, шпалы: железобетонные) |  |  | 1 km |  | 0,3000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 225,900 |  |  |
|  | 130601 |  | Macarale-capra cu doua console pentru lucrari la baze de montare a verigilor, 10 t |  |  | h-ut |  | 11,532 |  |  |
|  | 130702 |  | Macarale de pozat panouri de cale 25 m pe traverse din beton armat |  |  | h-ut |  | 2,136 |  |  |
|  | 131600 |  | Platforme cu motor pentru masina de pozat calea |  |  | h-ut |  | 2,136 |  |  |
|  | 131800 |  | Platforme de cale ferata de ecartament larg cu transportor cu role |  |  | h-ut |  | 38,628 |  |  |
|  | 132701 |  | Locomotive cu motor Diesel cu ecartament larg 294 kW (400 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,555 |  |  |
|  | 132803 |  | Locomotive cu motor Diesel cu ecartament larg de manevra 883 kW (1200 c.p.) |  |  | h-ut |  | 2,136 |  |  |
|  | 134031 |  | Cheie universala pentru sine |  |  | h-ut |  | 18,792 |  |  |
| 168 | 28-01-034-06 |  | Lucrari de balastare a caii pe traverse de beton armat cu utilizarea uneltelor mecanizate, balast: pat de nisip fara amenajarea fasiilor de nisip (Балластировка пути на железобетонных шпалах c применением механизмов, балласт: песчаная подушка без устройства песчаного настила) |  |  | 1000 m3 |  | 0,5600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 851,200 |  |  |
|  | 408-9393 |  | Nisip pentru constructii, natural - 50%, curatat prin spalare - 50 % |  |  | m3 |  | 666,400 |  |  |
|  | 030202 |  | Cricuri hidraulice cu capacitatea pina la 25 t |  |  | h-ut |  | 80,483 |  |  |
|  | 131100 |  | Masini de burat traverse cu mecanism pneumatic |  |  | h-ut |  | 3,838 |  |  |
|  | 131421 |  | Masina de ripat hidraulica |  |  | h-ut |  | 12,152 |  |  |
|  | 134101 |  | Masina de burat traverse |  |  | h-ut |  | 77,980 |  |  |
| 169 | 28-01-034-04 |  | (LA20 fr.16-63) Lucrari de balastare a caii pe traverse de beton armat cu utilizarea uneltelor mecanizate, balast: de piatra sparta (Балластировка пути на железобетонных шпалах c применением механизмов, балласт: щебеночный) |  |  | 1000 m3 |  | 1,9400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4 597,800 |  |  |
|  | 408-9200la201663 |  | Balast de piatra sparta (LA20 fr.16-63) |  |  | m3 |  | 2 269,800 |  |  |
|  | 030202 |  | Cricuri hidraulice cu capacitatea pina la 25 t |  |  | h-ut |  | 350,752 |  |  |
|  | 131100 |  | Masini de burat traverse cu mecanism pneumatic |  |  | h-ut |  | 20,913 |  |  |
|  | 131421 |  | Masina de ripat hidraulica |  |  | h-ut |  | 52,962 |  |  |
|  | 134101 |  | Masina de burat traverse |  |  | h-ut |  | 339,849 |  |  |
| 170 | 28-01-004-04 |  | (Старогодние материалы от разборки ) Asamblarea panourilor de cale pe traverse din beton armat, tip de sina: "Р50", lungimea sinelor 25 m, pentru 1 km numar de traverse 1840 (Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р50 длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км: 1840) |  |  | 1 km |  | 0,8973 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 655,926 |  |  |
|  | 105-0515 |  | Scoaba pentru manson de izolare "КБ ЦП 138" |  |  | 1000 buc |  | 6,613 |  |  |
|  | 509-0784 |  | Mansoane de izolare "КБ ОП142" |  |  | 1000 buc |  | 6,613 |  |  |
|  | 105-0520 |  | Saibe bielicoidale |  |  | t |  | 1,606 |  |  |
|  | 105-1321 |  | Buloane pentru joante de cale ferata in set cu piulite М24x150-160 |  |  | t |  | 0,323 |  |  |
|  | 105-1332 |  | Buloane cu cleme pentru imbinarea sinelor cailor ferate in set cu piulite М22x75 |  |  | t |  | 3,087 |  |  |
|  | 105-1334 |  | Buloane inglobate pentru joante de sine la calea ferata in set cu piulite М22x175 |  |  | t |  | 4,953 |  |  |
|  | 105-1351 |  | Saibe cu arc feroviare, executie 1, cu diametru filetului de bulon 24 mm |  |  | t |  | 0,027 |  |  |
|  | 105-1450 |  | Clema "ПК" |  |  | buc |  | 6 604,128 |  |  |
|  | 105-0140 |  | Sine de cale ferate tip "Р50" categorie Т1 |  |  | t |  | 92,727 |  |  |
|  | 105-0141 |  | Eclisa de sina "Р50" |  |  | t |  | 2,692 |  |  |
|  | 105-0144 |  | Placa "КБ-50" |  |  | t |  | 23,150 |  |  |
|  | 105-0146 |  | Suport sub placa "КБ-50" din amestec "РП 101-710" |  |  | buc |  | 3 302,064 |  |  |
|  | 105-0148 |  | Suport sub talpa sinei "P50" pentru traverse de beton armat |  |  | buc |  | 3 302,064 |  |  |
|  | 446-4004 |  | Traverse din beton armat "Ш1", cu volumul betonului 0, 106 m3, consum de otel 7,25 kg |  |  | buc |  | 1 651,032 |  |  |
|  | 130601 |  | Macarale-capra cu doua console pentru lucrari la baze de montare a verigilor, 10 t |  |  | h-ut |  | 32,123 |  |  |
|  | 131800 |  | Platforme de cale ferata de ecartament larg cu transportor cu role |  |  | h-ut |  | 7,663 |  |  |
|  | 132701 |  | Locomotive cu motor Diesel cu ecartament larg 294 kW (400 c.p.) |  |  | h-ut |  | 7,663 |  |  |
|  | 134001 |  | Masina de gaurit sine |  |  | h-ut |  | 0,224 |  |  |
|  | 134011 |  | Masina de taiat sine |  |  | h-ut |  | 0,224 |  |  |
|  | 134031 |  | Cheie universala pentru sine |  |  | h-ut |  | 78,514 |  |  |
| 171 | 28-01-009-03 |  | Pozarea caii din panouri: cu lungimea 25 m pe traverse de beton armat cu ajutorul macaralelor portal (Укладка пути звеньями: длиной 25 м на железобетонных шпалах кранами укладочными) |  |  | 1 km |  | 0,8973 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 391,223 |  |  |
|  | 130702 |  | Macarale de pozat panouri de cale 25 m pe traverse din beton armat |  |  | h-ut |  | 8,121 |  |  |
|  | 131421 |  | Masina de ripat hidraulica |  |  | h-ut |  | 11,450 |  |  |
|  | 131600 |  | Platforme cu motor pentru masina de pozat calea |  |  | h-ut |  | 8,121 |  |  |
|  | 131800 |  | Platforme de cale ferata de ecartament larg cu transportor cu role |  |  | h-ut |  | 113,455 |  |  |
|  | 132803 |  | Locomotive cu motor Diesel cu ecartament larg de manevra 883 kW (1200 c.p.) |  |  | h-ut |  | 8,121 |  |  |
| 172 | 28-01-040-03k=2 |  | Indreptarea si finisarea caii cu utilizarea masinilor de indreptat, burat si finisat, traverse: de beton armat, balast de pietris (Выправка и отделка пути с применением выправочно-подбивочно-отделочных машин ВПО, шпалы железобетонные, балласт щебеночный) |  |  | 1 km |  | 1,7946 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2 914,430 |  |  |
|  | 030202 |  | Cricuri hidraulice cu capacitatea pina la 25 t |  |  | h-ut |  | 146,224 |  |  |
|  | 132400 |  | Masini de indreptat, burat si finisat |  |  | h-ut |  | 14,931 |  |  |
|  | 132803 |  | Locomotive cu motor Diesel cu ecartament larg de manevra 883 kW (1200 c.p.) |  |  | h-ut |  | 14,931 |  |  |
|  | 134101 |  | Masina de burat traverse |  |  | h-ut |  | 146,224 |  |  |
|  | 134305 |  | Distantator hidraulic |  |  | h-ut |  | 17,372 |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea sectorului de cale ferata ecartamentul 1524mm L=897.3m (Proiectul prevede utilizarea traverselor din beton armat uzate, a sinelor uzate si a elementelor de prindere provenite din demontarea unor tronsoane ale liniei de cale ferata Bender-Basarabeasca de catre compania R.P.N. "TEMIRZHOL ZHONDEU" S.R.L.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Lucrari finale de terasament la sectorul la sectorul reabilitat al caii ferate si la platforma unde sa depozitat solul decapat ( la marginea s. Valeni ) ( Tot compartimentul in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | TsC19B1 |  | (деформированные выступы грунта на верхних участках склона) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 4,435 |  |  |
| 174 | TsC19C1 |  | (деформированные выступы грунта на верхних участках склона) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 3,8000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 8,482 |  |  |
| 175 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 50,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 123,600 |  |  |
| 176 | TsC22B1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,5000 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,966 |  |  |
| 177 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 670,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 603,000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 67,000 |  |  |
| 178 | TsC04C1 |  | (excavator pe senile de 1,5 mc) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 5,9000 |  |  |
|  | 2952260003502 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc |  |  | h-ut |  | 9,700 |  |  |
| 179 | TsC04G1 |  | (excavator pe senile de 1,5 mc) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 81,1000 |  |  |
|  | 2952260003502 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc |  |  | h-ut |  | 148,900 |  |  |
| 180 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 15 409,0000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 357,489 |  |  |
| 181 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 81,1000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 30,818 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,405 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 34,062 |  |  |
| 182 | TsC50Ck=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 81,1000 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,271 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 24,330 |  |  |
| 183 | TsD08B1 |  | (-16 t) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 80,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 289,920 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 318,720 |  |  |
| 184 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 110,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 99,000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 11,000 |  |  |
| 185 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 35,0000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 7,938 |  |  |
| 186 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 590,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 531,000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 59,000 |  |  |
| 187 | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  |  | m2 |  | 3 500,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 462,000 |  |  |
| 188 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  |  | 100m2 |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 218,400 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 35,000 |  |  |
| 189 | TsH12A |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti |  |  | 100m2 |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 27,720 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 35,000 |  |  |
| 190 | TsH109A |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi |  |  | buc |  | 500,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,400 |  |  |
| 191 | TsH17B |  | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 62,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 135,000 |  |  |
| 192 | TsH110B |  | (salcin cu virsta de 3ani ) Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi |  |  | buc |  | 500,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 444,000 |  |  |
|  | 2830127303001а |  | Arbori (salcin cu virsta de 3ani ) |  |  | buc |  | 525,000 |  |  |
| 193 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 3,960 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,000 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,316 |  |  |
| 194 | TsH17A |  | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor |  |  | m3 |  | 62,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 84,750 |  |  |
| 195 | TsH24A |  | (arbustilor cu virsta de 3ani ) Plantari arbusti fara balot |  |  | buc |  | 500,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 204,000 |  |  |
|  | 1111000100002к |  | (arbustilor cu virsta de 3ani ) Puieti arbusti foioase fara balot |  |  | buc |  | 520,000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
| 196 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 3,960 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,000 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,316 |  |  |
| 197 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 28,0000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 6,350 |  |  |
| 198 | TsE04B |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  | 100m2 |  | 20,0000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,776 |  |  |
| 199 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 5,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 50,280 |  |  |
| 200 | TsC03B1 |  | (taluzului) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 30,0000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 73,800 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari finale de terasament la sectorul la sectorul reabilitat al caii ferate si la platforma unde sa depozitat solul decapat ( la marginea s. Valeni ) ( Tot compartimentul in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Reabilitarea tronsonului de cale ferata afectat in urma tasarilor neomogene de teren, aparute din cauza calamitatilor naturale,a sectorului de teren din s.Valeni,r-ul cahul pe segmentul de aproximativ de 360m (de la PC729+00-PC732+60) Obiect nr.1002/IV/2025 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz-oferta  № 1-1-1

Укрепление основания жд путей. Основная цементация

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Раздел |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CQ16Aadapt |  | (k=0.25h-om; k=0.3h-ut) Foraj rotativ cu circulatie directa de noroiu bentonitic pentru consolidari si etansari de terenuri cu diametrul de la 90 la 130 mm netubat, exclusiv prepararea si reciclarea noroiului, in teren cat. I numai manopera si mecanizme |  |  | m |  | 5 123,250 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 922,185 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 185,718 |  |  |
|  | 2952270003622 |  | Instalatie de forat pe senile tip "FAN35" actionata electric, putere 58 kw, diam.max.146 mm, pentru foraj rotativ tubat cu circulatie directa (inclusiv accesoriile) |  |  | h-ut |  | 222,861 |  |  |
| 2 | CQ16Badapt |  | (k=0.25h-om; k=0.3h-ut) Foraj rotativ cu circulatie directa de noroiu bentonitic pentru consolidari si etansari de terenuri cu diametrul de la 90 la 130 mm netubat, exclusiv prepararea si reciclarea noroiului, in teren cat. II numai manopera si mecanizme |  |  | m |  | 1 707,250 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 661,559 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 132,312 |  |  |
|  | 2952270003622 |  | Instalatie de forat pe senile tip "FAN35" actionata electric, putere 58 kw, diam.max.146 mm, pentru foraj rotativ tubat cu circulatie directa (inclusiv accesoriile) |  |  | h-ut |  | 161,335 |  |  |
| 3 | CQ16Cadapt |  | (k=0.25h-om; k=0.3h-ut) Foraj rotativ cu circulatie directa de noroiu bentonitic pentru consolidari si etansari de terenuri cu diametrul de la 90 la 130 mm netubat, exclusiv prepararea si reciclarea noroiului, in teren cat. III numai manopera si mecanizme |  |  | m |  | 4 554,000 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 3 870,900 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 796,950 |  |  |
|  | 2952270003622 |  | Instalatie de forat pe senile tip "FAN35" actionata electric, putere 58 kw, diam.max.146 mm, pentru foraj rotativ tubat cu circulatie directa (inclusiv accesoriile) |  |  | h-ut |  | 929,016 |  |  |
| 4 | CQ18Aadapt |  | (k=0.25h-om; k=0.3h-ut) Prepararea suspensiei pentru injectarea in foraje pentru consolidari, compusa din ciment cu silicat de sodiu in proportie de 50 : 1 numai ciment manopera si mecanizme Цемент CEM-II ALL 32.5R |  |  | m3 |  | 7 907,700 |  |  |
|  | 3117010080400 |  | Laborant |  |  | h-om |  | 4 418,427 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 17 683,594 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Цемент CEM-II ALL 32.5R |  |  | kg |  | 6 099 999,780 |  |  |
|  | 2952270003823 |  | Agitator tampon pentru suspensie de 1 mc tip "BENTO 1" actionat electric, putere 5,5 kw |  |  | h-ut |  | 4 471,804 |  |  |
|  | 2952270003822 |  | Amestecator de suspensie cu inalta turblenta tip "AC-2" actionat electric, putere 2 x 5,5 kw, capacitate 2 x 150 l |  |  | h-ut |  | 4 471,804 |  |  |
| 5 | CQ19Aadapt |  | (k=0.25h-om; k=0.3h-ut) Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etansarea terenurilor cu pompa de injectie numai manopera si mecanizme exclude Agitator tampon pentru suspensie de 1 mc tip "BENTO 1" actionat electric, putere 5,5 kw |  |  | m3 |  | 7 907,700 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 7 512,315 |  |  |
|  | 2952270003823 |  | Agitator tampon pentru suspensie de 1 mc tip "BENTO 1" actionat electric, putere 5,5 kw |  |  | h-ut |  | 3 027,068 |  |  |
|  | 2952270003350 |  | Pompa pneumatica de injectat HANY de 100 at |  |  | h-ut |  | 3 027,068 |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Chirtoca Iurie

tel: 068039304