CAIET DE SARCINI

| privind achiziționarea | Servicii de Internet |
| --- | --- |
| prin procedura de achiziție | Cererea Ofertelor de Prețuri |

- Denumirea Autorității Contractante: IP Universitatea Tehnică a Moldovei

- Organizatorul procedurii de achiziție: IP Universitatea Tehnică a Moldovei

- Codul CPV: 72400000-4

- Lista serviciilor solicitate:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 SERVICII DE INTERNET |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 72400000-4 | Transport date pentru nodul central UTM 1: Bd. Ștefan cel Mare 168, bir. 1-318 | lună | 11 | Internet/MD-IX BGP, transportul de date pentru nodurile centrale. Trafic - nelimitat Acces la rețeaua și serviciile de bază a rețelei globale INTERNET fără limitări. Acces la rețeaua și serviciile de bază a rețelei naționale MD-IX. Interconectarea se va realiza prin protocolul BGP. Tipul canalului fizic: fibră optică proprie a furnizorului cu pozare subterană (până în nodul de comunicații a autorității contractante), fără prezența echipamentului activ a furnizorului; Costurile de cablare și conectare vor fi acoperite în totalitate de către furnizor. Accesoriile corespunzătoare pentru prestarea serviciilor – inclus în ofertă (patch-cord, modul SFP+); Viteza de acces la resurse Internet Globale fără limită de trafic: minim 10 Gbps încărcare (upload) și minim 10 Gbps descărcare (download); Viteza de acces la toate resursele Internet din Moldova (MD-IX) fără limită de trafic: minim 10 Gbps încărcare (upload) și minim 10 Gbps descărcare (download); Perioada de prestare a serviciilor de acces la Internet: continuu (24 ore/zi, 7 zile pe săptămână, inclusiv zilele de odihnă și sărbătorile) din momentul prestării serviciilor până la 31 decembrie 2024; Fiabilitatea și stabilitatea pentru fiecare conexiune: minim 99,9 %; Posesia unui Centru de apel pentru asistență tehnică (Call Center) cu notificarea apelantului cu indicarea numărului de înregistrare a cererii de asistență tehnică; Disponibilitatea suportului tehnic: continuu (24 ore/zi, 7 zile pe săptămână, inclusiv zilele de odihnă și sărbătorile) din momentul prestării serviciilor până la 31 decembrie; Monitorizarea rețelei operatorului și a conexiunilor autorității contractante cu posibilitatea intervenirii prin intermediul managementului centralizat: continuu (24 ore/zi, 7 zile pe săptămână, inclusiv zilele de odihnă și sărbătorile) din momentul prestării serviciilor până la 31 decembrie 2024; Furnizorul nu va percepe alte plăți decât cele solicitate în oferta și fac obiect al achiziției. Furnizorul va acoperi toate cheltuielile de conectare, activare și suspendare a serviciilor. Traficul va fi nelimitat, iar costurile lunare nu vor fi influențate de volumul traficului. Posibilitatea de a conecta televiziune digitală IPTV și telefonie digitală VoIP, serviciile date urmează a fi prestate prin aceleași conexiuni cu serviciile Internet, minim 90 canale incluse pentru IPTV. | 690.000,00 |
| 1.2. | 72400000-4 | Transport date pentru nodul central UTM 3: Str. Studenților, 9/7, bir. 3-106 | lună | 11 |  |  |
| 1.3. | 72400000-4 | Transport date pentru nodul central UTM 9: Bd. Dacia, 39, bir. 9-P07A | lună | 11 |  |  |
| 1.4. | 72400000-4 | Transport date pentru nodul secundar UTM 12: Institutul de Electronică și Nanotehnologii al UTM, de pe Str. Academiei, 3/3. Backup prin alte tehnologii tehnice (conexiune fixă sau mobilă) | lună | 11 | Internet/MD-IX IP, transportul de date pentru nodurile secundare. Trafic – nelimitat Acces la rețeaua și serviciile de bază a rețelei globale INTERNET fără limitări. Acces la rețeaua și serviciile de bază a rețelei naționale MD-IX. Interconectarea se va realiza prin protocolul IP. Tipul canalului fizic: fibră optică proprie a furnizorului cu pozare subterană (până în nodul de comunicații a autorității contractante); Costurile de cablare și conectare vor fi acoperite în totalitate de către furnizor. Echipamentele și accesoriile corespunzătoare/necesare pentru prestarea serviciilor – inclus în ofertă (patch-cord, modul SFP, switch, echipament de backup); Viteza de acces la resurse Internet Globale fără limită de trafic: minim 100 Mbps încărcare (upload) și minim 100 Mbps descărcare (download); Viteza de acces la toate resursele Internet din Moldova (MD-IX) fără limită de trafic: minim 300 Mbps încărcare (upload) și minim 300 Mbps descărcare (download); Perioada de prestare a serviciilor de acces la Internet: continuu (24 ore/zi, 7 zile pe săptămână, inclusiv zilele de odihnă și sărbătorile) din momentul prestării serviciilor până la 31 decembrie 2024; Fiabilitatea și stabilitatea pentru fiecare conexiune: minim 99,9 %; Posesia unui Centru de apel pentru asistență tehnică (Call Center) cu notificarea apelantului cu indicarea numărului de înregistrare a cererii de asistență tehnică; Disponibilitatea suportului tehnic: continuu (24 ore/zi, 7 zile pe săptămână, inclusiv zilele de odihnă și sărbătorile) din momentul prestării serviciilor până la 31 decembrie; Monitorizarea rețelei operatorului și a conexiunilor autorității contractante cu posibilitatea intervenirii prin intermediul managementului centralizat: continuu (24 ore/zi, 7 zile pe săptămână, inclusiv zilele de odihnă și sărbătorile) din momentul prestării serviciilor până la 31 decembrie 2024; Furnizorul nu va percepe alte plăți decât cele solicitate în oferta și fac obiect al achiziției. Furnizorul va acoperi toate cheltuielile de conectare, activare și suspendare a serviciilor. Traficul va fi nelimitat, iar costurile lunare nu vor fi influențate de volumul traficului. Posibilitatea de a conecta televiziune digitală IPTV și telefonie digitală VoIP, serviciile date urmează a fi prestate prin aceleași conexiuni cu serviciile Internet, minim 90 canale incluse pentru IPTV. IP-urile alocate urmează a fi utilizate pe parcursul prestării serviciilor. |  |
| 1.5. | 72400000-4 | Transport date pentru nodul secundar UTM 5: Centrul de Implementare a Tehnologiilor Avansate „ETALON” Str. Burebista, 7, bir. 202. Backup prin alte tehnologii tehnice (conexiune fixă sau mobilă) | lună | 11 |  |  |
| 1.6. | 72400000-4 | Transport date pentru nodul secundar UTM 6: Complexul Sportiv al UTM, mun. Chișinău, Str. Studenților, 3/8. Backup prin alte tehnologii tehnice (conexiune fixă sau mobilă) | lună | 11 |  |  |
| 1.7. | 72400000-4 | Transport date între noduri (Dark Fiber) din punctul A: Bd. Ștefan cel Mare 168, bir. 1-318 în punctul B: Str. 31 August 1989, 78, bir. 2-316A | lună | 11 | Serviciile de arendă a fibrei optice ”Dark Fiber”. Tipul canalului fizic: fibră optică proprie a furnizorului cu pozare subterană (până în nodul de comunicații a autorității contractante); Conectarea se va executa prin 2-fibre la fiecare locație. Pierderile/atenuările pe fiecare fibră optică între echipamentele active a autorității contractante nu vor depăși valoarea de 7 dB. Costurile de cablare și conectare vor fi acoperite în totalitate de către furnizor. Perioada de prestare a serviciilor de arendă a fibrei optice ”Dark Fiber”: continuu (24 ore/zi, 7 zile pe săptămână, inclusiv zilele de odihnă și sărbătorile) din momentul prestării serviciilor până la 31 decembrie 2024; Fiabilitatea și stabilitatea pentru fiecare conexiune: minim 99,9 %; Posesia unui Centru de apel pentru asistență tehnică (Call Center) cu notificarea apelantului cu indicarea numărului de înregistrare a cererii de asistență tehnică; Disponibilitatea suportului tehnic: continuu (24 ore/zi, 7 zile pe săptămână, inclusiv zilele de odihnă și sărbătorile) din momentul prestării serviciilor până la 31 decembrie; Furnizorul nu va percepe alte plăți decât cele solicitate în oferta și fac obiect al achiziției. Furnizorul va acoperi toate cheltuielile de conectare a serviciilor. |  |
| 1.8. | 72400000-4 | Transport date între noduri (Dark Fiber) din punctul A: Bd. Ștefan cel Mare 168, bir. 1-318. în punctul B: Str. Studenților, 9/7, bir.3-106. | lună | 11 |  |  |
| 1.9. | 72400000-4 | Transport date între noduri (Dark Fiber) din punctul A: Bd. Ștefan cel Mare 168, bir. 1-318 în punctul B: Bd. Dacia, 39, bir. 9-P07A. | lună | 11 |  |  |
| 1.10. | 72400000-4 | Transport date între noduri (Dark Fiber) din punctul A: Str. Studenților, 9/7, bir.3-106 în punctul B: Bd. Dacia, 39, bir. 9-P07A | lună | 11 |  |  |
| 1.11. | 72400000-4 | Transport date între noduri (Dark Fiber) din punctul A: Str. Studenților, 9/7, bir.3-106 în punctul B: Str. Academician Sergiu Rădăuțeanul, 4, bir. 14 | lună | 11 |  |  |
| 1.12. | 72400000-4 | Transport date între noduri (Dark Fiber) din punctul A: Str. Studenților, 9/7, bir.3-106 în punctul B: Str. Florilor, 4B | lună | 11 |  |  |
| 1.13. | 72400000-4 | Transport date între noduri (Dark Fiber) din punctul A: Bd. Dacia, 39, bir. 9-P07A în punctul B: Bd. Cuza-Vodă, 10 | lună | 11 |  |  |
| Valoarea totală estimată (pentru 11 luni fără TVA) |  |  |  |  |  | 690.000,00 |

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU SERVICIILE PRESTATE:

Furnizorul trebuie să dispună de un serviciu de Suport şi va trebui să furnizeze toate informațiile referitoare la modul de contact al acestui serviciu şi la procedurile de escaladare în cazul apariţiei unor deranjamente, precum şi asistenţă tehnică specializată. Serviciul de Suport trebuie să fie disponibil 24/24 ore, 7/7 zile, 365 zile/an.

În cazul organizării de intervenţii tehnice programate, furnizorul are obligaţia de a notifica (mail+telefonic) autoritatea contractantă cu 48 de ore înainte şi să comunice durata estimată a intervenţiei. Disponibilitatea lunară a serviciilor trebuie să fie de minim 99,9 %. Disponibilitatea serviciilor se calculează ca raport procentual dintre perioada de funcţionare a serviciilor în timpul lunii (calculată ca diferenţa între perioada totală de timp din lună şi perioada de indisponibilitate) şi durata lunii respective.

Lucrările de mentenanță a propriei rețele se vor realiza, de regulă în orele de noapte, în intervalul de timp 00:00 – 06:00.

Perioada de prestare a serviciilor de acces la Internet: continuu (24 ore/zi, 7 zile pe săptămînă, inclusiv zilele de odihnă și sărbătorile) din momentul prestării serviciilor pînă la 31 decembrie 2024.

Autoritatea contractantă va achita taxele de abonament conform planului tarifar solicitat după semnarea contractului. Plata de abonament pentru luna în care a fost inițiată prestarea serviciilor va fi determinată după activarea serviciului și va fi achitată de autoritatea contractantă până la dată de 1 (întâi) a următoarei luni calendaristice din momentul activării serviciului.