| Institutie prescolara de 160 locuri din s.Bic, com.Bubuieci, mun.Chisinau obN2801/13-REE | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-8

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 |  | Dulap ЩМП-3 | buc | 1,000 |
| 2 |  | Intrerupator BH32-2/63 | buc | 1,000 |
| 3 |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C6A | buc | 4,000 |
| 4 |  | Intrerupator automat BA47-29/1/C6A | buc | 7,000 |
| 5 |  | Intrerupator АВDT32/C6/30mA | buc | 2,000 |
| 6 |  | Automat АВDT32/C16/30mA | buc | 1,000 |
| 7 |  | Post de comanda cu butoane, КМУ11 | buc | 6,000 |
| 8 |  | Dulap ЩМП-1 | buc | 1,000 |
| 9 |  | Cutie cu transformatori coboritori OCO-0.25 | buc | 1,000 |
| 10 |  | Automat ВА47-29/1/B10 | buc | 1,000 |
| 11 |  | Corp de iluminat BЗГ-200 | buc | 1,000 |
| 12 |  | Corp de iluminat monolampa арт.0585 | buc | 1,000 |
| 13 |  | Corp de iluminat LZ -1x36 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 440*310*136 ЩМП-3 | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-2-63 | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3С6А | buc | 4,000 |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1С6А | buc | 7,000 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВDT32/C6/30mA | buc | 2,000 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВDT32/C16/30mA | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-529-1 | Contactor КМИ-10910 | buc | 6,000 |
| 21 | 08-01-080-1 | Releu PTИ-1305 | buc | 2,000 |
| 22 | 08-01-080-1 | Releu PTИ-1306 | buc | 4,000 |
| 23 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, КМУ11 | buc | 6,000 |
| 24 | 08-03-529-1 | Pristavca ПКИ11 | buc | 6,000 |
| 25 | 504200 | DIN-рейка L=300mm | buc | 4,000 |
| 26 | 504201 | Sina 8/2 | buc | 6,000 |
| 27 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 440*310*136 ЩМП-1 | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori OCO-0.25 | buc | 1,000 |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/B10 | buc | 1,000 |
| 30 | 08-03-591-10 | Priza PA 10-2012 | 100 buc | 0,010 |
| 31 | 08-03-593-4 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive,BЗГ200 | 100 buc | 0,010 |
| 32 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa арт.0585 | 100 buc | 0,010 |
| 33 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti,LZ -1x36 | 100 buc | 0,040 |
| 34 | 507-0107 | Lampa Б 215-235-60 | buc | 3,000 |
| 35 | 507-0105 | Lampa LB-36 | buc | 5,000 |
| 36 | 507-0201 | Starter 80C-220 | buc | 5,000 |
| 37 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,060 |
| 38 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, IP44 | 100 buc | 0,060 |
| 39 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,000 |
| 40 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,660 |
| 41 | 509-4002 | Cablu VVGng- 3x1.5 | m | 45,000 |
| 42 | 509-4003 | Cablu Cablu VVGng- 3x2.5 | m | 35,000 |
| 43 | 509-4004 | Cablu Cablu VVGng 4x2.5 | m | 80,000 |
| 44 | 509-4005 | Cablu Cablu VVGng 5x2.5 | m | 6,000 |
| 45 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,100 |
| 46 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,100 |
| 47 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,100 |
| 48 | 08-02-412-11 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,100 |
| 49 | 590-1001 | Conductor ПВ-1,5 | m | 20,000 |
| 50 | 590-1002 | Conductor ПВ-70 | m | 20,000 |
| 51 | 2451088 | Cutie отв У409 | buc | 10,000 |
| 52 | 2451089 | Cutie отв У994 | buc | 12,000 |
| 53 | 08-02-411-4 | Bransament flexibil, K 108Y3 | buc | 6,000 |
| 54 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25mm | 100 m | 1,000 |
| 55 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 26 mm | 100 m | 0,150 |
| 56 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,150 |
| 57 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,300 |
| 58 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,300 |
| 59 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,100 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |
| 60 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 12,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.