| Gimnaziul-Gradinita "STEAM", str. Gh. Casu, 10 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Lucrari de reparatia salii de sport

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie a salii de sport |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 245,3400 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 179,4100 |
|  |  | Capitolul 1.2. Perete |  |  |
| 3 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma-Pereti | m2 | 245,3400 |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Supraton Extra, intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 245,3400 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 222,9800 |
| 6 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=10,0000 | m2 | 222,9800 |
| 7 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane | m | 66,7500 |
| 8 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 22,3600 |
| 9 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 245,3400 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 245,3400 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 245,3400 |
| 12 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi-Vopsea pentru sali de sport-Culoarea se va coordona cu benefeciarul | m2 | 245,3400 |
| 13 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 245,3400 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tavan |  |  |
| 14 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma-Tavan | m2 | 179,4100 |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 179,4100 |
| 16 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 179,4100 |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 179,4100 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 179,4100 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 179,4100 |
| 20 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 179,4100 |
| 21 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 179,4100 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardoseli |  |  |
| 22 | RpCK10C k=3 | Raschetarea pardoselei, executata mecanizat, cu discuri abrazive K=3,0000 | m2 | 149,4100 |
| 23 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor | m2 | 149,4100 |
| 24 | RpCK11B | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor | m | 52,0000 |
| 25 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele-Vopsea specifica pentru sali de sport, inclusiv marcaj dupa standate. Culorile se va coordona cu beneficiarul. | m2 | 149,4100 |
|  |  | Capitolul 1.5. Timplaria |  |  |
| 26 | CK25A | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,3400 |
| 27 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Retele de incalzire |  |  |
| 28 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000 | buc | 10,0000 |
| 29 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25 | m | 65,0000 |
| 30 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare | buc | 65,0000 |
| 31 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" | buc | 10,0000 |
| 32 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000 | m | 65,0000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Lucrari de constructii-electricitatea |  |  |
| 33 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 75,0000 |
| 34 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 75,0000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Lucrari diverse |  |  |
| 35 | TsH92B | Incarcarea in auto:materialului demontat | t | 2,5000 |
| 36 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 2,5000 |
| 37 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 2,5000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrarile electrice-sala de sport |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrarile electrice |  |  |
| 38 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 10,0000 |
| 39 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula | buc | 1,0000 |
| 40 | RpEE14D | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa | buc | 1,0000 |
| 41 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 | m | 75,0000 |
| 42 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 | m | 75,0000 |
| 43 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat LED PENTRU SALI DE SPORT, de plafon sau de perete, complet echipate. IP 65, 2x18W-Se exclude resursul 2875274400501-Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 | buc | 10,0000 |
| 44 | RpEF11B | Montarea aparatorilor de perete montate cu suruburi-GRATAR DE PROTECTIE-Se exclude resursul 3320537730318-Aparatori de perete gata confectionate, pentru lampi electrice | buc | 10,0000 |
| 45 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 | buc | 1,0000 |
| 46 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 4,0000 |
| 47 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc | 8,0000 |
| 48 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 8,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj -sala de sport |  |  |
| 49 | Pret de piata | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK | buc | 1,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.