Caiet de sarcini

privind achiziționarea consumabilelor din plastic și kiturilor pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare

| Nr. lot/poziție | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar estimat, lei (fără TVA) | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. | Kit de cuantificare |  |  |  |  | 285 000,00 |
| 1 | Quantifiler Trio DNA Quantification kit | kit | 6 | 47 500,00 | În ambalaj pentru 400 reacții | 285 000,00 |
| Lot 2. | Kit de amplificare |  |  |  |  | 1 322 100,00 |
| 1 | GlobalFiler IQC PCR Amplification kit | kit | 9 | 146 900,00 | În ambalaj pentru 200 reacții | 1 322 100,00 |
| Lot 3. | Kit de amplificare expres |  |  |  |  | 794 500,00 |
| 1 | GlobalFiler™ Express PCR Amplification Kit and PrepNGo Buffer | kit | 5 | 158 900,00 | GlobalFiler™ Express PCR Amplification Kit în ambalaj pentru 200 reacții PrepNGo Buffer destinat pentru a permite amplificarea PCR directă a probelor cu o singură sursă colectate pe tampoane bucale; În ambalaj pentru 200 reacții | 794 500,00 |
| Lot 4. | Kit de amplificare Y-STR |  |  |  |  | 378 000,00 |
| 1 | Yfiler Plus PCR Amplification kit | kit | 4 | 94 500,00 | În ambalaj pentru 100 reacții | 378 000,00 |
| Lot 5. | Polimer pentru analizator genetic |  |  |  |  | 55 800,00 |
| 1 | POP-4 Polymer pentru 3500 Genetic Analyzer | bucată | 9 | 6 200,00 | În ambalaj pentru 384 probe | 55 800,00 |
| Lot 6. | Reagent pentru mentenanță analizator genetic |  |  |  |  | 1 700,00 |
| 1 | Conditioning reagent pentru 3500 Genetic Analyzer | bucată | 2 | 850,00 | Destinat pentru mentenanța analizatorului 3500 Genetic Analyzer | 1 700,00 |
| Lot 7. | Catod pentru analizator genetic |  |  |  |  | 27 000,00 |
| 1 | Cathode Buffer Container pentru 3500 Genetic Analyzer | ambalaj | 5 | 5 400,00 | În ambalaj a câte 4 containere | 27 000,00 |
| Lot 8. | Anod pentru analizator genetic |  |  |  |  | 20 000,00 |
| 1 | Anode Buffer Container pentru 3500 Genetic Analyzer | ambalaj a câte 4 containere | 5 | 4 000,00 | În ambalaj a câte 4 containere | 20 000,00 |
| Lot 9. | Catod pentru analizator genetic |  |  |  |  | 6 600,00 |
| 1 | SeqStudio Cathode Buffer | ambalaj a câte 4 containere | 2 | 3 300,00 | În ambalaj a câte 4 containere | 6 600,00 |
| Lot 10. | Sistem de capilare pentru analizator genetic |  |  |  |  | 105 000,00 |
| 1 | Sistem de capilare pentru Analizator genetic 3500 | kit | 2 | 52 500,00 | Destinat pentru lucrul la 3500 Genetic Analyzer Numărul de capilare fără acoperire interioară cel putin 8 Cu lungimea capilarelor 36 cm Funcționare automată în timpul unei analize (umplere capilară, preelectroforeză, injecție de probe, electroforeză de denaturare și colectare de date) pentru un număr programat de probe Posibilitatea monitorizării automate a stării sistemului de capilare | 105 000,00 |
| Lot 11. | Cartuș pentru analizator genetic |  |  |  |  | 104 000,00 |
| 1 | Cartuș pentru analizator genetic SeqStudio | kit | 2 | 52 000,00 | Destinat pentru lucrul la SeqStudio Genetic Analyzer Numărul de capilare(de tip fără acoperire interioară), nu mai puțin de 4 Capilarele, tamponul(soluție bufer) anodic și polimerul sunt combinate într-un singur cartuș Stabilitatea cartușului în dispozitiv de la data instalării timp de cel puțin 6 luni Posibilitatea monitorizării automate a stării consumabilelor Înregistrarea și citirea tipului, data expirării, capacitatea, capacitatea reziduală, timpul petrecut în dispozitiv de pe etichetele cartușului și tampoanelor anodice Funcționare automată în timpul electroforezei (umplere capilară, preforeză, injecție de probe, electroforeză de denaturare și colectare de date) pentru probele supuse testării | 104 000,00 |
| Lot 12. | Kit de exptracție |  |  |  |  | 607 500,00 |
| 1 | PrepFiler Express BTA Extraction kit | Kit | 45 | 13 500,00 | PrepFiler Express BTA Extraction kit sau similar; Tehnologia de izolare: cu particule magnetice; Destinat pentru utilizarea cu AutoMate Express Forensic DNA Extraction System; În kit pentru 52 extracții; Pentru tipurile de probe: Sânge, oase, probe bucale, mucuri de țigară, probe medico-legale, gumă, probe de lichid, dinți, țesut | 607 500,00 |
| Lot 13. | Test prezumptiv sînge |  |  |  |  | 225 000,00 |
| 1 | Test prezumptiv analog Hemastix | kit | 75 | 3000,00 | Benzi de testare rapidă pentru detecția hemoglobinei; Pentru detectarea rapidă și sensibilă a urmelor de sînge; Principiul de funcționare: reacție enzimatică bazată pe peroxidază schimbarea culorii indică prezența hemoglobinei; Interval de detecție: 0.015–0.062 mg/dL; Timp de reacție: maxim 60 secunde; Dimensiuni: Lungime: 5–7 cm, lățime: 0.5 cm; Benzile trebuie să fie ambalate în tuburi sigilate; Fiecare tub să conțină 50 de benzi de testare. Ambalajul să fie etanș, cu protecție împotriva umezelii și expunerii la lumină. | 225 000,00 |
| Lot 14. | Test confirmativ sînge |  |  |  |  | 44 000,00 |
| 1 | Test confirmativ analog Seratec HemDirect | kit | 20 | 2 200,00 | în kit a câte 30 teste reapide; Destinat pentru cercetarea la locul faptei; Pentru identificarea hemoglobinei umane în probă; Sensibilitatea: aproximativ 500 celule roșii pentru semnat pozitiv | 44 000,00 |
| Lot 15. | Test prezumptiv spermă |  |  |  |  | 172 500,00 |
| 1 | Test prezumptiv analog Phosphatesmo KM | kit | 75 | 2 300,00 | Pentru detectarea rapidă și sensibilă a urmelor de spermă; Hartia este specifica pentru fosfataza acida; În kit a cîte 25 hîrtii de test cu dimensiunea 15x30 mm +/- 2 mm | 172 500,00 |
| Lot 16. | Test confirmativ spermă |  |  |  |  | 30 800,00 |
| 1 | Test confirmativ analog SERATEC® PSA Semiquant | kit | 11 | 2 800,00 | test imuno-cromatografic prezumptiv pentru detectarea urmelor de spermă; Specific pentru antigenul semelogenin uman; Destinat pentru probele medico-legale. În kit 40 teste. | 30 800,00 |
| Lot 17. | Test reacție prezumptiv sînge |  |  |  |  | 105 000,00 |
| 1 | Test prezumptiv analog Bluestar Forensic | cutie | 35 | 3 000,00 | În cutie a câte 8 blistere pentru 8 aplicări; Forma de ambalare: comprimate; Amestecul pentru testare nu mai mic de 125 ml per aplicare | 105 000,00 |
| Lot 18. | Consumabile pentru prelevare din bumbac |  |  |  |  | 770 000,00 |
| 1 | Tampon steril din bumbac (Peelpouch) | set | 100 | 3 300,00 | Tampon steril pentru prelevarea probelor de la locul faptei; Cu perie bumbac; Cu bețișor din lemn; Testat DNA-free; În set a câte 100 bucăți; Fiecare bucată ambalată individual. | 330 000,00 |
| 2 | Tampon steril din bumbac (în tub) | bucată | 5500 | 80 | Tampon steril pentru prelevarea probelor de la locul faptei; Cu perie din bumbac; Cu bețișor din plastic; Testat DNA-free; Fiecare bucată ambalată individual într-un tub de plastic cu supapă pentru ventilare sau desicant pentru uscarea tamponului în timpul păstrării. | 440 000,00 |
| Lot 19. | Consumabile pentru prelevarea probelor pe cartele FTA |  |  |  |  | 262 500,00 |
| 1 | Sistem de recoltare pe hârtie tip FTA a probelor biologice de referință utilizate în identificarea umană | bucată | 1250 | 210,00 | Sistem monobloc, la care, după procedura de recoltare, recoltorul trebuie să ramână atașat suprafetei active a hârtiei, pe toată durata transportului, până la procesarea probelor în laborator (tip Whatman EasiCollect, tip Whatman EasiCollect plus sau COPAN Nucleic Card), compus din două părți: 1. recoltor cu parte activă recoltoare diametru 2 - 3 cm (periută recoltoare). 2. sistem de imobilizare, conservare pe termen lung la temperatura camerei, stabilizare, liză material biologic pe suport de hârtie, fară inhibitori ai reacției de polimerizare in lant specifice analizei genetice judiciare, suprafatã activă diametru 2 - 3 cm (hârtie tip card FTA), prevăzut cu zonă distinctă de decontaminare (cleaning punch area); Rată de obtinere a unui profil genetic complet din prima analiză ≥98%. | 262 500,00 |
| Lot 20. | Vîrfuri pentru pipete automate |  |  |  |  | 354 500,00 |
| 1 | Vârfuri pentru pipete Eppendorf Research Plus cu volum de 0,1-10 μl. | cutie | 30 | 4 400,00 | Vârfuri cu filtru pentru pipete cu volum de 0,1-10 μl; Cu volumul de 10 µl; Vârfurile trebuie să fie compatibile cu pipetele Eppendorf; Dacă sunt oferite vârfurile de la un alt producător, trebuie furnizat un certificat care confirmă compatibilitatea; Certificate DNA-free; Certificat al producătorului care să confirme că polipropilena utilizată pentru vârfuri nu conține olemide, eurocamide, stearamide, biocide și ftalați, iar concentrația de Hg și Zn este mai mică de 0,001 ng/μl; Vârfurile să nu fie mai scurte de 34 mm; Livrate în ambalaje gata de utilizare (refill, space saver, reload etc.) cutia trebuie să conțină cel mult 10 standuri ambalate steril, fiecare stand cu 96 de vârfuri, total în cutie 960 vârfuri. | 132 000,00 |
| 2 | Vârfuri pentru pipete Eppendorf Research Plus cu volum de 2-200 μl | cutie | 25 | 4 300,00 | Vârfuri cu filtru pentru pipete cu volum de 2-200 μl; Cu volumul de 200 µl; Vârfurile trebuie să fie compatibile cu pipetele Eppendorf; Dacă sunt oferite vârfurile de la un alt producător, trebuie furnizat un certificat care confirmă compatibilitatea; Certificate DNA-free; Certificat al producătorului care să confirme că polipropilena utilizată pentru vârfuri nu conține olemide, eurocamide, stearamide, biocide și ftalați, iar concentrația de Hg și Zn este mai mică de 0,001 ng/μl; Vârfurile să nu fie mai scurte de 53 mm; Livrate în ambalaje gata de utilizare (refill, space saver, reload etc.) cutia trebuie să conțină cel mult 10 standuri ambalate steril, fiecare cu 96 de vârfuri, total în cutie 960 vârfuri. | 107 500,00 |
| 3 | Vârfuri pentru pipete Eppendorf Research Plus cu volum de 100-1000 μl | cutie | 25 | 4 600,00 | Vârfuri cu filtru pentru pipete cu volum de 100-1000 μl; Cu volumul de 1000 µl; Vârfurile trebuie să fie compatibile cu pipetele Eppendorf; Dacă sunt oferite vârfurile de la un alt producător, trebuie furnizat un certificat confirmă compatibilitatea; Certificate DNA-free; Certificat al producătorului care să confirme că polipropilena utilizată pentru vârfuri nu conține olemide, eurocamide, stearamide, biocide și ftalați, iar concentrația de Hg și Zn este mai mică de 0,001 ng/μl; Vârfurile să nu fie mai scurte de 71 mm; Livrate în ambalaje gata de utilizare (refill, space saver, reload etc.) cutia trebuie să conțină cel mult 10 standuri ambalate steril, fiecare cu 96 de vârfuri, total în cutie 960 vârfuri. | 115 000,00 |
| Lot 21. | Consumabile pentru cuantificare |  |  |  |  | 36 000,00 |
| 1 | Optical 96-Well Reaction Plate | set | 4 | 3 600,00 | Placă optică de reacție cu 96 locașe; Pentru volumul de 0,2 ml; Certificat DNA-free; Destinat pentru lucrul la termociclor, Real-Time PCR System sau Genetic Analyzer; Din polipropilenă; În set a câte 20 bucăți. | 14 400,00 |
| 2 | Optical Adhesive Film | set | 3 | 7 200,00 | Film adeziv pentru placă optică de reacție cu 96 locașe; Din poliester; Destinat pentru lucrul la Real-Time PCR System; Adeziv la aplicarea presiunii; În set a câte 100 bucăți | 21 600,00 |
| Lot 22. | Consumabile pentru amplificare |  |  |  |  | 57 200,00 |
| 1 | Tuburi PCR cu capac atașat de 0,2 ml | set | 6 | 4 000,00 | Tuburi PCR cu capac de 0,2 ml; Certificat DNA-free; Destinat pentru lucrul la termociclor sau Real-Time PCR System; Din polipropilenă; Poziția capacului este definită (90 °) datorită balamalei speciale (similar Eppendorf); În set a câte 1000 bucăți. | 24 000,00 |
| 2 | Tuburi PCR cu capac atașat de 0,5 ml | set | 4 | 1 200,00 | Tuburi PCR cu capac de 0,5 ml; Certificat DNA-free; Destinat pentru lucrul la termociclor sau Real-Time PCR System; Din polipropilenă; În set a câte 1000 bucăți. | 4 800,00 |
| 3 | Tuburi de tip Eppendorf cu volum de 1,5 ml | bucată | 6000 | 3,50 | Tub de tip Eppendorf cu volum de 1,5 ml; Cu bază conică; Incolor; Calitate: forensic DNA grade; Cu capac cu tehnologia de închidere analog Eppendorf Safe-Lock; Rezistență la centrifugare pana la 30 000 RPM; Fabricat fără utilizarea agenților de alunecare, plastifianți și biocide; Cu capac mat și spațiu pe lateral mat pentru însemnări; Temperatura admisibilă de utilizare: -86 – 100 °C | 21 000,00 |
| 4 | Tuburi falcon de 15 ml | bucată | 400 | 6 | Tuburi centrifugare, 15ml, conic, capac filetat; Amb. Individual; Certificat DNA-free; Din polipropilenă. | 2 400,00 |
| 5 | Tuburi de tip Eppendorf, 5 ml | bucată | 1000 | 5 | Tuburi centrifugare, 5ml, conic, capac filetat; Certificat DNA-free; Din polipropilenă. | 5 000,00 |
| Lot 23. | Consumabile pentru electroforeza capilară |  |  |  |  | 169 400,00 |
| 1 | Septa for 96-Well plate for 3500 Genetic Analyzer | set | 4 | 16 000,00 | Septă pentru placă de reacție cu 96 locașe, cu volum de 0,2 ml; Destinat pentru lucrul cu 3500 Genetic Analyzer; În set a câte 20 bucăți. | 64 000,00 |
| 2 | Septa Cathode Buffer Container, for 3500 | set | 4 | 12 000,00 | Septă pentru rezervorul cathode buffer utilizat la analizatorul genetic 3500; În set a câte 10 bucăți. | 48 000,00 |
| 3 | 8-strip Septa for SeqStudio™ Genetic Analyzer | set | 4 | 5 400,00 | Septă pentru opt locașe, destinat pentru lucrul la analizatorul genetic SeqStudio; Compatibilă cu placă de reacție cu 96 locașe; În set a câte 24 bucăți. | 21 600,00 |
| 4 | 96-well Septa for SeqStudio Genetic Analyzer | set | 2 | 11 500,00 | Septă pentru placă de reacție cu 96 locașe, cu volum de 0,2 ml; Destinat pentru lucrul cu SeqStudio Genetic Analyzer; În set a câte 20 bucăți. | 23 000,00 |
| 5 | Cathode Buffer Container Reservoir Septa for SeqStudio™ Genetic Analyzer | set | 2 | 6 400,00 | Septă pentru rezervorul cathode buffer utilizat la analizatorul genetic SeqStudio; În set a câte 20 bucăți. | 12 800,00 |
| Lot 24. | Formamida |  |  |  |  | 4 000,00 |
| 1 | Hi-Di™ Formamide | set | 2 | 2 000,00 | Hi-Di™ Formamide, pentru electroforeză capilară; în set 4X5 ml. | 4 000,00 |
| Lot 25. | Echipmente de protecție |  |  |  |  | 121 700,00 |
| 1 | Mănuşi nitril de unică folosinţă, nesterile (S) | cutie | 47 | 65,00 | Mănuşi din nitril, elastice, de unică folosintă nepudrate, rezistente la substante chimice, mărimea- small (S), cutii câte 100 buc | 3 055,00 |
| 2 | Mănuşi nitril de unică folosinţă, nesterile (M) | cutie | 63 | 65,00 | Mănuşi din nitril, elastice, de unică folosintă nepudrate, rezistente la substante chimice, mărimea- medium (M), cutii câte 100 buc | 4 095,00 |
| 3 | Mănuşi nitril de unică folosinţă, nesterile (L/XL) | cutie | 110 | 65,00 | Mănuşi din nitril, elastice, de unică folosintă nepudrate, rezistente la substante chimice, mărimea- large (L/XL), cutii câte 100 buc | 7 150,00 |
| 4 | Mănuşi latex de unică folosinţă, nesterile (S) | cutie | 15 | 60,00 | Mănuşi din latex, elastice, de unică folosintă nepudrate, rezistente la substante chimice, mărimea- small (S), cutii câte 100 buc | 900,00 |
| 5 | Mănuşi latex de unică folosinţă, nesterile (M) | cutie | 20 | 60,00 | Mănuşi din latex, elastice, de unică folosintă nepudrate, rezistente la substante chimice, mărimea- medium (M), cutii câte 100 buc | 1 200,00 |
| 6 | Mănuşi latex de unică folosinţă, nesterile (L) | cutie | 40 | 60,00 | Mănuşi din latex, elastice, de unică folosintă nepudrate, rezistente la substante chimice, mărimea- large (L), cutii câte 100 buc | 2 400,00 |
| 7 | Mănuşi latex de unică folosinţă, nesterile (XL) | cutie | 15 | 60,00 | Mănuşi din latex, elastice, de unică folosintă nepudrate, rezistente la substante chimice, mărimea- large (XL), cutii câte 100 buc | 900,00 |
| 8 | Bonete | set | 20 | 80 | Bonete, 48-52 cm, Capeline, Set 100 buc | 1 600,00 |
| 9 | Botoșei cu mărimea până la 47 inclusiv | set | 40 | 110 | Botoșei cu mărimea până la 47 inclusiv pentru dispensorul mecanic pentru bahile YJB-004, material: polietilenă; set 100 buc | 4 400,00 |
| 10 | Mască medicinală | set | 50 | 120,00 | Mască medicinală, 3 straturi cu elastic, 50 buc în cutie | 6 000,00 |
| 11 | Halate de unică folosință | bucată | 1 500 | 60,00 | Material: nețesut de înaltă calitate (constând din 100% de polipropilenă) Mărime: M (600 buc.) L (300 buc.) XL (600 buc.) Culoare: albă Lungimea optimă (un pic deasupra genunchiului), având siluetă dreaptă, mâneci lungi, la capăt cu manșetă elastică, închidere din față, fermoar, nasturi, butoniere din polimer. | 90 000,00 |
| Lot 26. | Soluții de dezinfectare |  |  |  |  | 3 750,00 |
| 1 | Soluție pentru dezinfectare | ambalaj | 15 | 250,00 | dotat cu pulverizator în ambalaj de 1 litru substanța activă pe baza de acid peracetic, perborate de sodiu sau peroxid produs gata pentru ultilizare termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤120-300 secunde Acțiunea dezinfectantului cu detergent de nivel înalt-rapid: -virucidă -bactericidă -sporicida -fungicidă termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor Fisa tehnica de securitate a produsului chimic în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare | 3 750,00 |
| Lot 27. | Soluție pentru decontaminare |  |  |  |  | 50 000,00 |
| 1 | Soluție pentru decontaminare | litri | 25 | 2 000,00 | Degradează complet ADN-ul și ARN-ul contaminant la nivelul sensibilității PCR Lucrează la contact Poate fi utilizat pentru curățarea tuburilor PCR, a suprafețelor echipamentelor PCR, a pipetelor, etc. Ambalat în butelii cu pulverizator cu volum de 500 ml – 1000 ml | 50 000,00 |
| Lot 28. | Șervețele fără scame |  |  |  |  | 4 400,00 |
| 1 | Șervețele analog Kimtech Science | cutie | 10 | 440,00 | Șervețele fără scame; În cutie a câte 280 șervețele minim; Pentru curățarea și decontaminarea aparatelor în lucrul de analiză a ADN-ului; DNA-free | 4 400,00 |
| Lot 29. | Lavete de hîrtie |  |  |  |  | 25 000,00 |
| 1 | Lavetă/Rolă industrială 430 W1 | rulou | 25 | 1 000,00 | Compatibil cu dispenserile de podea și de perete sistemele Tork W1 și W2; În două straturi; Cu lungimea de 430 m pe rolă; Nu conține silicon si nu lasa urme. | 25 000,00 |
| Lot 30. | Bandă pentru sigilare |  |  |  |  | 5 600,00 |
| 1 | Bandă de sigilare a probelor | rolă | 10 | 560,00 | Culoare combinată rosu-alb, inscripția “EVIDENCE”; Lățimea totală 1 3/8”(34,9mm); pe mijloc zona alba cu lățimea de 3/8” (9,5mm) destinată înscrisurilor; marginile zimțate pentru comoditatea ruperii benzii. | 5 600,00 |
| Lot 31. | Materiale pentru ambalare |  |  |  |  | 7 242,00 |
| 1 | Bandă adezivă | bucată | 20 | 5,00 | Banda adezivă transparentă, lăţimea 15-20mm, lungimea min. 30m, utilizat pentru ambalare | 100,00 |
| 2 | Etichete preț | bucată | 5 | 13,00 | 12×21mm 1000/rola, albe | 65,00 |
| 3 | Plicuri din hîrtie CRAFT, 353 mm x250 mm | bucată | 100 | 6,00 | Plic pentru corespondenta tip B4, kraft, cu burduf ≈ 40 mm, clapa dreapta. Deschiderea pe latura mica. Se sigileaza prin indepartarea benzii care acopera suprafata siliconica si suprapunerea clapetei. | 600,00 |
| 4 | Plicuri din hîrtie, 229 mm x162 mm | bucată | 500 | 1,00 | Plic pentru corespondenta, kraft, clapa dreapta. Deschiderea pe latura mare. Se sigileaza prin indepartarea benzii care acopera suprafata siliconica si suprapunerea clapetei. | 500,00 |
| 5 | Plicuri din hârtie C6 | bucată | 500 | 0,90 | format C6 (114x162), clapetă cu silicon | 450,00 |
| 6 | Pachete „Ziplock” 200x220mm(±20mm) | set | 4 | 119,00 | Deschiderea pachetului pe partea lată, set 100 buc | 476,00 |
| 7 | Hârtie, 1m lățime x 50m lungime, densitatea 80g/m2 | bucată | 2 | 360,00 | Hârtie, 1m lățime x 50m lungime, densitatea 80g/m2 | 720,00 |
| 8 | Scoabe | cutie | 3 | 8,00 | 1 000 pcs/cutie, 24/6-24/8 | 24,00 |
| 9 | Decapsator | bucată | 7 | 12,00 | Conceput pentru scoaterea capselor Nr.10, Nr.24, Nr.26 | 84,00 |
| 10 | Clame (Agrafe), 100 clips/cutie, 50mm | cutie | 10 | 16,00 | Clame (Agrafe), 100 clips/cutie, 50mm | 160,00 |
| 11 | Clame (Agrafe), 100 clips/cutie, 33mm | cutie | 10 | 12,00 | Clame (Agrafe), 100 clips/cutie, 33mm | 120,00 |
| 12 | Clipsuri, 32 mm | cutie | 3 | 18,00 | Clipsuri, 32 mm. Clipsuri din metal pentru prinderea hârtiei fără perforarea acesteia. Dimensiuni - 32 mm. Ambalate a câte 12 buc/cutie. | 54,00 |
| 13 | Clipsuri, 51mm | cutie | 3 | 40,00 | Clipsuri din metal pentru prinderea hârtiei fără perforarea acesteia, tip clasic de prindere. Dimensiuni - 51 mm. Ambalate a câte 12 buc/cutie | 120,00 |
| 14 | File BIROTIC Express A4/100 | ambalaj | 10 | 75,00 | File BIROTIC Express A4/100 50mic. File transparente de format A4 cu perforații, cu grosimea de 50 mK. Ambalate a câte 100 de bucăți. | 3 473,00 |
| 15 | Clei PVA | bucată | 6 | 16,00 | Clei PVA, 120ml. Uscarea rapidă, lavabil, antitoxic prerazut cu picurător, Cantitate - 120 gr. | 96,00 |
| 16 | Lipici solid. | bucată | 10 | 10,00 | Lipici solid. Volum/masă - 21 gr Utilizare - hârtre și carton. Componența cleiului - PVP | 100,00 |
| 17 | Radieră din cauciuc sintetic | bucată | 10 | 10,00 | Radieră din cauciuc sintetic: culoarea albastră pentru cerneală, culoarea albă pentru creion Dimensiuni: 125 X 65 X 13 mm. | 100,00 |
| Lot 32. | Instrumente din inox |  |  |  |  | 11 725,00 |
| 1 | Bisturiu medicinal, din inox | bucată | 30 | 100,00 | Bisturiu medicinal, Fabricat din inox; Cu lungimea de 15 cm | 3 000,00 |
| 2 | Foarfece ascuţite, din inox, dimensiuni 12-16cm | bucată | 45 | 130,00 | Foarfece ascuţite, din inox, dimensiuni 12-16cm | 5 850,00 |
| 3 | Spatulă dublă (din oțel inoxidabil) | bucată | 25 | 115,00 | Spatulă fabricată din inox; Cu lungimea de la 15 la 20 cm | 2 875,00 |
| Lot 33. | Kituri și consumabile pentru QIAsymphony |  |  |  |  | 81 870,00 |
| 1 | QIAsymphony Investigator Kit | kit | 2 | 27 000,00 | În ambalaj pentru 192 probe. | 54 000,00 |
| 2 | Investigator Lyse&Spin Basket Kit | kit | 2 | 5 300,00 | În ambalaj pentru 250 probe | 10 600,00 |
| 3 | Sample Prep Cartridges, 8-well | kit | 1 | 3 470,00 | În ambalaj pentru 336 probe | 3 470,00 |
| 4 | 8-Rod Covers | kit | 3 | 2 600,00 | În ambalaj pentru 144 probe | 7 800,00 |
| 5 | Filter-Tips, 200 µl | cutie | 1 | 2 600,00 | În ambalaj pentru 1024 vârfuri | 2 600,00 |
| 6 | Filter-Tips, 1500 µl | cutie | 1 | 3 400,00 | În ambalaj pentru 1024 vârfuri | 3 400,00 |
|  |  | Valoarea estimativă totală (fără TVA) |  |  |  | 6 249 387,00 |