CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor  USMF " N.Testemitanu" Reparatia incaperilor de la et.2 al Blocului didactic central ( aripa stinga ), bd. Stefan cel Mare, 165

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 102,64 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, ferestre ) | m2 | 96,00 |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport | m2 | 492,00 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 196,00 |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 32,80 |
| 6 | RpCK42E k-0,5 sal. | Desfacerea plintelor din beton | m | 142,00 |
| 7 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale ( WC ) | m3 | 1,60 |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 | 182,00 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 346,00 |
| 10 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m ( WC ) | 100m2 | 0,24 |
| 11 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala gr.100mm, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 108,00 |
| 12 | CK11C | Pereti despartitori gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice | m2 | 18,40 |
| 13 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice , CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( WC ) | m2 | 10,20 |
| 14 | CK03B2 | Usi din lemn culoarea nucului - CAFENII, interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 64,00 |
| 15 | CK07B | Ancandrament din lemn culoare cafenie montate la usi | m | 160,00 |
| 16 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator cu 5 chei | buc | 36,00 |
| 17 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu profil armat, cu 4 canaturi cu deschidere din 2 parti, sub unghi 90gr.la constructii cu inaltimi pina la 35 m , avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp ( dim.1150x950 - 20 buc, - subsol ) | m2 | 22,00 |
| 18 | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Amstrong" tip "Tegulare", inclusiv sistemul-grila, prelude XL/TL24mm | m2 | 598,00 |
| 19 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 346,00 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betonocontact sau analogic), intr-un strat, la pereti | m2 | 1 238,00 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 420,00 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 420,00 |
| 23 | CF51B K=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 1 420,00 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 1 420,00 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( supraton sau analogic ) | m2 | 1 420,00 |
| 26 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 228,00 |
| 27 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu la glafuri ( usi , ferestre) | m | 228,00 |
| 28 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:glafuri de ferestre si usi plane( inclusiv"Betonocontact" ) | m2 | 62,00 |
| 29 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 62,00 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 62,00 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( supraton sau analogic ) | m2 | 62,00 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri | m2 | 1 482,00 |
| 33 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200 x 500 mm , calitatea superioara, executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( WC ) | m2 | 182,00 |
| 34 | CK18B | Montarea cornierului din mase plastice | m | 76,00 |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( partial ) | m2 | 598,00 |
| 36 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare ( nivelir sau analogic ), grosime 7mm ( Dolivca 108) | m2 | 598,00 |
| 37 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linoleum heterogen cu gr.2mm si stratul de protectie < 0,8mm, calitate superioara , temelie tare | m2 | 568,00 |
| 38 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi , dimensiuni placi: 300 x 300 mm, mata, calitate superioara | m2 | 32,80 |
| 39 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( 200x250 ) | buc | 22,00 |
| 40 | CH05B | Briu de protejare din laminat cu latimea de 200mm | m | 486,00 |
| 41 | CK32B | Storuri Rolete cu dirijare electrica, venetiene din aluminiu cu motor de dirijare ( tip perete despartitor ) | m2 | 19,80 |
| 42 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 49,00 |
| 43 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 49,00 |
| 44 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 49,00 |
| 45 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 49,00 |
|  |  | 1.2. Lucrari tehnico sanitare |  |  |
| 46 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 20mm | m | 108,00 |
| 47 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 48,00 |
| 48 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 36,00 |
| 49 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 50 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 4,00 |
| 51 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,00 |
| 52 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |
| 53 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 12,00 |
| 54 | SA17A | Teava din material plastic PPR cu fibra, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 160,00 |
| 55 | SA35A | Fitinguri din PPR Cot avind diametrul de 20mm la 90 gr. | buc | 21,00 |
| 56 | SA35A | Fitinguri din PPR Cot avind diametrul de 20mm la 45 gr. | buc | 26,00 |
| 57 | SA35A | Fitinguri din PPR Reductie avind diametrul de 20x15/mama | buc | 24,00 |
| 58 | SA35A | Fitinguri din PPR Reductie avind diametrul de 20x15/papa | buc | 12,00 |
| 59 | SA35A | Fitinguri din PPR Reductie cu fixsaj, avind diametrul de 20x15 mm mama/papa | buc | 42,00 |
| 60 | SD20A | Conector olandez PPR, cu diametrul 20x15 mama | buc | 32,00 |
| 61 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20mm | buc | 160,00 |
| 62 | SB12B | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm | m | 36,00 |
| 63 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm | m | 48,00 |
| 64 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot, avind diametrul de 110 mm | buc | 11,00 |
| 65 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu, avind diametrul de 110 mm | buc | 7,00 |
| 66 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Trecere de la PVC la fonta, avind diametrul de 110 x100mm | buc | 6,00 |
| 67 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Revizie, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 68 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot avind diametrul de 50/ 90/45 gr. | buc | 22,00 |
| 69 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Mufa, avind diametrul de 50mm | buc | 8,00 |
| 70 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu, avind diametrul de 50mm | buc | 12,00 |
| 71 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Revizie, avind diametrul de 50mm | buc | 5,00 |
| 72 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pu canalizare, imbinata prin sudura, Trecere de la PVC la fonta , avind diametrul de 50mm | buc | 5,00 |
| 73 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 110mm | buc | 26,00 |
| 74 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 50mm | buc | 38,00 |
| 75 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 24,40 |
| 76 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diamrul de 3/8"-2" | m | 160,00 |
| 77 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 8,40 |
| 78 | SC04A | Lavoar din portelan sanitar etc. in complect, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., pe picior din semiportelan , cu marimea 450x600mm | buc | 12,00 |
| 79 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar cu cartus diam.40mm, inclsiv pentru handicapati, avind diam.de 1/2" | buc | 12,00 |
| 80 | SD09A | Robinet sub lavuar, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | 24,00 |
| 81 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu marimea 470x330mm | buc | 4,00 |
| 82 | RpSB15A | Montarea Furtunului gofrat pu WC | buc | 4,00 |
| 83 | RpSB15A | Montarea Furtunului diam.15mm mama/mama pu WC | buc | 4,00 |
| 84 | SD08A | Robinet de colt | buc | 24,00 |
| 85 | SD09A | Robinet cu ventil, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | 14,00 |
| 86 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm ( trap canalizare ) | buc | 1,00 |
| 87 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 74,00 |
| 88 | IB01A | Radiatoare din fonta " Termo " h=500-130 ( Cehia ) sau analogic | m2 | 74,00 |
| 89 | ID13D | Dop - reductie la radiatoare din fonta cu 32x20mm | buc | 58,00 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Retea Electrica |  |  |
| 90 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 770,00 |
| 91 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 4,00 |
| 92 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 17,00 |
| 93 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 96,00 |
| 94 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 346,00 |
| 95 | RpEJ09D k=0,5sal | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 346,00 |
| 96 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 19,00 |
| 97 | RpEJ09C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment | buc | 19,00 |
| 98 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou p/u automate , intern din plastic cu usa din metal 24 module, jek | buc | 2,00 |
| 99 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou p/u automate , intern din plastic cu usa din metal 36 module, jek | buc | 2,00 |
| 100 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C10A/1P,220V ( Legrand, Hager, ABB) sau analogic | buc | 20,00 |
| 101 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C16A/1P,220V ( Legrand, Hager, ABB) sau analogic | buc | 35,00 |
| 102 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C63A/3P,400V ( Legrand, Hager, ABB) sau analogic | buc | 2,00 |
| 103 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de sarcina 80A,3P,400V ( Legrand, Hager, ABB) sau analogic | buc | 4,00 |
| 104 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 921,00 |
| 105 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 825,00 |
| 106 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5*16 mmp, AT-NO5VV-U 5G16 RE RING NYM - J | m | 75,00 |
| 107 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat intern, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi, ( amstrong ) ,600x600 , 4*20W compatibil pu tub led 9W | buc | 111,00 |
| 108 | RpEF12A | Montarea lampilor (becurilor), tip: LED 9W , tuburi, lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminium, soclu rotativ cel putin 90 grade, cu termen de garantie 36 luni | buc | 444,00 |
| 109 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat intern, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip COB, Puterea-12W, Tensiunea 160-240 V, Culoarea luminii 3000K, Unghi fascicol luminos 24 | buc | 14,00 |
| 110 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat cu acumulator si lampa LED inscriptie "EXIT" 145x355 mm, negru/verde, 220V | buc | 3,00 |
| 111 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne Dublu , 2 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 30,00 |
| 112 | RpEE03C | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, cu o pozitie ( Legrand,Scheider,,ABB) sau analogic | buc | 119,00 |
| 113 | RpEE03A | Montarea rama modulara priza sau intrerupatoare 2,3,4 locuri | buc | 30,00 |
| 114 | RpEE03B | Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize ( Doze) | buc | 119,00 |
| 115 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare externa pu conectarea firelor 120*100*70mm | buc | 40,00 |
| 116 | Pret furnizor | Bara deconectare pieptene pin 3P, 12 module 63A | buc | 8,00 |
| 117 | Pret furnizor | Sina cu clema PE/N :19xN+17xPE/5xN+5xN | buc | 4,00 |
| 118 | 08-02-396-1 | Canal, Jgheab metalic din crom perforat pe constructii, vopsit, 50x150x3000 mm | 100 m | 0,30 |
| 119 | Pret furnizor | Consola pentru jgheab 150mm PG | buc | 50,00 |
|  |  | 2.2. Retea Internet |  |  |
| 120 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 790,00 |
| 121 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Dulap de comunicatii | buc | 1,00 |
| 122 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat | buc | 26,00 |
| 123 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100, Dulap de comunicatii 19" 18U ( usa de acces transparenta, cu lacat, partile laterale demontabile ) | buc | 1,00 |
| 124 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule,) masa, kg, pina la: 5, Bloc WI-FI Acces Point ( Unifi AP AC LR ) | buc | 5,00 |
| 125 | 11-07-001-01 | Montare Patch Panel 19" 24 Ports - RJ45 | buc | 5,00 |
| 126 | 11-07-001-01 | Montare Patch Cord Rj45 0,5m | buc | 100,00 |
| 127 | 11-04-002-02 | Montare Modul SFP ( standart SC, WDM , 5km ) | buc | 5,00 |
| 128 | 11-04-005-02 | Montare Switch Mikrotik CRS 326- 24G-2S-+rm | buc | 4,00 |
| 129 | 11-04-005-02 | Montare Switch Mikrotik CRS 328- 4C-20S-4S+ RM | buc | 1,00 |
| 130 | 11-04-005-02 | Montare Switch Unifi US -24-500W | buc | 1,00 |
| 131 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5, Fast Connetors ( standart SC ) | buc | 10,00 |
| 132 | 11-07-001-01 | Montare Patch Cord optic ( monomod, standart SC, 1m ) | buc | 5,00 |
| 133 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, Montare cable mahagement / Organizer | buc | 5,00 |
| 134 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. Cablu UTP CAT 5E CU, cupru | 100 m | 14,00 |
| 135 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5, Connetors RJ45 | buc | 100,00 |
| 136 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, 1, Module RJ45 , interna ( in prize ) | buc | 100,00 |
| 137 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, Priza de electricitate dubla pu dulap | buc | 43,00 |
| 138 | Pret furnizor | Cutie pentru prize ( doze ) | buc | 43,00 |
|  |  | 2.3. Ventilare |  |  |
| 139 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h , Conditioner MDV 18000 BTU | buc | 2,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Retea Electrica |  |  |
| 140 | Pretul firmei | Panou electric interior plastic, cu usa din metal pentru automate 24 module | buc | 2,00 |
| 141 | Pretul firmei | Panou electric interior plastic, cu usa din metal pentru automate 36 module | buc | 2,00 |
| 142 | Pret furnizor | Intrerupator automat B,C10A/1P, 220V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 20,00 |
| 143 | Pret furnizor | Intrerupator automat B,C16A/1P, 220V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 35,00 |
| 144 | Pret furnizor | Intrerupator automat B,C63A/3P, 400V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 2,00 |
| 145 | Pret furnizor | Intrerupator de sarcina 80A, 3P, 400V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 4,00 |
|  |  | 3.2. Retea Internet |  |  |
| 146 | Pret furnizor | Dulap de distributie 19" 18U ( usa de acces transparenta, cu lacat, partile laterale demontabile ) | buc | 1,00 |
| 147 | Pret furnizor | Bloc Wi-fi Acces Point ( Unifi AP AC LR ) | buc | 5,00 |
| 148 | Pret furnizor | Patch Panel 24 Ports -RJ45 | buc | 5,00 |
| 149 | Pret furnizor | Patch Cord Rj45 0,5m | buc | 100,00 |
| 150 | Pret furnizor | Modul SFP ( standart SC, WDM, 5km ) | buc | 5,00 |
| 151 | Pret furnizor | Switch Mikrotik CRS 326- 24G- 2S +rm | buc | 4,00 |
| 152 | Pret furnizor | Switch Mikrotik CRS 328- 4C- 20-4S +rm | buc | 1,00 |
| 153 | Pret furnizor | Switch Unifi US -24-500W | buc | 1,00 |
| 154 | Pret furnizor | Patch Cord Optic ( monomod, standart SC, 1 m ) | buc | 5,00 |
| 155 | Pret furnizor | Cable management/ Organizer | buc | 5,00 |
| 156 | Pret furnizor | Modul RJ45 | buc | 100,00 |
|  |  | 3.3. Ventilare |  |  |
| 157 | Pret furnizor | Conditioner MDV cu filtru, 18000 BTU, mod turbo, taimer, autorestart | buc | 2,00 |

Șef Administrarea Patrimoniului                                                  Valentina Șpac