| Caiet de sarcini privind lucrari de reparatie curenta in sediul IP Centrul de prestare a serviciilor sociale,mun. Soroca (filiala din Tirnova),incinta fostei scoli et 1.,aripa stinga |  |
| --- | --- |

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, paneli) |  | m2 | 44,60 |  |  |
| 2 | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  | m2 | 86,70 |  |  |
| 3 | RpCR31A |  | Tapete pe baza de poliesteri, aplicati pe suport de hirtie, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti |  | m2 | 173,90 |  |  |
| 4 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 183,80 |  |  |
| 5 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 183,80 |  |  |
| 6 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP-Finis" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 1.0 |  | m2 | 65,90 |  |  |
| 7 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 609,60 |  |  |
| 8 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 609,60 |  |  |
| 9 | RpCR09B |  | Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi |  | m2 | 170,30 |  |  |
| 10 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din lambriu pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 4,05 |  |  |
| 11 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  | m2 | 70,10 |  |  |
| 12 | CG33A1 |  | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite |  | m2 | 15,90 |  |  |
| 13 | CG17A |  | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m2 | 66,70 |  |  |
| 14 | RpCK14B1 |  | Plinte din PVC, la pereti gata tencuiti |  | m | 81,40 |  |  |
| 15 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 5,05 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale | 24,00 % |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |