- CAIET DE SARCINI

- SERVICII DE PROIECTARE

- I. DATE GENERALE

- Denumirea obiectului: Reabilitarea taluzului amonte a barajului lacului de acumulare Mingir.

- Descrierea obiectului:

Lacul de acumulare ”MINGIR”, amplasat in vecinătatea localităților Mingir și Semionovca pe terenul cu nr. cadastral din com. Mingir, rl. Hînceşti, cu o suprafață de 322,22 ha. Lacul este transmis în arendă către SA „Caracuda-Hînceşti”, conform contractului de arendă din 01.06.2010 şi acordurilor adiționale la contract. La zi pentru a evita riscuri de inundații, nivelul apei fiind menținut la cota 38-39,0 metri, conform Sistemului Baltic, ceia, ce reprezintă cu 2-3 metri mai jos, decât Nivelul Normal de Retenție (NNR=41,0 m) al lacului. Starea evacuatorului şi deversorului de ape mari este  satisfăcătoare.

Câteva date caracteristice ale lacului se prezintă în cele ce urmează:

- Lacul de acumulare a fost pus în exploatare în anul 1982, având la moment termenul de exploatare la limită;

- Barajul are o lungime de 620m, este în stare funcțională, cu unele vulnerabilități (este afectat parțial taluzul umed, circa 5-6 sectoare cu cedări ale pământului sub dale din beton armat, unele distruse parțial sau complet).

- Construcțiile hidrotehnice, descărcătorul de ape de suprafață (ape mari) și descărcătorul de fund sunt în stare funcțională, fapt, ce permite regularizarea nivelului apei și a debitului pe cursul râului Lăpușna;

- Diminuarea riscurilor se administrează prin menținerea nivelului apei sub cota NNR, astfel, se asigură capacitatea de captare a unui volum de apă, în caz de viitură din amonte, inclusiv micșorarea efortului transversal și de încovoiere asupra barajului.

În ultima perioadă s-au efectuat unele lucrări de consolidare a coronamentul barajului, curățarea taluzului de arbuști, plante, pentru asigurarea accesului tehnicilor și echipamentelor de construcții, după caz.

Au fost realizate acțiuni necesare pentru demararea elaborării documentației de proiect (ridicarea topografică, expertiza tehnică).

- II. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTĂRII

- Restabilirea capacității de acumulare a lacului;

- Reducerea riscului de inundații;

- III. ETAPELE PRINCIPALE ALE PROIECTĂRII

- 1. Studierea situației existente

- obținerea avizelor și coordonărilor

- analiza hidrologică și calculul debitelor la Q1%, Q5%, Q10%.

- calculul hidraulic

- 2. Elaborarea soluțiilor tehnice pentru:

- Reabilitarea dalelor din beton armat de pe taluzul umed a barajului;

- 3. Documentația de proiect va cuprinde

- Memoriu explicativ;

- Memorii tehnice (Desene).

- Plan de situație + plan de fazare a lucrărilor și organizarea de șantier.

- Profile transversale reprezentative și detalii constructive (rosturi, fundație, ancoraje, muchii, etc.).

- Devize, Caiet de sarcini - liste cantități, grafic de execuție.

- Alte documente relevantă

- IV. CERINȚE TEHNICE ȘI NORMATIVE

Proiectarea se va executa în conformitate cu legislația și normativele în vigoare, inclusiv:

- NCM D.01.01-97

- NCM D.01.03 – 2007

- CP D.01.04-2007

- CP D.01.05-2012

- СНиП 2.06.05-84

- СНиП 2.06.06-85

- СНиП 2.06.08-87

- CUC nr. 434/2023

- alte acte normative relevante

- V. LIVRABILE

- Studiu geotehnic;

- Studiu hidrologic;

- Proiectul de execuție;

- Devize, Caiet de sarcini pentru licitație;

- VI. TERMENI ȘI CONDIȚII

- Termen de elaborare: 6 luni de la semnarea contractului.

- Predarea documentației: în format tipărit (4 ex.) și electronic (DWG, PDF, Excel, Word).

Conducătorul grupului de lucru:     Nicu BELIETI______________________