Anexă

la Anunțul de participare

CERINȚE TEHNICE

| Nr. d/r | Denumire utilaj şi materiale | Unitate de măsură | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | SISTEMUL DE VENTILARE va conține următoarele componente: |  | 1 |
| 1 | Profil LDBST-41-41-200-0600 pentru suport metalic la unitatea exterioară a aparatului de aer condiționat | m.l. | 29 |
| 2 | Suport acoperiș ST-ROF-330 pentru suport metalic la unitatea exterioară a aparatului de aer condiționat | buc. | 16 |
| 3 | CAR Clapeta antiretur rectangulară gravitațională 600x350 | buc. | 2 |
| 4 | Ventilator - canal RK 600x350 E3: Lmax=5015 m³/h (la 0 Pa), temperatura maximă a aerului transportat: 40 °C; Pmax=642 Pa, Puterea electrică: 2610 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonoră (la distanța de 3 m): 61 dB(A) | buc. | 2 |
| 5 | GEO Grila de exterior din oțel 600х350 | buc. | 2 |
| 6 | Grila de aer 400x150 | buc. | 8 |
| 7 | Grila din metal ORG 300x150 R1 | buc. | 10 |
| 8 | Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire (damper până la 1,0 m²), 230 V AC/50Hz) | buc. | 2 |
| 9 | AZP Atenuator de zgomot rectangular 600x350 - 1000 mm (cu izolația pe perimetru) | buc. | 2 |
| 10 | CRDR Clapeta reglaj debit rectangulară 600x350 (acționată mecanic prin servomotor) | buc. | 2 |
| 11 | Canale de ventilație circulare tip SPIROLUX δ=0,5 mm | m² | 29 |
| 12 | Piese confecționate circulare tip SPIROLUX δ=0,5 mm | m² | 9 |
| 13 | Canale de ventilație rectangulare δ=0,7 mm | m² | 11 |
| 14 | Piese confecționate rectangulare δ=0,55 mm | m² | 1 |
| 15 | Piese confecționate rectangulare δ=0,7 mm | m² | 5 |
| 16 | Elemente de fixare | set | 125 |
| 17 | Bandă scotch aluminiu TAL-75-50 | buc. | 2 |
| 18 | Cornier NQ-C-20 | buc. | 120 |
| 19 | EURO flanșă PQ-C-20 | m.l. | 56 |
| 1 | SERVICIILE DE MONTARE vor fi prestate în corespundere cu cerințele indicate mai jos: |  | 1 |
| 20 | Confecționarea și montarea suportului de acoperiș din profile pentru ventilator | set | 8 |
| 21 | Montarea canalului de aer din tabla zincată cu grosimea 0,5 mm | m² | 39 |
| 22 | Montarea canalului de aer din tabla zincată cu grosimea 0,7 mm | m² | 16 |
| 23 | Montarea grilei de aer | buc. | 18 |
| 24 | Executarea găurii în gips-carton pentru grila de aer/valvă metalică | buc. | 13 |
| 25 | Executarea găurii rectangulare în gips-carton pentru canal de aer Ø200 | buc. | 2 |
| 26 | Montarea grilei de aer exterioare rectangulare cu perimetrul secțiunii de peste 1850 mm | buc. | 2 |
| 27 | Montarea ventilatorului-canal de secțiune rectangulară | buc. | 2 |
| 28 | Conectarea la rețeaua electrică 380V a ventilatorului rectangular | buc. | 2 |
| 29 | Ridicarea utilajului de ventilare la etajele superioare pe scară | buc. | 4 |
| 30 | Montarea atenuatorului de zgomot rectangular cu perimetrul secțiunii de peste 1850 mm | buc. | 2 |
| 31 | Montarea clapetei de aer | buc. | 2 |
| 32 | Montarea clapetei de închidere (de unic sens) | buc. | 2 |
| 33 | Montarea servomotorului pentru clapeta de aer | buc. | 2 |