| ANEXA 9 - Reparația instalației de condensare a cazanului ТГМ-96Б Nr.2 cu schimbarea a până la 50% din condensatoare | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări Nr. 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparație a condensatoarelor din cadrul instalației de condensare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase (Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru lucru la o inaltime mai mare de 3m din grinzi si bare de lemn -pe estacada, in zona de lucru | m2 | 60,000 |
| 2 | RpIC27C | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a condensatoarelor | kg | 800,000 |
| 3 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Демонтаж металлоконструкий для обслуживания | kg | 800,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de demontare a izolatiei |  |  |
| 4 | RpIzD44A | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta (Разборка защиты термоизоляции трубопроводов различной окружности из оцинкованной стали) | m2 | 338,500 |
| 5 | IzJ11A | Desfacerea protectiei izolatiei din impletitura din folga, executata intr-un strat (Разборка защиты изоляции из фольги, выполненной в один слой) | m2 | 114,500 |
| 6 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 371,000 |
| 7 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu cochilii sovelit б=120mm(Разборка термоизоляции трубопроводов различной окружности из совелита б=120мм) | m2 | 130,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de montare a izolatiei |  |  |
| 8 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv (3 straturi; d=60mm L=187m) 1strat- (0.06+0.1)x3.14x187=93.95m2; 2strat- (0.06+0.2)x3.14x187=152.67m2; 3strat- (0.06+0.3)x3.14x187=211.38m2. | m2 | 458,000 |
| 9 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurare in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) (d=60mm L=187m) (0.06+0.3)x3.14x187=211.38m2 | m2 | 211,380 |
| 10 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv (3 straturi; d=133mm L=63.5m) 1strat- (0.133+0.1)x3.14x63.5=46.46m2; 2strat- (0.133+0.2)x3.14x63.5=66.4m2; 3strat- (0.133+0.3)x3.14x63.5=86.34m2. | m2 | 199,200 |
| 11 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurare in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) (d=133mm L=63.5m) (0.133+0.3)x3.14x63.5=86.34m2 | m2 | 86,340 |
| 12 | RpIzD05E прим | Izolarea conductelor cu cochilii de sovelit б=120mm (Изоляция трубопроводов готовым панцирем из совелита, толщиной 120 мм, повторно исп. демонт. пригодн. к дальнейшему использованию) d=133 L=15m (0.133+0.24)x3.14x15=17.6m2 | m2 | 17,600 |
| 13 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurare in mod de spirala cu folga (Folga alumizata)) (d=133mm L=15m) (0.133+0.24)x3.14x15=17.6m2 | m2 | 17,600 |
| 14 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv (3 straturi; d=159mm L=22.8m) 1strat- (0.159+0.1)x3.14x22.8=918.5m2; 2strat- (0.159+0.2)x3.14x22.8=25.7m2; 3strat- (0.159+0.3)x3.14x22.8=33m2 | m2 | 77,200 |
| 15 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurare in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) (d=159mm L=22.8m) (0.159+0.3)x3.14x22.8=33m2 | m2 | 33,000 |
| 16 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv (3 straturi; d=219mm L=13m) 1strat- (0.219+0.1)x3.14x13=13m2; 2strat- (0.219+0.2)x3.14x13=17m2; 3strat- (0.219+0.3)x3.14x13=21m2 | m2 | 51,000 |
| 17 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurare in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) (d=219mm L=13m) (0.219+0.3)x3.14x13=21m2 | m2 | 21,000 |
| 18 | RpIzD05E прим | Izolarea conductelor cu cochilii de sovelit б=120mm (Изоляция трубопроводов готовым панцирем из совелита, толщиной 120 мм, повторно исп. демонт. пригодн. к дальнейшему использованию) d=219mm L=5.5m (0.219+0.24)x3.14x5.5=8m2 | m2 | 8,000 |
| 19 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurare in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) d=219mm L=5.5m (0.219+0.24)x3.14x5.5=8m2 | m2 | 8,000 |
| 20 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv (3 straturi; d=426mm L=22.8m) 1strat- (0.426+0.1)x3.14x22.8=37.7m2; 2strat- (0.426+0.2)x3.14x22.8=45m2; 3strat- (0.426+0.3)x3.14x22.8=52m2 | m2 | 134,700 |
| 21 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurare in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) d=426mm L=22.8m (0.426+0.3)x3.14x22.8=52m2 | m2 | 52,000 |
| 22 | RpIzD05E прим | Izolarea conductelor cu cochilii de sovelit б=120mm (Изоляция трубопроводов готовым панцирем из совелита, толщиной 120 мм, повторно исп. демонт. пригодн. к дальнейшему использованию) d=426mm L=22.8m (0.426+0.24)x3.14x22.8=47.68m2 | m2 | 47,680 |
| 23 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv (d=426mm L=22.8m) 1strat- (0.426+0.24+0.1)x3.14x22.8=55m2; | m2 | 55,000 |
| 24 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurare in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) d=426mm L=22.8m (0.426+0.24+0.1)x3.14x22.8=55m2 | m2 | 55,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de pregatire pentru demontarea-montarea condensatoarelor din parti |  |  |
| 25 | RpIC37C | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" (d=60) | buc | 24,000 |
| 26 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive ) зачистка фасок д=60мм-8шт | m | 4,520 |
| 27 | RpIC20A1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, la legarea aparatelor, avind diametrul de 60 mm | m | 40,000 |
| 28 | RpIC38F | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 133 mm | buc | 8,000 |
| 29 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive ) зачистка фасок д=133мм-8шт | m | 3,330 |
| 30 | RpIC10A | Montarea tevii, negre, pentru constructii, la legarea aparatelor, avind diametrul 60 mm | m | 40,000 |
| 31 | RpIC36E | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 133 mm | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari de pregatire pentru demontarea-montarea condensatoarelor din mijloc |  |  |
| 32 | RpIC37C | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" (d=60) | buc | 24,000 |
| 33 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive ) зачистка фасок д=60мм-8шт | m | 4,520 |
| 34 | RpIC20A1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, la legarea aparatelor, avind diametrul de 60 mm | m | 60,000 |
| 35 | RpIC38F | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 133 mm | buc | 8,000 |
| 36 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive ) зачистка фасок д=133мм-8шт | m | 3,330 |
| 37 | RpIC10A | Montarea tevii, negre, pentru constructii, la legarea aparatelor, avind diametrul 60 mm | m | 60,000 |
| 38 | RpIC36E | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 133 mm | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Reparatia condensatoarelor |  |  |
| 39 | RpIC38J k=1.217 | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm (d=426mm, k=1.217) | buc | 6,000 |
| 40 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive ) зачистка фасок д=426мм-4шт | m | 5,320 |
| 41 | RpIC36I k=1.217 | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 324x10-377x10 mm (d=426mm, k=1.217), capacelor | buc | 4,000 |
| 42 | RpIC37C | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" (d=60) | buc | 24,000 |
| 43 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive ) зачистка фасок д=60мм- | m | 9,000 |
| 44 | RpIC36A | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 60 mm | buc | 24,000 |
| 45 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2", d=28 | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Transportarea |  |  |
| 46 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportul / deplasarea izolatiei uzate si protectia acesteia) | t | 2,338 |
| 47 | RpCU09E1 k=1.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Transportul /coborirea izolatiei uzate si protectia acesteia la nivelul solului, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) 15m k=1.5 | t | 2,338 |
| 48 | TsH92A | Incarcarea in auto: deseuri de constructii (izolarea uzata si protectia acesteia) | t | 2,338 |
| 49 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportul / deplasarea condensatoarelor, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) Dupa demontare | t | 7,162 |
| 50 | RpCU09E1 k=1.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Transportul / coborirea condensatoarelor la nivelul solului, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) 15m k=1.5 Dupa demontare | t | 7,162 |
| 51 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportul / deplasarea condensatoarelor la santierul de lucru, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) Pentru montare | t | 7,162 |
| 52 | RpCU09E1 k=1.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Transportul / deplasarea condensatoarelor la santierul de lucru, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) 15m k=1.5 Pentru montare | t | 7,162 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de demontare/montare a echipamantelor. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demontarea-Montarea condensatoarelor din parti |  |  |
| 53 | M1M03B | Demontarea in subansamble a utilajelor, utilajul avind greutatea de 2-5 t | t | 7,162 |
| 54 | M1A02D | Montarea condensatoarelor, utilajul avind greutatea de 1-5 tone | t | 7,162 |
|  |  | Capitolul 2.2. Demontarea-Montarea condensatoarelor din mijloc |  |  |
| 55 | M1M03B | Demontarea in subansamble a utilajelor, utilajul avind greutatea de 2-5 t | t | 7,162 |
| 56 | M1A02D | Montarea condensatoarelor, utilajul avind greutatea de 1-5 tone | t | 7,162 |