| Resistematizarea încăperilor clădirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-5

Incalzire, ventilare si conditionare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x400 |  |  | buc |  | 17,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,50 |  |
|  | 2822115741,0103 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x400 |  |  | buc |  | 17,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,85 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 51,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,40 |  |
| 2 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x500 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,50 |  |
|  | 2822115741,01031 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x500 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,25 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |
| 3 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 2822115741,01032 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 4 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x700 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 2822115741,01033 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x700 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,20 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |
| 5 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x900 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,50 |  |
|  | 2822115741,01035 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x900 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,25 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |
| 6 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x1000 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2822115741,01036 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x1000 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 7 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x1200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 282211550 |  | - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x1200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
| 8 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x405 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 282251,0103i1 |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x405 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 9 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x505 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 282251,01031 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x505 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 10 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x605 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,50 |  |
|  | 282251,01001 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x605 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,25 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |
| 11 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x705 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 282251,015001 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x705 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,20 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |
| 12 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x805 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2824251,015001 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x805 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 13 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x905 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 2824251,25001 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x905 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,30 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
| 14 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1005 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 2822115550 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1005 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,20 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |
| 15 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1105 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,55 |  |
|  | 28221155501 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1105 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,35 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,75 |  |
| 16 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1205 |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,85 |  |
|  | 282211555501 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1205 |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,45 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 36,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,25 |  |
| 17 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1305 |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,75 |  |
|  | 28221701 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1305 |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,75 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 60,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,75 |  |
| 18 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1405 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,55 |  |
|  | 282217012 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1405 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,35 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,75 |  |
| 19 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1605 |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,20 |  |
|  | 2822115500 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1605 |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,70 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 84,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,20 |  |
| 20 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1805 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 2822115505 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1805 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 21 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO30-505x605 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 282257031 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO30-505x605 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 22 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO30-505x705 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 2822527031 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO30-505x705 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 23 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO30-505x905 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 28225275031 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO30-505x905 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,15 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
| 24 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1005 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 28221145550 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1005 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
| 25 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1205 |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,15 |  |
|  | 2812211501 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1205 |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,55 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 44,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,75 |  |
| 26 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1305 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 214822170145 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1305 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
| 27 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1405 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 2108442217012 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1405 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
| 28 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1605 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,40 |  |
|  | 28504500 |  | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1605 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,15 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |
| 29 | ID07A |  | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" Supapa termostat cu pre-setare RTR-N unghiular: varianta cu trei axe cu conectare la radiator; conexiune termocuplu tip RTR filet interior DN15 |  |  | buc |  | 138,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 62,10 |  |
|  | 29138105500 |  | Supapa termostat cu pre-setare RTR-N unghiular: varianta cu trei axe cu conectare la radiator; conexiune termocuplu tip RTR filet interior DN15 |  |  | buc |  | 138,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 2,21 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 4,42 |  |
| 30 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Supapa de inchidere a radiatorului RLV; la retur; unghiular; filet interior DN15 |  |  | buc |  | 138,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 20,70 |  |
|  | 2875070771 |  | Supapa de inchidere a radiatorului RLV; la retur; unghiular; filet interior DN15 |  |  | buc |  | 138,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 2,07 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 4,42 |  |
| 31 | ID07A |  | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" Element termostatic RTR 7090 cu senzor integrat si protectie la inghet pentru sistemul de incalzire |  |  | buc |  | 138,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 62,10 |  |
|  | 291385454 |  | Element termostatic RTR 7090 cu senzor integrat si protectie la inghet pentru sistemul de incalzire |  |  | buc |  | 138,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 2,21 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 4,42 |  |
| 32 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 20x3,4 () |  |  | m |  | 1 640,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 492,00 |  |
|  | 252124745 |  | Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 20x3,4 |  |  | m |  | 1 689,20 |  |
| 33 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 20x3,4 (40% - fitinguri) |  |  | m |  | 656,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 196,80 |  |
|  | 252124745 |  | Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 20x3,4 |  |  | m |  | 675,68 |  |
| 34 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d20 |  |  | buc |  | 1 312,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 262,40 |  |
|  | 287527420402 |  | Bratara fixare d20 |  |  | buc |  | 1 312,00 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 65,60 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 1 312,00 |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 1 312,00 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 1 312,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 131,20 |  |
| 35 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 25x4,2 |  |  | m |  | 615,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 215,25 |  |
|  | 25212415 |  | Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 25x4,2 |  |  | m |  | 633,45 |  |
| 36 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d25 |  |  | buc |  | 615,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 123,00 |  |
|  | 287527420403 |  | Bratara fixare d25 |  |  | buc |  | 615,00 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 30,75 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 615,00 |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 615,00 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 615,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 61,50 |  |
| 37 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 25x4,2 (40% - fitinguri) |  |  | m |  | 246,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 86,10 |  |
|  | 25212415 |  | Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 25x4,2 |  |  | m |  | 253,38 |  |
| 38 | IC36C k-1.3 |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 32x5,4 |  |  | m |  | 25,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,00 |  |
|  | 2521214010 |  | Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 32x5,4 |  |  | m |  | 25,75 |  |
| 39 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida d32 |  |  | buc |  | 25,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,00 |  |
|  | 28752742040400 |  | Bratara fixare 32 |  |  | buc |  | 25,00 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,25 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 25,00 |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 25,00 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 25,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,50 |  |
| 40 | IC36C k-1.3 |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 32x5,4 (40% - fitinguri) |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 2521214010 |  | Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 32x5,4 |  |  | m |  | 10,30 |  |
| 41 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 2 255,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 202,95 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 90,20 |  |
| 42 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 25,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
| 43 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 2 255,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 248,05 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 112,75 |  |
| 44 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 25,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,50 |  |
| 45 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-22/4-S+ |  |  | m |  | 1 640,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 574,00 |  |
|  | 3320517355223 |  | Tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-22/4-S+ |  |  | m |  | 1 773,66 |  |
| 46 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-28/4-S+ |  |  | m |  | 615,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 215,25 |  |
|  | 33205173552213 |  | Tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-28/4-S+ |  |  | m |  | 665,12 |  |
| 47 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-35/4-S+ |  |  | m |  | 25,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8,75 |  |
|  | 3320517513 |  | Tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-35/4-S+ |  |  | m |  | 27,04 |  |
| 48 | IC05B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4" Teava din otel d18х2,0 |  |  | m |  | 115,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 42,55 |  |
|  | 2521215000 |  | Teava din otel d18х2,0 |  |  | m |  | 116,72 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,84 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,68 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 1,15 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,35 |  |
| 49 | IC05C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1" Teava din otel d25х2,0 |  |  | m |  | 90,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 36,90 |  |
|  | 25215000 |  | Teava din otel d25х2,0 |  |  | m |  | 91,35 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,80 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,87 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 1,08 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,27 |  |
| 50 | IC05D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4" Teava din otel d 32x2,0 |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,60 |  |
|  | 25212167010005 |  | Teava din otel d 32x2,0 |  |  | m |  | 10,15 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,24 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,54 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |
| 51 | IC05E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2" Трубы стальные электросварные термообработанные ГОСТ 10704-91 d 38x2,0 |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,60 |  |
|  | 2521216708 |  | Teava din otel d 38x2,0 |  |  | m |  | 30,45 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,90 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,92 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,57 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |
| 52 | IC05F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2" Трубы стальные электросварные термообработанные ГОСТ 10704-91 d 45x2,5 |  |  | m |  | 35,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 22,75 |  |
|  | 2521500 |  | Teava din otel d 45x2,5 |  |  | m |  | 35,52 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,36 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,15 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,94 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |
| 53 | IC05G |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2 1/2" Teava din otel d57х3,5 |  |  | m |  | 100,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 80,00 |  |
|  | 2521216701004 |  | Teava din otel d57х3,5 |  |  | m |  | 101,50 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,50 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 10,90 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 3,30 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |
| 54 | IC05H |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3" Teava din otel d76х3,5 |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,50 |  |
|  | 2521216500 |  | Teava din otel d76х3,5 |  |  | m |  | 10,15 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,96 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,46 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,72 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
| 55 | CN23E1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv |  |  | m |  | 215,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 21,50 |  |
|  | 2430226100797 |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  |  | kg |  | 1,93 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,93 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 32,25 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,15 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 6,45 |  |
| 56 | CN23F |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  | m2 |  | 28,81 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 22,76 |  |
|  | 2430226100797 |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  |  | kg |  | 2,88 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 2,88 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 4,03 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,29 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,86 |  |
| 57 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 205,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,45 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 8,20 |  |
| 58 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 75,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,25 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 3,75 |  |
| 59 | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 110,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,30 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 6,60 |  |
| 60 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 205,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,40 |  |
| 61 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 75,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,50 |  |
| 62 | IE04C |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 110,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,20 |  |
| 63 | IzH03A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv vata minerala б=50 mm acoperit cu un strat de protectie |  |  | m2 |  | 165,83 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 168,48 |  |
|  | 26821626113051 |  | vata minerala б=50 mm acoperit cu un strat de protectie |  |  | m2 |  | 170,80 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 7,46 |  |
|  | 2121117308309 |  | Carton ondulat, tip 2 |  |  | m2 |  | 170,80 |  |
|  | 1752117344766 |  | Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80 |  |  | kg |  | 6,14 |  |
| 64 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1'' (DN25) x 2 derivatii, distanta 50mm "Giacomini" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,40 |  |
|  | 29131241241001 |  | Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1'' (DN25) x 2 derivatii, distanta 50mm "Giacomini" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  |  | buc |  | 0,05 |  |
| 65 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1 1/4'' (DN32) x 3 derivatii, distanta 50mm "Giacomini" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,40 |  |
|  | 291315241001 |  | Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1 1/4'' (DN32) x 3 derivatii, distanta 50mm "Giacomini" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  |  | buc |  | 0,05 |  |
| 66 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1 1/4'' (DN32) x 4 derivatii, distanta 50mm "Giacomini" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,40 |  |
|  | 2913152501 |  | Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1 1/4'' (DN32) x 4 derivatii, distanta 50mm "Giacomini" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  |  | buc |  | 0,05 |  |
| 67 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1 1/2'' (DN40) x 7 derivatii, distanta 100mm "Giacomini" |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,20 |  |
|  | 2910411,2501 |  | Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1 1/2'' (DN40) x 7 derivatii, distanta 100mm "Giacomini" |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,38 |  |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  |  | buc |  | 0,15 |  |
| 68 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 2'' (DN50) x 7 derivatii, distanta 100mm "Giacomini" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,40 |  |
|  | 29134152501 |  | Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 2'' (DN50) x 7 derivatii, distanta 100mm "Giacomini" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  |  | buc |  | 0,05 |  |
| 69 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu sfera DN15 "CALEFFI" |  |  | buc |  | 36,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,40 |  |
|  | 2875425555400 |  | Robinet cu sfera DN15 "CALEFFI" |  |  | buc |  | 36,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,54 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,15 |  |
| 70 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu sfera DN20 "CALEFFI" |  |  | buc |  | 38,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,70 |  |
|  | 2875424 |  | Robinet cu sfera DN20 "CALEFFI" |  |  | buc |  | 38,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,57 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,22 |  |
| 71 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu sfera DN25 "CALEFFI" |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 287511424 |  | Robinet cu sfera DN25 "CALEFFI" |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,19 |  |
| 72 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera DN32 "CALEFFI" |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 2875205100 |  | Robinet cu sfera DN32 "CALEFFI" |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,48 |  |
| 73 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Grup de capat pentru tur/retut cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere "Giacomini" |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,50 |  |
|  | 28752742505100 |  | Grup de capat pentru tur/retut cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere "Giacomini" |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,42 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,84 |  |
| 74 | IC40E |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Console de prindere pentru colectoare "Giacomini" |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,32 |  |
|  | 2875254000 |  | Console de prindere pentru colectoare "Giacomini" |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,40 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |
| 75 | IA52A Apl. |  | Cutie metalica - Caseta de vizitare pentru colectoare, din tabla vopsita |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,00 |  |
|  | 28112368295521 |  | Caseta de vizitare pentru colectoare, din tabla vopsita |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 2430116103311 |  | Vopsea galbena V 451 - 3 |  |  | kg |  | 3,50 |  |
|  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,50 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,56 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 21,00 |  |
| 76 | IA52A Apl. |  | Cutie metalica - Cutie de amplasare a colectoruluii |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,00 |  |
|  | 281125295521 |  | Cutie de amplasare a colectoruluii |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 2430116103311 |  | Vopsea galbena V 451 - 3 |  |  | kg |  | 3,50 |  |
|  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,50 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,56 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 21,00 |  |
| 77 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Dezaerator automat d15 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 29131345004000 |  | Dezaerator automat d15 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 78 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" . Robinet pentru golire 3/4" " |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,76 |  |
|  | 28752502700 |  | Robinet pentru golire 3/4" "SCHELL" |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,48 |  |
| 79 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" . Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,46 |  |
|  | 28752552700 |  | Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4" "FERRO" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,08 |  |
| 80 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 275,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 63,25 |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 275,00 |  |
| 81 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,275 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,71 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,43 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,10 |  |
| 82 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,275 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,71 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 2,20 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. AR-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 20,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 65,60 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,05 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,20 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,51 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 34,17 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,18 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 482,40 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,80 |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 144,72 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 482,40 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 482,40 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |
| 84 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 51,80 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 127,43 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,52 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 2,35 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,52 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 2,51 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,42 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 70,63 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,57 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,31 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 837,09 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 2,09 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 376,69 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 837,09 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 837,09 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,63 |  |
| 85 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 3,40 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,15 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,03 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 5,81 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,03 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 82,01 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 24,60 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 82,01 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 82,01 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |
| 86 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 32,30 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 105,94 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,69 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,32 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 2,43 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 55,18 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,97 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,29 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 779,08 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,30 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 233,72 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 779,08 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 779,08 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,61 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,58 |  |
| 87 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 20,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 65,60 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,05 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,20 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,51 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 34,17 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,18 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 482,40 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,80 |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 144,72 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 482,40 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 482,40 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |
| 88 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 102,90 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 337,51 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,03 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 5,38 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 1,03 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 7,76 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,52 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,83 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 175,80 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,10 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,93 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2 481,95 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 4,14 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 744,58 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 2 481,95 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 2 481,95 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 5,15 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 8,23 |  |
| 89 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 11,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 36,08 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,57 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,11 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,83 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 18,79 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,33 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,10 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 265,32 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,44 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 79,60 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 265,32 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 265,32 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |
| 90 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 69,60 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 228,29 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,70 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 3,64 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,70 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 5,25 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,35 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,56 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 118,91 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,10 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,63 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1 678,75 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 2,80 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 503,63 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1 678,75 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 678,75 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 3,48 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,57 |  |
| 91 | VA02D |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm |  |  | m2 |  | 9,60 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 33,89 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,19 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,44 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,19 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 19,26 |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 24,55 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,58 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,15 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 539,21 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,48 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 67,88 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 539,21 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 539,21 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |
| 92 | VA02D |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm |  |  | m2 |  | 14,40 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 50,83 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,29 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,14 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 2,17 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,29 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 28,89 |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 36,83 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,87 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,23 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 808,82 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,72 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 101,82 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 808,82 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 808,82 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |
| 93 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 13 mm, ?=0.036W/(m*K). Acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. ADU-13-99/EA-L "Armacell" |  |  | m2 |  | 80,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 84,80 |  |
|  | 2682165 |  | Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 13 mm, ?=0.036W/(m*K). Acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. ADU-13-99/EA-L "Armacell" |  |  | m2 |  | 82,40 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  | kg |  | 30,40 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 5,20 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 3,60 |  |
| 94 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 32 mm, ?=0.038W/(m*K). Acoperit la exterior cu material de fibra de sticla Arma-Chek D pentru rezistenta mecanica. ADU-32-MM/EA-L+Arma-Chek D "Armacell" |  |  | m2 |  | 64,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 67,84 |  |
|  | 268216501 |  | Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 32 mm, ?=0.038W/(m*K). Acoperit la exterior cu material de fibra de sticla Arma-Chek D pentru rezistenta mecanica. ADU-32-MM/EA-L+Arma-Chek D "Armacell" |  |  | m2 |  | 65,92 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  | kg |  | 24,32 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 4,16 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 2,88 |  |
| 95 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 119,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 126,14 |  |
|  | 268214146501 |  | Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 122,57 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  | kg |  | 45,22 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 7,74 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 5,35 |  |
| 96 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) |  |  | m2 |  | 159,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 49,61 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla neagra sau zincata |  |  | kg |  | 705,96 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,79 |  |
| 97 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 159,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 76,96 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 1 113,00 |  |
| 98 | CK52A |  | Tavan laminar cu dimensiunea totala 1950x1950x350h compus din 8 celule pentru HEPA filtre cu dimensiunile 650x650, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m2 |  | 7,61 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,77 |  |
|  | 26621027051010 |  | Tavan laminar cu dimensiunea totala 1950x1950x350h compus din 8 celule pentru HEPA filtre cu dimensiunile 650x650 |  |  | m2 |  | 7,79 |  |
|  | 2812106305909 |  | Suspendare fara tija pentru tavane de modul |  |  | buc |  | 6,11 |  |
|  | 2812106305911 |  | Tije pentru suspendari L=500 mm |  |  | buc |  | 6,11 |  |
|  | 2812106305914 |  | Profiluri de colt 24 mm albe |  |  | m |  | 8,55 |  |
|  | 2812106305915 |  | Profiluri de lamba trapezoidali 35/30 |  |  | m |  | 6,41 |  |
|  | 2051142950713 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm |  |  | buc |  | 1,65 |  |
|  | 2051142950712 |  | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 х 40 mm |  |  | buc |  | 6,18 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
| 99 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila cu separator de praf pentru incaperi cu cerinte ridicate de igiena LN-2/S/F5 525x225 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |
|  | 28112363062001 |  | Grila cu separator de praf pentru incaperi cu cerinte ridicate de igiena LN-2/S/F5 525x225 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 100 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila cu separator de praf pentru incaperi cu cerinte ridicate de igiena LN-2/S/F5 525x325 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |
|  | 28112363062002 |  | Grila cu separator de praf pentru incaperi cu cerinte ridicate de igiena LN-2/S/F5 525x325 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 101 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 1000x600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |
|  | 281123630642002 |  | Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 1000x600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 102 | VB02A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 550x150 (Din resurse manopera, regulator macara fereastra) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,00 |  |
|  | 2874135850541 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 550x150 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  | Total AR-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. AR-2, AR-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 2,20 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,32 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 1,78 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,02 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,78 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,07 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 13,33 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 10,44 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 13,33 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 13,33 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
| 104 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 7,85 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 29,67 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 6,34 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,08 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,13 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 9,91 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,24 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,24 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 47,57 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 37,26 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 47,57 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 47,57 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |
| 105 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 2,20 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,32 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 1,78 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,02 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,78 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,07 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 13,33 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 10,44 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 13,33 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 13,33 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
| 106 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 5,65 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,36 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 4,57 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,06 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 7,13 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,17 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 34,24 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 26,82 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 34,24 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 34,24 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |
| 107 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 8,48 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 22,98 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,34 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,39 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,09 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,41 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 13,70 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,51 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,51 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 102,78 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 38,54 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 102,78 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 102,78 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |
| 108 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 32,97 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 89,35 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,33 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 1,33 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,33 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,60 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 53,28 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,00 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 399,60 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,67 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 149,85 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 399,60 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 399,60 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,98 |  |
| 109 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 12,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 29,52 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,55 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,12 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,58 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 16,36 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,36 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,07 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 193,92 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,48 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 87,26 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 193,92 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 193,92 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |
| 110 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 8,40 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 20,66 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,38 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,08 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,41 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 11,45 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,25 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,05 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 135,74 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,34 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 61,08 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 135,74 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 135,74 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |
| 111 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 8,80 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,65 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,40 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,09 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,43 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 12,00 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,27 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,05 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 142,21 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 63,99 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 142,21 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 142,21 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |
| 112 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 10,40 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 25,58 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,47 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,11 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 14,18 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,32 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,06 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 168,06 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,42 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 75,63 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 168,06 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 168,06 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |
| 113 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 72,32 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,34 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,30 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,43 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 40,09 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,89 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,18 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 475,10 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,19 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 213,80 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 475,10 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 475,10 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,06 |  |
| 114 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 11,40 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 37,39 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,11 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,86 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 19,48 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,34 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,10 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 274,97 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,46 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 82,49 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 274,97 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 274,97 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |
| 115 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 32,30 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 105,94 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,69 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,32 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 2,43 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 55,18 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,97 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,29 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 779,08 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,30 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 233,72 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 779,08 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 779,08 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,61 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,58 |  |
| 116 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,12 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,04 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 6,83 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,04 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 96,48 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 28,94 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 96,48 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 96,48 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |
| 117 | VA02D |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm |  |  | m2 |  | 5,60 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,77 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,58 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,06 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,84 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 11,23 |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 14,32 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,34 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,09 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 314,54 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,28 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 39,60 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 314,54 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 314,54 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |
| 118 | VA02D |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm |  |  | m2 |  | 5,20 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 18,36 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,54 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,78 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 10,43 |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 13,30 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,31 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,08 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 292,07 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 36,77 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 292,07 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 292,07 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |
| 119 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile d100 |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,20 |  |
|  | 2525 |  | Canale de aer flexibile d100 |  |  | m |  | 4,12 |  |
| 120 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile d250 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 252353145 |  | Canale de aer flexibile d250 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 121 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d125 |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 25205 |  | Canale de aer flexibile izolate d125 |  |  | m |  | 2,06 |  |
| 122 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d140 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 252005 |  | Canale de aer flexibile izolate d140 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 123 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d200 |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,90 |  |
|  | 25205505 |  | Canale de aer flexibile izolate d200 |  |  | m |  | 3,09 |  |
| 124 | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (530-prevederile normelor) |  |  | kg |  | 228,74 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 68,62 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 9,17 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 13,75 |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 238,37 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 4,58 |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,46 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,58 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 4,58 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 18,30 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,29 |  |
| 125 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,23 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,67 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 2,76 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,38 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,19 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,69 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,35 |  |
| 126 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile d250 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 250025 |  | Canale de aer flexibile d250 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 127 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d125 |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 2500254 |  | Canale de aer flexibile izolate d125 |  |  | m |  | 2,06 |  |
| 128 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d140 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 25002454 |  | Canale de aer flexibile izolate d140 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 129 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d200 |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,90 |  |
|  | 250024454 |  | Canale de aer flexibile izolate d200 |  |  | m |  | 3,09 |  |
| 130 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 13 mm, ?=0.036W/(m*K). Acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. ADU-13-99/EA-L "Armacell" |  |  | m2 |  | 65,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 68,90 |  |
|  | 26821.65 |  | Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 13 mm, ?=0.036W/(m*K). Acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. ADU-13-99/EA-L "Armacell" |  |  | m2 |  | 66,95 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  | kg |  | 24,70 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 4,23 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 2,92 |  |
| 131 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 32 mm, ?=0.038W/(m*K). Acoperit la exterior cu material de fibra de sticla Arma-Chek D pentru rezistenta mecanica. ADU-32-MM/EA-L+Arma-Chek D "Armacell" |  |  | m2 |  | 21,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 22,26 |  |
|  | 2682176501 |  | Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 32 mm, ?=0.038W/(m*K). Acoperit la exterior cu material de fibra de sticla Arma-Chek D pentru rezistenta mecanica. ADU-32-MM/EA-L+Arma-Chek D "Armacell" |  |  | m2 |  | 21,63 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  | kg |  | 7,98 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 1,36 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,94 |  |
| 132 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 55,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 58,30 |  |
|  | 268214146501 |  | Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 56,65 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  | kg |  | 20,90 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 3,58 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 2,48 |  |
| 133 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) |  |  | m2 |  | 45,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 14,04 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla neagra sau zincata |  |  | kg |  | 199,80 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,21 |  |
| 134 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 45,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 21,78 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 315,00 |  |
| 135 | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 "Brofer" |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 46,40 |  |
|  | 2520011522 |  | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 "Brofer" |  |  | buc |  | 8,04 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 136 | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN AQN 450x450 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 77,92 |  |
|  | 5254102 |  | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 |  |  | buc |  | 8,04 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
| 137 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila de ventilare LAF-TT-10 400x300 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |
|  | 28112363501 |  | Grila de ventilare LAF-TT-10 400x300 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 138 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila de ventilare cu regulator LAF-TT-10+SC 600x200 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,76 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
|  | 281123563501 |  | Grila de ventilare cu regulator LAF-TT-10+SC 600x200 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 139 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 1000x200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 281123630502 |  | Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 1000x200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 140 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,46 |  |
|  | 2355040051 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 141 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,23 |  |
|  | 23554040051 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 142 | VB02A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei SRC-50 200x110 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,50 |  |
|  | 2874135010 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei SRC-50 200x110 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  |  |  |  | Total AR-2, AR-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. AR-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 6,28 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23,74 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 5,07 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,06 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 7,93 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,19 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,19 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 38,06 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,19 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 29,81 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 38,06 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 38,06 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |
| 144 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 4,32 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 16,33 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 3,49 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,04 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 5,45 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,13 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,13 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 26,18 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,13 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 20,51 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 26,18 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 26,18 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
| 145 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 21,98 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 83,08 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 17,76 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,22 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,22 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,38 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 27,75 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,67 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,67 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 133,20 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,67 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 104,34 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 133,20 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 133,20 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,10 |  |
| 146 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 29,14 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 110,15 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 23,55 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,29 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,35 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,29 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 36,79 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,88 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,88 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 176,59 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,88 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 138,33 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 176,59 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 176,59 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,46 |  |
| 147 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 6,22 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23,51 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 5,03 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,06 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 7,85 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,19 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,19 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 37,69 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,19 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 29,53 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 37,69 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 37,69 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |
| 148 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 8,79 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 33,23 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 7,10 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,09 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 11,10 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,27 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,27 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 53,27 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 41,73 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 53,27 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 53,27 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |
| 149 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 6,36 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,24 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,29 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,06 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,31 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 10,28 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,39 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,39 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 77,08 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,13 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 28,91 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 77,08 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 77,08 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |
| 150 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 3,93 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,65 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,04 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,19 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 6,35 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,24 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,24 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 47,63 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 17,86 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 47,63 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 47,63 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 151 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 5,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,30 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,23 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 6,82 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,03 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 80,80 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 36,36 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 80,80 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 80,80 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |
| 152 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 12,10 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 29,77 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,55 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,12 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,59 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 16,50 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,37 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,07 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 195,54 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,49 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 87,99 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 195,54 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 195,54 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,85 |  |
| 153 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 8,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,68 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,08 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,39 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 10,91 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,24 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,05 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 129,28 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 58,18 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 129,28 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 129,28 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |
| 154 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 6,50 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 15,99 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,07 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 8,86 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,04 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 105,04 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 47,27 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 105,04 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 105,04 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |
| 155 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 5,60 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,78 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,06 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 7,64 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,03 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 90,50 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,23 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 40,72 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 90,50 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 90,50 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |
| 156 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 4,20 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,33 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,19 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,04 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 5,73 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,13 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,03 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 67,87 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 30,54 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 67,87 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 67,87 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |
| 157 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 5,60 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,78 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,06 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 7,64 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,03 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 90,50 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,23 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 40,72 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 90,50 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 90,50 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |
| 158 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 7,50 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 18,45 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,34 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,08 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 10,23 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,23 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,05 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 121,20 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 54,54 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 121,20 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 121,20 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |
| 159 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 8,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,68 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,08 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,39 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 10,91 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,24 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,05 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 129,28 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 58,18 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 129,28 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 129,28 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |
| 160 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 17,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 55,76 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,89 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,17 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,28 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 29,04 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,51 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,15 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 410,04 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,68 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 123,01 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 410,04 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 410,04 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,85 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,36 |  |
| 161 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d100 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 250540254 |  | Canale de aer flexibile izolate d100 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 162 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d125 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 2500254 |  | Canale de aer flexibile izolate d125 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 163 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d140 |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,20 |  |
|  | 25002540 |  | Canale de aer flexibile izolate d140 |  |  | m |  | 4,12 |  |
| 164 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d180 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 250025401 |  | Canale de aer flexibile izolate d180 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 165 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d100 |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 250025124 |  | Canale de aer flexibile izolate d100 |  |  | m |  | 2,06 |  |
| 166 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d125 |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 2500254 |  | Canale de aer flexibile izolate d125 |  |  | m |  | 2,06 |  |
| 167 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d140 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 25002454 |  | Canale de aer flexibile izolate d140 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 168 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d150 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 2500232454 |  | Canale de aer flexibile izolate d150 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 169 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d160 |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,20 |  |
|  | 250023232454 |  | Canale de aer flexibile izolate d160 |  |  | m |  | 4,12 |  |
| 170 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d200 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 250024454 |  | Canale de aer flexibile izolate d200 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 171 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,36 |  |
|  | 268214146501 |  | Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 6,18 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  | kg |  | 2,28 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,39 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,27 |  |
| 172 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla neagra sau zincata |  |  | kg |  | 13,32 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,15 |  |
| 173 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,45 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 21,00 |  |
| 174 | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 100 "Brofer" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,60 |  |
|  | 25712071522 |  | Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 100 "Brofer" |  |  | buc |  | 2,01 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 175 | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 150 "Brofer" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,80 |  |
|  | 2571271522 |  | Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 150 "Brofer" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 176 | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,60 |  |
|  | 257127211522 |  | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 |  |  | buc |  | 2,01 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 177 | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 225x225 |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 136,36 |  |
|  | 525021142 |  | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 225x225 |  |  | buc |  | 14,07 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |
| 178 | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 300x300 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 29,22 |  |
|  | 52503221142 |  | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 300x300 |  |  | buc |  | 3,01 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 179 | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 116,88 |  |
|  | 52542 |  | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 |  |  | buc |  | 12,06 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 180 | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN AQN 450x450 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,74 |  |
|  | 5254102 |  | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 181 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 800x400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |
|  | 281500502 |  | Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 800x400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 182 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 22,61 |  |
|  | 23455044202 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
| 183 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 125 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,92 |  |
|  | 2345504422 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 125 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 184 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 140 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 38,76 |  |
|  | 234554422 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 140 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 185 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 150 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,46 |  |
|  | 23455422 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 150 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 186 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 160 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 25,84 |  |
|  | 2345522 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 160 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
| 187 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 180 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,23 |  |
|  | 235505514577 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 180 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 188 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,23 |  |
|  | 2355040051 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 189 | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (720-prevederile normelor) |  |  | kg |  | 430,22 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 129,07 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 17,24 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 25,86 |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 448,32 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 8,62 |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,86 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 8,62 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 8,62 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 34,42 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,30 |  |
| 190 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,43 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,11 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 2,24 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,15 |  |
| 191 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,43 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,13 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 5,16 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 2,58 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,29 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,65 |  |
|  |  |  |  | Total AR-4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. AR-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 7,85 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 29,67 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 6,34 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,08 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,13 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 9,91 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,24 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,24 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 47,57 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 37,26 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 47,57 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 47,57 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |
| 193 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 13,35 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 50,46 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 10,79 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,13 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,13 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,23 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 16,85 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,40 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,40 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 80,90 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,40 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 63,37 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 80,90 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 80,90 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,67 |  |
| 194 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 11,87 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 44,87 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 9,59 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,12 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 14,99 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,36 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,36 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 71,93 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 56,35 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 71,93 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 71,93 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |
| 195 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 1,41 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,33 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 1,14 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,01 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,78 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,04 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,54 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 6,69 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 8,54 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 8,54 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
| 196 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 32,16 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 121,56 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 25,99 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,39 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,32 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,55 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 40,60 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,97 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,97 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 194,89 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,97 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 152,66 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 194,89 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 194,89 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,61 |  |
| 197 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 36,17 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 136,72 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 29,23 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,37 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,44 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,37 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,62 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 45,66 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,10 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 1,10 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 219,19 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,10 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 171,70 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 219,19 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 219,19 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,81 |  |
| 198 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 10,05 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 37,99 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 8,12 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 12,69 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,30 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 60,90 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 47,71 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 60,90 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 60,90 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
| 199 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 7,07 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,16 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,29 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,07 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,34 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 11,43 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,43 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,43 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 85,69 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 32,13 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 85,69 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 85,69 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |
| 200 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (5,4 kg/m2) |  |  | m2 |  | 12,56 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 34,04 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,13 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,51 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,57 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,13 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,61 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 20,30 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,76 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,76 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 152,23 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 27104036420010 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm |  |  | kg |  | 68,50 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 152,23 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 152,23 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |
| 201 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 9,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 22,14 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,41 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,09 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,44 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 12,27 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,27 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,05 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 145,44 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 65,45 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 145,44 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 145,44 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |
| 202 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 7,35 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 18,08 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,33 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,07 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 10,02 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,22 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,04 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 118,78 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 53,45 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 118,78 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 118,78 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |
| 203 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 2,40 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,90 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,02 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,27 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,01 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 38,78 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 17,45 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 38,78 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 38,78 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |
| 204 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 4,20 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,33 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,19 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,04 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 5,73 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,13 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,03 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 67,87 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 30,54 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 67,87 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 67,87 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |
| 205 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 5,60 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,78 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,06 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 7,64 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,03 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 90,50 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,23 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 40,72 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 90,50 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 90,50 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |
| 206 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,87 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,03 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 4,36 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,02 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 51,71 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,13 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 23,27 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 51,71 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 51,71 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
| 207 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d100 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 250540254 |  | Canale de aer flexibile izolate d100 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 208 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d125 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 2500254 |  | Canale de aer flexibile izolate d125 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 209 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d140 |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,20 |  |
|  | 25002540 |  | Canale de aer flexibile izolate d140 |  |  | m |  | 4,12 |  |
| 210 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d180 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 250025401 |  | Canale de aer flexibile izolate d180 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 211 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d100 |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 250025124 |  | Canale de aer flexibile izolate d100 |  |  | m |  | 2,06 |  |
| 212 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d125 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 2500254 |  | Canale de aer flexibile izolate d125 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 213 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d150 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 2500232454 |  | Canale de aer flexibile izolate d150 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 214 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d160 |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,20 |  |
|  | 250023232454 |  | Canale de aer flexibile izolate d160 |  |  | m |  | 4,12 |  |
| 215 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d200 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 250024454 |  | Canale de aer flexibile izolate d200 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 216 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,36 |  |
|  | 268214146501 |  | Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 6,18 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  | kg |  | 2,28 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,39 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,27 |  |
| 217 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla neagra sau zincata |  |  | kg |  | 13,32 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,15 |  |
| 218 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,45 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 21,00 |  |
| 219 | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 100 "Brofer" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,80 |  |
|  | 25712071522 |  | Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 100 "Brofer" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 220 | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 150 "Brofer" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,80 |  |
|  | 257120017000 |  | Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 150 "Brofer" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 221 | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,60 |  |
|  | 257127211522 |  | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 |  |  | buc |  | 2,01 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 222 | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 225x225 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 116,88 |  |
|  | 525021142 |  | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 225x225 |  |  | buc |  | 12,06 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 223 | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 300x300 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 29,22 |  |
|  | 525021142 |  | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 225x225 |  |  | buc |  | 3,01 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 224 | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 87,66 |  |
|  | 52542 |  | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 |  |  | buc |  | 9,04 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
| 225 | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN AQN 450x450 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,74 |  |
|  | 5254102 |  | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 226 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 600x400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |
|  | 2815005102 |  | Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 600x400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 227 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 22,61 |  |
|  | 23455044202 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
| 228 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 125 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,92 |  |
|  | 2345504422 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 125 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 229 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 140 |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 29,07 |  |
|  | 234554422 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 140 |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
| 230 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 150 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,46 |  |
|  | 23455422 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 150 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 231 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 160 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 22,61 |  |
|  | 2345522 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 160 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
| 232 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 180 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,23 |  |
|  | 235504577 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 180 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 233 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,23 |  |
|  | 2355040051 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 234 | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (690-prevederile normelor) |  |  | kg |  | 381,30 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 114,39 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 15,28 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 22,92 |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 397,35 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 7,64 |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,76 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 7,64 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 7,64 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 30,50 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,81 |  |
| 235 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,381 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,98 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,98 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  |  |  |  | Total AR-5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. AR-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 6,28 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23,74 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 5,07 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,06 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 7,93 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,19 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,19 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 38,06 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,19 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 29,81 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 38,06 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 38,06 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |
| 237 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 4,32 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 16,33 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 3,49 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,04 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 5,45 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,13 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,13 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 26,18 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,13 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 20,51 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 26,18 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 26,18 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
| 238 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 19,78 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 74,77 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 15,98 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,20 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,34 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 24,97 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,60 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 119,87 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 93,90 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 119,87 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 119,87 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,99 |  |
| 239 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 3,30 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,47 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 2,67 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,03 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 4,17 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,10 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 15,67 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |
| 240 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 29,14 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 110,15 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 23,55 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,29 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,35 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,29 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 36,79 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,88 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,88 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 176,59 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,88 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 138,33 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 176,59 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 176,59 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,46 |  |
| 241 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 6,22 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23,51 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 5,03 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,06 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 7,85 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,19 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,19 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 37,69 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,19 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 29,53 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 37,69 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 37,69 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |
| 242 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 8,16 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 30,84 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 6,59 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,08 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 10,30 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,25 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,25 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 49,45 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 38,74 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 49,45 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 49,45 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |
| 243 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 7,07 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,16 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,29 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,07 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,34 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 11,43 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,43 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,43 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 85,69 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 32,13 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 85,69 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 85,69 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |
| 244 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (5,4 kg/m2) |  |  | m2 |  | 7,07 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,16 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,29 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,07 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,34 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 11,43 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,43 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,43 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 85,69 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm |  |  | kg |  | 38,56 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 85,69 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 85,69 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |
| 245 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,46 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,01 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,36 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,01 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 16,16 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 7,27 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 16,16 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,16 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
| 246 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 11,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 27,06 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,11 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,53 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 15,00 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,33 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,07 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 177,76 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,44 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 79,99 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 177,76 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 177,76 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |
| 247 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 4,80 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,81 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,22 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,23 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 6,54 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,03 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 77,57 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,19 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 34,91 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 77,57 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 77,57 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |
| 248 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 15,60 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 38,38 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,71 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,16 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,76 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,13 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 21,27 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,47 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,09 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 252,10 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,63 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 113,44 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 252,10 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 252,10 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,09 |  |
| 249 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 5,60 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,78 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,06 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 7,64 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,03 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 90,50 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,23 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 40,72 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 90,50 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 90,50 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |
| 250 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 11,20 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 27,55 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,51 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,11 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,54 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 15,27 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,34 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,07 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 180,99 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,45 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 81,45 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 180,99 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 180,99 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |
| 251 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,76 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,06 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,29 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 8,18 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,18 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,04 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 96,96 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 43,63 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 96,96 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 96,96 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |
| 252 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 8,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,68 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,08 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,39 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 10,91 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,24 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,05 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 129,28 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 58,18 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 129,28 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 129,28 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |
| 253 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 15,30 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 50,18 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,80 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,15 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,15 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 26,14 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,46 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,14 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 369,04 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,62 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 110,71 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 369,04 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 369,04 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,22 |  |
| 254 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile d100 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 2505450254 |  | Canale de aer flexibile d100 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 255 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile d125 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 250402504 |  | Canale de aer flexibiled125 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 256 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile d140 |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,20 |  |
|  | 250025410 |  | Canale de aer flexibile d140 |  |  | m |  | 4,12 |  |
| 257 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile d180 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 2500255401 |  | Canale de aer flexibile d180 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 258 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d100 |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 250025124 |  | Canale de aer flexibile izolate d100 |  |  | m |  | 2,06 |  |
| 259 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d125 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 2500254 |  | Canale de aer flexibile izolate d125 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 260 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d140 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 25002454 |  | Canale de aer flexibile izolate d140 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 261 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d150 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 2500232454 |  | Canale de aer flexibile izolate d150 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 262 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d160 |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,20 |  |
|  | 250023232454 |  | Canale de aer flexibile izolate d160 |  |  | m |  | 4,12 |  |
| 263 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d200 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 250044141 |  | Canale de aer flexibile izolate d200 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 264 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 11,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 11,66 |  |
|  | 268214146501 |  | Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 11,33 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  | kg |  | 4,18 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,72 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,49 |  |
| 265 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,18 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla neagra sau zincata |  |  | kg |  | 31,08 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,34 |  |
| 266 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,39 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 49,00 |  |
| 267 | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 100 "Brofer" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,60 |  |
|  | 25712071522 |  | Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 100 "Brofer" |  |  | buc |  | 2,01 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 268 | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 150 "Brofer" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,80 |  |
|  | 2571271522 |  | Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 150 "Brofer" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 269 | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,60 |  |
|  | 257127211522 |  | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 |  |  | buc |  | 2,01 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 270 | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 225x225 |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 136,36 |  |
|  | 525021142 |  | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 225x225 |  |  | buc |  | 14,07 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |
| 271 | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 300x300 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 29,22 |  |
|  | 52505521142 |  | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 300x300 |  |  | buc |  | 3,01 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 272 | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 116,88 |  |
|  | 52542 |  | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 |  |  | buc |  | 12,06 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 273 | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN AQN 450x450 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,74 |  |
|  | 5254102 |  | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 274 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 800x400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |
|  | 281500502 |  | Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 800x400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 275 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 22,61 |  |
|  | 23455044202 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
| 276 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 125 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,92 |  |
|  | 2345504422 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 125 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 277 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 140 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 38,76 |  |
|  | 234554422 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 140 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
|  |  |  |  | Total AR-6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Sistema R-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 7,54 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 28,50 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 6,09 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,08 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,13 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 9,52 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,23 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,23 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 45,69 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,23 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 35,79 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 45,69 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 45,69 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |
| 279 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 5,02 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 18,98 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 4,06 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 6,34 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,15 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 30,42 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 23,83 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 30,42 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 30,42 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
| 280 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 2,12 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,75 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,02 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 3,43 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,13 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,13 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 25,69 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 9,64 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 25,69 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 25,69 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
| 281 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 2,36 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,40 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,02 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 3,81 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,14 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,14 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,60 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 10,73 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 28,60 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 28,60 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
| 282 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 1,20 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,94 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,01 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 2,05 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,01 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,94 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 5,43 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 28,94 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 28,94 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 283 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d160 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 2500254401 |  | Canale de aer flexibile izolate d160 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 284 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d200 |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 2504025401 |  | Canale de aer flexibile izolate d200 |  |  | m |  | 1,03 |  |
| 285 | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,48 |  |
|  | 5250211401201 |  | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 |  |  | buc |  | 2,01 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 286 | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN AQN 450x450 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,48 |  |
|  | 5254102 |  | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 |  |  | buc |  | 2,01 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 287 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 400x200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |
|  | 28150051021 |  | Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A SS-A 400x200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 288 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 160 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,46 |  |
|  | 2345522 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 160 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 289 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,46 |  |
|  | 2355040051 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema R-10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Sistema A-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - supapa de sens MCA-800 S |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,23 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 28741151800390 |  | - supapa de sens MCA-800 S |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 291 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 0,314 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,19 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,00 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 0,40 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,01 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1,90 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 1,49 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1,90 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,90 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 292 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 1,18 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,46 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,95 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,01 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,49 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,04 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 7,15 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 5,60 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 7,15 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 7,15 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 293 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 1,413 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,34 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 1,14 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,01 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,78 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,04 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,56 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 6,71 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 8,56 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 8,56 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
| 294 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 2,83 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,70 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 2,29 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,03 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,57 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,09 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,09 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 17,15 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 13,43 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 17,15 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 17,15 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
| 295 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 16,33 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 61,73 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 13,19 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,16 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,28 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 20,62 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,49 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,49 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 98,96 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,49 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 77,52 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 98,96 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 98,96 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |
| 296 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 14,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 14,84 |  |
|  | 268214146501 |  | Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 14,42 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  | kg |  | 5,32 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,91 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,63 |  |
| 297 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) |  |  | m2 |  | 8,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,50 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla neagra sau zincata |  |  | kg |  | 35,52 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,39 |  |
| 298 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 8,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,87 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 56,00 |  |
| 299 | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 34,80 |  |
|  | 257127211522 |  | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 |  |  | buc |  | 6,03 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 300 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,46 |  |
|  | 23455044202 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 301 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 125 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,92 |  |
|  | 2345504422 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 125 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 302 | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (115-prevederile normelor) |  |  | kg |  | 69,33 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 20,80 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,78 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 4,17 |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 72,25 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,39 |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,14 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,39 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,39 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 5,55 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,69 |  |
| 303 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,07 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A-10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Sistema A-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - supapa de sens MCA-500/150 S |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,23 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2874114390 |  | - supapa de sens MCA-500/150 S |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 305 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 15,07 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,96 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 12,18 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,15 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 19,03 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,46 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,46 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 91,32 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,46 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 71,54 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 91,32 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 91,32 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |
| 306 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 10,60 |  |
|  | 268214146501 |  | Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 10,30 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  | kg |  | 3,80 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,65 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,45 |  |
| 307 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,87 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla neagra sau zincata |  |  | kg |  | 26,64 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,29 |  |
| 308 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,90 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 42,00 |  |
| 309 | CL20A |  | Grila de ventilare circulara cu diametrul exact al conductei BMC2-V 600x100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |
|  | 281123650200 |  | Grila de ventilare circulara cu diametrul exact al conductei BMC2-V 600x100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 310 | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (60-prevederile normelor) |  |  | kg |  | 28,79 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,64 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,15 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,73 |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 30,00 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,58 |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,58 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,58 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,30 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |
| 311 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,03 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A-11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10. Sistema A-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - supapa de sens MCA-800 S |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,23 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 28741151800390 |  | - supapa de sens MCA-800 S |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 313 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 7,54 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 28,50 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 6,09 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,08 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,13 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 9,52 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,23 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,23 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 45,69 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,23 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 35,79 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 45,69 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 45,69 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |
| 314 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 1,96 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,41 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 1,58 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,02 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,47 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,06 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 11,88 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 9,30 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 11,88 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 11,88 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 315 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 0,88 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,33 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,71 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,01 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,11 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,03 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 5,33 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 4,18 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 5,33 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 5,33 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 316 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 3,30 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,47 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 2,67 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,03 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 4,17 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,10 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 15,67 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |
| 317 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 2,83 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,70 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 2,29 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,03 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,57 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,09 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,09 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 17,15 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 13,43 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 17,15 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 17,15 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
| 318 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 9,42 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 35,61 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 7,61 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 11,89 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,29 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,29 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 57,09 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,29 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 44,72 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 57,09 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 57,09 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |
| 319 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 14,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 14,84 |  |
|  | 268214146501 |  | Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 14,42 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  | kg |  | 5,32 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,91 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,63 |  |
| 320 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) |  |  | m2 |  | 8,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,50 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla neagra sau zincata |  |  | kg |  | 35,52 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,39 |  |
| 321 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 8,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,87 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 56,00 |  |
| 322 | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,40 |  |
|  | 257127211522 |  | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 |  |  | buc |  | 3,01 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
| 323 | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 125 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23,20 |  |
|  | 2571272011522 |  | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 125 |  |  | buc |  | 4,02 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 324 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 16,15 |  |
|  | 23455044202 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 325 | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (175-prevederile normelor) |  |  | kg |  | 121,32 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 36,40 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,86 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 7,29 |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 126,43 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 2,43 |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,24 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,43 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 2,43 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 9,71 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,21 |  |
| 326 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,121 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,31 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,63 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A-12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11. Sistema A-13, A15 - A17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - supapa de sens MCA-350 S |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,92 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,40 |  |
|  | 2874590 |  | - supapa de sens MCA-350 S |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 328 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 5,02 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 18,98 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 4,06 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 6,34 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,15 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 30,42 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 23,83 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 30,42 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 30,42 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
| 329 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 20,02 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 75,68 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 16,18 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,20 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,34 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 25,28 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,61 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,61 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 121,32 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,61 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 95,03 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 121,32 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 121,32 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |
| 330 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 22,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 23,32 |  |
|  | 268214146501 |  | Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 22,66 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  | kg |  | 8,36 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 1,43 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,99 |  |
| 331 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) |  |  | m2 |  | 13,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 4,06 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla neagra sau zincata |  |  | kg |  | 57,72 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,64 |  |
| 332 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 13,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 6,29 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 91,00 |  |
| 333 | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 58,00 |  |
|  | 257127211522 |  | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 |  |  | buc |  | 10,05 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
| 334 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 16,15 |  |
|  | 23455044202 |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 335 | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (140-prevederile normelor) |  |  | kg |  | 88,14 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 26,44 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,53 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 5,30 |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 91,85 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,77 |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,18 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,77 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,77 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 7,05 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |
| 336 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,09 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,23 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,47 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A-13, A15 - A17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12. Sistema A-14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - supapa de sens MCA-2000 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,23 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 28741151590 |  | - supapa de sens MCA-2000 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 338 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 11,87 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 32,17 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,48 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,54 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,12 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,58 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 19,18 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,72 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,72 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 143,86 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 53,95 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 143,86 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 143,86 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |
| 339 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 11,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 11,66 |  |
|  | 268214146501 |  | Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 11,33 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  | kg |  | 4,18 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,72 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,49 |  |
| 340 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) |  |  | m2 |  | 8,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,50 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla neagra sau zincata |  |  | kg |  | 35,52 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,39 |  |
| 341 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 8,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,87 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A-14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13. Sistema A-18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 3,14 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,87 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 2,54 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,03 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,96 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,10 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 19,03 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 14,91 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 19,03 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 19,03 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
| 343 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 5,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 5,30 |  |
|  | 268214146501 |  | Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 5,15 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  | kg |  | 1,90 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,33 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,22 |  |
| 344 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla neagra sau zincata |  |  | kg |  | 13,32 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,15 |  |
| 345 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,45 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 21,00 |  |
| 346 | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (20-prevederile normelor) |  |  | kg |  | 13,50 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,05 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,54 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,81 |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 14,07 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,27 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
| 347 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,02 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A-18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.14. Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului la ventilare AR1-AR9, R-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | IC05C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1" 25x2,0 (DN20) |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,10 |  |
|  | 25212167010001 |  | Teava din otel 25x2,0 (DN20) |  |  | m |  | 10,15 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,43 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |
| 349 | IC05D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4" Teava din otel d32x2,0 mm |  |  | m |  | 135,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 62,10 |  |
|  | 25212101000 |  | Teava din otel d32x2,0 mm |  |  | m |  | 137,02 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,24 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 7,29 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 2,02 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,41 |  |
| 350 | IC05E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2" Teava din otel d38x2,0 mm |  |  | m |  | 25,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,00 |  |
|  | 252121670700 |  | Teava din otel d38x2,0 mm |  |  | m |  | 25,37 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,75 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,60 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,47 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |
| 351 | IC05F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2" Teava din otel d48x3,5 mm |  |  | m |  | 75,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 48,75 |  |
|  | 25212140000 |  | Teava din otel d48x3,5 mm |  |  | m |  | 76,12 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,92 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,75 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 2,02 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,23 |  |
| 352 | IC05F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2" Teava din otel d57x3,5 mm |  |  | m |  | 60,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 39,00 |  |
|  | 252121670100000 |  | Teava din otel d57x3,5 mm |  |  | m |  | 60,90 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,34 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 5,40 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 1,62 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,18 |  |
| 353 | IC05H |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3" Teava din otel d76x3,5 mm |  |  | m |  | 55,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 57,75 |  |
|  | 2521210441500 |  | Teava din otel d76x3,5 mm |  |  | m |  | 55,82 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 5,28 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 13,53 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 3,96 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,28 |  |
| 354 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - izolata cu vata minerala б=50 mm, acoperita cu un strat de protectie, cu banda de inchidere adeziva |  |  | m2 |  | 109,02 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 115,56 |  |
|  | 2682145146501 |  | izolata cu vata minerala б=50 mm, acoperita cu un strat de protectie, cu banda de inchidere adeziva |  |  | m2 |  | 112,29 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  | kg |  | 41,43 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 7,09 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 4,91 |  |
| 355 | CN23E |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv |  |  | m |  | 145,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,40 |  |
|  | 2430226100797 |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  |  | kg |  | 1,30 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,30 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 21,75 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,45 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,35 |  |
| 356 | CN23F |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  | m2 |  | 38,15 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 30,14 |  |
|  | 2430226100797 |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  |  | kg |  | 3,81 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 3,81 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 5,34 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,38 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,14 |  |
| 357 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 358 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 235,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 25,85 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 11,75 |  |
| 359 | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 115,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,95 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 6,90 |  |
| 360 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
| 361 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 235,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 23,50 |  |
| 362 | IE04C |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 115,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,80 |  |
| 363 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN15 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,44 |  |
|  | 287524742500 |  | Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN15 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,19 |  |
| 364 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN32 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 287525045100 |  | - Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN15 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |
| 365 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 MVT-R DN15 LF |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,54 |  |
|  | 2875244742500 |  | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 MVT-R DN15 LF |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,07 |  |
| 366 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 MVT-R DN15 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 28752447425100 |  | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 MVT-R DN15 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |
| 367 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 MVT-R DN25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,46 |  |
|  | 21187527821 |  | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 MVT-R DN25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,08 |  |
| 368 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera, PN16, DN20 "Caleffi" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,92 |  |
|  | 21187525782 |  | Robinet cu sfera, PN16, DN20 "Caleffi" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,16 |  |
| 369 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera, PN16, DN25 "Caleffi" |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,76 |  |
|  | 211875257821 |  | Robinet cu sfera, PN16, DN25 "Caleffi" |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,48 |  |
| 370 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera, PN16, DN32 "Caleffi" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2875400 |  | Robinet cu sfera, PN16, DN32 "Caleffi" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,24 |  |
| 371 | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Supapa de sens, PN16 (DN20) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,25 |  |
|  | 291545041 |  | Supapa de sens, PN16 (DN20) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,03 |  |
| 372 | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Supapa de sens, PN16 (DN25) |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,25 |  |
|  | 29131545041 |  | Supapa de sens, PN16, (DN25) |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,27 |  |
| 373 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet pentru golire 1/2" |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 287502700 |  | Robinet pentru golire 1/2" |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,24 |  |
| 374 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" . Robinet pentru golire 3/4" |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,30 |  |
|  | 2875250322700 |  | Robinet pentru golire 3/4" |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,40 |  |
| 375 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet sferic pentru dezaerator automat 15 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 291531302440 |  | Robinet sferic pentru dezaerator automat 15 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 376 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" . Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,92 |  |
|  | 2875232552700 |  | Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,16 |  |
| 377 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 260,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 59,80 |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 260,00 |  |
| 378 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,26 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,67 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,35 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,09 |  |
| 379 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,26 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,62 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 2,08 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  |  |  |  | Total Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului la ventilare AR1-AR9, R-10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.15. Sistema de conditionare |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera, PN16, DN25 "Caleffi" |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,69 |  |
|  | 211875257821 |  | Robinet cu sfera, PN16, DN25 "Caleffi" |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |
| 381 | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Supapa de sens, PN16 (DN25) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,25 |  |
|  | 29131545041 |  | Supapa de sens, PN16, (DN25) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,03 |  |
| 382 | ID03C |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (k=0,67 la resurse exclusiv robinet) |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,36 |  |
|  | 2875274201600 |  | Robinet cu sfera cu flanse, PN16, DN100 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  |  | buc |  | 10,05 |  |
|  | 2874115821708 |  | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 |  |  | buc |  | 40,20 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 40,20 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 40,20 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,77 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,68 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,36 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 1,34 |  |
| 383 | ID02A apl |  | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Borna pentru termomanometru R 1/2" 0-0,6MPa |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,44 |  |
|  | 28752745114000 |  | Borna pentru termomanometru R 1/2" 0-0,6MPa |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,19 |  |
| 384 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" . Robinet pentru golire dn25 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,61 |  |
|  | 287525700 |  | Robinet pentru golire dn25 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,28 |  |
| 385 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
|  | 28752742042700 |  | Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,10 |  |
| 386 | IC05D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4" Teava din otel d32x2,0 mm |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,76 |  |
|  | 25212101000 |  | Teava din otel d32x2,0 mm |  |  | m |  | 6,09 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,14 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |
| 387 | IC05I |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 4" Teava din otel d108x3,5 mm |  |  | m |  | 15,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,75 |  |
|  | 25212167054 |  | Teava din otel d108x3,5 mm |  |  | m |  | 15,22 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,80 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,89 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |
| 388 | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Izolare din cauciuc Armaflex ACE, grosimea 19mm ACE-19x035 Armaflex ACE |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,78 |  |
|  | 3320517305223 |  | Izolare din cauciuc Armaflex ACE, grosimea 19mm ACE-19x035 Armaflex ACE |  |  | m |  | 6,49 |  |
| 389 | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Izolare din cauciuc Armaflex ACE, grosimea 19mm ACE-19x108 Armaflex ACE |  |  | m |  | 15,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 9,45 |  |
|  | 33205173052234 |  | Izolare din cauciuc Armaflex ACE, grosimea 19mm ACE-19x108 Armaflex ACE |  |  | m |  | 16,22 |  |
| 390 | CN23F |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  | m2 |  | 5,69 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  | 2430226100797 |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  |  | kg |  | 0,57 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,57 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,80 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,06 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,17 |  |
| 391 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,66 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 392 | IE03D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  | m |  | 15,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,25 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |
| 393 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
| 394 | IE04D |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  | m |  | 15,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
| 395 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 25,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,75 |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 25,00 |  |
| 396 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,025 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,01 |  |
| 397 | IC05F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2" Teava din otel d57x3,5 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,00 |  |
|  | 252121670100000 |  | Teava din otel d57x3,5 mm |  |  | m |  | 20,30 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,78 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,80 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,54 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |
| 398 | IC05H |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3" Teava din otel d76x3,5 mm |  |  | m |  | 15,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,75 |  |
|  | 252121500 |  | Teava din otel d57x3,5 mm |  |  | m |  | 15,22 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,44 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,69 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 1,08 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |
| 399 | IC05H |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3" Teava din otel d89x3,5 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,50 |  |
|  | 2521421500001 |  | Teava din otel d89x3,5 mm |  |  | m |  | 10,15 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,96 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,46 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,72 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
| 400 | IC05I |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 4" Teava din otel d108x3,5 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 25,00 |  |
|  | 25212167054 |  | Teava din otel d108x3,5 mm |  |  | m |  | 20,30 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,40 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,52 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 2,00 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |
| 401 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - izolata cu vata minerala б=50 mm, acoperita cu un strat de protectie, cu banda de inchidere adeziva |  |  | m2 |  | 26,94 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 28,56 |  |
|  | 2682145146501 |  | izolata cu vata minerala б=50 mm, acoperita cu un strat de protectie, cu banda de inchidere adeziva |  |  | m2 |  | 27,75 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  | kg |  | 10,24 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 1,75 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,21 |  |
| 402 | CN23F |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  | m2 |  | 16,75 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,23 |  |
|  | 2430226100797 |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  |  | kg |  | 1,68 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,68 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 2,35 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,17 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,50 |  |
| 403 | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 35,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,55 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |
| 404 | IE03D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |
| 405 | IE04C |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 35,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,20 |  |
| 406 | IE04D |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,20 |  |
| 407 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 70,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,10 |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 70,00 |  |
| 408 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,07 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,03 |  |
| 409 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,07 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,56 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de conditionare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" APT-R, MVT-R |  |  | buc |  | 19,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,37 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,38 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,76 |  |
| 411 | ID01C |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" APT-R |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,28 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,05 |  |
| 412 | RpIC31E apl |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" - Montare Robinet cu sfera, imbinare sudata, PN25 JIP-WW DN65 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,16 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,82 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,21 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |
| 413 | 08-03-602-1 |  | Dispozitive de incalzire: Calorifer electric de perete 2000W CNS 200 S "STIEBEL ELTRON" |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. AR-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - AR-1 Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu cerinte ridicate de igiena si curatenie cu debit la refulare: L=4500m3/h, P=1100Pa ventilator N=4,44kW; n=3650rot/min; I=6,8A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit la aspiratie: L=3600m?/h, P=500Pa ventilator N=2,33kW; n=3120rot/min; I=3,7A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit in completatie:- recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=34,37 kw/h de la -16 pina la +6,8 C- filtru, cu clasa de filtratie G4+F7+F9 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie M5 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema PWW Cu/Al anti?nghet si nod de amestec inclus Q=27,13 kw/h de la +6,8 pina la +24,8 C - baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=50,90 kw/h de la +35 pina la +13,1 C - preincalzitor electric, uscare a aerului, 15kw Q=10,80 kw/h de la +13,1 pina la +20 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Airbox T60-1307 "Rosenberg" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 44,87 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,35 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,30 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,04 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,01 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,30 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 8,04 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 2,01 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 415 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg - Umedificator izoterm: In complectatie cu panou de control, sensor de control, sensor de control, sensor de umeditate si temperatura, duza de purjare abur, conducta de conducta de transport abur, distribuitor liniar DP105D40R0 - 4buc. Parametri: Debit de umeditate necesar 57,6 Kg/h Puterea electrica N=48,7 Kw; I=70,4 A Alimentarea electrica 400-50-3 V/Hz/ф UE065HL101 "CAREL" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,92 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 18,09 |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  | buc |  | 18,09 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 416 | VB18B |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 64,00 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 64,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 64,00 |  |
| 417 | VC10A |  | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, avind un debit de aer tratat de 2 500 mc/h pentru 23,6 mp suprafata de filtrare tip ICMA - Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 cu dimensiunile 610x610x150 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 206,40 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 6,43 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 40,20 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 2,41 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,64 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 112,56 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 112,56 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 32,16 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 112,56 |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 112,56 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 32,16 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  | Total AR-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. AR-2, AR-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - AR-2,3 Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu cerinte ridicate de igiena si curatenie cu debit la refulare: L=1750m3/h, P=1100Pa ventilator N=2,4kW; n=3300rot/min; I=3,83A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit la aspiratie: L=3260m?/h, P=500Pa ventilator N=1,98kW; n=2800rot/min; I=3,35A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit in completatie:- recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,59 kw/h de la -16 pina la +10,6 C- filtru, cu clasa de filtratie G4+F7+F9 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie M5 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema PWW Cu/Al anti?nghet si nod de amestec inclus Q=6,68 kw/h de la +10,6 pina la +22 C - baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=14,1 kw/h de la +35 pina la +22 C - - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Airbox T60-1007 "Rosenberg" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 89,74 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,70 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,01 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 120,60 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,08 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,02 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 120,60 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,08 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 4,02 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
| 419 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg - Umedificator izoterm: In complectatie cu panou de control, sensor de control, sensor de control, sensor de umeditate si temperatura, duza de purjare abur, conducta de conducta de transport abur, distribuitor liniar DP105D40R0 - 4buc. Parametri: Debit de umeditate necesar 18,6 Kg/h Puterea electrica N=18,75 Kw; I=27,1 A Alimentarea electrica 400-50-3 V/Hz/ф UE025HL101 "CAREL" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,92 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 18,09 |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  | buc |  | 18,09 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 420 | VB18B |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,20 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 128,00 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 128,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 128,00 |  |
| 421 | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena cu regulator de debit, conexiune rotunda, rectangulara CFC-AG-H-305x305x80-125-SW, CFC-AG-H-535x535x80-200-SW, CFC-AGS-305x305x80-SW CFC-ADQ |  |  | buc |  | 26,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 150,80 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |
| 422 | VC10A |  | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, avind un debit de aer tratat de 2 500 mc/h pentru 23,6 mp suprafata de filtrare tip ICMA - Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 cu dimensiunile 610x610x150 |  |  | buc |  | 26,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 335,40 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 10,45 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 65,32 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 3,92 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,05 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 182,91 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 182,91 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 52,26 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 182,91 |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 182,91 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 52,26 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 3,90 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 6,50 |  |
|  |  |  |  | Total AR-2, AR-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. AR-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - AR-4 Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2445m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1600m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,56kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=15,56kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 44,87 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,35 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,30 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,04 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,01 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,30 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 8,04 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 2,01 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 424 | VB18B |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 64,00 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 64,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 64,00 |  |
|  |  |  |  | Total AR-4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. AR-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - AR-5 Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2045m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1500m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=13,10kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului T2500 3R/tip 1 cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=13,10kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 44,87 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,35 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,30 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,04 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,01 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,30 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 8,04 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 2,01 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 426 | VB18B |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 64,00 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 64,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 64,00 |  |
|  |  |  |  | Total AR-5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. AR-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - AR-6 Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2465m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1615m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,69kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului T2500 3R/tip 1 cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=15,69kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 44,87 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,35 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,30 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,04 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,01 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,30 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 8,04 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 2,01 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 428 | VB18B |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 64,00 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 64,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 64,00 |  |
|  |  |  |  | Total AR-6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Sistema R-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - R-10 Sistema de ventilare la refulare: L=775m?/h, P=400P ventilator N=0,5kW; n=3740 rot/min; U=230V in completatie: - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus HW-G10-02R Q=9,86 kw/h de la -16 pina la +22°C - filtru, cu clasa de filtratie M5 - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul VERSO-S-1300-F-W-X "komfovent" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 44,87 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,35 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,30 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,04 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,01 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,30 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 8,04 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 2,01 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 430 | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,86 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema R-10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Sistema A-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | VC06C |  | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,102kW; n=2170 rot/min; I=0,5A; U=230V TD-800/200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 28,90 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,21 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 27,30 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 27,30 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A-10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Sistema A-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | VC06C |  | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,059kW; n=2480 rot/min; I=0,26A; U=230 V TD-500/150 S S |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 28,90 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,21 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 27,30 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 27,30 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A-11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Sistema A-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | VC06C |  | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,102kW; n=2170 rot/min; I=0,5A; U=230V TD-800/200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 28,90 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,21 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 27,30 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 27,30 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A-12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. Sistema A-13, A15 - A17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | VC06C |  | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,027kW; n=2100 rot/min; I=0,12A; U=230 V TD-350/125 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 115,60 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,05 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,84 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,84 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 109,20 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,84 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 109,20 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,84 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A-13, A15 - A17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.12. Sistema A-14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | VC06C |  | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,293kW; n=2670 rot/min; I=1,25A; U=230 V TD-2000/315 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 28,90 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,21 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 27,30 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 27,30 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |
| 436 | 08-03-572-7 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,66 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,03 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,04 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A-14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.13. Sistema A-18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Ventilator circular de baie silentios: L=25m3/h, P=25Pa, P=25Pa motor electric N=0,008kW; n=2400rot/min; U=230V SILENT-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,55 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A-18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.14. Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului la ventilare AR1-AR9, R-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm - Nod de amestec la sistema de refulare |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 34,00 |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,25 |  |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  |  | buc |  | 0,50 |  |
| 439 | ID04E |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3" Robinet cu sfera, PN16, DN65 "Caleffi" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,70 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,24 |  |
| 440 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,80 |  |
| 441 | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,50 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  |  |  |  | Total Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului la ventilare AR1-AR9, R-10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.15. Sistema de conditionare |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | VC17A |  | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h - Chiller cu condensator racit cu aer, nivel de zgomot scazut Qfrig=130,0Kw/h, Pmax=3bar, N=49,7Kw, 380/3/50 V/Hz in complectatie: modul hidraulic incorporat cu 2 pompe, una de rezerva, cu vas de acumulare incorporat V=800l. G=19,935m3/h, H=5m, flanse la conectare, vibroizolatoare cu elemente de sustinere, sistema de automatizare, comutator de debit, temperatura de lucru tur= +7°C, retur= +12°C POLARIX 160.4. EVO.CO.SN.NLOW "Systemair" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 49,77 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,40 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,30 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 10,05 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,02 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,30 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 10,05 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 4,02 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |
| 443 | IA32A |  | Vas de expansiune inchis cu membrana, Vas de expansiune inchis cu membrana pentru incalzire Vi=140l; Plucru=6bar.NG 140 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2811236832390 |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2874115827726 |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 444 | IA37A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  | m |  | 0,50 |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,32 |  |
| 445 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |
| 446 | IA26B |  | Rezervor de zi pentru combustibil lichid, montat pe suporti avind capacitatea de 1000 l |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,00 |  |
|  | 2875274030000 |  | Racord olandez, U2 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,92 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 447 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,56 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,05 |  |
| 448 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,60 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,05 |  |
| 449 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm - Nod de amestec la sistema de refulare |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,20 |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,38 |  |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  |  | buc |  | 0,15 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de conditionare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 |  |  | Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN15 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 25252 |  | Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN15 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 451 |  |  | Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN25 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 252522 |  | Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN25 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 452 |  |  | Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2525122 |  | Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 453 |  |  | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN15 LF MVT-R |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 25250122 |  | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN15 LF MVT-R |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 454 |  |  | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN15 MVT-R |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 254250122 |  | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN15 MVT-R |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 455 |  |  | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN20 MVT-R |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2542501202 |  | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN20 MVT-R |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 456 |  |  | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN25 MVT-R |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 25442501202 |  | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN25 MVT-R |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 457 |  |  | Robinet cu sfera, imbinare sudata, PN25 JIP-WW DN65 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2544100252 |  | Robinet cu sfera, imbinare sudata, PN25 JIP-WW DN65 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 458 |  |  | Calorifer electric de perete 2000W CNS 200 S "STIEBEL ELTRON" |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 25441040252 |  | Calorifer electric de perete 2000W CNS 200 S "STIEBEL ELTRON" |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. AR-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 |  |  | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu cerinte ridicate de igiena si curatenie cu debit la refulare: L=4500m3/h, P=1100Pa ventilator N=4,44kW; n=3650rot/min; I=6,8A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit la aspiratie: L=3600m?/h, P=500Pa ventilator N=2,33kW; n=3120rot/min; I=3,7A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit in completatie:- recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=34,37 kw/h de la -16 pina la +6,8 C- filtru, cu clasa de filtratie G4+F7+F9 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie M5 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema PWW Cu/Al anti?nghet si nod de amestec inclus Q=27,13 kw/h de la +6,8 pina la +24,8 C - baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=50,90 kw/h de la +35 pina la +13,1 C - preincalzitor electric, uscare a aerului, 15kw Q=10,80 kw/h de la +13,1 pina la +20 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Airbox T60-1307 "Rosenberg" |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 00111 |  | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu cerinte ridicate de igiena si curatenie cu debit la refulare: L=4500m3/h, P=1100Pa ventilator N=4,44kW; n=3650rot/min; I=6,8A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit la aspiratie: L=3600m?/h, P=500Pa ventilator N=2,33kW; n=3120rot/min; I=3,7A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit in completatie:- recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=34,37 kw/h de la -16 pina la +6,8 C- filtru, cu clasa de filtratie G4+F7+F9 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie M5 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema PWW Cu/Al anti?nghet si nod de amestec inclus Q=27,13 kw/h de la +6,8 pina la +24,8 C - baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=50,90 kw/h de la +35 pina la +13,1 C - preincalzitor electric, uscare a aerului, 15kw Q=10,80 kw/h de la +13,1 pina la +20 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Airbox T60-1307 "Rosenberg" |  |  | set |  | 1,00 |  |
| 460 |  |  | Umedificator izoterm: In complectatie cu panou de control, sensor de control, sensor de control, sensor de umeditate si temperatura, duza de purjare abur, conducta de conducta de transport abur, distribuitor liniar DP105D40R0 - 4buc. Parametri: Debit de umeditate necesar 57,6 Kg/h Puterea electrica N=48,7 Kw; I=70,4 A Alimentarea electrica 400-50-3 V/Hz/ф UE065HL101 "CAREL" |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 5200111 |  | Umedificator izoterm: In complectatie cu panou de control, sensor de control, sensor de control, sensor de umeditate si temperatura, duza de purjare abur, conducta de conducta de transport abur, distribuitor liniar DP105D40R0 - 4buc. Parametri: Debit de umeditate necesar 57,6 Kg/h Puterea electrica N=48,7 Kw; I=70,4 A Alimentarea electrica 400-50-3 V/Hz/ф UE065HL101 "CAREL" |  |  | set |  | 1,00 |  |
| 461 |  |  | Atenuator de zgomot LDR-750-350-950 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2212522 |  | Atenuator de zgomot LDR-750-350-950м оцинкованные |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 462 |  |  | Atenuator de zgomot LDR-900-300-950 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 22125202 |  | Atenuator de zgomot LDR-900-300-950 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 463 |  |  | Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 cu dimensiunile 610x610x150 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 29241273200001 |  | Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 cu dimensiunile 610x610x150 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  |  |  |  | Total AR-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. AR-2, AR-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 |  |  | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu cerinte ridicate de igiena si curatenie cu debit la refulare: L=1750m3/h, P=1100Pa ventilator N=2,4kW; n=3300rot/min; I=3,83A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit la aspiratie: L=3260m?/h, P=500Pa ventilator N=1,98kW; n=2800rot/min; I=3,35A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit in completatie:- recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,59 kw/h de la -16 pina la +10,6 C- filtru, cu clasa de filtratie G4+F7+F9 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie M5 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema PWW Cu/Al anti?nghet si nod de amestec inclus Q=6,68 kw/h de la +10,6 pina la +22 C - baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=14,1 kw/h de la +35 pina la +22 C - - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Airbox T60-1007 "Rosenberg" |  |  | set |  | 2,00 |  |
|  | 001117 |  | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu cerinte ridicate de igiena si curatenie cu debit la refulare: L=1750m3/h, P=1100Pa ventilator N=2,4kW; n=3300rot/min; I=3,83A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit la aspiratie: L=3260m?/h, P=500Pa ventilator N=1,98kW; n=2800rot/min; I=3,35A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit in completatie:- recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,59 kw/h de la -16 pina la +10,6 C- filtru, cu clasa de filtratie G4+F7+F9 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie M5 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema PWW Cu/Al anti?nghet si nod de amestec inclus Q=6,68 kw/h de la +10,6 pina la +22 C - baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=14,1 kw/h de la +35 pina la +22 C - - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Airbox T60-1007 "Rosenberg" |  |  | set |  | 2,00 |  |
| 465 |  |  | Umedificator izoterm: In complectatie cu panou de control, sensor de control, sensor de control, sensor de umeditate si temperatura, duza de purjare abur, conducta de conducta de transport abur, distribuitor liniar DP105D40R0 - 4buc. Parametri: Debit de umeditate necesar 18,6 Kg/h Puterea electrica N=18,75 Kw; I=27,1 A Alimentarea electrica 400-50-3 V/Hz/ф UE025HL101 "CAREL" |  |  | set |  | 2,00 |  |
|  | 52001112 |  | Umedificator izoterm: In complectatie cu panou de control, sensor de control, sensor de control, sensor de umeditate si temperatura, duza de purjare abur, conducta de conducta de transport abur, distribuitor liniar DP105D40R0 - 4buc. Parametri: Debit de umeditate necesar 18,6 Kg/h Puterea electrica N=18,75 Kw; I=27,1 A Alimentarea electrica 400-50-3 V/Hz/ф UE025HL101 "CAREL" |  |  | set |  | 2,00 |  |
| 466 |  |  | Atenuator de zgomot LDR-350-350-950 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 22125022 |  | Atenuator de zgomot LDR-350-350-950 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 467 |  |  | Atenuator de zgomot LDR-700-300-950 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2212554202 |  | Atenuator de zgomot LDR-700-300-950 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 468 |  |  | Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena cu regulator de debit, conexiune rotunda CFC-AG-H-305x305x80-125-SW |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 25715250022 |  | Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena cu regulator de debit, conexiune rotunda CFC-AG-H-305x305x80-125-SW |  |  | buc |  | 10,00 |  |
| 469 |  |  | Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena cu regulator de debit, conexiune rotunda CFC-AG-H-535x535x80-200-SW |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 257145250022 |  | Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena cu regulator de debit, conexiune rotunda CFC-AG-H-535x535x80-200-SW |  |  | buc |  | 10,00 |  |
| 470 |  |  | Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena cu regulator de debit, conexiune rectangulara CFC-AGS-305x305x80-SW CFC-ADQ |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 257011454 |  | Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena cu regulator de debit, conexiune rectangulara CFC-AGS-305x305x80-SW CFC-ADQ |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 471 |  |  | Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 CAP-CFC-A-305x305-SW |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 292412551735001 |  | Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 CAP-CFC-A-305x305-SW |  |  | buc |  | 16,00 |  |
| 472 |  |  | Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 CAP-CFC-A-535x535-SW |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 292412735001 |  | Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 CAP-CFC-A-535x535-SW |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  |  |  |  | Total AR-2, AR-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. AR-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 473 |  |  | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2445m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1600m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,56kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=15,56kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 211400111 |  | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2445m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1600m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,56kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=15,56kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" |  |  | set |  | 1,00 |  |
| 474 |  |  | Atenuator de zgomot LDR-400-300-950 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 22141250225 |  | Atenuator de zgomot LDR-400-300-950 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 475 |  |  | Atenuator de zgomot LDR-600-250-950 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 221412555 |  | Atenuator de zgomot LDR-600-250-950 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total AR-4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. AR-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 476 |  |  | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2045m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1500m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=13,10kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului T2500 3R/tip 1 cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=13,10kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 21140017711 |  | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2045m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1500m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=13,10kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului T2500 3R/tip 1 cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=13,10kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" |  |  | set |  | 1,00 |  |
| 477 |  |  | Atenuator de zgomot LDR-400-300-950 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 22141250225 |  | Atenuator de zgomot LDR-400-300-950 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 478 |  |  | Atenuator de zgomot LDR-550-250-950 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 22144012555 |  | Atenuator de zgomot LDR-550-250-950 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total AR-5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. AR-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 |  |  | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2465m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1615m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,69kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului T2500 3R/tip 1 cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=15,69kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 21140010011 |  | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2465m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1615m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,69kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului T2500 3R/tip 1 cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=15,69kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" |  |  | set |  | 1,00 |  |
| 480 |  |  | Atenuator de zgomot LDR-400-300-950 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 22141250225 |  | Atenuator de zgomot LDR-400-300-950 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 481 |  |  | Atenuator de zgomot LDR-600-250-950 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 221412555 |  | Atenuator de zgomot LDR-600-250-950 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total AR-6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.7. Sistema R-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 482 |  |  | Sistema de ventilare la refulare: L=775m?/h, P=400P ventilator N=0,5kW; n=3740 rot/min; U=230V in completatie: - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus HW-G10-02R Q=9,86 kw/h de la -16 pina la +22°C - filtru, cu clasa de filtratie M5 - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul VERSO-S-1300-F-W-X "komfovent" |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 211400100114 |  | Sistema de ventilare la refulare: L=775m?/h, P=400P ventilator N=0,5kW; n=3740 rot/min; U=230V in completatie: - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus HW-G10-02R Q=9,86 kw/h de la -16 pina la +22°C - filtru, cu clasa de filtratie M5 - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul VERSO-S-1300-F-W-X "komfovent" |  |  | set |  | 1,00 |  |
| 483 |  |  | Atenuator de zgomot LDC 250-900 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 22141255000 |  | Atenuator de zgomot LDC 250-900 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema R-10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.8. Sistema A-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 484 |  |  | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,102kW; n=2170 rot/min; I=0,5A; U=230V TD-800/200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 221412450225 |  | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,102kW; n=2170 rot/min; I=0,5A; U=230V TD-800/200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A-10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.9. Sistema A-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 485 |  |  | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,059kW; n=2480 rot/min; I=0,26A; U=230 V TD-500/150 S S |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 22141250 |  | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,059kW; n=2480 rot/min; I=0,26A; U=230 V TD-500/150 S S |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A-11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.10. Sistema A-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 |  |  | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,102kW; n=2170 rot/min; I=0,5A; U=230V TD-800/200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 221412450225 |  | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,102kW; n=2170 rot/min; I=0,5A; U=230V TD-800/200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A-12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.11. Sistema A-13, A15 - A17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 |  |  | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,027kW; n=2100 rot/min; I=0,12A; U=230 V TD-350/125 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2214124541,1141 |  | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,027kW; n=2100 rot/min; I=0,12A; U=230 V TD-350/125 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A-13, A15 - A17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.12. Sistema A-14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 488 |  |  | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,293kW; n=2670 rot/min; I=1,25A; U=230 V TD-2000/315 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2214125225 |  | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,293kW; n=2670 rot/min; I=1,25A; U=230 V TD-2000/315 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 489 |  |  | Dulap universal 1050x650x2200h |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 221412454141 |  | Dulap universal 1050x650x2200h |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A-14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.13. Sistema A-18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 490 |  |  | Ventilator circular de baie silentios: L=25m3/h, P=25Pa, P=25Pa motor electric N=0,008kW; n=2400rot/min; U=230V SILENT-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 221412445225 |  | Ventilator circular de baie silentios: L=25m3/h, P=25Pa, P=25Pa motor electric N=0,008kW; n=2400rot/min; U=230V SILENT-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A-18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.14. Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului la ventilare AR1-AR9, R-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 |  |  | Nod de amestec la sistema de refulare RE-TPO3.LM24A-SR |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 221570440741 |  | Nod de amestec la sistema de refulare RE-TPO3.LM24A-SR |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 492 |  |  | Nod de amestec la sistema de refulare RE-HW3.LM24A-SR |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2215704407410 |  | Nod de amestec la sistema de refulare RE-HW3.LM24A-SR |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 493 |  |  | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM20-4,7-2,5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 22157044078410 |  | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM20-4,7-2,5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 494 |  |  | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM20-5,6-1,0 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 22157044407410 |  | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM20-5,6-1,0 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 495 |  |  | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM25-5,2-1,63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 221850 |  | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM25-5,2-1,63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 496 |  |  | Robinet cu sfera, PN16, DN65 "Caleffi" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 28752505100 |  | Robinet cu sfera, PN16, DN65 "Caleffi" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 497 |  |  | Filtru tip Y, PN16 "Caleffi" DN20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 287525405100 |  | Filtru tip Y, PN16 "Caleffi" DN20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 498 |  |  | Filtru tip Y, PN16 "Caleffi" DN25 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2875254054100 |  | Filtru tip Y, PN16 "Caleffi" DN25 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 499 |  |  | Supapa de by-pass AVDO 15 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 287525440 |  | Supapa de by-pass AVDO 15 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 500 |  |  | Supapa de by-pass AVDO 25 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 28752541440 |  | Supapa de by-pass AVDO 25 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  | Total Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului la ventilare AR1-AR9, R-10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.15. Sistema de conditionare |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 |  |  | Chiller cu condensator racit cu aer, nivel de zgomot scazut Qfrig=130,0Kw/h, Pmax=3bar, N=49,7Kw, 380/3/50 V/Hz in complectatie: modul hidraulic incorporat cu 2 pompe, una de rezerva, cu vas de acumulare incorporat V=800l. G=19,935m3/h, H=5m, flanse la conectare, vibroizolatoare cu elemente de sustinere, sistema de automatizare, comutator de debit, temperatura de lucru tur= +7°C, retur= +12°C POLARIX 160.4. EVO.CO.SN.NLOW "Systemair" |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 2114001204 |  | Chiller cu condensator racit cu aer, nivel de zgomot scazut Qfrig=130,0Kw/h, Pmax=3bar, N=49,7Kw, 380/3/50 V/Hz in complectatie: modul hidraulic incorporat cu 2 pompe, una de rezerva, cu vas de acumulare incorporat V=800l. G=19,935m3/h, H=5m, flanse la conectare, vibroizolatoare cu elemente de sustinere, sistema de automatizare, comutator de debit, temperatura de lucru tur= +7°C, retur= +12°C POLARIX 160.4. EVO.CO.SN.NLOW "Systemair" |  |  | set |  | 1,00 |  |
| 502 |  |  | Vas de expansiune inchis cu membrana pentru incalzire Vi=140l; Plucru=6bar.NG 140 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2875254055100 |  | Vas de expansiune inchis cu membrana pentru incalzire Vi=140l; Plucru=6bar.NG 140 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 503 |  |  | Pompa de alimentare (completare Pr.glicol) G=20l/min, H=10m, N=1,1KW, 230V, 50Hz 1~ Economy, MHIE 403 M3 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 287525450 |  | Pompa de alimentare (completare Pr.glicol) G=20l/min, H=10m, N=1,1KW, 230V, 50Hz 1~ Economy, MHIE 403 M3 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 504 |  |  | Filtru tip Y, PN16 "Caleffi" DN25 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2875254054100 |  | Filtru tip Y, PN16 "Caleffi" DN25 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 505 |  |  | Rezervor pentru solutie de polipropilenglicol 40% V=1m?-0,65m? |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2850 |  | Rezervor pentru solutie de polipropilenglicol 40% V=1m?-0,65m? |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 506 |  |  | Termometru |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 211850 |  | Termometru |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 507 |  |  | Manometru |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2118510 |  | Manometru |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 508 |  |  | Termomanometru |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 211008510 |  | Termomanometru |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 509 |  |  | Nod de amestec cu servomotor analogic 0-10V In complectatie: robinet cu 3 cai, filtru impuritati si robinete DSM-C/ТМ32-6,3 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 21177008510 |  | Nod de amestec cu servomotor analogic 0-10V In complectatie: robinet cu 3 cai, filtru impuritati si robinete DSM-C/ТМ32-6,3 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 510 |  |  | Nod de amestec cu servomotor analogic 0-10V In complectatie: robinet cu 3 cai, filtru impuritati si robinete DSM-C/TM50-25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 211774008510 |  | Nod de amestec cu servomotor analogic 0-10V In complectatie: robinet cu 3 cai, filtru impuritati si robinete DSM-C/TM50-25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de conditionare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |