| Renovarea sondelor arteziene existente, constructia castelelor de inmagazinare a apei noi inclusiv reconectarea la sistemul de apeduct existent in satele Ghetlova si Noroceni, r-ul Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 02-24-B-2,3 9302

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (ж/б опора концевая K28 стойка СВ95-2-2 шт. для установки светильника) | buc | 1,00 |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (ж/б опора промежуточная стойка СВ95-2-1 шт.) | buc | 8,00 |
| 3 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора угловая промежуточная, стойка СВ95-2-2 шт.) | buc | 3,00 |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе) | buc | 16,00 |
| 5 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (заземление опор) | 10 m | 7,00 |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: (труба ПНД Д=70 мм в траншее) | 1 km | 0,006 |
| 7 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП-2 сеч. 3х35+1х50 мм2) | 1 km | 0,365 |
| 8 |  | Провод самонесущий СИП-2 сеч. 3х35+1х50 мм2 | m | 365,00 |
| 9 |  | Арматура для крепления СИП |  | 0,00 |
| 10 |  | Лента из нержавеющей стали F2007 | m | 26,00 |
| 11 |  | Скрепы А200 | buc | 26,00 |
| 12 |  | Кронштейн СА 1500 | buc | 6,00 |
| 13 |  | Анкерный зажим РА1500 | buc | 9,00 |
| 14 |  | Промежуточный зажим ES1500 | buc | 8,00 |
| 15 |  | Кабельный ремешок CSB | buc | 56,00 |
| 16 |  | Прокалывающий зажим Р 2х95 | buc | 16,00 |
| 17 |  | Кабельный ремешок CSL 350 | buc | 4,00 |
| 18 |  | Герметичные изолированные наконечники CPTAU-35 | buc | 6,00 |
| 19 |  | Герметичные изолированные наконечники CPTAU-50 | buc | 2,00 |
| 20 |  | Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+Clips75 | buc | 2,00 |
| 21 |  | Механический соединитель HEL6893ZAK | buc | 4,00 |
| 22 |  | Герметизирующая трубка WCSM 33/8 | buc | 4,00 |
| 23 |  | Изоляционная трубка CGPT 18/6-0 | buc | 4,00 |
| 24 |  | Термоусаживающая перчатка 502 К 016/S | buc | 1,00 |
| 25 | 1 | Песок | m3 | 1,00 |
| 26 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (рытье траншеи вручную) | m3 | 1,80 |
| 27 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную) | m3 | 1,20 |
| 28 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (трамбовка вручную) | m3 | 1,20 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 29 |  | В существующую РТ установить: |  | 0,00 |
| 30 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель автоматический ВА47-29/3/B25А) | buc | 1,00 |
| 31 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм) | 100 m | 0,70 |
| 32 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (кабель АПвБбШп-0,66 сеч. 4х35 мм2 в траншее) | 100 m | 0,10 |
| 33 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель АПвБбШп-0,66 сеч. 4х35 мм2 в трубе) | 100 m | 0,08 |
| 34 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель АПвБбШп-0,66 сеч. 4х35 мм2) | 100 m | 0,12 |
| 35 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,10 |
| 36 |  | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп -1 сеч.4x35 мм2 | m | 30,00 |
| 37 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (заделка концевая для кабеля АПвБбШп) | buc | 4,00 |
| 38 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm (труба стальная водогазопроводная Д=70мм) | 100 m | 0,08 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 39 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/B25 | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.