| - Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii, tip P+E, str. Stefan cel Mare, s.Magdacesti r-ul Criuleni N084/03/19 | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

- Gradinita de copii

- (Arhitectura - marca SA)

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| - 0 | - RpCO56A | - Demontarea timplariei din lemn (ferestre) | - m2 | - 109,490 |
| - 1 | - RpCO56A | - Demontarea timplariei din lemn (usi) | - m2 | - 81,030 |
| - 2 | - RpCU11A | - Desfacerea sobelor | - m3 | - 18,760 |
| - 3 | - RpCK41A | - Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | - m2 | - 394,800 |
| - 4 | - RpCK42C | - Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | - m2 | - 189,500 |
| - 5 | - RpCK42A | - Desfacerea pardoselilor reci din beton | - m2 | - 189,500 |
| - 6 | - RpCG29C | - Demolarea suporturi din caramida. | - m3 | - 1,960 |
| - 7 | - RpCJ35A | - Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | - m2 | - 2 192,000 |
| - 8 | - RpCB18G | - Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari interioare) | - m3 | - 14,130 |
| - 9 | - RpCH32A | - Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | - m2 | - 251,900 |
| - 10 | - RpCB18G | - Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | - m3 | - 75,320 |
| - 11 | - RpCK42A | - Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | - m2 | - 342,300 |
| - 12 | - RpIzC43A | - Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi din vata minerala sau similare. | - m2 | - 342,300 |
| - 13 | - RpCI42B | - Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (ardezie ondulata) | - m2 | - 963,440 |
| - 14 | - RpCH32E | - Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | - m3 | - 15,920 |
| - 15 | - RpCG29D | - Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | - m3 | - 7,550 |
| - 16 | - TrB01A1-2 | - Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | - t | - 525,500 |
| - 17 | - TrI1AA02C2 | - Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | - t | - 525,500 |
| - 18 | - TsI51A3 | - Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | - t | - 525,500 |
|  |  | - Capitolul 2. Pereti |  |  |
| - 19 | - CD71A | - Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m | - m3 | - 94,700 |
|  |  | - Capitolul 3. Pereti despartitori |  |  |
| - 20 | - TsA02B | - Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | - m3 | - 0,300 |
| - 21 | - CA03F | - Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M150 | - m3 | - 0,300 |
| - 22 | - CD51C | - Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | - 100m2 | - 1,196 |
| - 23 | - CD72B | - Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie (vata minerala -120 mm), cu inaltimea pina la 4 m | - m2 | - 27,200 |
| - 24 | - CD72B | - Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie (vata minerala -70 mm), cu inaltimea pina la 4 m | - m2 | - 195,300 |
| - 25 | - CK27C | - Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | - m2 | - 30,500 |
| - 26 |  | - Elemente de sprigin din teava nichelata d20mm L=150mm | - buc | - 48,000 |
|  |  | - Capitolul 4. Acoperisul |  |  |
| - 27 | - CE17A | - Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie anticondensat) | - m2 | - 1 048,000 |
| - 28 | - CR03A | - Sipci de prindere 30*30 mm | - m3 | - 0,980 |
| - 29 | - CN50A | - Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | - m3 | - 0,980 |
| - 30 | - CE30C | - Podina continua din OSB -20 mm. | - m2 | - 1 048,000 |
| - 31 | - CE03A | - Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sindrila bituminoasa -4 mm) pentru acoperisuri cu pante (strat suplimentar sub invelitoare - Linocrom -2 mm) | - m2 | - 1 048,000 |
| - 32 | - IzF14D | - Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala -190 mm pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat | - m2 | - 390,000 |
| - 33 | - CE17A | - Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie antivapori) | - m2 | - 390,000 |
| - 34 | - CR03A | - Scindura din lemn 100*30 | - m3 | - 0,480 |
| - 35 | - CN50A | - Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | - m3 | - 0,480 |
| - 36 | - CE31B | - Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (lambriu din lemn) | - m2 | - 142,000 |
| - 37 | - CN17A | - Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | - m2 | - 142,000 |
| - 38 | - CE05A | - Placa de fronton (latimea -200 mm) | - m2 | - 29,400 |
| - 39 | - CE20A | - Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d125 mm) | - m | - 102,000 |
| - 40 | - CE22A | - Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) | - m | - 158,000 |
| - 41 | - CR03A | - Ferestre - lucarne (FL1 - 8 buc) | - m3 | - 0,220 |
| - 42 | - CN50A | - Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | - m3 | - 0,220 |
| - 43 | - CN16D | - Vopsitorii cu email aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi | - m2 | - 10,500 |
| - 44 | - CM01D | - Geamuri trase simple de 4mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie | - m2 | - 1,800 |
| - 45 | - CC09C | - Plasa zincata cu ochi 15*15 | - m2 | - 5,600 |
| - 46 | - CH10C | - Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (SM-1, SM-2) | - kg | - 90,300 |
| - 47 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | - t | - 0,090 |
| - 48 | - CR03A | - Element decorativ nr.1, 2 | - m3 | - 0,400 |
| - 49 | - CR03A | - Element decorativ ED-3 | - m3 | - 0,216 |
| - 50 | - CN50A | - Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | - m3 | - 0,620 |
|  |  | - Capitolul 5. Ferestre |  |  |
| - 51 | - CK57E | - Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (ferestre cu rupere termica si geam-pachet cu 3 rinduri de sticla) (F-4, F-7) | - m2 | - 9,350 |
| - 52 | - CK57F | - Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (ferestre cu rupere termica si geam-pachet cu 3 rinduri de sticla) | - m2 | - 136,770 |
| - 53 | - CK57F | - Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (ferestre cu rupere termica si geam-pachet cu 3 rinduri de sticla+ cu grila de ventilare in framuga de sus ) (F3*) | - m2 | - 2,040 |
| - 54 | - CK26A | - Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (200mm) | - m | - 88,000 |
| - 55 | - CK26B | - Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы -200mm) | - m | - 88,000 |
|  |  | - Capitolul 6. Usi |  |  |
| - 56 | - CK25D | - Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu sticla(securizata-armata), termoizolata cu umplutura din vata minerala) (U-1, U-2, U-3) | - m2 | - 24,010 |
| - 57 | - CK25D | - Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (oarba, U-4) | - m2 | - 2,940 |
| - 58 | - CK03B | - Usi din MDF interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U6, U7, U8, U9) | - m2 | - 53,550 |
| - 59 | - CK03D | - Usi din MDF interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-5) | - m2 | - 20,160 |
| - 60 | - CK12A | - Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U10) | - m2 | - 1,120 |
| - 61 | - CK11C | - Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V1....V5) (vitralii din metaloplast cu rupere termica si sticla pachet in 3 rinduri ) | - m2 | - 81,610 |
|  |  | - Capitolul 7. Pardoseala |  |  |
|  |  | - Capitolul 7.1. Cota -2,800 |  |  |
|  |  | - Capitolul 7.1.1. P1 (9,70 m2) |  |  |
| - 62 | - TsC54B | - Strat de fundatie din piatra sparta -50 mm | - m3 | - 0,490 |
| - 63 | - CG22A | - Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | - m2 | - 9,700 |
| - 64 | - CG22A5 k=2 | - Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | - m2 | - -9,700 |
| - 65 | - CC03C | - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Вр-1 d5 Вр-1, 150*150 mm) | - kg | - 20,400 |
| - 66 | - IzF53A | - Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat - 40 mm | - m2 | - 9,700 |
| - 67 | - CG01A | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | - m2 | - 9,700 |
| - 68 | - CG17D | - Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi ceramice rezistente la trafic) | - m2 | - 9,700 |
| - 69 | - CI14A | - Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | - m | - 8,730 |
|  |  | - Capitolul 7.1.2. P2 (34,50 m2) |  |  |
| - 70 | - TsC54B | - Strat de fundatie din piatra sparta -50 mm | - m3 | - 1,730 |
| - 71 | - CG22A | - Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | - m2 | - 34,500 |
| - 72 | - CG22A5 k=2 | - Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | - m2 | - -34,500 |
| - 73 | - IzF53A | - Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat - 40 mm | - m2 | - 34,500 |
| - 74 | - CC03C | - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Вр-1 d5 Вр-1, 150*150 mm) | - kg | - 72,450 |
| - 75 | - IzF04B k=2 | - Strat hidroizolant executat din hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | - m2 | - 34,500 |
| - 76 | - CG01A | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (30....50 mm) | - m2 | - 34,500 |
| - 77 | - CG01A1 k=2 | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | - m2 | - 34,500 |
| - 78 | - CG17D | - Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi ceramice rezistente la trafic) | - m2 | - 34,500 |
| - 79 | - CI14A | - Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | - m | - 31,100 |
|  |  | - Capitolul 7.2. Cota 0.000 |  |  |
|  |  | - Capitolul 7.2.1. P3 (235,7 m2) |  |  |
| - 80 | - IzF53A | - Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat - 50 mm | - m2 | - 235,700 |
| - 81 | - CE17A | - Folie matalica (фольга PE) | - m2 | - 235,700 |
| - 82 | - IzF11B | - Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast -80 mm | - m3 | - 18,860 |
| - 83 | - CG01A | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | - m2 | - 235,700 |
| - 84 | - CG01A1 k=2 | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | - m2 | - -235,700 |
| - 85 | - CG17D | - Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi ceramice rezistente la trafic) | - m2 | - 235,700 |
| - 86 | - CI14A | - Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | - m | - 212,130 |
|  |  | - Capitolul 7.2.2. P4 (91,5 m2) |  |  |
| - 87 | - IzF53A | - Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat - 50 mm | - m2 | - 91,500 |
| - 88 | - CE17A | - Folie matalica (фольга PE) | - m2 | - 91,500 |
| - 89 | - IzF11B | - Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast -80 mm | - m3 | - 7,320 |
| - 90 | - CG01A | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20...35 mm) | - m2 | - 91,500 |
| - 91 | - CG17D | - Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi ceramice rezistente la trafic) | - m2 | - 91,500 |
| - 92 | - CI14A | - Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | - m | - 82,350 |
|  |  | - Capitolul 7.2.3. P5 (284,9 m2) |  |  |
| - 93 | - IzF53A | - Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat - 50 mm | - m2 | - 284,900 |
| - 94 | - CE17A | - Folie matalica (фольга PE) | - m2 | - 284,900 |
| - 95 | - IzF11B | - Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast -80 mm | - m3 | - 22,800 |
| - 96 | - CG01A | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | - m2 | - 284,900 |
| - 97 | - CG01A1 k=2 | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | - m2 | - -284,900 |
| - 98 | - CG36A | - Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | - m2 | - 284,900 |
|  |  | - Capitolul 7.3. Cota 3,300 |  |  |
|  |  | - Capitolul 7.3.1. P6 (227,5 m2) |  |  |
| - 99 | - CE17A | - Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (pelicula tehnica) | - m2 | - 227,500 |
| - 100 | - IzF53A | - Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat - 50 mm | - m2 | - 227,500 |
| - 101 | - CG01A | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | - m2 | - 227,500 |
| - 102 | - CG01A1 k=2 | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | - m2 | - 227,500 |
| - 103 | - CG36A | - Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | - m2 | - 227,500 |
|  |  | - Capitolul 7.3.2. P7 (63,9 m2) |  |  |
| - 104 | - IzF04B k=2 | - Strat hidroizolant executat din hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | - m2 | - 14,000 |
| - 105 | - CE17A | - Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (pelicula tehnica) | - m2 | - 63,900 |
| - 106 | - IzF53A | - Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat - 50 mm | - m2 | - 63,900 |
| - 107 | - CG01A | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | - m2 | - 63,900 |
| - 108 | - CG01A1 k=2 | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | - m2 | - 63,900 |
| - 109 | - CG17D | - Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi ceramice rezistente la trafic) | - m2 | - 63,900 |
| - 110 | - CI14A | - Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | - m | - 57,500 |
|  |  | - Capitolul 8. Scari |  |  |
|  |  | - Capitolul 8.1. Scara interioara de acces la mansarda |  |  |
| - 111 | - CL17B | - Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada. | - kg | - 334,800 |
| - 112 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | - t | - 0,335 |
| - 113 | - CG17D1 | - Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | - m2 | - 10,500 |
|  |  | - Capitolul 8.2. Scara exterioara de evacuare |  |  |
| - 114 | - CL17B | - Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada. | - kg | - 323,780 |
| - 115 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | - t | - 0,324 |
| - 116 | - CG17D1 | - Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | - m2 | - 9,200 |
|  |  | - Capitolul 8.3. Scara S2, S3, S4 |  |  |
| - 117 | - CH06A | - Balustrade din otel inoxidabil | - m | - 46,000 |
| - 118 | - CG17D | - Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | - m2 | - 69,800 |
|  |  | - Capitolul 9. Puturi de ventilare PV1...PV5 |  |  |
| - 119 | - VA02A | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | - m2 | - 8,650 |
| - 120 | - VA02B | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | - m2 | - 31,750 |
| - 121 | - CL18A | - Carcas din metal la canalele de ventilare | - kg | - 286,000 |
| - 122 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | - t | - 0,286 |
| - 123 | - IzF14B | - Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 40 mm ''NOBASIL'' sustinute cu sirma de otel moale zincata | - m2 | - 40,000 |
| - 124 | - CE05B | - Tabla plana cu acoperire de polimer -0,7 mm (''RANILA'') | - m2 | - 20,000 |
| - 125 | - CE31A | - Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | - m2 | - 9,000 |
| - 126 | - material | - placi din steclomagnezit -10 mm | - m2 | - 9,000 |
|  |  | - Capitolul 10. Ecran de protectie EP-1 |  |  |
| - 127 | - CL18A | - Confectii metalice (ecran protectie EP-1 - 11 buc) | - kg | - 908,050 |
| - 128 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | - t | - 0,908 |
| - 129 | - CR03A | - Sipca 50*50, 70*60. | - m3 | - 0,470 |
| - 130 | - CN50A | - Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | - m3 | - 0,470 |
| - 131 | - CK30B | - Ecran potector din scindura 100*20 | - m2 | - 43,450 |
| - 132 | - CN17A | - Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | - m2 | - 43,450 |
|  |  | - Capitolul 11. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | - Capitolul 11.1. Tavan (cota -2.800) |  |  |
| - 133 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa (solutie contra mucegaiului) | - m2 | - 44,200 |
| - 134 | - CF52B | - Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | - m2 | - 44,200 |
| - 135 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraten'' | - m2 | - 44,200 |
| - 136 | - CN06A | - Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | - m2 | - 44,200 |
|  |  | - Capitolul 11.2. Tavan (cota 0,000) |  |  |
| - 137 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraten'' | - m2 | - 607,400 |
| - 138 | - CF52B | - Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | - m2 | - 607,400 |
| - 139 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraten'' | - m2 | - 607,400 |
| - 140 | - CF57A | - Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | - m2 | - 607,400 |
| - 141 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraten'' | - m2 | - 607,400 |
| - 142 | - CN06A | - Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | - m2 | - 607,400 |
|  |  | - Capitolul 11.3. Tavan (cota 3,300) |  |  |
| - 143 | - СF60E | - Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | - m2 | - 390,000 |
| - 144 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraten'' | - m2 | - 390,000 |
| - 145 | - CF57A | - Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | - m2 | - 390,000 |
| - 146 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraten'' | - m2 | - 390,000 |
| - 147 | - CN06A | - Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | - m2 | - 390,000 |
|  |  | - Capitolul 11.4. Pereti (cota -2.800) |  |  |
| - 148 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa (solutie contra mucegaiului) | - m2 | - 112,000 |
| - 149 | - CF02B | - Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | - m2 | - 112,000 |
| - 150 | - CF17C | - Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | - m2 | - 32,300 |
| - 151 | - CF52B | - Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | - m2 | - 32,300 |
| - 152 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraten'' | - m2 | - 32,300 |
| - 153 | - CF57A | - Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | - m2 | - 32,300 |
| - 154 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraten'' | - m2 | - 112,000 |
| - 155 | - CN06A | - Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | - m2 | - 32,300 |
| - 156 | - CI06C | - Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | - m2 | - 79,700 |
|  |  | - Capitolul 11.5. Pereti (cota 0,000) |  |  |
| - 157 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraten'' | - m2 | - 1 577,600 |
| - 158 | - CF52B | - Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | - m2 | - 1 225,800 |
| - 159 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraten'' | - m2 | - 1 225,800 |
| - 160 | - CF57A | - Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | - m2 | - 1 225,800 |
| - 161 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraten'' | - m2 | - 1 577,600 |
| - 162 | - CN06A | - Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | - m2 | - 1 225,800 |
| - 163 | - CI06C | - Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | - m2 | - 351,800 |
|  |  | - Capitolul 11.6. Pereti (cota 3,300) |  |  |
| - 164 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraten'' | - m2 | - 208,000 |
| - 165 | - CF52B | - Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | - m2 | - 208,000 |
| - 166 | - СF59A | - Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti (excludem izolatia) | - m2 | - 444,000 |
| - 167 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraten'' | - m2 | - 610,000 |
| - 168 | - CF57A | - Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | - m2 | - 610,000 |
| - 169 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraten'' | - m2 | - 652,000 |
| - 170 | - CN06A | - Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | - m2 | - 610,000 |
| - 171 | - CI06C | - Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | - m2 | - 42,000 |
|  |  | - Capitolul 11.7. Captusirea coloanelor incalzirii (SA-27) |  |  |
| - 172 | - СF59A | - Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti (excludem izolatia) | - m2 | - 16,500 |
| - 173 | - CF50B | - Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(2 mm) | - m2 | - 16,500 |
| - 174 | - CF51B k=3 | - Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) | - m2 | - -16,500 |
| - 175 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | - m2 | - 16,500 |
| - 176 | - CN06A | - Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | - m2 | - 16,500 |
|  |  | - Capitolul 12. Finisarea exterioara |  |  |
|  |  | - Capitolul 12.1. Soclu |  |  |
| - 177 | - IzF10C | - Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat -50 mm lipide cu adeziv (peretii fundatiei) | - m2 | - 136,000 |
| - 178 | - IzF03A1 | - Membrana TEFOND | - m2 | - 136,000 |
| - 179 | - DA19A | - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut (geotextil) | - m2 | - 136,000 |
| - 180 | - CI21A | - Placarea peretilor cu placi din mici de Cosauti (плитняк) pe adeziv. | - m2 | - 152,000 |
|  |  | - Capitolul 12.2. Pereti |  |  |
| - 181 | - IzF55C | - Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala rigida -50 mm (denistate minim 135 kg/m3, NOBASIL TF) | - m2 | - 232,600 |
| - 182 | - IzF55C | - Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala rigida -100 mm (denistate minim 135 kg/m3, NOBASIL TF) | - m2 | - 288,400 |
| - 183 | - IzF55C | - Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala rigida -150 mm (denistate minim 135 kg/m3, NOBASIL TF) | - m2 | - 207,900 |
| - 184 | - IzF55E | - Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - 20 mm | - m2 | - 64,000 |
| - 185 | - CN54B | - Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | - m2 | - 728,900 |
| - 186 | - CF30A | - Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | - m2 | - 728,900 |
| - 187 | - CB14A | - Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | - m2 | - 895,000 |
| - 188 | - CK26D | - Profilul perforat cu lacrimar | - m | - 150,000 |
| - 189 | - CE05A | - Tabla cu acoperire polimerica -200 mm | - m2 | - 12,800 |

- Proiectant Severin T

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.