| Lucrari de reparatii curente in cadrul Parcului Valea Trandafirilor, Sector Botanica, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Lucrari de reparatii curente

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Perete de sprijin - Sector 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice / Demolarea parapetului din placi de beton | m3 | 4,590 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 18,680 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton | m2 | 10,950 |
| 4 | RpCH32E | Desfacerea carcasului din lemn a scaunelor | m3 | 0,450 |
| 5 | RpCM33B | Demontarea ingrijita a placajelor din piatra naturala, cu recuperarea placilor, inclusiv stratul suport din adeziv si denivelarile din mortar | m2 | 56,740 |
| 6 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 4,850 |
| 7 | TsH92B | Incarcarea in auto a deseurilor | t | 9,950 |
| 8 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 9,950 |
|  |  | Capitolul 1.2. Reparatii pereti - tencuire |  |  |
| 9 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma BpI 4x100x100 (consum 2,00 kg/m2), driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca 50-T pentru grund si mortar de nisip-ciment marca 50-T pentru stratul vizibil, cu fata driscuita, aplicate la pereti | m2 | 74,700 |
| 10 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar de ciment-nisip M50, k=4 pentru grosimea finala 50mm | m2 | 74,700 |
| 11 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 74,700 |
| 12 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, pentru 2 straturi | m2 | 74,700 |
|  |  | Capitolul 1.3. Parapet |  |  |
| 13 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj nou de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 36,000 |
| 14 | CC03C | Montare plase sudate BpI 5x100x100 (consum 3,10 kg/m2) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 195,270 |
| 15 | RpCK31A2 | Executarea parapetului din beton cu fractie marunta a pietrisului, clasa C15 F50, turnat pe loc, in cimp continuu cu inclinatie, de 10 cm grosime, driscuite, pentru beton aparent fara finisari | m2 | 62,990 |
|  |  | Capitolul 1.4. Fatade piatra |  |  |
| 16 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea fatadei cu peria de sirma si aparatul de presiune a pietrei naturale | m2 | 33,070 |
|  |  | Capitolul 1.5. Loc de odihna |  |  |
| 17 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma BpI 4x100x100 (consum 2,00 kg/m2), driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca 50-T pentru grund si mortar de nisip-ciment marca 50-T pentru stratul vizibil, cu fata driscuita, aplicate la pereti | m2 | 18,680 |
| 18 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar de ciment-nisip M50, k=4 pentru grosimea finala 50mm | m2 | 18,680 |
| 19 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 18,680 |
| 20 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, pentru 2 straturi | m2 | 18,680 |
| 21 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,950 |
| 22 | CI21A | Placarea suprafetelor cu placi de trotuar h=25mm tip "Ciocolata" sau analog | m2 | 10,950 |
| 23 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare 45x130 - 2buc si 30x130 - 1buc, L=7000) geluite pe toate partile, cu tratament antiseptic | m3 | 0,450 |
| 24 | CN32G | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn | m2 | 28,580 |
| 25 | CN32B | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnarie geluita, in 2 straturi | m2 | 28,580 |
| 26 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 31,600 |
| 27 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ф10х150 | buc | 16,000 |
| 28 | RpCP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura | kg | 392,400 |
| 29 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,392 |
| 30 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 21,800 |
| 31 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 5,600 |
| 32 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Teren adiacent perete |  |  |
| 33 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 69,150 |
| 34 | TsH92B | Incarcarea in auto deseurilor de constructii | t | 5,900 |
| 35 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 5,900 |
| 36 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris, inclusiv stratul de pietris de 50mm | 100m2 | 0,692 |
| 37 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta gr.100mm | m3 | 6,920 |
| 38 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip | m2 | 69,150 |
|  |  | Capitolul 2. Perete de sprijin - Sector 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demolari |  |  |
| 39 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice / Demolarea parapetului din placi de beton | m3 | 17,640 |
| 40 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 15,640 |
| 41 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton | m2 | 10,580 |
| 42 | RpCH32E | Desfacerea carcasului din lemn a scaunelor | m3 | 0,450 |
| 43 | TsH92B | Incarcarea in auto a deseurilor | t | 32,110 |
| 44 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 32,110 |
|  |  | Capitolul 2.2. Reparatii placaje lipsa |  |  |
| 45 | RpCJ35A | Curatirea suprafetelor de straturile de mortar vechi, pentru efectuarea placajelor cu materiale noi | m2 | 45,710 |
| 46 | CI02B | Placaj la pereti drepti, cu placi din piatra cosauti (cu utilizarea pietrei demontate anterior) cu dimensiuni intre 25 cm x 25 cm si 50 x 50 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment-nisip M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire | m2 | 45,710 |
|  |  | Capitolul 2.3. Parapet |  |  |
| 47 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 68,240 |
| 48 | CC03C | Montare plase sudate BpI 5x100x100 (consum 3,10 kg/m2) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 359,510 |
| 49 | RpCK31A2 | Executarea parapetului din beton cu fractie marunta a pietrisului, clasa C15 F50, turnat pe loc, in cimp continuu cu inclinatie, de 10 cm grosime, driscuite, pentru beton aparent fara finisari | m2 | 115,970 |
|  |  | Capitolul 2.4. Fatade piatra |  |  |
| 50 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea fatadei cu peria de sirma si aparatul de presiune a pietrei naturale | m2 | 180,320 |
|  |  | Capitolul 2.5. Loc de odihna |  |  |
| 51 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma BpI 4x100x100 (consum 2,00 kg/m2), driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca 50-T pentru grund si mortar de nisip-ciment marca 50-T pentru stratul vizibil, cu fata driscuita, aplicate la pereti | m2 | 15,640 |
| 52 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar de ciment-nisip M50, k=4 pentru grosimea finala 50mm | m2 | 15,640 |
| 53 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 15,640 |
| 54 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, pentru 2 straturi | m2 | 15,640 |
| 55 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,580 |
| 56 | CI21A | Placarea suprafetelor cu placi de trotuar h=25mm tip "Ciocolata" sau analog | m2 | 10,580 |
| 57 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare 45x130 - 2buc si 30x130 - 1buc, L=7000) geluite pe toate partile, cu tratament antiseptic | m3 | 0,450 |
| 58 | CN32G | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn | m2 | 28,580 |
| 59 | CN32B | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnarie geluita, in 2 straturi | m2 | 28,580 |
| 60 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 31,600 |
| 61 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ф10х150 | buc | 16,000 |
| 62 | RpCP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura | kg | 392,400 |
| 63 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,392 |
| 64 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 21,800 |
| 65 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 5,600 |
| 66 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3. Trotuar Sector 1 |  |  |
| 67 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 788,750 |
| 68 | RpDB36C | Desfacerea borduri din beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton) | m | 189,750 |
| 69 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 67,040 |
| 70 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton | m | 189,750 |
| 71 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 7,888 |
| 72 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6l/m2) | t | 0,473 |
| 73 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 conform SM EN 13108, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica, k=1.25 | m2 | 788,750 |
|  |  | Capitolul 4. Scara de acces |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Trepte si contratrepte |  |  |
| 74 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 242,610 |
| 75 | RpCK42A | Curatirea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la deniivelari si fara priza, inclusiv taierea proieminentelor | m2 | 288,810 |
| 76 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 288,810 |
| 77 | CI21A | Placarea suprafetelor cu placi de trotuar h=25mm tip "Ciocolata" sau analog | m2 | 242,610 |
|  |  | Capitolul 4.2. Pereti |  |  |
| 78 | RpCJ35A | Desfaceri ingrijite (fara deteriorarea structurii) de finisari de vopsea si material fara aderenta | m2 | 114,800 |
| 79 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 114,800 |
| 80 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, pentru 2 straturi | m2 | 114,800 |
|  |  | Capitolul 4.3. Parapet |  |  |
| 81 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 45,000 |
| 82 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile cu nivel inalt de calitate, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 7,500 |
| 83 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate la parapet | kg | 18,750 |
| 84 | RpCB10A | Repararea cu beton clasa C15 F50 a gaurilor din parapet, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv | buc | 15,000 |
|  |  | Capitolul 5. Trotuar Sector 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Demontari |  |  |
| 85 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv bordurile | m3 | 17,480 |
| 86 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri de constructie | t | 29,710 |
| 87 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 29,710 |
|  |  | Capitolul 5.2. Amenajare trotuar |  |  |
| 88 | TsA01G1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren tare | m3 | 10,500 |
| 89 | TsC35B11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,132 |
| 90 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 17,850 |
| 91 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M300 fr.5-20 | m3 | 35,880 |
| 92 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 287,000 |
| 93 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6l/m2) | t | 0,175 |
| 94 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 conform SM EN 13108, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica, k=1.25 | m2 | 287,000 |
|  |  | Capitolul 5.3. Scara de acces |  |  |
| 95 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0,504 |
| 96 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,250 |
| 97 | TsC53A | Compactarea pamintului sub elemente de acces | 100m2 | 0,043 |
| 98 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 35,500 |
| 99 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii liniare inclusiv sprijinirile | m2 | 3,150 |
| 100 | CA03D2 | Beton turnat in trepte, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15 F50 | m3 | 1,400 |
| 101 | CI21A | Placarea suprafetelor cu placi de trotuar h=25mm tip "Ciocolata" sau analog | m2 | 5,400 |
| 102 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din metal negru (stilpi: teava profilata 40x40, mina curenta: teava profilata 50x25, mina curenta invalizi: teava ф40, elemente orizontale: 3buc teava profilata 15x15) | kg | 70,040 |
| 103 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,070 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.