| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/220101B

Gimnaziului nr.52. Bloc B. Lucrari generale de constructie. (Demontari).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 16,32 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,344 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 57,12 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,9584 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,3056 |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 4,08 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,836 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,28 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4896 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3264 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi) | m2 | 105,83 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 22,2243 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 22,2243 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari ferestre) | m2 | 337,46 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 70,8666 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 70,8666 |
| 5 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,73 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,7785 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,8647 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2076 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1384 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2 400,93 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 288,1116 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 360,1395 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 120,0465 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 24,0093 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1 659,10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 199,092 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 248,865 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 82,955 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 16,591 |
| 8 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(demontare - panoului din placi de fanera) | m2 | 688,10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 323,407 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 323,407 |
| 9 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (demontare carcas de lemn) | m2 | 688,10 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 61,929 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 61,929 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 20,643 |
| 10 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 511,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 71,568 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 153,36 |
| 11 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 868,60 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 199,778 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 199,778 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 26,058 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 26,058 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 26,058 |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea podiumului din lemn) | m2 | 178,50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 37,485 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 37,485 |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea pereti despartitori din lemn) | m2 | 55,60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11,676 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,676 |
| 14 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (demontarea balustradei metalice a scarii) | kg | 372,45 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 7,449 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,449 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,298 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3725 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,1174 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,8622 |
| 15 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (demontarea grilei din metal) | kg | 1 530,90 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 30,618 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 30,618 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,2247 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,5309 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,5927 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 7,6545 |
| 16 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 1,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,77 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,036 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,27 |
| 17 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 131,10 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 11,799 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,555 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,311 |
| 18 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc (demontarea scari metalice) | kg | 225,36 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 6,7608 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,7608 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1803 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2254 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4507 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,1268 |
| 19 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (demontarea placi decorativi din ceramica) | m2 | 197,68 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 158,144 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 158,144 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,593 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,9652 |
| 20 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 96,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,568 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,46 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,82 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,964 |
| 21 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (demontarea pereului din beton) | m2 | 87,10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 13,065 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,065 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,355 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,484 |
| 22 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 1,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,54 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,03 |
| 23 |  | Moloz |  | 0,00 |
| 24 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,49 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,274 |
| 25 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 19,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,67 |
| 26 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 97,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 36,375 |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |