Lista cu cantitățile de lucrări

Lucrări de reabilitare energetică a blocului locativ din mun. Bălți, str. Independenței, 32

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea parapetului din tabla | m | 210,8000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti | m2 | 24,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 3 | RpCJ35A aplicativ | Desfaceri de tencuieli exterioare decorative la pereti incluisv straturile de termoizolant | m2 | 323,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 4 | RpCI42A | Demontarea lacrimare geamuri | m | 200,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 5 | RpCI42A | Demontarea lacrimare balcoane | m | 380,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 6 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h, k=0,5 doar la bloc exterior | buc | 37,0000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 16,2000 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 7 | RpCI42B | Demontarea copertinei din policarbonat | m2 | 23,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 8 | CE18A | Luminatoare din placi de policarbonat monolit grosime 4 mm, culoare gri-bronz, rezistent la incercari mecanice, flexibilitate maxima | m2 | 23,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 266512222 | Placi de policarbonat monolit grosime 4 mm, culoare gri-bronz, rezistent la incercari mecanice, flexibilitate maxima | m2 | 1,2000 |
|  | 2875276312522 | Accesorii metalice zincate | kg | 0,2200 |
|  | 2874115883711 | Saiba plata | buc | 10,0000 |
|  | 2524287343841 | Rondela cu guler si cap de polietilena | buc | 10,0000 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,0500 |
|  | 2521302602554 | Placa polistiren expandat PEX 24 mm | kg | 0,0040 |
|  | 2513206621507 | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare | kg | 0,0070 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 9 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi/ferestre | m2 | 21,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
|  |  | 2. Evacuare gunoi |  |  |
| 10 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 25,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9600 |
| 11 | TrI1AA02C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 25,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |
| 12 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) | t | 25,5000 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,2580 |
|  |  | 3. Fatada |  |  |
|  |  | 3.1. Pereti mai jos de cota 0.000 (soclu) |  |  |
| 13 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2 | 47,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |
| 14 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 100: - Densitatea de 26 kg/m3 sau mai mare; - Conductivitatea termică de 0,035 W/mK sau mai bine; - Rezistent la compresiune la deformare de 10% a grosimii de 200 kPa sau mai bine; - Coeficient de permeabilitate la vapori 0,01 mg(m-ora-Pa) sau mai bine; - Toleranțe la grosime T5, conform SM EN 13162+A1:2016; - Porozitate închisa; - Temperaturi limita de utilizare de la -50°C la +70°C; - Absorbția apei de lunga durata prin imersare totala: ≤ 0,7%; - Fixare cu mortar adeziv si suplimentar cu utilizarea diblurilor de minim 5 bucăți la o placă; - Clasa antiincendiară E sau mai bine (SM EN 13501-1); - Corespundere cu standardul SM EN 13164+A1:2016. | m2 | 47,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 |
|  | 252130244602907 | Polistiren extrudat grosimea 100 | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 |
| 15 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 47,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 16 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic tip Baumit" la pereti, norma 5,5 kg/m2 | m2 | 47,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
| 17 | CK26B | Profil sina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m | m | 80,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 274312354222902336231 | Profil sina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 18 | CK26B | Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil de soclu) | m | 80,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123542229023362331 | Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil de soclu) | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 3.2. Pereti W-1 |  |  |
| 19 | CD73A | Pereți din panouri ușoare, din tabla profilata cu termoizolare cu vata minerală, de tip ”Sandwich” grosime 100 mm, prevopsit montate pe rigle metalice sau din beton armat la înălțimi sub 12 m: dispuse în fața riglelor. Miez termoizolant (vată minerală bazaltică) - Densitate: min. 135 kg/m³; - Conductivitate termică: 0,037 W/mK, sau mai bine; - Reacție la foc: A2-s1,d0; - Adezivare: lipire continuă între fețele de tablă și miez pentru asigurarea rigidității. | m2 | 615,8000 |
|  | 7214240021810 | Lăcătuș CM | h-om | 1,2500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |
|  | 281123644303333 349013941 | Panouri ”Sandwich” 100 mm prevopsit, cu vata minerală | m2 | 1,0200 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare | kg | 3,200 |
|  | 2874115836895 | Șuruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,000 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPДM | buc | 3,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma cu poliuretan | kg | 0,1750 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5tf | h-ut | 0,1000 |
|  |  | 3.3. Pereti W-2 |  |  |
| 20 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, (coltari aluminiu 628 m.l.) Termoizolant - vată minerală (MW), - Densitatea de 135 kg/m3 sau mai bine; - Conductivitatea termică de 0,037 W/mK sau mai bine; - Rezistența la compresiune la deformare de 10% a grosimii de 50 kPa sau mai bine; - Permeabilitatea la vapori nu mai puțin de 0,3mg(m-ora-Pa); - Umiditatea conform masei nu mai mult de 0,5%; - Absorbția apei conform volumului nu mai mult de 1%; - Toleranțe la grosime T5, conform SM EN 13162+A1:2016; - Clasa antiincendiară A sau mai bine ((SM EN 13501-1)). - Corespundere cu standardul SM EN 13162+A1:2016. Cerințe tehnice minime pentru plasele de armare: - Masa pe m2: minim 160 g/m2 conform CP E.04.02-2013, pct. 7.1.6; - Componenta: Fibre de sticla impregnate cu Stirolbutadien fără PVC; - Rezistența la întindere după 28 zile în condiții normale ˃1750 N/50mm; - Rezistența la întindere după 28 zile în condiții chimice ˃1000 N/50mm; - Durabilitatea 30 ani sau mai bine, pierzând din rezistenta la întindere pana la 50%; - Rezistența la substanțe alcaline. | m2 | 1 973,4000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2682441626113701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m3 | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,3150 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
| 21 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 973,4000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 22 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 1 973,4000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 265310210083112 | Tink | kg | 2,3000 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
| 23 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata | m2 | 1 973,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 24301161440407022 | Vopsea structurata siliconata | kg | 0,7500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  |  | 3.4. Pereti W-3 |  |  |
| 24 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 122,9800 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 25 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata | m2 | 122,9800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 24301161440407022 | Vopsea structurata siliconata | kg | 0,7500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  |  | 3.5. Pereti W-4 |  |  |
| 26 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, (coltari aluminiu 23 m.l.) Termoizolant - vată minerală (MW), - Densitatea de 135 kg/m3 sau mai bine; - Conductivitatea termică de 0,037 W/mK sau mai bine; - Rezistența la compresiune la deformare de 10% a grosimii de 50 kPa sau mai bine; - Permeabilitatea la vapori nu mai puțin de 0,3mg(m-ora-Pa); - Umiditatea conform masei nu mai mult de 0,5%; - Absorbția apei conform volumului nu mai mult de 1%; - Toleranțe la grosime T5, conform SM EN 13162+A1:2016; - Clasa antiincendiară A sau mai bine ((SM EN 13501-1)). - Corespundere cu standardul SM EN 13162+A1:2016. Cerințe tehnice minime pentru plasele de armare: - Masa pe m2: minim 160 g/m2 conform CP E.04.02-2013, pct. 7.1.6; - Componenta: Fibre de sticla impregnate cu Stirolbutadien fără PVC; - Rezistența la întindere după 28 zile în condiții normale ˃1750 N/50mm; - Rezistența la întindere după 28 zile în condiții chimice ˃1000 N/50mm; - Durabilitatea 30 ani sau mai bine, pierzând din rezistenta la întindere pana la 50%; Rezistența la substanțe alcaline. | m2 | 72,3900 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2682441626113701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m3 | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,3150 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
| 27 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 72,3900 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 28 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 72,3900 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 265310210083112 | Tink | kg | 2,3000 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
| 29 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata | m2 | 72,3900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 24301161440407022 | Vopsea structurata siliconata | kg | 0,7500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  |  | 3.6. Pereti W-5 |  |  |
| 30 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 123,3900 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 31 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata | m2 | 123,3900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 24301161440407022 | Vopsea structurata siliconata | kg | 0,7500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  |  | 3.7. Planseu, balcoane |  |  |
| 32 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, (coltari aluminiu 6,68m.l.) Termoizolant - vată minerală (MW), - Densitatea de 135 kg/m3 sau mai bine; - Conductivitatea termică de 0,037 W/mK sau mai bine; - Rezistența la compresiune la deformare de 10% a grosimii de 50 kPa sau mai bine; - Permeabilitatea la vapori nu mai puțin de 0,3mg(m-ora-Pa); - Umiditatea conform masei nu mai mult de 0,5%; - Absorbția apei conform volumului nu mai mult de 1%; - Toleranțe la grosime T5, conform SM EN 13162+A1:2016; - Clasa antiincendiară A sau mai bine ((SM EN 13501-1)). - Corespundere cu standardul SM EN 13162+A1:2016. Cerințe tehnice minime pentru plasele de armare: - Masa pe m2: minim 160 g/m2 conform CP E.04.02-2013, pct. 7.1.6; - Componenta: Fibre de sticla impregnate cu Stirolbutadien fără PVC; - Rezistența la întindere după 28 zile în condiții normale ˃1750 N/50mm; - Rezistența la întindere după 28 zile în condiții chimice ˃1000 N/50mm; - Durabilitatea 30 ani sau mai bine, pierzând din rezistenta la întindere pana la 50%; - Rezistența la substanțe alcaline. | m2 | 21,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2682441626113701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m3 | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,3150 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
| 33 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 21,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 34 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 21,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 265310210083112 | Tink | kg | 2,3000 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
| 35 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata | m2 | 21,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 24301161440407022 | Vopsea structurata siliconata | kg | 0,7500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  |  | 3.8. Glafuri L=200 mm |  |  |
| 36 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosime 40 mm | m2 | 200,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 252130260290944 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* - grosime 40 mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
| 37 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 200,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 38 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 200,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 265310210083112 | Tink | kg | 2,3000 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
| 39 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata | m2 | 200,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 24301161440407022 | Vopsea structurata siliconata | kg | 0,7500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  |  | 3.9. Lacrimare |  |  |
| 40 | CK26B | Lacrimar din aluminiu vopsit l=325 mm | m | 200,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 27431235490442622 | Lacrimar din aluminiu vopsit l=325 mm | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 41 | CK26B | Lacrimar din aluminiu vopsit l=200 mm - balcon | m | 760,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549044262222 | Lacrimar din aluminiu vopsit l=200 mm | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 42 | CE06A1 | Lacrimar din tablă zincată 0,7 mm grosime, pentru grinda, l=200 mm, montată pe pane metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tablă profilata cu prindere cu agrafe speciale si saiba mecanice, de talpa superioară. | m | 115,0400 |
|  | 7213050013100 | Tinighigiu | h-om | 1,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 271040364204003 3322 | Tabla zincată 0,7 mm | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincată plană de 0,75 mm | kg | 0,6000 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,000 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,000 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30x6 | kg | 0,3250 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisare | h-ut | 0,0220 |
| 43 | IzF04J1 | Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol | m2 | 115,0400 |
|  | 7134030012200 | Izoltaor hidrofug | h-om | 0,0200 |
|  | 26821326016263 | Pelicula Jutafol | m2 | 1,0800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15ft) | h-ut | 0,0005 |
| 44 | CE25A | Etanșarea suplimentară pe contur cu ermetic poliureten | m | 270,4000 |
|  | 7134030012200 | Izoltaor hidrofug | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 24302261030002 | Chit polimeric - ermetic poliuretan | kg | 0,1500 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 |
|  |  | 3.10. Lacrimar pentru goluri |  |  |
| 45 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de răsinoase şi din rigle de răsinoase pentru construcții rurale, executate la pereți | m 3 | 0,0819 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,0000 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,2500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 5,0000 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,5000 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,5000 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,5000 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,0000 |
| 46 | CE30A | Montare plăci din OSB 20 mm | m2 | 7,0200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 |
|  | 2020133332920527133 | Placi OSB 20 mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 47 | IzF04J1 | Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol | m2 | 12,2400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |
|  | 26821326016263 | Pelicola Jutafol | m2 | 1,0800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
| 48 | CE06A1 | Lacrimar din tablă zincată 0,7 mm grosime, pentru grinda, l=200 mm, montată pe pane metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tablă profilata cu prindere cu agrafe speciale si șuruburi mecanice, de talpa superioară. | m 2 | 12,2400 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 27104036420003 3322 | Tabla plana zincata 0,7 mm | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |
| 49 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan | m | 26,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 24302261030002 | Chit polimeric - ermetic poliuretan | kg | 0,1500 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 |
|  |  | 3.11. Schela |  |  |
| 50 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 3 261,5900 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |
|  |  | 4. Parapet |  |  |
| 51 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 | 0,5600 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,0000 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,2500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 5,0000 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,5000 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,5000 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,5000 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,0000 |
| 52 | CE30C | Montare placi din OSB 20 mm | m2 | 48,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 |
|  | 2020133332920527133 | Placi OSB 20 mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 53 | IzF04J1 | Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol | m2 | 27,1400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |
|  | 26821326016263 | Pelicola Jutafol | m2 | 1,0800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
| 54 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tabla plana zincata 0,7 mm), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara | m2 | 72,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 271040364200032222 | Tabla plana zincata 0,7 mm | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |
| 55 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan | m | 80,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 24302261030002 | Chit polimeric - ermetic poliuretan | kg | 0,1500 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 |
|  |  | 5. Conditionare |  |  |
| 56 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari, k=0,5 doar la bloc exterior (doar manopera, utilaj, freon) | buc | 37,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 |
| 57 | pret de piata | Suporturi pentru aparate de conditionat | kg | 560,0000 |
|  | 5333 | Suporturi pentru aparate de conditionat | kg | 1,0000 |
| 58 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 168,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 |
|  | 252121671705033 | Teava din material plastic D32 mm | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0272 |
| 59 | SA16A | Furtun din PVC D16 mm (de exlus cot, teu, mufa, reductie) | m | 168,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
|  | 2521216333717050 | Furtun din PVC D16 mm | m | 1,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 |
|  |  | 6. Vopsire balustrada |  |  |
| 60 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor metalice | t | 0,4600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,2000 |
| 61 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice | t | 0,4600 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,6800 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,2600 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0770 |
| 62 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,4600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
| 63 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a tablei profilate | m2 | 11,3700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1200 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0150 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |

Președintele grupului de lucru:

Lucia ARSENII